附件

西咸新区2019年第一批集中交办安全隐患整治情况汇总表

| 序号 | 督办 单位 | 隐患企业（场所）名称 | 行业领域 | 隐患具体内容 | 是否属于重大隐患 | 整治完 成时限 | 隐患整改负责人 |  | 责任人 | 整改 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 联系电话 |  |  |
| 1 | 空港新城 | 江苏南通第二建筑有限公司绿地新城2.2期项目二标段 | 建筑 | 1.总配电室附近电缆拖地，总配电室门口为临边，通道不畅，无挡孤板，无挡鼠板.2.脚手架个别部位铺设不齐全，堆放料物。3.塔吊配电箱PE跨接线脱落 | 否 | 3月1日 | 施薛峰 | 17807510015 | 贺 键 | 已完成 |
| 2 | 沣东新城 | 西安圣雪绒羊绒制品有限公司 | 工贸 | 消防通道堵塞、堆放杂物，缺少逃生通道标识 | 否 | 3月1日 | 耿仁昌 | 18991982267 | 柳 政 | 已完成 |
| 3 | 秦汉新城 | 陕西普惠钢构有限公司公司 | 工贸 | 1、隐患排查不彻底、龙门吊钩无防脱落措施。2、教育培训工作不细致、不完善。 | 否 | 3月1日 | 权博 | 15829449522 | 杨占文 | 已完成 |
| 4 | 沣西新城 | 西安市长安区马沣加油站 | 危化 | 1.加油站营业厅内存放散装汽油5L;2.加油站营业厅内线路设置不规范，堆放大量杂物；3.未严格落实隐患排查治理制度；4.未见2019年安全培训教育及应急演练计划。 | 否 | 3月1日 | 陈霖 | 15980347222 | 刘宇斌 | 已完成 |
| 5 | 泾河新城 | 泾阳县天然气有限责任公司永乐田村加气站 | 危化 | 未见到安全生产责任制、安全生产组织机构、安全生产隐患台账、培训教育等资料； | 否 | 3月1日 | 张宏忠 | 13839377968 | 张宏伟 | 已完成 |
| 6 | 规划建设局 | 沣西新城先河瞰都项目 | 建筑施工 | 1.进出主体楼缺失安全通道；2.部分配电箱缺失重复接地，接地体采用螺纹钢。 | 否 | 2月20日 | 王怀全 | 13186100080 | 梁 东 | 已完成 |
| 7 | 城管交通局 | 沣西新城咸余路 | 道路交通 | 108国道与咸余路十字南部分路面存在坑洼 | 否 | 3月1日 | 宇武龙 | 18691031840 | 郭海军 | 已完成 |
| 8 | 公安局 | 中铁港航局南洋大道项目部 | 道路交通 | 无道路标线，无交通设施 | 否 | 3月20日 | 刘广亮 | 18591778880 | 王勤智 | 已完成 |
| 9 | 教育卫体局 | 泾河新城文塔寺中学 | 校园 | 校园整体监控系统设备不符合要求，10余个摄像头老化，不能正常使用。 | 否 | 3月30日 | 杨玉花 | 13991003036 | 李枫艳 | 已完成 |
| 10 | 质监局 | 陕西泾河茯茶有限公司 | 工贸 | 锅炉房门外无防静电装置。 | 否 | 3月1日 | 王龙 | 18702937507 | 张海明 | 已完成 |
| 11 | 国土房管局 | 陕西逸心商业运营管理有限公司同德·晨曦园 | 工贸 | 未建立安全隐患排查治理制度与隐患整改台账 | 否 | 3月1日 | 侯磊 | 18165373889 | 庞建军 | 已完成 |
| 12 | 消防支队 | 泾河新城墨涵文化艺术中心 | 工贸 | 疏散通道数量不足 | 否 | 3月1日 | 高宝运 | 13060340827 | 高国顺 | 已完成 |
| 13 | 能源金融贸易区 | 中央绿廊城市空间 | 建筑工程 | 现场北侧套丝机防护棚缺失 | 否 | 3月1日 | 第五杰元 | 15529591303 | 张建军 | 已完成 |