咸阳石油化工有限公司

突发环境事件应急预案编制说明

（2021年修订稿）

咸阳石油化工有限公司

二O二一年八月

编 制 说 明

咸阳石油化工有限公司是由咸阳科技产业投资有限公司出资组建的有限责任公司，位于陕西省西咸新区秦汉新城金旭大道1号。公司成立于2005年9月21日，是一家新型石油替代能源和高品质汽油添加剂节能环保循环经济生产企业。公司现有四套生产装置，分别为10万吨/年甲醇装置、5万吨/年MTBE装置、20万吨/年技术改造生产烷基化项目及30万吨/年轻汽油醚化装置及罐区配套设施项目。

公司主要环境风险物质为甲醇、MTBE（甲基叔丁基醚）、轻汽油、醚化汽油、液化石油气、浓H2SO4等。可能发生的突发环境事件最坏情景：（1）液化石油气发生火灾、爆炸事故，事故为不完全燃烧，产生的主要污染物为一氧化碳，有风D稳定度条件下，事故发生后CO最大落地浓度为1918.68mg/m3，最大落地浓度距离为距离储罐25m处，CO最大落地浓度低于其半致死浓度；一氧化碳半致死浓度为2069mg/m3，无超过半致死浓度范围，另外，在爆炸发生的时间内，液化石油压力球罐周围约240m的人可能会有严重头痛、眩晕的反应；（2）甲醇储罐发生泄漏及火灾爆炸事故，有风时罐区下风向600m范围内超标，2.5m/s风速时罐区下风向最大超标距离可达650m。静风条件下距离300m范围内有超标现象,静风时对人体有影响的距离为300m，静风条件下将短期影响厂区，有风时可能对厂外环境也有一定程度的影响；（3）醚化汽油储罐火灾，距储罐区池火中心39.3m的范围内操作设备全部损坏及人员伤亡；（4）MTBE装置催化蒸馏塔发生爆炸，①蒸汽云的TNT当量为147903kg；②死亡半径：86.4m；③重伤半径：208.9m；④轻伤半径：374.7m；⑤财产损失半径：243.2m。由预测结果可见，MTBE储罐爆炸事故不会对外界环境造成太大影响。（5）罐区及生产装置区甲醇、MTBE、轻汽油、醚化汽油、浓H2SO4等发生大量泄漏，若遇到特大暴雨等各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，公司雨水排放口不能及时关闭，雨水排放口距渭河1km，事故排水等通过雨水管网流至渭河，污染渭河水质、流经地区的植被和土壤等。

为加强公司风险管理，有效的预防突发环境事件的发生，确保在环境污染事故发生时及时予以控制，保护环境。编制了《咸阳石油化工有限公司突发环境事件应急预案》并附《咸阳石油化工有限公司环境风险评估报告》。

## 1、编制过程说明

本预案的编制参考《咸阳石油化工有限公司10万吨/年甲醇项目环境影响报告书》中关于重大风险源评价结果，并结合我公司对突发环境事件应急救援的实际情况，参照《国家突发环境事件应急预案》等技术文件的相关规定进行，编制程序如下：

图1突发环境事件应急预案编制程序图

## 2、重点内容说明

本预案共分为：编制目的、适用范围、编制依据、工作原则、应急预案体系、组织指挥机制、监测预警、信息报告、应急监测、应对流程和措施、应急终止、事后恢复、保障措施、预案管理，附件及附图等。并重点对咸阳石油化工有限公司环境风险进行等级评估、根据环境风险等级评估报告，分析了公司的主要环境风险事故类型、概率，细化了环境风险事故的预防和预警，提出了各种事故情况下应急响应程序及处置措施，确保公司一旦发生突发环境事件，能够及时、科学、有效予以应对，最大限度的降低突发环境事件对环境造成的影响。

## 3、编制问题说明

本预案编制过程中充分征求了公司安全环保管理人员、生产管理人员、周围可能受到影响的敏感区的群众以及辖区环保部门等的意见及建议。意见建议清单见下表：

意见建议及问题清单

| 意见建议及采纳情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 意见建议 | 采纳情况 | 备注 |
| 1 | 补充完善大气环境敏感受体疏散、撤离联系人及联系方式。 | 增加紧邻企业及村庄环境风险受体单位联系方式。 | / |
| 2 | 细化应急处置方案各事故情景相关内容。 | 6.2章节设置不同事故情景的处置方案。 | / |
| 演练暴露问题及解决措施 |  |  |  |
| 序号 | 演练（桌面推演）暴露问题。 | 解决措施 | 备注 |
| 1 | 涉及对环境风险单元的人员缺乏应急管理意识。 | 加强环境风险单元的人员应急方面的培训。 | / |
| 2 | 公司应急物质配置不完善 | 建议库房配置吸油毡等应急物质，防止泄漏物料造成污染。 | / |

## 4、评审情况说明

预案初稿编制完成后，公司特请陕西省环境保护厅应急专家库3名专家对预案文本内容、结构及要素组成情况进行了现场评审，认为该预案编制较为规范，实用性和操作性较强，技术评估予以通过，并出具评审意见。针对专家提出的意见及建议，编制单位与公司再次对预案进行了修改和完善，形成最终报告。