西咸新区防汛应急预案

陕西省西咸新区开发建设管理委员会

二〇二三年六月

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4工作原则	2

2新区概况	3

2.1基本情况简介	3

2.2自然地理与气候气象	3

2.3防汛基本情况	4

2.4洪涝防御体系	8

3防汛组织机构与职责	11

3.1指挥机构	11

3.2防汛抗旱指挥部职责	12

3.3新区防汛办职责	13

3.4各成员单位职责	13

3.5专家咨询组	17

4预防预警机制	18

4.1预防预警信息	18

4.2预防预警行动	20

5应急响应	25

5.1应急响应总体要求	26

5.2 Ⅳ级应急响应	27

5.3 Ⅲ级应急响应	29

5.4 Ⅱ级应急响应	31

5.5 Ⅰ级应急响应	36

5.6紧急处置措施	40

5.7信息报送和发布	42

5.8应急结束	44

5.9指挥和调度	44

5.10防汛排涝工程抢险	45

5.11社会力量动员与参与	46

6人员的避险转移	47

6.1避险转移原则	47

6.2组织体系	47

6.3 避险转移对象和时间	48

6.4预警方式	48

6.5避险转移方案	48

6.6转移场所的设立和保障	49

7灾情和灾后处置	50

7.1救灾	50

7.2抢险物料补充	51

7.3水毁工程修复	51

7.4灾后重建	51

7.5分析评估	51

7.6奖励与惩罚	52

8防汛排涝抢险保障	52

8.1技术保障	52

8.2制度保障	52

8.3通讯与信息保障	53

8.4应急支援与装备保障	53

8.5供电保障	55

8.6医疗卫生保障	55

8.7交通运输保障	56

8.8治安保障	56

8.9避灾场所保障	56

8.10社会动员保障	56

9预案管理与修编	57

9.1宣传	57

9.2培训	57

9.3预案演练	58

9.4预案修编	58

9.5预案备案	58

10附则	58

10.1预案解释	58

10.2预案发布实施	59

10.3名词术语定义	59

11附件	61

附件一：新区防汛抗旱指挥部成员单位通讯录	62

附件二：新区2023年防汛抗旱24小时值班电话表	64

附件三：新区防汛抗旱指挥部组织机构图	66

附件四：新区防汛应急响应流程	67

附件五：新区水系图	68

- 西咸新区防汛应急预案

- 1总则

- 1.1编制目的

为贯彻执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛方针，做好西咸新区（以下简称“新区”）洪涝灾害的防范与处置工作，保证防汛抢险工作及时、有序、高效地进行，最大限度减免或减少灾害损失，切实保障人民生命和财产安全，保障新区社会经济生活的安全稳定，特制定本预案。

- 1.2编制依据

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第八十八号，1998年1月1日起施行，根据2016 年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第三次修正）

- 《中华人民共和国防汛条例》（中华人民共和国国务院令第八十六号，1991年7月2日起施行，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订）

- 《国家防汛抗旱应急预案》（国办函〔2022〕48号）

- 《陕西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（陕西省人民代表大会常务委员会公告第15号，1999年9月8日施行，根据2018年5月31日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议第三次修正）

- 《陕西省实施〈中华人民共和国防汛条例〉细则》（陕西省人民政府令第23号，1995年10月4日起施行）

- 《陕西省防汛应急预案》（陕政办函〔2022〕13号）

- 《陕西省2023年防汛抗旱工作要点》（陕汛旱指〔2023〕3号）

- 《陕西省防灾避险人员安全转移规定》（陕西省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第69号，2021年11月26日起施行）

- 《西安市防汛应急预案》（市政办函〔2022〕43号）

- 《西安市2023年防汛抗旱工作要点》（市防抗旱指〔2023〕2号）

- 《西咸新区突发事件总体应急预案》（陕西咸发〔2022〕4号）

- 《西咸新区防汛应急预案》（陕西咸汛旱发〔2022〕6号）

- 1.3适用范围

本预案适用于新区范围内发生的，或毗邻区域发生但可能影响新区的洪涝灾害的应急处置和防汛抗洪抢险工作，包括河道（湖泊）洪水、凌汛洪水、暴雨造成的城市内涝灾害以及由于地震灾害、恐怖活动等引发的堤坝溃口、水库垮坝等洪水灾害。

- 1.4工作原则

（1）坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”防汛工作方针，以确保抢险救援人员和人民群众生命安全为首要目标，及时转移受威胁人员，力争不发生人员伤亡。

（2）防汛工作实行行政首长负责制，按照属地管理、分级负责指挥、统一指挥调度、分部门协同合作的原则，处置本行政区域内的洪涝灾害。

（3）坚持依法防汛，实行公众参与，军民结合，专群结合，平战结合。

（4）坚持科学防汛，以人为本，增强洪水监控能力，强化工程措施与非工程措施并举防御办法，努力减轻灾害损失，确保人民群众生命财产安全。

- 2新区概况

- 2.1基本情况简介

新区位于西安、咸阳两市建成区之间，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至西咸环线，南至京昆高速，涉及西安、咸阳两市7县（区）23个乡镇和街道办事处。新区规划控制面积882平方公里，常住人口104.76万人，城镇化率73.3%。新区下设沣东、沣西、秦汉、空港、泾河五个新城及能源金融贸易区。2021年，新区体制机制调整后，西安直管区涉及19个街镇，规划面积715.83平方公里，西安－咸阳共管区包括陈阳寨街道、双照街道、南位镇和泾干街道，规划面积166.17平方公里。

- 2.2自然地理与气候气象

- 2.2.1地形地貌

新区渭河以南以平原为主，海拔400—700米，地势平坦。渭河以北地势呈阶地性增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬。塬面地势平坦，台塬缘边由于长期受河流暴雨冲刷切割，形成许多沟壑。区内发育的微地貌有冲沟、洼地及人工坑塘、人工陡坎、人工土堆等。

- 2.2.2气候气象

新区为平原地区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，秋淋明显。

根据近30年（1992—2022年）气候资料统计分析，新区年平均气温12.3～14.9℃，最冷1月平均气温-3.8～2℃，最热7月平均气温24.3～29.9℃，年极端最低气温-18.5℃（2002年），年极端最高气温41.7℃（2006年）。年降水量302.2～933.6毫米。7-9月为明显降水高峰。年日照时数1747.3～2321.1小时，新区常年盛行东北风。年内主要灾害性天气包括暴雨、内涝、干旱、高温、雷电、大风、连阴雨、低温冻害、沙尘和雾霾等。

- 2.3防汛基本情况

- 2.3.1河流水系概况

新区内河流主要有渭河、泾河、沣河、新河、皂河、太平河、沙河（无水），属黄河水系。

渭河，是黄河最大的支流，发源于甘肃省渭源县鸟鼠山。渭河新区段属于中下游段，从连霍高速渭河大桥流入新区界，流经沣东新城、沣西新城、秦汉新城。境内河道总长约28.9 km，岸线总长31.06 km。其中右岸沣西新城段起点为连霍高速渭河大桥，终点为西兴高速渭河大桥，岸线全长7.01 km；沣东新城段起点为陇海铁路桥，终点为福银高速渭河大桥上游1500 m，岸线全长5.15 km；左岸秦汉新城段起点为上林大桥，终点为延西高速渭河大桥上游500 m处，岸线全长18.9 km 。渭河新区段属于雨源性河流，具有水沙异源的特点，径流主要来源于咸阳站以上干流和南岸支流，泥沙主要来源于林家村以上干流和北岸支流。

泾河，为渭河最大支流，发源于宁夏六盘山东麓。泾河新区段由空港新城的太平镇入境，从泾河新城的崇文镇出境，流域横跨空港新城、秦汉新城、泾河新城，全长32.28km。空港新城段，全长 13.8km，位于泾河右岸，起点为礼泉县与空港新城界（咸旬高速桥下游950m），终点为空港新城、泾阳界（修石渡泾河大桥上游900m）。秦汉新城段，全长8.2km，位于泾河右岸，起点为修石渡泾河大桥上游900米处，终点为秦汉新城大堡子村。泾河新城段，全长17.5km，左岸上起泾阳县与泾河新城界（修石渡大桥上游1.5km处），下至泾河新城与高陵区界（咸铜铁路桥上游200m），总长17.14km；右岸起点为秦汉新城县界线大堡子村处，终点为与高陵区界线咸铜铁路桥下游200m处，总长约10.28km。泾河新区段属于雨源性河流，洪水主要来源于上游，洪水含沙量大。

沣河，为渭河右岸一级支流，发源于西安市长安区喂子坪乡大坪村秦岭北麓的麦积磊，由沣东新城渔王村北汇入渭河。沣河新区段上起西汉高速，下至沣河入渭口，河道总长度26.60km，河道宽度107—704m，水面面积约555.88hm2。左岸上起高新沣西交界（西汉高速沣河桥下游3.3km处），下至沣河入渭口，岸线长度22.90km。右岸上起西汉高速桥（沣东新城与高新区界），下至沣河入渭口，岸线长度26.60km。左右岸总长度49.50km。沣河属于雨源性河流，径流主要由降水补给，多年平均径流量2.426亿m³，河流含沙量较小。

新河，为渭河右岸一级支流，发源于秦岭北麓浅山区。新河新区段起点位于沣西新城大王镇凿齿村（与鄠邑区交接处），终点位于钓台街办入渭口（新河入渭河口），河道长12.5km，河道平均宽度8m，河堤之间平均宽度35m，水面面积约98.4公顷，全部位于沣西新城范围内，其中左岸11.38km，右岸12.5km。新河源头已基本枯竭，现状来水主要依靠上游鄠邑区污水厂处理后的尾水和降雨汇流补给。

皂河，为渭河右岸一级支流，发源于长安区局连村，在经开区附近的西安交通大学城市学院附近入渭，全长35.85km，是五大排洪体系（灞河、浐河、皂河、漕运河、幸福河）中接纳城市雨水能力最大的一支，主要接纳西安市南部、西部、北部的雨洪水和大环河、沣二干、太平河及市政管道的排水。新区沣东新城段长8.68km，其中昆明路至红光路长0.9km，红光路至铁通桥长5.48km，南皂河桥至太平河入皂口长2.3km。

太平河，位于陕西省西安市西北郊，是皂河的一级支流。始于西高新污水处理厂。新区段上起沣东新城与高新交界处，下至入皂河口，辖区内现状长度 24.57km，全部处于沣东新城境内。流经新区沣东新城的斗门街道、王寺街道、三桥街道、建章路街道、上林街道5个街道在八兴滩村附近汇入皂河。

- 2.3.2水库概况

- 2.3.2.1斗门水库

斗门水库是一座以供水、防洪为主，兼顾改善生态环境的综合利用平原水库。库址位于新区沣东新城的南部、沣河东岸原昆明池旧址上，利用原昆明池旧址的历史低洼库盆遗存，结合该处土壤具有天然防渗的优越地质条件进行建设，是三等中型水利工程。

库区总面积10.4km2，水库总库容4600万m³。水库由北湖和南湖两部分构成。其中，南湖为城市供水水源，面积3km2，调蓄引汉济渭南干线供沣东沣西新城的水量，库容2400万m³，多年平均供水量1.24亿m³；北湖为沣河分洪区，蓄滞沣河洪水，外湖面积7km2，库容2200万m³；南湖南侧修建生态湿地，面积0.4km2。同时，通过调蓄可向西安市补给生态用水1100万m³。

- 2.3.2.2芋子沟水库

芋子沟水库位于新区秦汉新城与泾河新城交界处高庄镇辖区，是一座以供水为主的Ⅳ等小（1）型平原水库，坝顶高程418m，坝高25.35m，坝顶宽度45m。正常蓄水位以下库容136.14万m3，调节库容116.55万m3。坝址以上控制流域面积6.6km2。30年一遇设计洪峰流量26.5m3/s，300年一遇校核洪峰流量为75.9m3/s。

- 2.3.2.3百顷沟水库

百顷沟水库位于新区空港新城太平镇辖区，是一座以供水为主的Ⅳ等小（1）型水库工程，坝顶高程450.4m，坝高26m，坝顶宽度8m。正常蓄水位以下库容81.93万m3，调节库容79.33 万m3，坝址以上控制流域面积70km2。30年一遇设计洪峰流量269m3/s，300年一遇校核洪峰流量为418m3/s。

- 2.3.3城市内涝概况

新区城市道路易积水点共计24处，城市下穿式立交、隧道（通道）共计26处，地下建筑物（包含商业地下停车场和住宅地下室）共计127处，在建深基坑工地共计207处，低洼棚户区、危旧房屋共计10处，地铁及智轨车站防汛重点部位共20处。

新区现有城市排水管网1696.57千米，其中雨水管道817.5千米，污水管道644.6千米，过街管道234.47千米。

- 2.4洪涝防御体系

- 2.4.1主要河流防洪工程及防洪能力

渭河防洪工程建设情况：渭河干流新区段岸线总长28.9km，已建设堤防总长 30.70 km，分为3段：左岸秦汉新城段（上林大桥—延西高速渭河大桥上游500 m处），堤防全长18.9 km，堤顶宽度17m，堤顶高程373.5～387.0m，设防标准为100年一遇，设计洪水流量9170m3/s（咸阳站）；右岸沣西新城段（连霍高速渭河大桥—西兴高速渭河大桥），堤防全长6.7 km，堤顶宽度24m，堤顶高程395.5～391.5m，设防标准为100年一遇；右岸能源金融贸易区堤防全长5.1km，其中陇海铁路桥—小王村沣河入渭口段，堤防全长2.2 km，堤顶宽度24m，堤顶高程387.6～385.9m，设防标准为100年一遇；渔王村沣河入渭口—福银高速渭河大桥上游1500 m处，堤防全长2.9 km，堤顶宽度14～24m，堤顶高程386.3～382.1m，设防标准为300年一遇，设计洪水流量11700m3/s（咸阳站）。渭河左岸秦汉新城有大寨顶冲段1处，建有防洪坝垛29座，长度1500m。

泾河防洪工程建设情况：泾河新区目前堤防工程完成 33.58km，其中空港新城段堤防完成10.78km；秦汉新城段堤防完成7.8km；泾河新城段堤防完成15.0km。空港新城、秦汉新城段防洪标准为10年一遇洪水标准；泾河新城右岸，即泾河吉元大桥上游约1.5km处至泾河咸铜铁路桥处防洪标准50年一遇洪水标准，泾河新城左岸段防洪标准30年一遇洪水标准。

沣河防洪工程建设情况：沣河新区段堤防总长49.5km，除斗门分洪枢纽右岸280m设防标准为200年一遇洪水外，其余全段设防标准均为100年一遇洪水。右岸防洪工程分为4段：即西汉高速至G310国道段，堤防长度7.88km（含斗门分洪枢纽右岸280m）；G310国道至原西咸交界段，堤防长度9.80km；原西咸交界至世纪大道段，堤防长度3.84km；世纪大道至沣河入渭口段，堤防长度5.08km。合计右岸堤防长度26.60km。左岸防洪工程分为2段：即高新沣西交界至世纪大道段，堤防长度18.14km；世纪大道至沣河入渭口段，堤防长度4.76km。合计左岸堤防长度22.90km。

新河防洪工程建设情况：新区内新河河道总长度12.5km，堤防总长度16.16km，其中左堤长8.19km，右堤长7.96km。新河沣西新城段共计分为3段防洪治理工程：新河入渭口至沙河入新河口，河段全长1.5km，堤顶宽度8m，堤顶高度1.5m—3m，堤顶高程391.31m—395.96m，2014年已经列入陕西省中小河流治理项目，入渭口段按渭河100年一遇洪水校核，新河堤距不小于80m，入渭口堤防按现状堤防进行改造，堤距在300～400m之间，目前已施工完成；新河西宝高速南线至沙河口段，河段全长2.0km，堤顶宽度8m，堤顶高度1.5m—3m，堤顶高程392.64m—396.87m，防洪标准为50年一遇；新河凿齿村至西宝高速桥段，河段全长9.0km，堤顶高程392.63m—400.05m，目前设计已完成并获得批复，其中108国道以北河道治理工程已施工完成，108国道以南段由于流经兆伦铸钱遗址区，需要与陕西省文物局沟通办理建设手续，导致目前未进行建设，经过洪水复核，该段老堤防为土质堤防，只满足不到10年一遇洪水标准，现场调查期间，2021年汛期河道两侧的农户农地被淹没。

太平河防洪工程建设情况：太平河河道2008年实施综合治理工程后已全断面衬砌，按排水标准3年一遇暴雨重现期实施，新区段长度 24.57km；2019年起根据新区“十四五”发展规划实施太平河生态综合治理工程，按排水标准50年一遇暴雨重现期治理。

- 2.4.2新区主要河流防汛指挥调度权限

2.4.2.1新区渭河防汛指挥调度权限表

| 河流名称 | 防御洪水应急响应 |  |  | 指挥权限 | 组织实施单位 | 涉及 镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急响应等级 | 魏家堡、咸阳站流量等级（m3/s） | 防汛 状态 |  |  |  |
| 渭河 | IV级 | 魏家堡站1500≤Q＜2000m3/s 咸阳站2000≤Q＜2500m3/s | 警戒 清滩 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 | 大王街道 高桥街道 钓台街道 上林街道 渭城街道 窑店街道 正阳街道 |
|  | III级 | 魏家堡2000≤Q＜4000m3/s 咸阳站2500≤Q＜5000m3/s | 防守 | 新区防指 | 新区防指 |  |
|  | Ⅱ级 | 魏家堡站4000≤Q＜6000m3/s 咸阳站5000≤Q＜7000m3/s | 抢撤 | 市防指 | 新区防指 |  |
|  | I级 | 魏家堡站Q ≥6000m3/s 咸阳站Q ≥7000m3/s | 撤离 为主 | 省防总 | 市、新区防指 |  |

2.4.2.2新区泾河防汛指挥调度权限表

| 河流名称 | 防御洪水应急响应 |  |  | 指挥权限 | 组织实施单位 | 涉及 镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急响应等级 | 张家山站流量等级（m3/s） | 防汛状态 |  |  |  |
| 泾河 | IV级 | 3000≤Q＜5000 m3/s | 警戒清滩 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 | 太平镇 正阳街道 崇文镇 高庄镇 |
|  | III级 | 5000≤Q＜7980 m3/s | 防守 | 新区防指 | 新区防指 |  |
|  | II级 | 7980≤Q＜11300 m3/s | 抢撤 | 市防指 | 新区防指 |  |
|  | I级 | Q≥11300m3/s | 撤离为主 | 省防总 | 市、新区防指 |  |

2.4.2.3新区沣河防汛指挥调度权限表

| 河流名称 | 防御洪水应急响应 |  |  | 指挥权限 | 组织实施单位 | 涉及 镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急响应等级 | 秦渡镇、新区入境流量等级（m3/s） | 防汛 状态 |  |  |  |
| 沣河 | IV级 | 秦渡镇465≤Q＜685m³ 新区境内575 ≤ Q＜845m³/s | 警戒 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 | 斗门街道 马王街道 高桥街道 王寺街道 钓台街道 上林街道 |
|  | III级 | 秦渡镇站685≤Q＜916m³/s 新区境内845 ≤ Q＜1130m³/s | 防守 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 |  |
|  | II级 | 秦渡镇站916 ≤ Q＜1230m³/s 新区境内1130 ≤ Q＜1520m³/s | 抢撤 | 市防指 | 新区防指 |  |
|  | I级 | 秦渡镇站1230 ≤ Q＜1480m³/s 新区境内1520 ≤ Q＜1820m³/s | 撤离 为主 | 市防指 | 新区防指 |  |

2.4.2.4新区新河防汛指挥调度权限表

| 河流名称 | 防御洪水应急响应 |  |  | 指挥权限 | 组织实施单位 | 涉及 镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急响应等级 | 新河新区段预报洪水流量（m3/s） | 防汛状态 |  |  |  |
| 新河 | IV级 | 131 ≤ Q＜182m3/s | 警戒 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 | 大王街道 马王街道 高桥街道 钓台街道 |
|  | III级 | 182 ≤ Q＜200m3/s | 防守 | 新区防指 | 沿河各镇（街道）防指 |  |
|  | II级 | 200 ≤ Q＜215m3/s | 抢撤 | 市防指 | 新区防指 |  |
|  | I级 | Q ≥ 215m3/s | 撤离为主 | 市防指 | 新区防指 |  |

- 3防汛组织机构与职责

- 3.1指挥机构

- 3.1.1新区防汛抗旱指挥机构

新区成立有防汛抗旱指挥部，全面负责新区防汛领导、信息发布、组织抢险等工作。

总 指 挥：新区管委会主要领导

副总指挥：新区管委会分管应急工作领导

新区管委会分管水利工作领导

新区管委会分管城管工作领导

成    员：新区宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、应急管理局、公安局、消防救援支队、气象服务中心、国网西咸供电公司、中国电信西咸分公司等单位主要负责人。

新区防汛抗旱指挥部下设办公室，办公室设在新区应急管理局，负责防汛抗旱指挥部日常工作。办公室主任由新区应急管理局局长兼任，副主任由新区应急管理局分管副局长兼任。

- 3.1.2基层防汛抗旱指挥机构

有防汛任务的镇（街道）可根据实际情况设立相应的指挥机构及承担具体工作的办事机构；有防汛任务的单位应当设立防汛机构，在有管辖权的人民政府（管委会）防汛指挥部统一领导下，负责做好本行业和本部门、本单位的防汛工作。

- 3.1.3新城、园办防汛指挥机构

各新城管委会、园办根据职能参照新区设立相应指挥机构，报新区防指备案。

- 3.2防汛抗旱指挥部职责

新区防指在新区管委会领导下，负责组织、协调和指导新区防汛工作，不代替新区管委会有关职能部门的防汛工作职责，主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院防汛工作方针政策和法律法规，落实国家防汛抗旱总指挥部，省委、省政府，省防汛抗旱总指挥部，市委、市政府，市防汛抗旱指挥部，新区党工委、管委会对防汛工作的决策部署；

2.研究部署新区防汛工作，负责牵头抓总，充分发挥组织、协调、指导、督促职能；

3.组织洪涝灾情会商研判、应对处置、指挥调度；

4.指导协调洪涝灾害防治和应急抢险救援工作；

5.组织指导洪涝灾害的调查评估处理和挂牌督办工作；

6.完成新区管委会交办的其他防汛工作。

- 3.3新区防汛办职责

1.协调推动各级各成员单位贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和新区党工委、管委会关于防汛工作的各项决策部署，中央领导和省市新区领导关于防汛工作的重要指示批示精神以及国家防总、国家防办，省防总、省防办，市防指、市防办的工作要求；

2.分析新区防汛形势，开展新区防汛方针政策和工作措施的调查研究，协调解决新区防汛工作中的重要问题和成员单位提出的重要事项；

3.研究提出新区防指年度工作要点和任务分工方案建议，综合汇总和通报新区防汛工作情况，承办新区防指会议、文件起草、制度拟定、议定事项跟踪督办工作；

4.研判发布新区防汛险情信息和监测信息，组织实施新区防汛工作督查、约谈等工作；

5.协调指导新区防汛应急工作，按照总指挥、副总指挥要求，做好新区预案启动、汛情及其他需要新区防指响应处置的灾情有关协调指导工作；

6.负责新区防指成员单位的日常协调联络工作；

7.承办新区防指交办的其他事项。

- 3.4各成员单位职责

新区防指各成员单位应按照各自的防汛职责及时主动向新区防指报送防汛工作开展、重要事项、突发事件、险情灾情及其应对处置、意见建议等情况，按照新区防指统一安排部署做好相关工作。发挥好相关单位的专业优势，衔接好“防”和“救”的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。各成员单位主要职责：

（一）新区宣传文旅局：负责协调媒体配合相关部门做好防汛工作政策解读和舆论引导，开展防汛公益宣传和重要时段的安全提示；负责指导有关部门做好突发事件的信息发布及宣传报道；负责指导有关部门做好舆情监测、媒体应对及新闻发布工作；负责组织、协调、指导和督促文化经营单位、A级景区洪涝灾害的防治工作，做好文化经营单位、A级景区防汛安全工作。

（二）新区发展改革和商务局：负责防汛减灾救灾工程、水毁工程修复、灾后恢复重建等重点项目规划、投资计划的协调和衔接工作；负责监测灾区重要生活必需品市场运行和供求形势，协调组织相关市场供应工作；负责组织协调新区救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

（三）新区教育体育局：负责教育系统的防汛工作；负责指导开展学生防溺水安全教育，普及避险自救知识和互助能力；负责做好危漏校舍及地势低洼学校的防汛工作。

（四）新区先进制造业促进局：负责指导做好工业企业和通信运营企业的防汛工作；负责协调组织抗洪抢险期间的应急通讯无线电安全保障工作。

（五）新区社会事业服务局：负责卫生健康系统的防汛工作，负责灾区疾病预防控制和医疗救护工作。

（六）新区财政金融局：负责防汛基础设施、应急度汛、水毁修复及抢险救援、防灾减灾救灾等资金保障工作，并会同相关部门做好资金监管工作。

（七）新区自然资源和规划局：负责汛期地质灾害防治工作；负责组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作；负责提供地质灾害应急救援技术支撑工作；负责协调有关部门清除河道行洪区内的阻水林木；负责协调洪涝灾害防治工程、应急避险、灾后恢复重建的用地保障。

（八）新区住房和城乡建设局：负责指导做好老旧房屋、在建房屋建筑工程和市政基础设施（含轨道交通工程）的防汛除涝工作；负责新区河流、水库防汛工作；负责防洪工程的安全运行管理；组织制定水利工程防御洪水调度和应急水量调度方案，组织重要河湖和重要水利工程的防御洪水调度和应急水量调度；加强河道管理，做好汛期河道人员设施清滩等工作；做好洪涝灾害监测预报预警，为防汛抗旱指挥部科学指挥提供有力支撑；组织指导水利工程洪水调度和险情应急处置工作；组织做好防汛抢险技术支撑工作；负责协调组织人防工程防汛减灾工作，组织开展人防系统防汛隐患排查整治工作。

（九）新区城市管理和交通运输局：负责城市道路和市政设施防汛排涝应急方案的组织和实施工作；负责城市排水设施运行管理和防洪排涝工作；负责公路及桥梁防汛度汛工作；组织协调涉水、涉河在建交通运输工程安全度汛工作，在紧急情况下责成项目业主（建设单位）清除障碍行洪设施；负责组织协调抢险救灾物资调运及灾区人员、物资转移的运输工作。

（十）新区基层工作部：负责农业防灾减灾和救灾工作；负责监测提供农业洪涝灾情；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）新区应急管理局：承担新区防汛抗旱指挥部办公室日常工作；承担新区应对洪涝灾害指挥协调工作；协调指导新区实施防御洪水调度和应急水量调度工作；负责督查、检查工贸企业、危险化学品等行业领域安全度汛工作，防范洪涝灾害引发的生产安全事故。

（十二）新区公安局：负责汛期交通疏导及管制工作；负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安管理，依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛物料、破坏防汛监测预警设施以及干扰防汛工作正常进行的违法犯罪活动；协助组织群众安全撤离或转移。

（十三）新区消防救援支队：承担新区防汛抗洪抢险应急救援工作。

（十四）新区气象服务中心：负责气象监测、预报、预警等工作，密切跟踪雨情，以及气象灾害形势分析和评估，及时向新区防指及有关成员单位提供天气预报和实时气象预警信息。

（十五）国网西咸供电公司：负责所辖电力设施防汛安全；落实防汛抢险救灾用电保障措施。

（十六）中国电信西咸分公司：负责电信通讯设施防汛安全；负责做好灾情时应急通讯保障和通讯资源调度。

各新城、园办：及时响应新区防汛应急预案并实施启动各辖区防汛应急预案。组织、指挥、协调本辖区的防汛排涝抢险和群众救援转移、安置、救助等工作。负责辖区各类企业（含铁路道口、物业管理企业等）、各类建设项目（含城中村改造、道路交通建设及维护、水利工程建设、地质灾害治理等）、新城所属国有企业及管委会驻地防汛防灾工作；制定防汛应急预案，组建防汛抢险队伍，筹备防汛抢险物资，组织实施抢险救灾工作。汛前负责检查辖区管道路桥梁设施；对辖区明沟及管理的雨水收水井进行疏挖；及时清理收水井篦上的枝叶等阻水物；对区管道路积水区域进行管控和处置；对拆迁工地采取安全的围挡措施；加强社区防汛工作，督促辖区内单位、小区完成内部排水管网和收水井的疏挖；负责整改辖区各种商业设施、杆牌箱亭、户外广告设施安全隐患；组织有关部门对辖区地下停车场等地下设施的防汛措施开展汛期检查及督导。

各镇（街道）：负责本辖区防汛日常工作和防汛抗旱指挥部应急管理事务，执行上级防汛抗旱指挥部的各项调度指令。负责本辖区的应急预案体系建设，开展应急演练，推动避灾安置场所建设；检查督促、联络协调有关行政村做好防汛工程设施和水毁工程的修复及有关防汛工作。负责辖区洪涝灾害综合监测预警工作，开展洪涝灾害综合风险评估工作，落实信息报告制度。做好汛期值班工作和上级防指交办的其他工作。

- 3.5专家咨询组

新区防汛抗旱指挥部聘请有防汛经验的专家组成防汛专家咨询组。其职责是：

（1）根据需要研究汛情，对防汛突发事件的发生和发展趋势、救灾方案、处置办法、恢复方案等进行调查研究、分析评估，提出相关意见。

（2）在汛期，专家组针对各种险情，提供科学而有效的抢险意见和方案，供新区防汛抗旱指挥部和各级领导决策参考。必要时，根据防汛抗旱指挥部的要求，赶赴现场指导防汛抢险救灾工作。

- 4预防预警机制

- 4.1预防预警信息

- 4.1.1气象水文信息

新区气象服务中心负责辖区内的公众气象预报、灾害性天气预警，按职责提供灾害性天气警报和气象灾害预警信息。当有可能发生灾害性天气时，要加强与上级和周边地区气象部门的会商，滚动预报最新气象变化趋势，及时报送新区防汛办，与应急、城管、住建、资规等部门实现监测预报预警服务信息共享共用，并向社会发布气象信息。

住房和城乡建设局负责与市水文部门建立沟通渠道，及时获取新区范围内的水文监测信息，并及时上报新区防汛抗旱指挥部。

城市管理和交通运输局、住房和城乡建设局根据职能分工负责城区内涝监测预报预警，建立城镇内涝防治预警、会商、联动机制。城市管理和交通运输局负责城市排水设施、城市道路和市政设施防、公路及桥梁等的监测，住房和城乡建设局负责老旧房屋、在建房屋建筑工程和市政基础设施（含轨道交通工程）等的监测。

- 4.1.2防洪工程信息

- 4.1.2.1堤防工程信息

当河流出现警戒流量（水位）以上洪水时，险情所在地新城（园办）、镇（街道）堤防管理单位应加强工程巡查监测，并将堤防、涵闸等工程设施运行情况向主管部门报送。当渭河、泾河干流及主要支流重要堤防、涵闸等发生险情时，要落实专人监测，及时进行应急抢护处理并向主管部门和新区防汛抗旱指挥部报告，防汛抗旱指挥部应迅速组织抢险并在第一时间向可能淹没的有关区域发布预警信息。

- 4.1.2.2水库工程信息

水库管理单位应根据住房和城乡建设局下达的报汛任务书要求，上报水库水位、入库流量、出库流量、蓄水量等监测信息。当水库水位超过汛限水位时，水库管理单位应对大坝、溢洪道、放水设施等关键部位加密监测，并按照新区防汛抗旱指挥部批准的洪水调度方案进行调度，其工程运行状况应向新区防汛抗旱指挥部报告。当水库出现险情时，水库管理单位要落实专人监测，第一时间向下游预警并迅速处置险情，同时向新区及所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部报告。当水库遭遇超标准洪水或其他不可抗拒因素而可能溃坝时，应提早向水库溃坝洪水淹没的范围发出预警，为群众安全转移争取时间，并及时向新区防汛抗旱指挥部报告。

- 4.1.2.3城市排涝设施信息

城市管理和交通运输局以及新城（园办）、镇（街道）应监督指导城区防汛管理单位落实以下工作措施：

加强日常巡查监测，及时掌握道路积水及排涝设施情况，并采取相应处置及管理措施；发生险情后，要落实专人监测，及时进行应急抢护处理并向主管部门和当地防汛抗旱指挥部报告。

- 4.1.3洪涝灾情信息

- 4.1.3.1灾情信息收集及报送

洪涝灾害发生后，各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥机构和各成员单位应及时向新区防汛抗旱指挥部报告洪涝灾害情况，新区防汛抗旱指挥部应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，及时向新区管委会和市防指报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报。在事件情况发生变化后，应及时续报事件有关变化的情况。

- 4.1.3.2灾情信息的主要内容

包括时间、地点、范围、规模、涉及人员、破坏程度、人员伤亡情况、灾情发展趋势、要求支援和帮助等内容。

- 4.2预防预警行动

- 4.2.1预防预警准备工作

（1）思想准备。加强宣传动员，增强水患意识，做好防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想准备。

（2）组织准备。健全指挥机构，落实工作责任，注重业务培训，加强预报预警。

（3）工程准备。住房和城乡建设局要按时完成水毁工程修复建设任务，在汛前开展各类防洪工程、水毁修复工程、病险水利工程设施等方面的安全隐患排查工作，按时完成水毁工程修复重建任务，对存在病险的堤防、水库等防洪工程设施实行应急除险加固，对跨汛期涉河施工的水利工程，落实安全度汛方案。组织各级城管交通部门对容易发生城市内涝的重点部位，提前准备抢险运输车辆及设备。

（4）预案准备。按照“一流域一案、一水库一案、一镇（街道）一案、一村（社区）一案”的要求，各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部根据新区防汛应急预案，编制和指导本辖区防汛预案，主动应对各类可能的危害。住房和城乡建设局负责组织编制河流、水库防汛应急预案并督导各涉河工程编制各自的防汛应急预案。城市管理和交通运输局负责编制城市防洪排涝应急预案。其他成员单位根据新区防汛应急预案的要求，编制本部门的应急预案，健全反应机制。汛前组织开展防汛应急演练，提升预案操作性，尤其要加强洪水地质灾害人员转移避险、河道洪水围困人员救援演练。

（5）队伍准备。组织建立防汛抢险救援突击队伍，制定抢险救援方案；各新城（园办）、镇（街道）要建立基层防汛抢险救援力量；有防汛抗洪任务的成员单位要结合本单位的需要，组建或者明确应急抢险救援队伍；防洪工程管理单位应组建专（兼）职防汛抢险救援队伍，按规定配备工程抗洪抢险装备器材，承担巡堤查险、设施设备启闭及风险隐患排查处理、险情先期处置等任务。要高度重视洪涝灾害统计工作，加强新区各级灾害信息员队伍建设。

（6）物料准备。按照分级储备、分级管理、分级负责的原则，新区及各新城（园办）、镇（街道）和有关堤防、水库工程管理单位、城市排涝责任单位、防汛重点部位管理单位应制定抢险救援物资储备计划，做好抢险救援物资的采购、储备、更新、补充工作，每年汛期开展物资清查，建立完善物料调运联动机制，提高物料保障能力。

（7）通信准备。全面检修防汛通讯设施、配备必要的应急通讯设施，确保雨情、水情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。

（8）防汛安全检查。实行以查组织、查责任、查工程、查预案、查物料、查队伍、查通信、查监测、查预警为主要内容的分级防汛安全检查制。

（9）隐患排查。采取群专结合、人技结合、点面结合等方式，聚焦洪涝灾害易发的重点区域、重点部位和重要设施，全面开展防汛风险隐患排查，发现薄弱环节及时予以消除。对发现的风险隐患进行登记、评估、整改和处置，及时消除和控制风险，不能及时处置的，要落实好责任人和针对性应急措施。

（10）防汛日常管理工作。新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应加强防汛日常管理工作，对在河道、水库内建设的非防洪建设项目应编制防洪影响评价报告，对未经审批、严重影响防洪安全的项目，应依法强行拆除。新城（园办）、镇（街道）排涝责任部门，应提前统计各自区域内可能发生的积水点及低洼地、地下车库、地下商场等易发涝灾地点，提前制定预防措施。

（11）避险转移安置准备。坚持“避险为要”，制定应急避险预案，落实应急避险场所，明确避险工作流程、避险线路、集中安置点和各环节的责任单位及责任人。

- 4.2.2河流洪水预警

（1）根据气象服务中心提供的暴雨天气预报和实时降雨情况，新区住房和城乡建设局与市水文部门建立沟通渠道，及时获取新区范围内的水情监测预报预警信息，并第一时间将实时水位、流量信息和洪水预测预报信息报新区防汛抗旱指挥部，跟踪分析洪水发展趋势，及时滚动提供最新水情，为防汛指挥决策提供依据。重要站点的水情应立即报告新区防汛抗旱指挥部，不得超过20分钟。

（2）当预报河流主要控制站的洪峰流量（参照《西咸新区渭河、泾河、沣河防汛指挥调度权限表》指挥权限）在新区防汛抗旱指挥部量级以下时，由新区住房和城乡建设局做出水情预报意见，经新区防汛抗旱指挥部紧急会商后，发送有关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部。

（3）当预报河流主要控制站的洪峰流量（参照《西咸新区渭河、泾河、沣河防汛指挥调度权限表》指挥权限）达到或超过新区指挥量级时，由新区住房和城乡建设局做出水情预报意见，经新区防汛抗旱指挥部紧急会商后，上报市防指并请示启动相应预案，组织防汛、抢险、救援等工作。

（4）需要对社会和媒体公布的水情预报，须经新区防汛抗旱指挥部同意。

（5）当区域内河流出现或预计出现警戒流量以上洪水时，河流所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部必须在每日8时、20时向新区防汛抗旱指挥部报告工情和防守情况。新区内的河流堤防发生重大险情时，必须立即报告新区防汛抗旱指挥部，不得超过30分钟。

（6）沿河各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部要严密监测了解所辖区域的雨情和水情变化，及时向毗邻的上下游新城（园办）、镇（街道）和新区防汛抗旱指挥部通报雨情和水情信息，重要情况时要加密通报。

- 4.2.3水库汛情预警

（1）进入汛期后，新区水库管理单位要全面开展库区雨情、入库水情的监测预警和大坝安全监测工作。

（2）当气象服务中心预报水库流域内有暴雨时，水库管理单位要加强对库区雨情和入库水情的监测，按照规定的监测要求，每2小时向水库主管部门和所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部报告1次实时监测信息。

（3）当新区内水库大坝出现坡面滑塌、坝体裂缝、渗水、管涌、漏洞等险情迹象时，水库管理单位要立即报告水库主管部门和所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部，不得超过30分钟。

（4）在入库洪水量级或水库水位达到汛限水位以上时，水库管理单位应对大坝、溢洪道、泄洪洞、输水洞等关键部位进行加密监测，并按照经新区防汛抗旱指挥部批准的洪水调度方案调度，其工程运行状况应向水库主管部门和所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部报告，所在地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应及时向新区防汛抗旱指挥部报告。

（5）在入库洪水量级或水库水位达到设计标准以上，或泄洪设施启闭系统、泄洪通道出现故障等原因，造成库水位迅速上涨，可能发生漫坝等重大险情时，有关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部或水库管理单位要立即报告新区防汛抗旱指挥部，不得超过30分钟。

（6）当水库出现重大险情征兆时，水库所在新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应立即派出负责人前往现场，迅速启动水库下游联防应急机制，在水库下游设立临时避难标志，开通溃坝淹没危险区域的汛情报警系统，及时将险情警报传递到下游市、区县防汛抗旱指挥部和受威胁的群众，同时第一时间向新区防汛抗旱指挥部准确报告。

- 4.2.4暴雨预警

（1）暴雨预警信号的级别。暴雨预警信号分为蓝色、黄色、橙色、红色四级。

暴雨蓝色预警：预计未来12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨黄色预警：预计未来6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨橙色预警：预计未来3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

暴雨红色预警：预计未来3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（2）暴雨预警信号由新区气象服务中心及时提供。

（3）暴雨预警信号发布后，新区气象服务中心应立即通知新区防汛办和各成员单位，各成员单位要密切关注水情、雨情、汛情的发展变化，并做好适时启动相关预案的准备工作。

（4）暴雨预警信号发布后，新区气象服务中心要通过新区融媒体中心及时向社会公众发布，当暴雨天气可能造成比较严重的危害时，应按新区防汛抗旱指挥部的要求，加大播放密度，并增加防御指南等提示性信息。

（5）当预测降雨情况渐趋稳定，且降雨量减少或达到相应标准，威胁逐步减弱时，由新区气象服务中心通过宣传媒体及时发出解除暴雨预警信号通知。

- 5应急响应

- 5.1应急响应总体要求

（1）进入汛期，新区各级防汛抗旱指挥部应实行24小时值带班制度，及时接受上级防汛抗旱指挥部下发的各项通知和工作部署，并传达至相关负责人，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动Ⅳ级到Ⅰ级应急响应程序。新区防汛抗旱指挥部各成员单位应按照指挥部的统一部署和职责分工开展工作并及时报告有关工作情况。

（2）各成员单位在收到启动应急响应的通知后，立即按应急响应要求开展相关工作，并向新区防汛抗旱指挥部报告本单位防御情况。新区防汛抗旱指挥部组织、指挥、协调、督促各成员单位协同应对，共同开展防御和应急处置工作。

（3）各成员单位负责本行业（系统）防汛工作，核查、统计本行业（系统）因灾损失情况，及时报告新区防汛抗旱指挥部。

（4）当新区防汛抗旱指挥部启动应急响应后，各新城（园办）、镇（街道）应适时启动相应级别的响应行动，加强值班，做好工程抢险物料准备，组织落实各项防御和应对措施，并向新区防汛抗旱指挥部报告启动应急响应的类型、级别和响应行动等情况。任何个人发现堤防、水库发生险情时，应立即向有关部门报告。

（5）采取应急响应后，洪涝灾害仍在加剧，事态发展难以控制，超出新区处置能力时，新区防汛抗旱指挥部应及时向市防指请求支援。

（6）当国家防总、省防总或市防指启动涉及新区的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级防汛应急响应后，新区应按照国家防总、省防总和市防指的要求，做好防汛抢险的各项工作，并适时启动新区的防汛应急响应。

（7）当国家防总、省防总或市防指启动涉及新区的防汛应急响应后，相关新城（园办）、镇（街道）及各部门应按照国家防总、省防总、市防指、新区防指的要求，做好防汛抢险的各项工作，并适时启动本新城（园办）、镇（街道）的防汛应急响应。

- 5.2 Ⅳ级应急响应

- 5.2.1 Ⅳ级应急响应条件

当出现以下情况之一的，经分析研判启动新区防汛Ⅳ级应急响应，启动命令由新区防汛办主任签发。

- 预警。气象部门发布新区暴雨蓝色预警（预计未来12小时内降雨量达到50mm以上，或已经出现50mm以上降雨并且持续）；新区未来1小时内降雨量达到20mm ~ 30mm或已经出现20mm ~ 30mm降雨。

- 河道。新区内河流流经区域或上游区域发生暴雨，河流水位上涨，但未达到河流《防汛指挥调度权限》规定的Ⅳ级响应条件。

- 水库堤防。斗门水库、芋子沟水库、百顷沟水库任意一座水库出现险情；新区段河流洪水存在出槽风险，部分滩地、滩区治理项目可能受影响。

- 灾害。暴雨引发新区城乡渍涝，对交通、铁路、通讯及群众生活等造成一定影响。

- 防汛抗旱指挥部经会商认为需要启动防汛Ⅳ级应急响应的其他情况。

- 5.2.2 Ⅳ级应急响应行动

- 新区防汛办向相关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部及新区防汛抗旱指挥部相关成员单位通报关于启动Ⅳ级应急响应的命令及有关汛情、灾情实况。

- 防汛办主任在应急指挥中心坐镇指挥，组织气象、住建、城管等部门分管领导召开防汛会商会，部署防汛工作，督促各单位做好防汛各项准备工作，并将启动响应和防汛抢险情况及时上报防汛抗旱指挥部。

- 防汛办注意接收雨情、工情、灾情信息，随时做好防大汛准备工作，适时派出由新区防汛抗旱指挥部相关成员单位组成的工作组赴一线指导防汛抢险工作，督促受灾地区组织力量投入防汛抢险工作中。

- 新区气象服务中心：密切监视天气变化，加密天气预报，响应期间分析雨情有变化时，及时向防汛办更新预报。

- 住房和城乡建设局：密切监视汛情变化，做好洪水预报预测，响应期间分析水情有变化时，及时向防汛办更新预报。督促水利工程防汛责任人上岗到位，组织开展管辖范围内已建、在建水利工程的巡查工作；密切监测水利工程的运行情况，发现问题及时处置。督促辖区内老旧房屋、在建工地以及人防工事和地下空间做好防汛巡查及抽排水的准备工作。

- 城市管理和交通运输局组织人员对辖区道路、地下管网等易积水点进行巡查，清理排水设施，保证排水设施通畅。督促辖区内在建交通运输工程、地铁运营单位做好防汛巡查及抽排水的准备工作，同时注意防范行道树、门头牌匾等外立面倾倒掉落引发次生灾害。

- 自然资源和规划局督促、指导相关单位做好地质灾害易发区的监控、巡查和预警工作。

- 公安局：密切监视道路积水及交通运行情况，做好已发生拥堵路段的交通疏导工作。

- 新区防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工做好有关工作。

- 新城（园办）、镇（街道）分管领导坐镇指挥，主持召开防汛会商会，分析防汛抢险形势，做出相应工作安排，并将启动响应及防汛抢险情况每日18时和次日8时上报新区防汛抗旱指挥部，突发险情、灾情应及时上报。

- 5.3 Ⅲ级应急响应

- 5.3.1 Ⅲ级应急响应条件

当出现以下情况之一的，经分析研判启动新区防汛Ⅲ级应急响应，启动命令由新区防汛抗旱指挥部副总指挥签发。

（1）预警。气象部门发布新区暴雨黄色预警（预计未来6小时内降雨量达到50mm以上，或已经出现50mm以上降雨并且持续）；新区未来1小时内降雨量达到30mm ~ 40mm或已经出现30mm ~ 40mm降雨。

（2）河道。新区内河流流经区域或上游区域发生暴雨，河流水位上涨，达到河流《防汛指挥调度权限》规定的Ⅳ级响应条件。

（3）水库堤防。斗门水库、芋子沟水库、百顷沟水库任意一座水库发生较大范围滑坡、管涌等险情，威胁大坝安全；新区段河流堤防发生局部滑坡、管涌等一般险情。

（4）灾害。新区内2个镇（街道）同时发生洪涝灾害，暴雨引发新区内城乡渍涝，对交通、铁路、通讯及群众生活等造成较大影响。

（5）防汛抗旱指挥部经会商认为需要启动防汛Ⅲ级应急响应的其他情况。

- 5.3.2 Ⅲ级应急响应行动

- 根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅲ级应急响应条件时，新区防汛办提出启动Ⅲ级应急响应的建议，报新区防汛抗旱指挥部副总指挥批准后，由副总指挥启动Ⅲ级响应行动。

- 新区防汛办向相关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部及新区防汛抗旱指挥部相关成员单位通报关于启动Ⅲ级应急响应的命令及有关汛情、灾情实况。

- 副总指挥在应急指挥中心坐镇指挥，组织气象、住建、城管等部门召开防汛会商会，部署防汛工作，督促各单位做好防汛各项工作，并将启动响应和防汛抢险情况及时上报防汛抗旱指挥部总指挥。

- 防汛办注意接收雨情、工情、灾情信息，随时做好防大汛准备工作，防汛办领导带领有关成员单位负责同志组成的工作组赴一线指导防汛抢险工作，根据需要派出专家组赴一线进行技术指导。

- 新区气象服务中心根据雨情，密切关注天气变化，每6小时报告一次降雨情况和天气预报，必要时对特定区域进行加密预报。响应期间分析雨情有较明显变化时，及时向防汛抗旱指挥部更新预报。

- 住房和城乡建设局根据河道水情，适时采取加测加报水文断面措施，每6小时向防汛抗旱指挥部提供重要河段汛情预测预报结果，响应期间分析汛情有较明显变化时，及时向防汛抗旱指挥部更新预报。

- 应急管理局、消防救援支队、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局等部门预置救援、抢险、排涝力量物资，随时待命增援。

- 电力、通信、水务、交通、公安、卫生健康等部门协调做好电力、通信、供水、抗灾救灾车辆、社会安全、卫生防疫等方面的应急保障工作。

- 各行业主管部门加强隐患巡查工作，强化本行业防御措施的落实和检查；组织行业抢险队伍做好抢险救援准备，适时开展抢险救灾工作；统计、核实行业受灾情况，及时报告新区防汛抗旱指挥部。

- 新区防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工做好有关工作。

- 防汛成员单位进入应急值守状态，实行24小时值班制度，保持联络畅通。

- 新城（园办）、镇（街道）的主要领导坐镇指挥，落实防汛抗旱指挥部的各项指令和部署，调动抢险力量物资开展防汛抢险工作；做好转移人员和场所的管理工作，做好安置人员的基本生活保障工作。险情、灾情、各项防御措施等每8小时向防汛抗旱指挥部报送防汛排涝信息。防汛抗旱指挥部将启动响应及防汛抢险情况每日18时和次日8时向市防指报告灾害应对处置工作动态，突发险情、灾情应及时上报。

- 5.4 Ⅱ级应急响应

- 5.4.1 Ⅱ级应急响应条件

当出现以下情况之一的，经分析研判启动新区防汛Ⅱ级应急响应，启动命令由防汛抗旱指挥部总指挥签发。

（1）预警。气象部门发布新区暴雨橙色预警（预计未来3小时内降雨量达到50mm以上，或已经出现50mm以上降雨并且持续）；新区未来1小时内降雨量达到40mm ~ 50mm或已经出现40mm ~ 50mm降雨。

（2）河道。新区内河流流经区域或上游区域发生暴雨，河流水位上涨，达到河流《防汛指挥调度权限》规定的Ⅲ级响应条件。

（3）水库堤防。斗门水库、芋子沟水库、百顷沟水库任意一座水库防洪工程设施、设备发生漫溢等险情，危及大坝安全；新区段河流堤防发生重大险情危及堤防安全。

（4）灾害。新区内三至六个镇（街道）同时发生洪涝灾害，暴雨引发新区城乡渍涝，对交通、铁路、通讯及群众生活等造成重大影响，洪水造成新区内铁路干线、公路干线通行中断，24小时无法恢复通行。

（5）防汛抗旱指挥部经会商认为需要启动防汛Ⅱ级应急响应的其他情况。

- 5.4.2 Ⅱ级应急响应行动

（1）根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅱ级应急响应条件时，新区防汛办提出启动Ⅱ级应急响应的建议，报新区防汛抗旱指挥部总指挥批准后，由总指挥启动Ⅱ级响应行动。

（2）新区防汛办立即向相关新城（园办）、镇（街道）和新区防汛抗旱指挥部各成员单位通报关于启动Ⅱ级应急响应的命令及有关汛情、灾情实况。新区防汛抗旱指挥部应按照提前制定好的撤离方案，组织抗洪撤离，开展救灾、防疫、治安保卫工作。

（3）总指挥在应急指挥中心坐镇指挥，组织应急、住建、城管、气象、资规、公安、交通、消防救援等部门及相关新城（园办）、镇（街道）进行会商，组织动员部署，及时调度指挥。

（4）根据灾害发生情况，派出由防汛抗旱指挥部领导带队的工作组，赶赴抢险救援现场，指导督促做好防汛抢险救灾工作。

当发生河道、水库险情时，由分管水利的副主任带领住房和城乡建设局负责同志赶赴现场，相关防汛成员单位协调做好抢险队伍、物资和通信保障。

当发生地质灾害时，由自然资源和规划局局长带领自然资源和规划局负责同志赶赴现场，相关防汛成员单位协调做好抢险队伍、物资和通信保障。

当发生城市内涝时，由分管城管的副主任带领城市管理和交通运输局负责同志赶赴现场，相关防汛成员单位协调做好抢险队伍、物资和通信保障。

当发生多灾种重大灾害时，由总指挥指定副主任带领相关部门赶赴现场，相关防汛成员单位协调做好抢险队伍、物资和通信保障。

（5）新区气象服务中心加强气象滚动预报，加大预报密度，及时监测、分析和预测天气形势，每3小时报告雨情监测及天气预报，其间监测分析天气条件有较明显变化时，随时更新预报。

（6）住房和城乡建设局加密获取频次，及时与市水文部门联系，密切监视汛情发展变化趋势，每3小时报告1次洪水预报结果，重要监测站监测信息每小时提供1次，情况紧急时随时提供。全天候巡查水库、堤防、涵闸等防洪工程，加强组织重要水工程防洪调度，实行上下游联合调度；加派人力加密巡查，确保水利工程安全；调动专业人员指导出险或可能出险水利工程的应急抢险工作；督促在建工程做好停止施工作业及人员撤离工作；督促物业管理机构落实地下停车场等低洼易涝区域的防洪防涝措施；协助有关部门做好城市防洪防涝和受威胁群众转移工作，确保人民群众生命安全。

（7）自然资源和规划局督促、指导相关单位做好地质灾害隐患点的巡查以及重点地区地质灾害的监测预警工作，视情向重点地区派出地质灾害应急技术支撑队伍。

（8）城市管理和交通运输局对易积水点做到包点到人，集中设备加强抽排；紧盯隧道、下穿立交等低洼区域，提早封闭管理，加强抽排力量；负责所辖防洪排涝设施的安全运行；做好相关市政设施的防洪防涝工作。保障抗洪排涝抢险救灾人员和物资设备的紧急运输；保障所管辖抢险救灾重要公路的畅通；按照预案落实防御措施，保护和疏导滞留乘客。督促地铁轨道运营单位做好地铁的防汛排涝工作，强降雨区期间紧盯轨道交通等易积水的低洼区域，严防雨水倒灌引发事故灾害。

（9）公安局维持社会治安秩序；做好防汛抢险的戒严、保卫工作；对水库下游、河道附近区域的道路视情采取封闭管理措施；协调抢险救灾道路交通的疏导和管制工作；确保抢救现场和灾区的交通通畅，保障运输抢险队伍和物资车辆有序快速通行。

（10）教育体育局及时向师生发布预警信息，组织做好在校师生的安全管理或安全转移工作。

（11）宣传文旅局通过新闻媒体及时向公众播发暴雨、洪水预警信息；重点做好避难避险指引、汛情、灾情、险情和抢险救灾工作动态，把握舆论宣传导向。组织做好文化经营单位、A级景区的防汛安全工作；做好因暴雨滞留在A级景区的人员撤离、救助工作。督导相关部门关闭危险区域的A级景区，疏散转移滞留人员，并进行妥善安置。

（12）先进制造业促进局协调指导管辖范围内的企事业单位可根据情况调整工作时间；组织协调各通信运营商做好响应期间的通信保障工作。

（13）应急管理局协助防汛抗旱指挥部做好信息的上传下达及报送工作；收集、核实有关灾情，并及时汇报；组织、协调消防救援支队做好受灾群众的救援、转移、安置工作。

（14）根据抢险救灾需要，社会事业服务局协调组建医疗卫生救援应急队伍迅速在辖区范围内分区域开展医疗救治工作，协调安排开展病毒消杀工作；财政金融局及时下拨救灾资金；发展改革和商务局协同有关部门做好物资保障工作。

（15）其他成员单位根据本单位职责落实相关工作措施，做好防御和抢险救灾准备。

（16）防汛成员单位加强应急值守，坚持24小时值班制度，保持联络畅通。

（17）新城（园办）、镇（街道）的主要领导坐镇指挥，做好防洪工程调度、防汛抢险救灾、人员转移避险等工作，每日不少于2次向新区防汛抗旱指挥部报告防汛抢险工作情况，必要时请求消防救援支队支援。遇重大突发情况20分钟内电话报告，40分钟内书面报告防汛抗旱指挥部，未受影响的镇（街道）做好抢险队伍和物资准备，服从防汛抗旱指挥部的统一调度和指挥。防汛抗旱指挥部将险情、灾情、各项防御措施等防汛排涝信息每8小时向市防指报送。

- 5.5 Ⅰ级应急响应

- 5.5.1 Ⅰ级应急响应条件

当出现以下情况之一的，经分析研判启动新区防汛Ⅰ级应急响应，启动命令由防汛抗旱指挥部总指挥签发。

（1）预警。气象部门发布新区暴雨红色预警（预计未来3小时内降雨量达到100mm以上，或已经出现100mm以上降雨并且持续）；新区未来1小时内降雨量达到50mm以上或已经出现50mm以上降雨。

（2）河道。新区内河流流经区域或上游区域发生暴雨，河流水位上涨，达到河流《防汛指挥调度权限》规定的Ⅱ级响应条件。

（3）水库堤防。斗门水库、芋子沟水库、百顷沟水库任意一座水库可能发生决口、溃坝等险情，严重危险下游群众生命财产安全；新区段河流堤防发生或可能出现溃堤、决口等特别重大险情危及堤防安全。

（4）灾害。新区内六个以上镇（街道）同时发生洪涝灾害，暴雨引发新区城乡渍涝，对交通、铁路、通讯及群众生活等造成特别重大影响，洪水造成新区内铁路干线、公路干线通行中断，48小时无法恢复通行。

（5）防汛抗旱指挥部经会商认为需要启动防汛Ⅰ级应急响应的其他情况。

- 5.5.2 Ⅰ级应急响应行动

（1）新区防汛抗旱指挥部总指挥启动I级响应时，由总指挥统一指挥、调度防汛抢险工作，汛情无法控制或超出新区处置能力时，由防汛办提出扩大应急建议，经防汛抗旱指挥部总指挥同意，及时向市防指申请支援，在市防指的统一领导下，开展各项防汛救援工作。根据受暴雨、洪水灾害影响的程度，宣布采取停课、停工、停产、停运、停业等一项或者多项必要措施。

（2）新区防汛办立即向相关新城（园办）、镇（街道）、各防汛成员单位通报关于启动Ⅰ级应急响应的命令及有关汛情、灾情实况。

（3）总指挥在应急指挥中心坐镇指挥，组织应急、住建、城管、气象、资规、公安、交通、消防救援等部门及相关新城（园办）、镇（街道）进行会商，组织动员部署，及时调度指挥。

（4）新区防汛抗旱指挥部密切监视雨情、水情、工情、灾情的发展变化，及时派出由相关领导带队的工作组、专家组赶赴抢险救援现场，指导督促做好防汛抢险救灾工作。新区防汛抗旱指挥部增加值班人员，加强值班。

（5）新区紧急动员支援抗洪救灾，由市防指统一指挥新区防汛工作，新区及各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部领导必须进入工作岗位。在市防指统一指挥下，新区防汛抗旱指挥部应按照提前制定好的撤离方案，集中精力组织抗洪撤离，开展救灾、防疫、治安保卫工作。

（6）气象服务中心加强气象滚动预报，加大预报密度，及时监测、分析和预测天气形势，每1小时报告1次雨情监测及天气预报，必要时对特定区域天气加密预报；为险情处置、防洪调度提供技术支撑；实时更新强降雨影响区域分布图；及时向防汛抗旱指挥部报送暴雨预测预报预警信息；其间根据监测情况实时更新预报，遇突发情况随时报告。

（7）住房和城乡建设局滚动提供洪水发生流域水文站的洪水要素，每1小时报告1次主要控制站点实时水位、流量以及降雨情况；每2小时对最新的水情情况作出综合分析，或视降雨洪水变化情况加密获取水文信息频次；及时向防汛抗旱指挥部报送最新的雨情、水情分析和预报结果；实时更新洪水影响区域；为险情处置、防洪调度提供技术支撑。组织新区水利系统加强防汛巡查、监测、抢险、调度工作；对新区河道、水库的水情、工情、险情实时监测预警，调度水库安全运行；及时处置防洪工程险情，做到抢早、抢小，有效降低洪水风险和灾害损失；指导洪水威胁区群众及时安全转移。组织做好管辖范围内房屋、在建工地、地下停车场等地下空间的防御工作；按行业预案和灾害影响范围，通知管辖范围内在建工地停（复）工。负责所辖区域人防工程被困人员的紧急救援工作。

（8）自然资源和规划局加强对地质灾害点的监测预警和预报工作，及时派出工作组指导做好预防和险情处置工作。

（9）城市管理和交通运输局负责组织开展城区排涝、市政设施抢险工作；负责户外广告牌的安全并对不安全行道树采取除险加固措施；联合公安局采用硬隔离设施封闭积水路段及下穿式立交（地下通道），做好危险地带的警示标记。督导地铁轨道运营单位停止线路运营或者部分路段运营，及时疏散乘客。负责做好抢险救灾人员、物资、设备以及灾民的道路运输保障；督导交通运输单位，根据行业预案，适时调整运营计划，视情停运，确保人民群众生命安全。

（10）公安局协助有关部门做好灾害防御工作，提前做好警力预置；维持社会治安秩序；做好危险区域道路的封闭管理；做好交通疏导，保障受灾群众和抢险救灾车辆通行。

（11）宣传文旅局指导新区防灾减灾和抢险救灾宣传报道、新闻发布工作；指导新闻媒体配合做好防汛预警信息、防御指引的发布和宣传报道工作；做好舆论引导工作，指导做好新闻发布工作，负责统筹协调防汛抢险救灾新闻发布。督导文化经营单位、A级景区停业，组织受影响地区A级景区应急关停，撤离和安置旅客。

（12）先进制造业促进局指导做好工业企业的防汛排涝工作；协调各通信运营商做好抢险救灾期间的应急通信保障工作。

（13）教育体育局督导管辖范围内各级、各类学校落实洪涝灾害防御措施；督导属地教育部门做好危险地区师生的转移工作；按照行业应急预案，督导各级、各类学校实施停（复）课。

（14）根据抗洪抢险需要和新城（园办）、镇（街道）请求，财政金融局为灾区及时下拨救灾资金；社会事业服务局根据需要，及时派出医疗卫生专业防治队伍赴灾区协助开展医疗救治和疾病预防控制工作；发展改革和商务局协同有关部门做好物资保障工作；城市管理和交通运输局、公安局为防汛抢险及救灾物资提供运输保障；消防救援支队根据需要做好抢险救灾、营救群众等相关工作；

（15）新区防汛抗旱指挥部其他成员单位按照职责分工做好有关工作。

（16）新城（园办）、镇（街道）的主要领导坐镇指挥，落实防汛抗旱指挥部的各项指令和部署，调动抢险力量物资开展防汛抢险、人员避险转移安置等工作，要落实转移安全责任制，做到应转尽转、不落一人。遇有重大突发情况20分钟内电话报告，40分钟内书面报告防汛抗旱指挥部，未受影响的区域做好抢险队伍和物资准备，服从防汛抗旱指挥部的统一调度和指挥。防汛抗旱指挥部遇重大突发情况20分钟内电话报告，40分钟内书面报告市防指。

- 5.6紧急处置措施

（1）宣布进入紧急防汛期。启动Ⅰ级应急响应后，在本预案所述河道的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，防洪工程设施发生重大险情或暴雨引发新区大面积城乡渍涝时，新区防汛抗旱指挥部可以宣布进入紧急防汛期，总指挥对防汛工作进行紧急部署，动员新区力量全力做好抢险救灾工作和转移避险。

（2）险情灾情特别严重区域的各有关部门、企事业单位，各基层组织，包括镇（街道）、村（社区）主要负责人迅速到达工作岗位，全力保障辖区群众的生命安全。

（3）在确保抢险救援人员安全的前提下，根据相关行业专家意见，对受到流域洪水、泥石流、积滞水威胁的人员进行抢险救援、疏散、撤离并及时妥善安置。

（4）各有关部门、企事业单位等应果断采取停止或错峰上下班措施，暂停举办大型群众性活动。学校采取停课、调整上课时间、停止校车运营等措施。停止受影响地区一切户外体育赛事活动，组织开展相关人员的转移避险和应急救援工作。关闭受影响的景区，疏导游客，取消受影响地区的一切户外旅游活动。

（5）实行人力和物资的紧急调用。相关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部可根据防汛抢险的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具及抢险用地等，被调用的单位必须服从。

（6）强行清除阻水障碍物。对明显影响河道行洪畅通的阻水障碍物，相关新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部可命令相关单位予以强行拆除或清除。对跨管辖区域接界处的阻水障碍物，由新区防汛抗旱指挥部责令并组织拆除。

（7）当暴雨引发新区大面积渍涝时，各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应宣布进入紧急状态，通知易涝地区各单位、居民做好防涝准备，转移人员物资，其他各部门按照排涝职责做好相应工作。

（8）实施受灾区交通管制。加强公路、地铁等运输单位的临时管制，及时采取停运、封闭等措施。为保障防汛抢险的顺利进行，由公安部门对受灾区实施陆地和水面交通管制，保证抢险救援车辆优先安排、优先调度、优先放行，杜绝无关人员、车辆进入灾区和抗洪现场，维护防汛抢险交通秩序，保证防汛抗洪工作顺利进行。

（9）实施受灾区治安管制。由公安部门对受灾区实施治安管制，增加公安警力，严厉打击乘机偷盗、抢劫和故意制造事端、散布谣言蜚语、制造社会动乱的犯罪分子。加强对易燃易爆、危险化学品和燃气设施的管理处置，保障防汛抢险工作顺利开展和灾区社会稳定。

（10）加强防汛排涝抢险督查。新区防汛抗旱指挥部派出督察组前往防汛排涝抢险一线，监督防汛排涝抢险指挥命令的执行情况，督促相关新城（园办）、镇（街道）防汛排涝指挥工作和防汛排涝抢险措施的落实到位，及时向省防总、市防指、新区管委会报告防汛抢险工作进展和存在问题。

（11）加强新闻舆论宣传管理。新区各级防汛抗旱指挥机构要坚持积极正确的舆论导向，加强对指导重要洪水信息和紧急突发事件的合理准确把握。

- 5.7信息报送和发布

- 5.7.1信息报送

（1）雨情、涝情、工情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口处理，新区防汛抗旱指挥部各成员单位防汛信息实行共享。

（2）各防汛成员单位负责通过各自行业系统渠道，汇总上报职责范围内的防汛工作信息。新区防汛办负责新区防汛信息的收集、整理、报送和管理工作，并统一对外提供防汛信息服务。各新城（园办）、镇（街道）防汛办负责所辖范围内防汛信息的收集、整理、报送、管理和发布工作，并统一上报新区防汛办。

（3）新区各级防汛抗旱指挥机构要具体明确防汛信息报送工作人员，并加强对防汛信息报送工作人员的业务培训和责任教育。

（4）当出现灾害性天气时，防汛信息报送工作人员要主动搜集辖区内的汛情及灾害影响情况，缩短获取信息时间。报送信息要快速准确，言简意赅。

（5）防汛信息报送工作人员在得到防汛信息后应在第一时间立即报送，整个报送过程不超过2小时。

当发生洪水及城市内涝灾害时，为提高防汛信息报送时效，事发地防汛信息报送工作人员可首先口头向新区防汛办报告信息，详细说明情况，并在2小时内用书面形式补报。新区防汛办在得到信息后，应在第一时间向新区防汛抗旱指挥部副总指挥、总指挥报告情况。

- 防汛信息报送单位应针对所报信息，对事态发展进行连续动态跟踪监视，在事态发展未稳定之前执行24小时零报告制度，及时向新区防汛办报送事态发展现状和处理结果。

- 新区各级防汛指挥机构启动和终止应急响应时，需向新区防汛办报告。

- 新区防汛抗旱指挥部启动和终止Ⅳ级应急响应时，需向市防汛办报告。启动Ⅲ级及以上应急响应时，须按照“零报告”与“一小时一报”要求向市防汛办报告汛情信息，内容包括雨情、工情、险情、灾情、应对措施、时间、地点、人员、事件等基本要素和相应的分析等。

- 新区发生较大灾害后，新区管委会和防汛抗旱指挥部必须在接报后20分钟内向市政府和市防指电话报告，40分钟内书面报告。

- 任何单位不得迟报、漏报、谎报和瞒报防汛突发事件信息。

- 5.7.2信息发布

（1）应急响应信息由新区防汛抗旱指挥部发布，内容包括响应级别、应对措施、安全提示、起始或终止时间等。

（2）信息发布可通过广播、电视、报刊、电话、微信、微博、手机短信、警报器、显示屏、宣传车或组织人员入户通知的方式进行，对老弱病残孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应采取有针对性的公告方式。

按照相关规定，由宣传文旅局负责新闻发布和舆论引导工作。

- 5.8应急结束

- 5.8.1 应急响应级别、类别转变

启动应急响应后，根据气象、水文灾害态势变化发展，新区防汛抗旱指挥部可按程序提高或降低应急响应级别。新的级别发布后，原应急响应级别或类别自动转入新启动的应急响应级别，防汛抗旱指挥部立即通知各成员单位和各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部，必要时通过新闻媒体单位向社会发布相关消息。

- 5.8.2 应急响应终止

当洪涝灾害及其次生灾害得到有效控制，且应急处置工作完成后，新区防汛抗旱指挥部按程序终止应急响应，并通过媒体向社会发布。

- 5.9指挥和调度

（1）出现洪水险情及内涝灾害后，事发地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应立即启动应急响应，在采取紧急措施的同时，根据现场情况，及时收集、掌握相关信息，判明事件的性质和危害程度，及时向新区防汛抗旱指挥部上报事态的发展变化情况。

（2）事发地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部负责人应迅速上岗到位，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，组织指挥有关单位或部门按照职责分工，迅速采取处置措施，控制事态发展。

（3）超出事发地新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥机构应急处置能力时，新区防汛抗旱指挥部立即启动应急响应，组织各成员单位立即赶赴现场检查督导。

- 5.10防汛排涝工程抢险

在防御灾害性洪水及城市内涝过程中，组织好防汛排涝工程的抢险对减轻灾害损失起着非常重要的作用，必须以积极主动和高度负责的态度，统筹各方资源，全力以赴做好防汛排涝工程抢险工作。

（1）各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部必须切实抓好堤防、水库、城市排涝工程的巡查工作，建立健全组织调度责任体系，保证巡堤、巡库、防涝查险工作全面到位。各堤防、水库、防涝巡查人员要认真巡查险情，建立查险、报险、抢护各环节严密协调的管理体系，立足使险情早发现、早报告、早抢护。

（2）在堤防、水库、排涝工程发生险情时，巡查人员要立即开展应急抢护，同时在第一时间内向所在新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部报告。报告内容应包括：工程名称，险情类别，出险时间、地点、位置及特征，尺寸、出险原因、险情发展趋势、危害程度、威胁对象和拟采取的抢护措施等。所在新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部接到险情报告后，要立即派出负责人前往现场，调集防汛抢险队伍、抢险物料和抢险机具投入抢险，并及时将险情及抢护处理措施上报新区防汛抗旱指挥部。

（3）当堤防、水库工程险情迅速发展，可能出现漫溢、决口等重大险情时，要立即按照程序请调当地驻军参加抢险。新区管委会、相关新城（园办）、镇（街道）要做好抢险部队的联系接应、技术交底和后勤保障工作。

（4）对水库可能发生大坝溃决的特大险情，应在可能条件下，提前在水库下游淹没区利用已有渠岸、河堤、公路等有利地形修筑临时防线，尽最大努力减小淹没范围，减少人员伤亡和财产损失。

（5）组织实施重要堤防、水库、排涝工程的抢险时，应成立现场防汛抢险指挥机构，负责抢险组织、抢险方案制定、抢险人力调配和物资调运，保证抢险工作顺利实施。

- 5.11社会力量动员与参与

（1）出现洪水及城市内涝灾害后，事发地新城（园办）、镇（街道）可根据事件的性质和危害程度，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害的进一步扩大。

（2）必要时新城（园办）、镇（街道）广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等，全力投入抗洪抢险。

- 6人员的避险转移

- 6.1避险转移原则

（1）坚持有序转移原则。遵循先人员后财产，先老弱病残孤幼人员（老弱病残孤幼指未满18周岁的未成年人，65岁以上的老人，18—65岁之间常年有病、体质虚弱等其他不能参加防汛的人）后一般人员的原则，要不惜一切代价确保人民生命安全。

（2）坚持路线清晰原则。转移安置路线应遵循安全、就近原则。根据排查出的隐患点，结合实际，科学制定安全转移路线，充分保障转移车辆和交通畅通，合理选取安置点并派专人维护转移、安置秩序。

（3）坚持属地负责原则。由镇（街道）具体指挥，实行分村划组、分级负责。在转移安置过程中，要严格服从市、新区防指命令，镇（街道）、村（社区）两级转移安置负责人要组织好人员转移、安置工作，确保不发生人员伤亡，不漏一户，不落一人。

- 6.2组织体系

新区管委会领导本行政区域内洪水危险区人员的避险转移和安置工作。防汛抗旱指挥部负责组织、协调、监督、指导人员的避险转移和安置工作；组织落实避灾安置场所并及时向社会公告， 提前做好转移安置各项准备工作。人员转移补助经费纳入同级财政预算。

各新城（园区）、镇（街道）、村（社区）必须提前制定撤离专题预案，建立专门机构负责组织实施，具体组织辖区内人员转移撤离和安置保障工作，负责转移的人员对不服从的依法采取强制转移措施。

应急、教育、公安、交通、住建、卫生健康等部门要按照行政职责，督导各镇（街道）、村（社区）高效有序做好人员转移撤离和安置工作，并督导本系统、本行业企事业单位做好人员转移撤离和安置工作。必要时，在防汛抗旱指挥部组织指挥下，组织力量投入受灾重点区域开展人员转移撤离和安置工作。

- 6.3 避险转移对象和时间

（1）当发布强降雨预警时：可能发生险情的水库下游的人员；地质灾害隐患点和地质灾害多发地区的人员；城镇和农村低洼区易受洪涝围困的人员；其他根据实际情况需要转移的人员，在强降雨影响前或者根据实时降雨警报及时转移。

（2）当预报河流可能发生较大洪水时：河道滩地上各类临时居住人员；水域作业人员；溃堤可能淹没区域内的人员；其他根据实际情况需要转移的人员，应当在致灾洪水到达3小时前转移完毕，若致灾洪水在夜间到达，应当提前在当日18时前转移完毕。

- 6.4预警方式

根据市、新区防指及气象、住建等相关部门提供的预警信息和指令以及镇（街道）、村（社区）人员提供的巡查信息，利用广播电视、铜锣、报警器等传统方式和新媒体、短信平台、微信公众号、微信群等现代化手段进行预警通知，确保第一时间预警到人、排查到人，采取措施，迅速避险。

- 6.5避险转移方案

人员转移指令发布后，新区管委会统一指挥开展转移工作。防汛避险人员（投亲靠友）应积极主动自行安全转移，并将转移去向及时告知所在村（社区）或者相关联络责任人。村委会（社区委员会）要统一安排防汛避险人员（集中安置），有序转移，确保应转尽转、应转早转；要充分考虑转移路线各种不测因素，提前准备清障、运输等工具，保证转移安全、顺利；在不能保证安全的情况下，不得冒险，应就近在相对安全地方安置；对处于危险地带，而不服从转移的人员，应依法采取强制措施。镇（街道）防指在每年汛期到来之前应深入开展应转移人员调查，并登记在册，及时做好变动更新，重点是流动人口情况掌握；在进入主汛期后要再进行逐一核对，确保“不留死角，不漏一人”。

- 6.6转移场所的设立和保障

新区、新城（园办）、镇（街道）、村（社区）应按照“便于转移，就近安置，安全可靠”的要求，合理选取和运用安置场所。

（1）安置场所的选择。集中安置场所的选择应避开易受洪涝、强风等自然灾害威胁的区域，充分利用辖区内地势相对较高，结构稳固，设施较全的学校、影剧院、礼堂、体育场所、社区服务中心、农会场所、老年活动中心等公共资源作为集中安置场所。

（2）安置场所基本标准。安置场所应具备通风通气、饮水用水、排水排污和消防设备等基本生活保障措施。

（3）安置场所的管理。新区各级防指应确保应急保障物资有序发放，确保各项应急措施实施，达到避险场所运作顺畅、安置人员生活得到有效保障的目标。自行转移至亲朋好友家中或社会旅馆的，各单位应进行跟踪登记，加强管理，后勤保障由其自行负责。在紧急避险通告或者人员转移指令解除前，所有转移人员一律不得擅自返回原处，各镇（街道）、村（社区）及有关部门要切实担负起联络包保责任，采取合理有效措施防止人员折返。

（4）安置场所的启用。转移指令发布后，新区各级防指应根据安置场所资源实际情况，统一划分调配，组织相关责任人及工作管理人员到岗，认真做好转移撤离和安置人员的准备工作。转移撤离人员达到安置场所后，工作人员要落实24小时值守制度，及时进行入住登记，上报安置人员相关信息，并做好安置场所内突发事件的应急处置，防止超负荷安置和意外事故发生。

新区目前有应急避难场所124处，共计可容纳98万人避险。（新区应急避难场所台账见《应急资源调查报告》附件六：新区应急避难场所统计表）

- 7灾情和灾后处置

- 7.1救灾

（1）发生较大灾情时，新区管委会成立救灾指挥部，负责灾害救助的组织、协调和指挥工作。根据救灾工作实际需要，有关部门和单位应派联络员参加防汛工作。

（2）发展改革和商务局、财政金融局、基层工作部、应急管理局等部门负责受灾群众生活救助，及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，安排受灾群众临时生活。住房和城乡建设局牵头负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有水喝、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

（3）社会事业服务局负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病传播、蔓延。

（4）新区管委会应组织对可能造成环境污染的污染物进行清除并消毒。

- 7.2抢险物料补充

按照防汛物资储备管理办法，及时采取以物还物的方式向调拨单位归还被调用的物资，充盈防汛物资库存。

- 7.3水毁工程修复

对影响防洪安全的水毁工程，应尽快修复。住房和城乡建设局要及早组织力量开展水毁工程修复重建方案的编制工作，积极做好修复方案的论证审查和建设资金的争取报批工作。防洪工程应力争在下次洪水到来之前恢复主体功能。遭到毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应由有关部门尽快组织修复，恢复功能。

- 7.4灾后重建

新区管委会应组织有关部门尽快开展灾后重建工作。对在防汛排涝抢险期间应急调用的物资、设备、交通工具等要及时归还，造成损坏或不能以实物归还的，要按照防洪法及有关规定给予适当补偿。对防汛排涝抢险占用的土地、砍伐的林木等按有关规定补办手续，并组织对挖损土地复垦和林木补种工作。

灾后重建原则上应按原标准恢复，在条件允许的情况下，可提高重建标准。

- 7.5分析评估

洪涝结束后，防汛办应做好防汛抢险工作总结，全面客观地分析评价防汛抢险工作的成效和经验教训，防汛抗旱指挥部及相关单位在防汛抢险工作结束后将防汛抢险总结上报市防指。各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部及相关单位在防汛排涝抢险工作结束后20天内上报新区防汛抗旱指挥部。

- 7.6奖励与惩罚

防汛抗旱指挥部对在防汛工作中表现突出或做出贡献的先进集体和个人按照有关规定进行表彰、奖励；对因工作失误造成损失，或因玩忽职守、失职、渎职等违法违纪行为延误防汛突发事件处置，造成重大影响的，要会同相关部门，对有关责任人进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 8防汛排涝抢险保障

- 8.1技术保障

建设完善新区防汛抗旱指挥系统，形成覆盖新区各级防汛抗旱指挥机构的计算机网络系统，提高信息传输的质量和速度。

气象服务中心做好气象预报预警服务工作；住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局提供行业技术支撑保障；新区各级防汛抗旱指挥部应建立专家库，当发生洪涝灾害时，由新区防汛抗旱指挥部统一调度，派出专家组，指导防汛排涝抢险工作。

- 8.2制度保障

建立完善各级防指工作规则、汛情会商研判发布机制、应急响应制度，形成上下衔接、左右互通、指挥顺畅、覆盖全面的防汛制度机制。

- 8.3通讯与信息保障

当发生洪水及城市内涝灾害时，新区先进制造业促进局应及时联系三大通信运营商，保障防汛信息畅通。在紧急情况下，应充分利用广播和电视等媒体以及手机短信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民群众生命财产安全。

新区各级防汛抗旱指挥部应落实专人负责防汛通信网络的管理和维护，汛前对防汛通信网进行全面检查。要充分利用新区防汛预警监测系统和电台、有线电话、手机、传真、卫星电话等通讯工具，确保信息传递畅通。

出现突发事件后，新区先进制造业促进局及各通信运营商应启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，努力保证防汛抢险信息通信畅通。必要时，调度应急通信设备，为防汛抢险通信和现场指挥提供通信保障。

- 8.4应急支援与装备保障

- 8.4.1现场救援和工程抢险保障

（1）对新区内洪涝灾害重点部位、险工险段或易出险的水利工程设施，各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应提前组织相关单位编制工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后，应派工程技术人员赶赴现场，研究优化除险方案，并由各新城（园办）、镇（街道）防汛行政首长负责组织实施。

（2）新区、各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部以及受涝灾、洪水威胁的其他单位，储备的常规抢险机械、物资和救生器材，应能满足抢险需要。

- 8.4.2抢险队伍保障

（1）新区内任何单位和个人都有依法参加防汛抢险的义务。消防救援队伍是综合性应急救援主力军，解放军和民兵是防汛抢险的重要力量。防汛抢险队伍分为：群众抢险队伍、非专业部队抢险队伍和专业抢险队伍。群众抢险队伍主要为抢险提供劳动力，非专业部队抢险队伍主要完成对抢险技术设备要求不高的抢险任务，专业抢险队伍主要完成急、难、险、重的抢险任务。新区及各新城（园办）、镇（街道）应建立专业防汛抢险队伍的组建、培训、管理、调度等制度。

（2）防汛排涝抢险队伍调动：新区防汛抗旱指挥部管理的防汛排涝抢险队伍，由新区防汛抗旱指挥部负责调动。各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部管理的防汛排涝抢险队伍，由各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部负责调动。

（3）协调驻军部队参加抢险救灾程序：需协调驻军部队参加抢险救灾行动的，由新区管委会报请上级部门批准，按照有关程序执行。

（4）在防汛排涝抢险期间，新区管委会和各新城（园办）、镇（街道）应组织动员社会力量投入防汛排涝抢险工作。

- 8.4.3物资保障

新区、各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部按照分级分部门负责的原则，做好相关物资保障工作。建立防汛抢险物资及设备的采购、储存、管理、使用等制度，建立应急防汛物资和防汛设备的应急调配、征用制度，储备用于防汛抢险、城市排涝、拦挡洪水、导渗堵漏、堵口复堤、灾民安置、医疗卫生、生活必需品、交通通讯等必要的防汛排涝抢险及救灾专用物资，保证防汛排涝抢险及救灾物资供应。

- 8.4.4资金保障

将日常运行和保障、信息化建设、防汛物资储备、抢险队伍建设、抗洪抢险救灾等所需经费，列入各级部门预算，由同级财政部门予以保障。新区财政金融局安排新区水利建设资金，并积极争取中央和省、市资金，用于补助新区遭受洪水灾害的水毁工程的修复建设及重点治理工程的维护和建设。

- 8.5供电保障

新区国网西咸供电公司应全力保障防汛排涝抢险等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电。

（1）加强防汛重点线路的巡查和监督，对在发生暴雨时可能出现山洪、泥石流、岩崩、滑坡等情况对输电线路设施造成危害的地段进行彻底排查，对存在的问题要及时处理，防止倒杆断线事故的发生。

（2）编制防汛期间重要用户保供电清单，政府、排涝设施及一旦断电将产生重大事故的企业单位、居民生活等用电方案及措施，并与重要用户保持密切联系。

（3）做好变电站设备及周边环境的巡视检查工作，及时清除电缆沟积水，及时检查避雷针的抗风能力。

- 8.6医疗卫生保障

新区社会事业服务局要制定医疗卫生应急保障方案，根据就近处置原则，明确响应医疗应急救援、医疗卫生队伍和医疗卫生设备配备、物资调度等措施，负责新区灾区疫病防治的业务技术指导，组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。

- 8.7交通运输保障

新区城市管理和交通运输局负责提供应急救援人员、物资、设备的运输工具保障，督导公交、城市轨道交通运营单位做好公交、地铁的紧急转运保障，公安局负责做好应急交通管制工作，及时疏导交通，维护交通秩序，必要时提供警车带导，确保抢险车辆优先通行，优先保证防汛排涝抢险人员、防汛排涝救灾物资运输、群众安全转移。

- 8.8治安保障

新区公安局主要负责做好灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏防汛排涝抢险行动和工程设施安全的行为，保证防汛排涝抢险工作的顺利进行；负责组织搞好防汛排涝抢险时的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

- 8.9避灾场所保障

新区应当组织住建、应急等有关部门和镇政府（街道办事处），根据防汛预案落实避灾安置场所，必要时建设一定数量的避灾安置场所。避灾安置场所应当经工程质量检验合格。

各类学校、影剧院、会堂、体育馆等公共建筑物在防汛紧急状态下，应当根据新区管委会的指令无条件开放，作为避灾安置场所。避灾安置场所应当具备相应的避灾条件。公共建筑物因作为避灾安置场所受到损坏的，新区管委会应当给予适当补偿。

- 8.10社会动员保障

（1）防汛排涝抢险是社会公益性事业，新区内任何单位和个人都有保护水利工程设施和参加防汛排涝抢险的义务。新区各级应建立社会力量防汛抢险动员制度。

（2）汛期，新区各级应根据灾害性洪水及城市内涝灾情的发展，做好动员工作，组织社会力量投入防汛排涝抢险，可逐步建立防汛排涝抢险志愿者队伍参与防汛排涝抢险。

（3）新区各级防汛抗旱指挥机构的成员单位在新区遭受灾害性洪水及城市内涝期间，应按照分工，解决新区防汛排涝抢险的实际问题，同时充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。

（4）新区各级应加强对防汛排涝工作的统一领导，实行抢险物资统一调用，抢险人员统一调配，动员社会各界支援防汛排涝抢险。在防汛排涝抢险的关键时刻，新区各级防汛行政责任人应靠前指挥，组织广大干部群众奋力防汛排涝抢险。

- 9预案管理与修编

- 9.1宣传

新区、新城（园办）、镇（街道）应当通过多种媒体和平台，加强对防汛抢险知识的宣传，对广大干部和群众进行多层次全方位的防汛抢险知识教育，增强公众的防灾减灾意识。

- 9.2培训

- 新区防汛抗旱指挥部负责各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部负责人、防汛抢险技术骨干和防汛抢险队伍负责人的培训。

- 预案实施后，新区防汛抗旱指挥部会同有关部门组织预案学习、宣传和培训。

（3）培训工作应做到合理设置课程、严格考核、分类指导，保证培训工作质量。

（4）培训工作应结合实际，采取多种形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

- 9.3预案演练

为提高突发洪水及城市内涝灾害应急反应能力，按照《西咸新区突发公共事件总体预案》《西咸新区应急预案管理办法》，各新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部应制定应急演练计划，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织相关单位及防汛抢险队伍，每年定期或不定期地有针对性地开展防汛排涝抢险实战演练。演练要结合实际、着眼实战、精心组织。

演练结束后，组织实施单位应进行演练评估和总结，并将评估报告报新区防汛抗旱指挥部。

防汛抗旱指挥部各成员单位应结合实际，按要求做好本部门、本系统的防汛抢险应急演练工作。

- 9.4预案修编

本预案由新区防汛办根据实际情况组织修编，召集有关部门、新城（园办）、镇（街道）防汛抗旱指挥部有关人员及相关专家对预案进行评审，并做出相应修改，报新区管委会批准。

- 9.5预案备案

本预案发布后报西安市防汛抗旱指挥部和新区应急办备案。

新区各相关部门、新城（园办）、镇（街道）应参照本预案，制定本部门、本辖区防汛应急预案并报新区应急办备案。

- 10附则

- 10.1预案解释

本预案由新区防汛办负责解释。

- 10.2预案发布实施

本预案自印发之日起发布实施。

- 10.3名词术语定义

- 汛期：一年中降水量最大的时期，容易引起洪涝灾害，是防汛工作的关键期。西安的汛期为每年6月至10月。

- 洪水：由暴雨等自然因素引起的河湖水量迅速增加或水位迅猛上涨的水流现象。洪水等级一般按照水文要素重现期，分为小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水。

- 积水点：指道路排水无下游、无排水设施或河道排洪能力不足、顶托形成的排水不畅路段。且水深≥15厘米、范围≥300平方米、时间≥30分钟。

- 洪水预报：指根据场次暴雨资料及有关水文气象信息，对暴雨形成的洪水过程进行预报。包括流域内一次暴雨径流量（称降雨产流预报）及其径流过程（称流域汇流预报）。预报项目一般包括洪峰流量（或水位）及其出现时间、洪水涨落过程及洪水总量。

- 洪水调度：指运用防洪工程设施，在时间和空间上重新调节安排江、河、湖、海的洪水量及其水位。在防洪调度中，应充分考虑工程调度规划要求和洪水特性及其演变规律。

- 防汛会商：指新区防汛抗旱指挥部总指挥、副总指挥主持参加的防汛汛情分析、工作调度、决策会议。参与部门和人员主要有应急管理、水务、资源规划、气象等相关部门及防汛技术专家组成员等。

- 紧急防汛期：根据《中华人民共和国防洪法》规定，当江河湖泊水情接近保证水位或安全流量，水库水位接近设计洪水位，或防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛指挥机构或者其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛指挥机构有权对阻水严重的桥梁、引道、码头或其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛指挥机构根据防汛抗洪需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土、占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构决定，依法实施陆地和水面交通管制。

- 洪涝灾害：一种常见的自然灾害，因大雨、暴雨引起的水过多或过于集中，形成的水道急流、河水泛滥、淹没农田、毁坏环境与各种设施等灾害现象。

- 雨情：各雨量监测点的降雨量、雨强、最大降雨点等信息。

- 水情：各河道监测点的流量、流速、水位指标等信息。

- 工情：主要是指水利防洪工程信息，包括水库、闸坝、堤防等水利工程的运行状况和日常监测情况。

- 险情：堤防、桥梁、房屋损毁、水库及河道管涌以及道路积水导致的人员被困、车辆被淹等信息。

- 严重险情：堤防、水库等水利工程出现漏洞、滑坡等险情。

- 重大险情：堤防、水库等水利工程出现陷坑、漫溢等险情。

- 洪水级别：分为四级：①一般洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期为5—10年一遇的洪水。②较大洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期为10—20年一遇的洪水。③大洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期为20—50年一遇的洪水。④特大洪水：洪峰流量（水位）或时段最大洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

- 11附件

附件一：新区防汛抗旱指挥部成员单位通讯录

附件二：新区2023年防汛抗旱24小时值班电话表

附件三：新区防汛抗旱指挥部组织机构图

附件四：新区防汛应急响应流程图

附件五：新区水系图

- 附件二

- 新区2023年防汛抗旱24小时值班电话表

| 序号 | 单 位 |  | 值班电话 | 传真电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区 | 党工委管委会值班室 | 33186000 | 33186111 |
|  |  | 防汛办 | 33585600 | 33186367 |
| 2 | 沣东新城 | 党委管委会值班室 | 88868339 | 89500568 |
|  |  | 防汛办 | 89308535 | 89308121 |
| 3 | 沣西新城 | 党委管委会值班室 | 38020017 | 38020098 |
|  |  | 防汛办 | 38021102 | 38020583 |
| 4 | 秦汉新城 | 党委管委会值班室 | 33185000 | 33185000 |
|  |  | 防汛办 | 33726777 | 无 |
| 5 | 空港新城 | 党委管委会值班室 | 33636831 | 33636833 |
|  |  | 防汛办 | 33636137 | 无 |
| 6 | 泾河新城 | 党委管委会值班室 | 36385500 | 36385544 |
|  |  | 防汛办 | 36380152 | 36380047 |
| 7 | 园办 | 园办值班室 | 33585711 | 33585778 |
| 8 | 建章街道 | 办事处 | 89502121 | 89502121 |
| 9 | 三桥街道 | 办事处 | 84515460 | 84515460 |
| 10 | 王寺街道 | 办事处 | 89500001 | 89500002 |
| 11 | 斗门街道 | 办事处 | 86380600 | 85907326 |
| 12 | 上林街道 | 办事处 | 38176720 | 38176720 |
| 13 | 钓台街道 | 办事处 | 38113686 | 无 |
| 14 | 高桥街道 | 办事处 | 85859001 | 85818018 |
| 15 | 马王街道 | 办事处 | 85851316 | 85851316 |
| 16 | 大王街道 | 办事处 | 84938351 | 84869143 |
| 17 | 正阳街道 | 办事处 | 33713046 | 33713049 |
| 18 | 窑店街道 | 办事处 | 33719153 | 33719153 |
| 19 | 渭城街道 | 办事处 | 33434112 | 无 |
| 20 | 周陵街道 | 办事处 | 33116191 | 32103019 |
| 21 | 底张街道 | 办事处 | 33632771 | 无 |
| 22 | 北杜街道 | 办事处 | 33115170 | 33115170 |
| 23 | 太平镇 | 镇政府 | 36650162 | 无 |
| 24 | 永乐镇 | 镇政府 | 36381327 | 无 |
| 25 | 崇文镇 | 镇政府 | 36490058 | 无 |
| 26 | 高庄镇 | 镇政府 | 36620322 | 36620322 |

- 附件三

- 新区防汛抗旱指挥部组织机构图

- 附件四

- 新区防汛应急响应流程

- 附件五

- 新区水系图