- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 西安三联磁业电磁芯制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 西安三联磁业科技有限公司 |
| 编制日期： | 2023年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安三联磁业电磁芯制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈燕萍 | 联系方式 | 13572543026 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 49 分 30.185 秒， 34 度 16 分 38.832 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 89 | 环保投资（万元） | 17.5 |
| 环保投资占比（%） | 19.7 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：项目已于2018年8月投产，现处于停产阶段 | 用地（用海）面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为电子专用材料制造，所使用的原材料、生产设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所规定的限制、淘汰、禁止类规定的范围。 因此，本项目与国家产业政策相符合。 2、相关环境管理政策符合性分析 表1-1 相关环境管理政策符合性分析 序号; 政策文件; 具体要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 加强扬尘精细管控。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成击沉设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目原料堆放区为全封闭彩钢棚结构，投料粉尘在车间内自然沉降后，经清扫收集后外售。; 符合. 2; 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》; 从根本上调整优化产业、能源、交通运输结构和全市产业布局，严格落实环境准入清单制度。推动多污染物协同控制，突出细颗粒物和臭氧“双控双减”，全面开展挥发性有机物和氮氧化物综合治理，积极参与汾渭平原及关中地区大气污染区域联防联控; 本项目原料堆放区为全封闭彩钢棚结构，投料粉尘在车间内自然沉降后，经清扫收集后外售； 磨削工序采用湿式磨削。; 符合. 3; 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 积极开展工业污染治理。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放; 本项目为电子专用材料制造项目，热稳定工序采用电加热，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 4; 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目为电子专用材料制造项目，本项目原料堆放区及为全封闭彩钢棚结构，投料粉尘在车间内自然沉降后，经清扫收集后外售； 磨削工序采用湿式磨削。; 符合. 5; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 符合. 3、与“三线一单”的符合性分析 （1）与三线一单的符合性分析 ①生态保护红线 本项目位陕西省西安市西咸新区沣东新城蔺高工业园2号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，对照《西安市生态环境管控单元分布示意图》，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，属于不达标区域；声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境较好。运营期磨削废水及冷却废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排至蔺高村污水管网；废气经采取措施后污染物能够稳定达标排放，项目采取有效的噪声控制措施后，能够实现厂界噪声达标；固体废物能够得到安全处理处置，各项污染物对周边环境影响较小，不会降低当地环境质量，不触及环境质量底线。 ③资源利用上线 项目主要涉及能源消耗为项目水、电，能源消耗合理分配，项目使用市政供水，水源有保证，电力充足，项目建设土地不涉及基本农田，项目资源利用不会对区域的资源利用造成明显影响。不触及资源利用上线。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目属于电子专用材料制造，不在陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中限制类、禁止类项目范围内，本项目属于允许类。不属于《市场准入负面清单（2020年版）》内列明的项目，为允许类项目。 综上，本项目建设符合“三线一单”管控要求。 （2）与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析 2021年11月27日，西安市人民政府《关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），方案划分了环境管控单元，从生态环境保护角度，将全市行政区域划分为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个。本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城重点管控单元（附图3）。本项目与市政发〔2021〕22号相符性分析见表1-2。 表1-2 与市政发〔2021〕22号相符性分析 适用 范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性 分析. 总体 要求; 空间 约束 布局; 1.推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度，提升渭河城市核心段两岸生态品质。 2.推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。 3.新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4.严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。; 1.本项目位于蔺高工业园，项目所在地周围无自然保护区、名胜古迹、疗养地等环境敏感目标。 2.本项目属于电子专用材料制造项目，不属于“两高”项目。; 符合. 污染 排放 管控; 1.到2025年，全市河湖水质达到准Ⅳ类。 2.到2025年，单位国内生产总值二氧化碳排放降低15%。 3.到2025年，空气质量优良天数比例达到74%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到73%以上; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合. 环境 风险 管控; 1.将环境风险纳入常态化管理，推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。 2.渭河流域内化工、印染、电镀、冶金、重金属废矿、危险废物堆放填埋场所等土地使用单位，转让或者改变土地用途时，应当对土壤环境调查评估，编制修复和处置方案，报环境保护行政主管部门批准后实施。; 1.评价要求企业做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2.本项目危险废物在厂区危废间暂存后交由有资质单位进行处置（附件6）。; 符合. 资源 开发 效率; 1.到2025年，全市森林覆盖率不低于48.03%。 2.到2025年，单位地区生产总值用水量累计降低2%。 3.到2025年，单位地区生产总值能源消耗累计降低12%。 4.持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式；稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合. 重点管控区; 7.1水环境城镇污染重点管控区; 空间约束布局; 1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合. 污染排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合. 7.5大气环境布局敏感区; 空间约束布局; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等产业。 2.本项目不属于重污染项目; 符合. 污染排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售；热稳定工序采用电加热，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 7.10高污染燃料禁燃区; 空间约束布局; 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不使用高污染燃料； 2.本项目不属于“两高”项目; 符合. 污染排放管控; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气; 1.本项目为电子专用材料制造项目，本项目投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售；热稳定工序采用电加热，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 资源开发效率; 1.实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2.全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3.加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不涉及煤炭等能用使用。; 符合. 表1-3 项目涉及的生态环境管控单元准入清单 市区; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析; 面 积. 西安市; 西咸新区; 西安市生态环境管控单元; 7.1水环境城镇污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合; 2 4 0 0 m2. 污染物排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水循环使用，不外排。; 符合. 7.5大气环境布局敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等产业； 2.本项目不属于重污染项目; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售；热稳定工序采用电加热，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 7.1水环境城镇污染重点管控区; 重点管控单元; 空间约束布局; 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不使用高污染燃料； 2.本项目不属于“两高”项目; 符合. 污染排放管控; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气; 1.本项目为电子专用材料制造项目，本项目投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售；热稳定工序采用电加热，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒达标排放。; 符合. 资源开发效率; 1.实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2.全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3.加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。; 1.本项目为电子专用材料制造项目，不涉及煤炭等能用使用; 符合. 根据上表，本项目建设符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥蔺高工业园内（附件2），不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目所在区域基础设施配套完全，水、电、通讯等能满足项目建设以及运行需要。 项目在严格执行环评提出的各项防治措施的前提下，热稳定废气经管道收集后通过15m高排气筒排放，投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售，对周围大气环境影响较小。磨削废水经配套沉淀池沉淀后回用于磨削工序，不外排；冷却塔冷却水循环使用，不外排；清洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后上清液循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，同餐饮废水通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂处理，对周围地表水环境影响较小。噪声经隔声、减振后，对周围环境影响较小。生活垃圾交环卫部门统一清运；废机油及含油废抹布等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，并定期委托具有处理资质单位清运处置。各项污染物经处理后，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，项目不会对其周边环境产生明显不利影响，故本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：西安三联电磁芯制造项目； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号； 建设单位：西安三联磁业科技有限公司； 建设内容及规模：项目总投资89万元，主要建设1栋车间、1栋办公楼及其他附属设施。项目建成后可产350t磁芯。 工作制度：年工作330d，每天工作8h；共有员工20人，中午提供一餐（其中2人为热稳定工序夜间值班，无午餐），不在厂区内住宿。 项目建设情况：据现场踏勘，本项目已于2018年8月投产，现处于停产阶段。 2、项目组成及建设内容 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号，厂址中心地理坐标为108°49′30.185″，34°16′38.832″。本项目总投资89万元，总占地面积为2400m2，主要建设内容为一条磁芯生产线及配套的辅助工程、储运工程、公用工程等。项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 工程内容; 规模; 备注. 主体 工程; 成型车间; 位于厂区北侧，彩钢结构，占地面积250m2，内设5台压力机；; 已建. 热稳定车间; 位于厂区西侧，彩钢结构，占地面积460m2，内设11台加热箱; 已建. 磨削加工车间; 位于厂区西南侧，彩钢结构，占地面积420m2，内设9台磨削机床及1台超声波清洗机; 已建. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区东北侧，两层，占地面积180m2; 已建. 餐厅; 位于热稳定车间东南侧，砖混结构，占地面积40m2; 已建. 浴室及卫生间; 位于餐厅北侧，砖混结构，占地面积60m2; 已建. 危废暂存间; 位于厂区东南侧，占地面积20m2，暂存废机油、废含油抹布; 已建. 公用 工程; 供水系统; 市政供水; 已建. 供电系统; 市政供电; 已建. 供热制冷; 生产区不需采暖制冷，生产采用电加热；办公生活区采用分体式空调采暖制冷; 已建. 环保 工程; 废气; 投料粉尘; 投料工序在封闭车间进行，投料粉尘自然沉降后，经清扫收集后外售; 已建. 热稳定废气; 经1套抽送风换气装置收集后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 已建. 一般; 废水; 生活污水; 化粪池处理后，排入蔺高村污水管网; 已建. 磨削废水; 沉淀后循环使用; 已建. 冷却废水; 循环使用; 已建. 清洗废水; 经厂区三级沉淀池沉淀后上清液循环使用; 已建. 噪声; 减震隔声; 已建. 固废; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置; /. 磨削工序底泥、不合格品收集后外售；废包装材料可利用的外售至回收单位、不可利用的同生活垃圾一并交由环卫部门处置; /. 危险废物暂存至危废暂存间（占地面积20m2），暂存废机油、废含油抹布; 已建. 储运 工程; 原料区; 位于成型车间东北角，占地面积150m2; 已建. 热稳定工序待检区; 位于热稳定车间东侧，面积约20m2. 磨削工序待加工区; 位于磨削车间北侧，面积约10m2. 磨削工序待检区; 位于磨削车间北侧，面积约10m2. 待出货区; 位于厂区东南侧，彩钢结构，占地面积300m2. 3、主要产品及产能 表2-2 项目主要建设内容一览表 序号; 产品名称; 设计生产能力（t/a）. 1; EE240型磁芯; 80.0. 2; EE320型磁芯; 70.0. 3; EE188型磁芯; 70.0. 4; H型磁芯; 40.0. 5; UF140型磁芯; 90.0. 合计; 350. 4、主要生产设施 表2-3 项目主要生产设施一览表 序号; 名称; 型号; 生产工序; 数量; 单位. 1; 压力机; HL-300; 压制成型; 5; 台. 2; 电加热箱; RH35-120-6; 热稳定; 11; 台. 3; 磨削机床; C06-200; 湿式研磨; 9; 台. 4; 超声波清洗机; CGZ-Y-JZ-A; 清洗; 1; 台. 5、主要原辅材料种类和用量 直接外购Fe2O3(三氧化二铁)、Mn3O4(四氧化三锰)、ZnO(氧化锌)混合料（以下统称：锰锌铁氧体颗粒），颗粒状，袋装，其中Fe2O3(三氧化二铁)占比70%，MnO4(四氧化三锰)、ZnO(氧化锌)共占比30%，堆存于原料区，年用量357t。 锰锌铁氧体颗粒是软磁铁氧体的一种，属尖晶石型结构，具有高的起始导磁率，一般在1千赫至10兆赫的频率范围内使用，可制作电感器、变压器、滤波器的磁芯，无毒。 6、人员及生产制度 本项目现有劳动定员20人（其中2人为热稳定工序夜间值班人员），中午提供一餐（值班人员无午餐），不在厂区内住宿。全年工作330d，每天一班，每班8h。 7、公用工程 （1）给排水系统 本项目用水主要是员工生活用水、冷却塔冷却用水、磨削用水及清洗用水。 生活用水及排水：项目供水由市政管道供给，项目现有员工20人，厂内设1座食堂，无宿舍。根据《陕西省用水定额》（DB61/T-2020），非住宿生活用水按70L/人·d计，则生活用水量为1.4m3/d（即462.0m3/a）。排放系数按用水量0.8计，则生活污水产生量约1.12m3/d（369.6m3/a）。本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂。 餐饮用水：本项目设1个食堂，食堂用水定额按30L/人•d计，用餐人数按18人计（2名员工夜间值班无午餐），则餐饮用水量为0.54m3/d（178.2m3/a）；废水排放量按最高日用水量80%，则运营期餐饮废水产生量为0.432m3/d（142.56m3/a）。本项目餐饮废水须同其它生活污水一并进行处理。 冷却塔用水及排水：项目共设2个冷却塔用于电加热箱的间接降温，水箱尺寸均为φ1.8×1.5m，水深0.8m，单个有效容积约2.03m3，循环使用不外排。项目每天补充消耗的蒸发量为注水量的10%，则补充用水量0.406m3/d（133.98m3/a）。 磨削用水及排水：项目产品需利用磨削机床进行磨削去除毛刺，磨削过程为湿式加工，磨削过程产生的粉末浸润在水中后进入配套沉淀池，主要污染为SS。磨削废水经沉淀池沉淀后，其上清液回用于磨削工序，沉淀池沉渣定期清掏暂存于一般固废暂存间底泥暂存池内定期外售；由于在生产过程中会有一定的损耗，因此需要定期补充水量。磨削工序配套沉淀池总容积为2.5m3，每月补充一次，补充水量约为12.0m3/a；其中损耗量按10%计，则损耗水量为1.2m3/a。故磨削工序总用水量为12.0m3/a，磨削废水回用量为10.8m3/a。 清洗工序用水及排水：磨削后的磁芯在通过式超声音波清洗机上清洗去除表面微粒，清洗工序废水排入配套三级沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。清洗过程工件表面会带走部分水分，需每半年给清洗工序第三级沉淀池补充清洗用水，第三级沉淀池有效容积3.5m3，故清洗用水量为7.0m3/a。 （2）供电系统 本项目供电系统依托市政供电系统。 8、平衡分析 （1）水平衡分析 表2-4 项目水平衡分析一览表 输入量; 输出量. 名称; m3/a; 名称; m3/a. 生活用水; 462.0; 生活污水; 369.6. 餐饮用水; 178.2; 餐饮废水; 142.56. 冷却塔补充水; 133.98; 磨削底泥含水; 1.56. 磨削用水; 12.0; 磨削废水回用量; 10.8. 清洗用水; 7.0; 损耗; 268.66. 合计; 793.18; 合计; 793.18. （2）物料平衡分析 表2-5 项目物料平衡分析一览表 输入量; 输出量. 名称; t/a; 名称; t/a. 原料; 357.00; 磁芯产品; 350.00. 投料粉尘; 0.36. 热稳定废气; 0.21. 不合格品; 2.86. 磨削底泥; 3.57. 合计; 357.00; 合计; 357.00. 9、平面布置 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号，总占地2400m2。本项目用地东侧、南侧均为蔺高村村道，北侧紧挨西安瑞华泵业制造有限公司厂房，西侧紧挨西安蓝旋风通风工程有限公司厂房。本项目厂区自东向西逆时针分布为办公区、原料区、成型车间、热稳定车间、磨削加工车间、待出货区、一般固废暂存间及危废间，项目平面布置合理。 平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程及产污节点： 图2-1 生产工艺流程图及产污环节 工艺流程及产污环节说明： （1）投料及压制成型工序：人工投料，将原材料投入模具内，在常温高压下通过压力机，压制成规定尺寸的产品坯件。此工序主要产生粉尘及噪声。 （2）热稳定工序：将产品坯件放入电加热箱中加热至1350℃，让产品胚件在高温常压条件下发生固相反应，使内部颗粒间互相结合，将气体排除，提高材料的密度及性质，形成稳定产品的过程，加热温度低于主要组分熔点温度。产品坯件间使用承烧柱/板间隔，防止粘连。承烧柱/板为耐火材料，在1350℃不发生反应。此工序主要产生热稳定废气及噪声。 （3）热稳定工序检验：经人工检验，不合格产品送入一般固废暂存区，合格产品进入磨削工序。 （4）磨削工序：根据客户订单要求，热稳定后的工件需进行振光研磨，去除表面少量的毛刺。磨削工序为水介质湿式处理，不添加磨削液，在磨削机作用下，研磨石与工件充分接触碰撞，以达到去除表面毛刺的目的。去除的毛刺随废水一起流入沉淀池中沉淀。此工序主要产生噪声及磨削废水。 （5）清洗及磨削工序检验：磨削后的工件使在通过式超声音波清洗机上进行清洗，去除表面微粒。同时经人工检验，不合格产品作为残次品外售处理，合格产品打包后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1. 根据现场踏勘情况，本项目厂区存在以下问题： 危废暂存间地面防渗不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，且危废暂存间未安装排风扇。 2. 对本次现场存在问题提出整改建议如下： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危废暂存间进行整改，并在危废间加设一个排风扇。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判定 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区的监测数据，对本项目所在区域环境空气现状进行判断。环境空气质量监测数据详见表3-1。 表3-1 西咸新区2022年1~12月环境空气质量情况统计结果 污染物; 评价时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年均值; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年均值; 38; 40; 95.0%; 达标. PM10; 年均值; 83; 70; 118.6%; 不达标. PM2.5; 年均值; 48; 35; 137.1%; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.0%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 162; 160; 101.3%; 不达标. 城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3。由表3-1可知，项目所在地SO2、NO2和CO符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5和O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域判定为不达标区。 （2）特征污染因子现状监测 ①监测点位 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位委托陕西泽希检测服务有限公司于2023年5月22日至2023年5月24日进行在项目地下风向进行了监测，监测结果见下表，监测报告见附件4。 表3-2 环境空气监测结果统计表 监测 点位; 监测 因子; 监测时间; 24小时平均值（μg/m3）; 浓度限值 （μg/m3）; 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. 厂区下风向; TSP; 2023.05.22; 71; 300; 23.7%; 0; 达标. 2023.05.23; 79; 26.3%; 0; 达标. 2023.05.24; 68; 22.7%; 0; 达标. 监测数据表明，评价区域大气特征因子总悬浮颗粒物的24小时平均浓度现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中总悬浮颗粒物二级浓度限值要求。 2、声环境 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号，厂界外周边50m范围内有1处声环境保护目标（蔺高村）。本项目目前处于停产阶段。为了解项目周围声环境质量现状，建设单位委托陕西泽希检测服务有限公司对项目厂界声环境质量现状进行了监测。监测报告见附件5，监测结果统计分析见表3-3。 表3-3 厂界声环境现状监测结果统计表 单位：LAeq dB（A） 名称; 监测时间; 监测结果; 标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界 （蔺高村）; 2022.4.26; 59; 46; 60; 50; 达标; 达标. 2022.4.27; 57; 45; 达标; 达标. 南厂界; 2022.4.26; 58; 45; 达标; 达标. 2022.4.27; 57; 44; 达标; 达标. 注：北厂界及西厂界紧邻其他单位厂房，无监测条件。 根据监测结果分析，项目厂界及项目周边50m范围内声环境保护目标处（蔺高村）声环境质量现状昼夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。 3、生态环境 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号，周围不存在生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 5、地下水、土壤环境 根据现场调查，本项目租赁已建厂房进行生产，厂房及周边地面已全部硬化，不存在地下水和土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内的主要环境保护目标情况见下表： 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 蔺高村; 108.830400; 34.275761; 居民，约1200户; 大气环境; 2类区; 东; 40. 蔺高新花园; 108.837616; 34.280870; 居民，约400户; 东北; 105. 蔺高新居; 108.8295203; 34.279135; 居民，约650户; 东南; 380. 高窑村; 108.827342; 34.279371; 居民，320户; 东北; 160. 蔺高幼儿园; 108.838137; 34.278435; 学生160名，教职工16人; 东; 313. 蔺高村卫生室; 108.829332; 34.279371; /; 东北; 402. 阿房宫小学; 108.827088; 34.273669; 学生300名，教职工53人; 东南; 398. 2、声环境 项目厂界外50m范围内的主要环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 项目声环境保护目标一览表 保护目标 名称; 坐标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 蔺高村; 108.830400; 34.275761; 2类区; 东; 40. 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目所在地及周边地区无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）热稳定废气及无组织废气 热稳定废气及厂界无组织颗粒浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 表3-6 无组织废气排放标准 点位; 污染因子; 监控点; 排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 厂界 无组织; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他类无组织排放限值. 热稳定废气; 颗粒物; 排气筒监测口; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他类排放速率. （3）油烟废气 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表3-7。 表3-7 附属设施食堂油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 项目; 执行标准; 规模; 净化设施最低去除效率; 最高允许 排放浓度. 餐饮油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）; 小型; 60%; 2.0mg/m3. 2、废水 本项目废水主要为生活污水（含餐饮废水）和冷却塔冷却水、磨削废水及清洗废水。生活污水经化粪池处理后，同餐饮废水通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂；冷却塔冷却水循环使用不外排；磨削废水经配套沉淀池沉淀后回用于磨削工序；清洗废水经配套三级沉淀沉淀后循环使用。 生活污水排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放限值要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准限值要求。 表3-8 水污染物排放标准 单位：mg/L 废水类型; 污染因子; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级限值要求; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准限值要求. 生活污水; pH（无量纲）; 6~9; /. 动植物油; 100; /. NH3-N; /; 45. COD; 500; /. BOD5; 300; /. SS; 400; /. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-9 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 运营期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期已结束，现已投产（目前处于停产阶段），不再对施工期环境影响措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 ①投料过程粉尘 本项目投料为人工称量投料，项目外购的原料为锰锌铁氧体颗粒（Fe2O3(三氧化二铁)占比70%，MnO4(四氧化三锰)、ZnO(氧化锌)共占比30%）。项目人工投料单次最大3.0kg，在投料过程中会产生少量废气，主要污染因子为颗粒物。根据企业自身生产经验，投料过程颗粒物产生量约为粉末原料用量的0.1%。本项目粉末原料用量为357t/a，则投料过程产生颗粒物0.357t/a。 项目所在厂房为钢结构，车间密闭性较好，产生的粉尘约有80%可在生产车间操作区域附近自然沉降，自然沉降量约为0.286t/a，经洒水抑尘、自然沉降、厂房阻隔后，粉尘去除效率以90%计算，逸散至生产车间无组织粉尘排放量约0.00714t/a。 ②热稳定废气 本项目在热稳定工序中将产生少量的废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“38-40电子电气行业系数手册”中烧结工段产污系数为0.5785g/kg-原料。本项目热稳定工序原料投加量为357t/a，则颗粒物产生量为0.21t/a。 项目在热稳定废气经管道对热稳定工序产生的废气进行收集，收集后的废气通过15m高排气筒（DA001）排放，废气收集效率全部收集计，处理效率以80%计，则热稳定废气有组织排放量为0.0413t/a，最终通过15m高排气筒（DA001）排放。 本项目现有一台10000m3/h风机，故排气筒排放口颗粒物排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.564mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2二级标准（200mg/m3）。 按照《三废处理工程技术手册》（化学工业出版社）中的有关公式，每条固定规格集气管所需风量=风管截面积×控制速度，具体计算公式如下： L=3600×πr2×v L-集气管所需风量，m3/h； r-集气管半径，m； v-控制风速，取10m/s； 本项目热稳定废气设1根集气管，根据上述公式，本项目热稳定废气所需风量为1130.97m3/h。 本项目现有风机风量为10000m3/h，满足热稳定工序废气收集需要。 ③厨房油烟 项目厂区设1处食堂，燃料采用清洁能源电。食堂厨房烹饪时将会产生一定量的烹饪油烟，主要污染因子为动植物油雾。项目食堂最大用餐人数约18人，提供一餐（设2个灶头，单灶风量2000m3/h，工作时间为1h/d、330d/a）。按人均每餐耗油量为15g计，则本项目食用油耗量为0.09t/a。油烟排放系数按2.83%计，则油烟产生量为2.52kg/a，产生浓度为1.91mg/m3。 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求，建设单位须在食堂内安装净化效率≥60%的油烟净化器，油烟废气经油烟净化器处理后，由专用烟道排出。经油烟净化器净化后油烟的排放量为1.01kg/a，排放浓度为0.76mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求，对周围大气环境的影响较小。 ④废气产排情况汇总 项目废气污染源源强核算结果及相关参数详见表4-1，项目废气排放口基本情况见表4-2。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 热稳定废气; 投料粉尘. 排放形式; 有组织; 无组织. 污染物; 颗粒物; 颗粒物. 污染源产生; 废气量m3/h; 10000; /. 产生量t/a; 0.21; 0.357. 产生速率kg/h; 0.0782; 0.1352. 产生浓度mg/m3; 65.19; /. 治理 措施; 工艺; 抽送风换气装置+15m高排气筒（DA001）; 洒水抑尘、自然沉降、封闭厂房. 效率%; 80; 90. 污染物排放; 排放量t/a; 0.0413; 0.00714. 排放速率kg/h; 0.016; 0.0027. 排放浓度mg/m3; 1.564; /. （2）排放口基本情况 本项目厂区废气排放口基本情况详见表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 高度 （m）; 内径 （m）; 排放 时间 （h）; 排放 温度; 排放口 类型; 地理坐标. 热稳定废气排气筒; DA001; 15; 0.3; 2640; 常温; 一般 排放口; 108°49′46.09″ 34°16′33.78″. （3）影响分析 ①有组织废气 运营期热稳定废气经送风换气装置收集后通过15m高排气筒（DA001）排放。结合废气产排情况分析部分，排气筒排放口颗粒物外排浓度为1.564mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2其他类标准要求（3.5mg/m3）。 ②无组织废气 项目运营期无组织废气包括未被废气处理设施收集的颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，采用AERSCREEN估算模式对污染物厂界浓度排放值进行分析。 A、预测因子：TSP； B、参数选取：污染源参数的选取见表4-3，估算模型参数见表4-4； 表4-3 面源参数一览表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 面源长度/m; 面源宽度/m; 排放工况; TSP排放速率（kg/h）. X; Y. 投料车间无组织; 12; 0; 391.4; 1; 2640; 22; 20; 正常; 0.0027. 注：①以厂区西北角为坐标原点（0，0）；. 表4-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8°C. 最低环境温度/℃; -18.6℃. 土地利用类型; 农用地. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/º; /. C、预测结果 预测结果见表4-5。 表4-5 厂界无组织排放预测结果一览表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 （μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; 最大落地浓度 对应距离（m）. 投料无组织; TSP; 1.0; 0.01568; 0; 28. 根据预测结果，厂界无组织颗粒排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值。 综上所述，项目运营期产生的废气污染物经处理后均可达标排放，对周围环境空气影响较小。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位需按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部委颁布的标准和有关规定执行。 项目自行监测内容主要包括有组织和无组织废气监测，监测计划见下表 表4-6 废气监测计划 生产单元; 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 排气筒; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2二级标准. 无组织废气; 厂界四周外设4个监测点位，上风向1个对照点，下风向3个控制点; /; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他类无组织排放限值. 2、废水 本项目废水主要为生活污水、冷却水、磨削废水及清洗废水。 （1）废水产排情况 ①生活污水 项目现有员工20人。根据《陕西省用水定额》（DB61/T-2020），非住宿生活用水按70L/人·d计，则生活用水量为1.4m3/d（即462.0m3/a）。排放系数按用水量0.8计，则生活污水产生量约1.12m3/d（369.6m3/a）。本项目生活污水经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂。 ②餐饮废水 本项目设1个食堂，食堂用水定额按30L/人•d计，用餐人数按18人计，废水排放量按最高日用水量80%，则餐饮用水量为0.54m3/d（178.2m3/a）；废水排放量按最高日用水量80%，则运营期餐饮废水产生量为0.432m3/d（142.56m3/a）。餐饮废水同其它生活污水一并进行处理。 ③磨削废水 本项目磨削过程为湿式加工，磨削过程产生的粉末浸润在水中后进入配套沉淀池，磨削废水经沉淀池沉淀后，其上清液回用于磨削工序。根据建设项目工程分析，项目补充用水量为12.0m3/a，磨削废水回用量为10.8m3/a。 ④冷却水 本项目共设2个冷却塔用于电加热箱的间接降温，水箱有效容积约2.03m3，冷却水循环使用，不外排。根据建设项目工程分析，项目补充用水量为0.406m3/d（133.98m3/a）。 ⑤清洗废水 磨削后的坯件在通过式超声音波清洗机上清洗去除表面微粒，清洗工序废水排入配套三级沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。根据建设项目工程分析，项目清洗用水量为7.0m3/a。 本项目废水产生及排放情况详见表4-7。 表4-7 项目废水排放情况分析表 废水来源; 污染物; 排放; 污染治理措施; 排水去向. 废水排放量（m3/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; COD; 369.6; 500; 0.185; 化粪池处理; 通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂. 氨氮; 45; 0.017. 动植 物油; 100; 0.037. （2）地表水环境影响分析 磨削废水经配套沉淀池沉淀后回用于磨削工序，不外排；冷却塔冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后同餐饮废水通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂处理。 建设单位在落实上述防治措施情况下，项目对周边水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源分析 表4-8 本项目主要噪声源强表 设备名称; 采取措施前设备声压级dB（A）; 运行台数; 降噪措施; 排放规律; 室内/室外; 采取措施后设备声压级dB（A）. 压力机; 80; 5; 基础减振，厂房隔声; 连续; 室内; 60. 电加热箱; 70; 11; 基础减振、厂房隔声; 连续; 室内; 50. 磨削机床; 90; 9; 基础减振，厂房隔声; 连续; 室内; 70. 超声波清洗机; 100; 1; 基础减振，厂房隔声; 连续; 室内; 80. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ①预测条件假设 所有噪声设备均在正常工况条件下运行； 考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； 衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ②预测公式 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)=10lgj=1N100.1Lp1.j 式中：Lp1(T)：靠近围护结构处室内 N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ③噪声预测计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Lepb) 式中：Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 ④预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），厂界和敏感点蔺高村昼间声环境影响预测结果见表4-9。 表4-9 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位置; 昼间. 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 厂界噪声; 东厂界; 41.01; /; /; 60; 达标. 南厂界; 47.63; /; /; 60; 达标. 西厂界; 48.54; /; /; 60; 达标. 北厂界; 39.74; /; /; 60; 达标. 保护目标; 蔺高村; 29.91; 58; 58.01; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产，仅有电加热箱连续加热。 由预测结果可知，项目设备在正常运行情况下，采取设备入室、基础减振等措施后，各厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB3096-2008）厂界外为2类区时标准，蔺高村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，项目实施后厂界噪声能够实现达标排放，对区域声环境质量影响较小。 （3）噪声防治措施 为最大限度降低噪声对敏感点的影响，应在运营过程中要采取有效的管理措施和技术方法最大程度地控制噪声污染，评价采取以下措施： ①采取墙体门窗等降噪措施，加强设备的维护与管理，保证设备正常工作，加强管理，减少不必要的噪声产生； ②合理布局噪声源，把产生较高噪声的仪器，放置在车间中部，可以有效的增加距离消减；作业过程中尽可能采取墙体门窗等封闭，有效利用墙体、门体、窗户隔声处理； ③对于运输噪声，合理选择运输路线，减少车辆噪声对周围环境敏感点的影响。 采取以上措施后，项目运营期噪声可以做到达标排放，对周围声环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期应对东厂界、南厂界及东侧蔺高村声环境进行例行监测，西厂界和北厂界紧邻其他单位厂房，无监测条件，故运营期无需西厂界和北厂界声环境进行监测，具体监测计划如下： 表4-10 项目噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 东厂界、南厂界; Leq（A）; 2个; 每季度一次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外为2类区标准. 东侧蔺高村; Leq（A）; 1个; 每季度一次，昼夜各一次; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 4、固废 本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、废油脂、一般工业固废和危险废物。 （1）固废产生量核算 ①生活垃圾 本项目员工20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，项目年工作时间按330d计，则生活垃圾产生量为3.3t/a，收集后交由当地环卫部门处置。 ②一般固体废物 不合格品：本项目在检验工序会产生不合格品。根据建设单位提供资料，不合格品产生量约占总量的0.8%，则不合格品产生量约为2.86t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格品属于一般工业固废--废电器电子产品，代码为380-001-14，收集后外售。 磨削工序底泥：本项目在磨削过程中会产生泥渣。根据建设单位提供资料，产生底泥量约为原料的1%。则项目加工废料产生量约为3.57t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），磨削底泥属于一般工业固废，代码为900-999-99，收集后同不合格品一同外售。 废包装材料：本项目在产品包装过程中会产生废纸壳、废泡沫等，根据建设单位提供资料，废包装材料的产生量约为0.5t/a，其中废纸壳等作为可回收部分外售资源回收部，废泡沫等不可回收部分混入生活垃圾与生活垃圾一同处置。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料属于一般工业固废，代码为900-999-99，可利用的外售至回收单位，不可利用的交由一般固废处置单位。 ③危险废物 本项目产生的危险废物主要为废机油及含油废抹布，设备维修过程更换机油会产生少量的废机油及含油废抹布，根据建设单位提供信息，本项目废机油产生量约为0.1t/a、含油废抹布为0.05t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版），废机油及废含油抹布属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，代码为900-214-08、900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存间，并定期委托具有处理资质单位清运处置。 项目固体废物产生情况汇总详见下表。 表4-11 项目固废产生情况 类别; 固废名称; 预测产生量（t/a）; 一般固废/危险废物编号; 危险特性; 处置方式及去向. 一般固废; 生活垃圾; 3.3; /; /; 交由环卫部门处置. 不合格品; 2.86; 380-001-14; /; 收集后外售. 磨削工序底泥; 3.57; 900-999-99; /; 收集后外售. 废包装材料; 0.5; 900-999-99; /; 可利用的外售至回收单位、不可利用的交由一般固废处置单位. 危险废物; 废机油; 0.1; HW08-900-214-08; T，I; 暂存至危废暂存间后交由有资质的危废处置单位处置. 含油抹布; 0.05; HW08-900-041-49; T，I. 综上所述，项目生产过程中产生的固体废物都能得到妥善处理处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，对周边环境影响较小。 （2）管理要求 ①一般固废 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条和第三十七条规定；第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于每年3月1日前网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；年产生、利用、处置量100吨及以上的，应于每季度的10日前网上申报等级上一季度的信息。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 一般工业固体固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 ②危险废物 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，严格组织收集、贮存和运输。 危险废物收集要求： ①性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装； ②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防渗漏、防风、防雨或其它防止污染环境的措施； ④危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ⑤危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 危险废物储存要求： ①基础必须防渗，防渗层必须为砼结构； ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③衬里放在一个基础或底座上； ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； ⑤衬里材料与堆放危险废物相容； ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 ⑧危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒； ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起； ⑩设置围堰，防止废液外流。 治理设施： 建设单位设置专门的危废暂存间，危废暂存间占地面积20m2，最大容量为10m3，危废暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并做好防扬尘、防雨淋、防火、防渗漏，设置视频监控等措施；委托有资质的危废处置单位处置的同时建立废物转移五联单制度，详细记录入库的危险废物种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 因此，只要采取严格有效的管理措施，本项目运营期的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境分析 （1）地下水、土壤污染源分析 项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题，项目所在厂房地面已做好防渗漏措施，厂区和车间地面均已做硬底化处理，运营期整个过程基本上可以杜绝固体废物等接触土壤，对土壤环境不会造成影响。因此，本项目可不开展土壤、地下水环境影响监测与评价。 （2）地下水、土壤分区防控措施 ①本项目生产车间应做好防渗防漏，地面采用水泥硬底化，需对地面水泥砂浆抹面，找平、压实、抹光，基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，各功能区均采取“源头控制”、“分区控制”的防渗防漏措施，可以有效防止污染物进入地下水、土壤环境，防止污染地下水、土壤。 ②本项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏”的要求，经收集后均进行妥善处理，禁止直接排入污染土壤环境。项目一般工业固体废物暂时贮存场满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），交有一般工业固体废物处理资质的单位处理，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时，项目场地地面做好硬化、防渗漏处理，运营期整个过程基本上可以杜绝固体废物等接触土壤、地下水。 ③分区防渗措施 表4-12 项目保护地下水、土壤分区防控措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 设施; 防控措施. 1; 重点 防渗区; 危废 暂存间; 危险废物; 贮存桶及危废暂存间; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 2; 一般 防渗区; 一般固废 暂存间; 一般固废; 一般固体废物暂存间; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）有关要求做好防渗措施. 厂区; /; /; 水泥混凝土. 综上所述，在采取分区防护措施，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中使用的废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的风险物质。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”提及的危险物质和对照本项目原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等确定涉及的危险物质为废机油，根据建设单位提供信息，废机油的产生量为0.1t。 表4-13 Q值计算表 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00004. 根据Q值划分判定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.00004＜1，则项目环境风险潜势为I，直接判定为简单分析，不需进行工艺系统危险性、环境敏感程度等的判定。 （2）环境风险识别 ①火灾次生污染影响分析 项目厂内一旦发生火灾事故会产生大量的CO、烟尘等二次污染物对周围大气环境造成影响。同时，消防废水中将会含有泄漏油类物质，若不经处理直接排入雨水管网进入附近水体，将会对项目周围环境水体造成严重污染。 ②危废暂存间泄漏事故影响分析 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定建设；加强储存管理，根据危险废物的性质按规范分类存放；能对泄漏物进行有效覆盖与吸附；建立完善的危险废物管理制度。危废间实现危险废物的规范收集，并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置相应的标识标志，分类分区存放。危废间设置双人双锁，防止员工未经允许随意进入；同时在暂存间外围设有围堰缓坡，一旦发生泄漏，可将泄漏物质可控制围堰范围内。 一般情况下，危废暂存间突发环境事件环境影响可控制在危废暂存间或厂区范围内。 （3）危险废物泄漏的风险防范措施 由前文工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要包括：废机油及含油废抹布。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存间所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存间须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭的胶桶包装，不同类的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 危废间泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 ③配备相应品种和数量的防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采用防范措施。 项目潜在的危险因素为废机油泄漏。建设单位对影响环境安全的因素，采取安全防范措施，制订事故应急处置措施，将能有效的防止事故排放的发生；一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强环保、安全管理，落实环境风险防范措施，本项目对周围影响是可以接受的。 7、环保投资 根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求，环保投资必须纳入工程投资概算。工程总投资89万元，其中环保投资17.5万元，占总投资的19.7%。具体投资估算情况详见下表。 表4-14 本项目拟采取环境保护措施一览表 项目; 环境保护措施具体内容; 环保投资 （万元）. 环境空气; 热稳定烟气; 集气装置+抽送风换气装置+15m高排气筒（DA001）; 10. 地表水环境; 清洗废水; 清洗废水三级沉淀池; 1.5. 磨削废水; 配套沉淀池; /. 生活污水; 化粪池; 0.5. 声环境; 设备噪声; 减振、隔声等措施; 0.5. 固体废物; 危险废物; 1座20m2危险废物暂存间; 5. 合计; 17.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热稳定废气 | 颗粒物 | 抽送风换气装置+15m高排气筒（DA001） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2二级标准 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 封闭车间、自然沉降、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油 | 经化粪池处理后通过蔺高村污水管网排入西安第六污水厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放限值要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准限值要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 合理布局，定期检查、维护设备，采取减振、隔振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处置 | 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，其中一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，要求本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规范及标准要求。 |
|  |  | 不合格品 | 收集后外售 |  |
|  |  | 磨削工序底泥 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废包装材料 | 可利用的外售至回收单位、不可利用的同生活垃圾一并交由环卫部门处置 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 暂存至危废暂存间后交由有资质的危废处置单位处置 |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防控，对不同区域采取不同的防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 地面清洗水收集池周围设置围堰，防止发生泄漏事故时流出厂区影响外环境；危险废物暂存间独立设置，危险废物分类分区暂存，并且单独设置围堰，防风防雨，硬底化地面上方涂防渗漆，防渗防漏；项目厂区门口设置缓坡，防止发生火灾事故时产生的事故废水流出厂区影响外环境；厂区内备用一定容量的应急桶，当发生事故时，用于暂时储存产生的事故废水，交由具有处理能力的废水处理机构转移处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

西安三联电磁芯制造项目位于陕西省西安市沣东新城三桥西北东路蔺高工业园2号，生产设备、产品和生产工艺均符合国家相关产业政策。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。在工程运行过程中加强生产安全管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的，且本项目不属于涉气项目。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.04844 |  | 0.04844 | +0.04844 |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 0.3696 |  | 0.3696 | +0.3696 |
|  | 餐饮废水 |  |  |  | 0.14256 |  | 0.14256 | +0.14256 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | +3.3 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  |  |  | 2.86 |  | 2.86 | +2.86 |
|  | 磨削底泥 |  |  |  | 3.57 |  | 3.57 | +3.57 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①