# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      TRP洗浆机设备生产线投资项目

建设单位（盖章）维美德造纸机械技术(西安)有限公司

编制日期：           二零二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | TRP洗浆机设备生产线投资项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-611203-04-02-438593 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄仅瑜 | 联系电话 | 13572445951 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度51分0.030秒，N34度16分51.720秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3541 制浆和造纸专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 303 |
| 环保投资占比（%） | 12.12 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划》（2010-2020） 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》 规划审查机关：西安市环境保护局 审查意见：关于《西咸新区-沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与沣东新城规划及规划环评审查意见的符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 判定 结论. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》; 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、沣河田园都市板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。; 本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，属于三桥商贸综合产业板块，根据国有土地使用证（西沣国用[2016出]第009号），土地用途类型为工业用地。本项目利用现有闲置厂房进行扩建，不新增占地。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于专用设备制造业，不属于“三高一低”企业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目不新增废水。本项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目喷漆废气依托现有工程“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，焊接烟尘采用滤筒除尘器处理，喷砂粉尘采用干式过滤、滤筒除尘器处理。本项目不属于大气污染物排放量大的项目。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目运营期设备采取合理布局、减振隔声等措施，同时加强对生产设备的维修保养管理。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本项目废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘分类收集后暂存于一般固废暂存间定期外售；废切削液、废润滑油、含油废手套及抹布、废油漆桶、废漆渣等危险废物暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》审查意见; （一）做好规划区项目的环境保护准入工作，限值规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 企业符合西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020），为规划期末保留的企业，本项目仅在现有厂区内进行扩建，不涉及电镀生产线及重金属排放。; 符合. （二）进一步优化热电站、供热站选址及布局，规划区域应考虑提高地源热泵的普及和使用，污水处理厂周边可考虑水源热泵的推广与使用，加大清洁能源的使用比重，减少区域燃煤量，已达到即可节能、节约土地资源，又可有效的控制烟尘、SO2和NOx的排放; 本项目供暖设施依托现有工程，本次技改不涉及燃料消耗。; 符合. （三）加快规划区环保基础设施建设。规划区内应按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 本项目不涉及废水排放。; 符合. （四）规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废物安全处置中心安全处置; 本项目员工生活垃圾收集后交环卫部门处置，废边角料、废金属屑、废焊渣、废焊丝、废包装材料等一般固废集中收集后作为一般固废处置，危险废物收集后在危废暂存库暂存，最终交由有资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目。 经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止或许可准入类；本项目已取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于本项目下发的陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2404-611203-04-02-438593。 综上，本项目符合相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》及本项目在陕西省“三线一单”数据应用管理平台对比分析报告，本项目位于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元。 一图：本项目在西咸新区“三线一单”管控单元中空间冲突分析见图1-1。 图1-1 项目与西咸新区“三线一单”管控单元中空间冲突分析图 一表：本项目对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中附件3“西安市生态环境分区管控准入清单”，本项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况说明; 相符性. 陕西省西安市未央区重点管控单元2; 西安市; 未央区; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间 布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡、结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 128587.33m2; - 1、本项目不属于“两高”类项目。 2、本项目不属于禁止类项目3、本项目不属于重污染企业。 4、企业所在区域城市雨、污水管网已敷设到位，本项目不产生废水。; 符合. /; 污染 物排 放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目不涉及餐饮油烟、燃料消耗。本项目不产生废水。; 符合. /; 环境风险防控; /; /; /. /; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及。; 符合. 一说明：根据上表及本项目在陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告图，本项目位于陕西省西安市未央区重点管控单元2内，符合“三线一单”重点管控分区的各项要求。本项目“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告详见附件6。 3、与相关环保政策符合性分析 本项目与相关规划、政策的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与相关规划、政策符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政发[2021]25号）; 持续推进重点污染源治理推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目使用低挥发性有机物含量原料从源头对挥发性有机物产生量进行削减。喷漆废气依托现有工程“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。; 本项目采用高压无气喷涂技术。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 本项目使用的底漆面漆、稀释剂、固化剂均为低VOCs含量的涂料。; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风） 干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收 集系统。; 本项目底漆面漆、稀释剂、固化剂均与化学品库内密闭储存。调配工段位于喷漆房调漆间内，调漆间内有机废气通过密闭负压收集后，与喷漆废气一同处理。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。; 本项目喷漆废气依托现有工程“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理。。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目喷漆房为密闭负压设施，有机废气依托现有工程“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理。; 符合. 《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函[2020]61号）; 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目喷漆房为密闭负压设施，有机废气依托现有工程“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理。目前陕西省尚未发布VOCs总量购买平台。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平; 本项目从原辅材料、无组织排放、VOCs治污设施、排放限值、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管进行分析，符合工业涂装绩效分级指标体系中A级企业的要求。企业绩效评级手续正在办理中。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（西咸沣东党发〔2023〕29号）; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目从原辅材料、无组织排放、VOCs治污设施、排放限值、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管进行分析，符合工业涂装绩效分级指标体系中A级企业的要求。企业绩效评级手续正在办理中。; 符合. 推进涉气企业废气深度治理，完成维美德造纸机械技术（西安）有限公司废气治理设施升级改造。; 现有工程有机废气已由“UV+活性炭”处理措施升级改造为“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺，本项目依托现有工程有机废气处理措施。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 现有工程有机废气设置“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的高效处理工艺，本项目依托现有工程有机废气处理措施。; 符合. 涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。督导石化有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷等行业依法使用低VOCs含量涂料或溶剂，建立完善相关台账记录，因工艺等原因无法使用的，应组织专家进行论证，并出具论证意见。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2023年技术可行的工业涂装企业全部使用低挥发性涂料，2025年工业涂装企业完成清洁生产审核。; 本项目使用的底漆面漆、稀释剂、固化剂均为低VOCs含量的涂料。企业拟开展清洁生产审核。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市空气质量达标规划（2023-2030年）》的通知（市政发[2023]10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目使用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的高效处理工艺，为先进VOCs治理工艺。 本项目从原辅材料、无组织排放、VOCs治污设施、排放限值、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管进行分析，符合工业涂装绩效分级指标体系中A级企业的要求。企业绩效评级手续正在办理中。; 符合. 大力推进涉VOCs企业低挥发性原辅材料替代和污染治理设施升级改造，鼓励企业积极进行源头替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量、低反应活性的原辅材料。现有工业涂装、包装印刷、汽车整车制造等重点涉VOCs行业企业要加快产品升级转型，制定工作计划，加大低VOCs含量原辅材料的源头替代力度，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的 比重。; 本项目生产的制浆及造纸机械工作于高温、高湿环境，在运行过程中还有化学物质的使用，属于浸溃腐蚀性等级，水性漆不能满足制浆及造纸机械设备的防腐要求，无法全面替代。本项目使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表3中机械设备涂料要求，属于低挥发性有机物涂料。; 符合. 西安市人民政府办公厅 关于印发《大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（市政办函〔2024〕25号）; 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气 锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、西咸新区、经开区、曲江新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造，完成238台燃气锅炉低氮燃烧深度改造任务。; 根据例行监测结果，本项目依托的锅炉氮氧化物排放浓度低于30毫克/立方米。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低 效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目使用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的高效处理工艺，为先进VOCs治理工艺。; 符合. 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代。坚持 应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目生产的制浆及造纸机械工作于高温、高湿环境，在运行过程中还有化学物质的使用，属于浸溃腐蚀性等级，水性漆不能满足制浆及造纸机械设备的防腐要求，无法全面替代。本项目使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表3中机械设备涂料要求，属于低挥发性有机物涂料。; 符合. 关于印发《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（陕西咸党政办函[2024]21号）; 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。重点区域3公里范围内燃气锅炉全部完成低氮燃烧深度改造。; 根据例行监测结果，本项目依托的锅炉氮氧化物排放浓度低于30毫克/立方米。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目使用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的高效处理工艺，为先进VOCs治理工艺。; 符合. 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代。坚持应替尽替原则，在工业企业集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。持续推进汽修企业水性面漆源头替代，2024年新区含喷涂工艺汽修企业面漆使用水性涂料替代不少于163家，达到含喷涂工艺汽修企业总数的80%。; 本项目生产的制浆及造纸机械工作于高温、高湿环境，在运行过程中还有化学物质的使用，属于浸溃腐蚀性等级，水性漆不能满足制浆及造纸机械设备的防腐要求，无法全面替代。本项目使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表3中机械设备涂料要求，属于低挥发性有机物涂料。; 符合. 4、选址合理性分析 ①用地分析：本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，根据国有土地使用证（西沣国用[2016出]第009号），土地用途类型为工业用地。本项目利用现有闲置厂房进行扩建，不新增占地。 维美德造纸机械技术(西安)有限公司东侧为不锈钢公司、家具城等，西侧为阿房幼儿园、维美德家属楼、轻工业西安机械设计研究院、西安造纸机械厂等，南侧为杨河村等，北侧为阿房四路，东侧为新西北家具城，交通便利，便于原材料及产品的运输。 ②公辅设施分析：本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，用电均依托现有厂区设施供给。本项目公用工程均依托可行，满足生产需要。 ③污染物影响分析：项目废气均采取有效的治理措施并达标排放，高噪声设备均安装在车间内，采用基础减震、隔声降噪等措施；危险废物暂存于危废贮存库，分类收集后定期交由有资质单位统一收集处理。采取以上措施后，项目产生的废气、噪声和固体废物等方面环境影响，均能实现达标排放和合理处置。 ④周围制约因素分析：项目建成后废气、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，项目周边无500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域等环境，故本项目的建设不存在制约因素。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 项目名称：TRP洗浆机设备生产线投资项目 建设地点：西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内 建设性质：改扩建 建设单位：维美德造纸机械技术(西安)有限公司 总投资：2500万元。 （1）地理位置 本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，厂房所在地中心坐标为E108°51′0.030″，N34°16′51.720″，具体地理位置见附图1。西侧为阿房幼儿园、维美德家属楼、轻工业西安机械设计研究院、西安造纸机械厂等，南侧为杨河村等，北侧为阿房四路，东侧为新西北家具城。具体四邻关系见附图2。 （2）工程内容 本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，利用现有闲置厂房。建设内容包括：1.TRP洗浆机设备生产线引进，新增了焊接工作站、喷砂机、立车、热装机、车床等设备及配套的行车和环保除尘设备。2.TPR洗浆机设备生产线装配区域布局改善。3.配套设施改善升级，包括喷砂房、危废库提升改造等。建设性质为改建、扩建。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成 工程类别; 工程名称; 内容; 备注. 主体工程; TRP车间; 利用厂房闲置区域进行建设，新增1一条TRP洗浆机设备生产线。; 厂房已建，生产线新建. 装配车间; 利用厂房闲置区域进行建设，新增1一条TRP洗浆机设备装配线。; 厂房已建，生产线新建. 喷砂间; 对现有喷砂间（西喷漆房旁）进行改造，现有喷砂房内喷砂粉尘采用滤筒除尘器处理后无组织排放，本次技改对喷砂废气处理设施增设排气筒，改为有组织排放。; 改建. 喷漆房; 受市场需求影响，现有工程部分产品委外进行喷漆，原辊子喷漆房停止使用，仅剩西喷漆房。本项目依托西喷漆房进行喷漆。; 依托. 储运工程; 化学品库; 本项目喷漆工段使用的底漆、面漆、稀释剂、固化剂均依托现有工程化学品库，位于厂区西侧。; 依托. 湿部车间; 本项目依托现有工程湿部车间润滑油储存区。; 依托. 公用工程; 供电; 由市政国家电网工艺，依托现有工程变配电系统。; 依托. 供热; 本项目喷漆过程中，烘干工段用热依托现有工程现有2.5t/h 热水锅炉供给。; 依托. 环保 工程; 废气; 焊接烟尘：集气罩+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007）； 喷砂粉尘：集气罩+干式过滤+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007）； 危废贮存库废气：二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA008）。; 新建. 有机废气：密闭喷漆房+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒; 依托. 噪声; 选用低噪设备，设备基础减振，采取车间隔声，风机软连接等措施。; 新建. 固废; 废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘分类收集后暂存于一般固废暂存间定期外售。; 依托. 废切削液、废润滑油、含油废手套及抹布、废油漆桶、废漆渣、废活性炭等危险废物暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。; 依托. 依托工程; 喷漆房; 位于厂区西侧，建筑面积560m2，采用高压无气喷涂工艺进行处理，调漆位于喷漆房内进行，有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，通过15m高排气筒排放。; 依托. 化学品库; 位于厂区西侧，建筑面积101m2，主要用于储存油漆。; 依托. 湿部车间; 本项目依托现有工程湿部车间润滑油储存区。; 依托. 危废贮存库; 位于厂区东北角，建筑面积208m2，将出入口改为1个，并增加有机废气收集设施，采用二级活性炭吸附设施，通过15m高排气筒排放。; 依托，改造升级. 锅炉; 2.5t/h天然气热水锅炉，采用低氮燃烧设施，锅炉烟气通过8m高排气筒排放。; 依托. （3）依托可行性 1）喷漆房 本项目喷漆工段依托现有喷漆房进行处理，由于现有工程部分产品委外加工，因此现有工程喷漆规模有所减少。喷漆房目前采用高压无气喷涂设施，在设备更新时已考虑到未来扩产可能，喷涂设施可以满足本项目需求。且本项目建设完成后，喷漆房喷漆时间由5h/d延长至8h/d，因此现有喷漆房可以满足本项目及现有工程喷漆需求。 现有喷漆房有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。根据例行监测数据，现有工程喷漆废气中非甲烷总烃、二甲苯的排放浓度及非甲烷总烃去除效率监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)表1中表面涂装行业排放限值要求，颗粒物的排放浓度及排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，现有工程喷漆房及废气处理措施已通过竣工环境保护验收。根据工程分析内容，本项目建成后污染物仍能达标排放，因此，综上所述，依托可行。 2）化学品库、湿部车间 本项目原辅料中底漆、面漆、稀释剂、固化剂依托现有工程化学品库储存，润滑油依托现有工程湿部车间润滑油储存区储存。根据现场勘查，化学品库、湿部车间储存空间充足，可以满足本项目原辅料储存需求，且化学品库已通过竣工环境保护验收，因此依托可行。 3）危废贮存库 现有工程危废贮存库已采取有效的防渗措施，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2 023）要求，已通过竣工环境保护验收，现场勘查时维护情况良好。目前危废贮存库内储存空间充足，可以满足本项目危险废物暂存需求，因此依托可行。 4）锅炉 现有工程设置1台2.5t/h天然气热水锅炉，现用于西喷漆房烘干供热，依据例行监测报告及统计数据，锅炉运行规模约为70%~100%。根据《维美德造纸机械技术(西安)有限公司宽幅纸机部件制造能力提升投资项目环境影响报告书》（2021年），2.5t/h天然气热水锅炉原用于西喷漆房烘干使用，设施已安装运行多年，供热温度可以满足烘干需求，依托可行。 （4）产品方案 现有工程主要产品为辊子、刮刀、空气系统产品和宽幅纸机产品，本项目主要生产TRP洗浆机设备，与现有工程产品不相同，不涉及主体工程改、扩建。本项目建成后，主要产品规格见表2-2，全厂产品变化量见表2-3。 表2-2 项目主要产品及规模 产品名称; 单位; 数量. TRP洗浆机设备; 台/年; 20. 表2-3 全厂产品及规模变化情况 序号; 产品名称; 现有工程生产规模; 本项目生产规模; 全厂变化情况. 1; 辊子; 3500t/a; 0t/a; 0t/a. 2; 刮刀; 1500t/a; 0t/a; 0t/a. 3; 空气系统产品; 1000t/a; 0t/a; 0t/a. 4; 9m以上宽幅纸机产品; 1000t/a; 0t/a; 0t/a. 5; TRP洗浆机设备; 0台/年; 20台/年; +20台/年. （5）原辅材料及能源资源消耗 本项目主要原辅材料及能源资源消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源资源消耗情况一览表 名称; 用量; 单位; 最大存储量; 备注. 原辅料; 碳钢机架; 800; t/a; 14托; 露天货场木箱堆存. 不锈钢机架; 460; t/a; 14托; 露天货场木箱堆存. 碳钢辊子（包括辊壳、辊子、纵筋、环筋、多孔板等）; 700; t/a; 12箱; 露天货场木箱堆存. 不锈钢辊子（包括辊壳、辊子、纵筋、环筋、多孔板等）; 340; t/a; 12箱; 露天货场木箱堆存. 底漆; 2.5; t/a; 2t; 化学品库桶装储存. 面漆; 1.5; t/a; 1t; 化学品库桶装储存. 底漆固化剂; 0.8; t/a; 0.5t; 化学品库桶装储存. 面漆固化剂; 0.7; t/a; 0..5t; 化学品库桶装储存. 底漆稀释剂; 2.5; t/a; 1t; 化学品库桶装储存. 面漆稀释剂; 1.5; t/a; 1t; 化学品库桶装储存. 润滑油; 760; L/a; 200L; 湿部车间桶装储存. 切削液; 1; t/a; 0.5t; TRP车间桶装储存. 药芯焊丝; 2.82; t/a; 1.2t; TRP车间袋装储存. 实心焊丝; 7.61; t/a; TRP车间袋装储存. 碳钢/不锈钢焊丝; 14.24; t/a; TRP车间袋装储存. 能源; 电; 165.3; 万度/年; 生产设备用电; 国家电网. 根据2023年统计数据，本项目建成后全厂主要原辅材料变化情况见表2-5。 表2-5 全厂主要原辅材料变化情况一览表 序号; 名称; 单位; 合计本项目建设前总消耗量; 本项目建成后消耗量; 变化量. 1; 碳钢/不锈钢机架、辊子; t/a; 7800; 10100; +2300. 2; 底漆; t/a; 5.46; 7.96; +2.5. 3; 面漆; t/a; 4.60; 6.1; +1.5. 4; 底漆固化剂; t/a; 1.36; 2.16; +0.8. 5; 面漆固化剂; t/a; 0.77; 1.47; +0.7. 6; 底漆稀释剂; t/a; 2.79; 5.29; +2.5. 7; 面漆稀释剂; t/a; 3.01; 4.51; +1.5. 8; 润滑油; t/a; 16.25; 16.86; +0.61. 9; 切削液; t/a; 8.96; 9.96; +1. 10; 酸洗膏; t/a; 6; 6; +0. 11; 酸洗液; t/a; 10; 10; +0. 12; 焊丝; t/a; 10.30; 34.97; +24.67. 13; 清洗剂; t/a; 2.5; 2.5; +0. 14; 乐泰胶; 支/a; 494; 494; +0. （6）主要原辅料性质 本项目生产的制浆及造纸机械工作于高温、高湿环境，在运行过程中还有化学物质的使用，属于浸溃腐蚀性等级，水性漆不能满足制浆及造纸机械设备的防腐要求，无法全面替代。中国轻工机械协会关于本项目油漆无法被替代的证明见附件7。 根据《化学品安全技术说明书 (MSDS)》（详见附件9）及西安国联质量检测技术股份有限公司对本项目底漆、面漆的检测结果（详见附件8），本项目主要原辅料成分见表2-6。根据检测数据与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表3中机械设备涂料比对结果，本项目使用的原料均属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。 表2-6 主要原辅料成分及理化性质一览表 序号; 主要原辅材料名称; 主要组分名称; 占比（%）. 1; 底漆; 二甲苯; 10~16. 双酚A二缩水甘油醚; ≤10. 甲基苯乙烯化苯酚; ≤10. 缩水甘油封端双酚A环氧氯丙烷共聚物; 10~25. 乙苯; ≤3. 异丁醇; ≤3. 丙二醇单甲醚; ≤3. 乙醇; ＜1. 2; 面漆; 聚六亚甲基二异氰酸酯; 75~90. 丙二醇甲醚醋酸酯; ≤10. 轻芳烃溶剂油; ≤4.5. 乙酸正丁酯; ≤4.5. 二甲苯; ≤2.5. 对甲基苯磺酰异氰酸酯; ≤0.3. 3; 底漆固化剂; 二甲苯; 25~50. 乙苯; ＜10. 2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚; ≤10. 异丁醇; ≤10. 有机胺，多聚乙烯，三亚乙基四胺混合物; ≤3. 甲基苯乙烯化苯酚; ≤3. 丙二醇单甲醚; ≤3. 5; 面漆固化剂; 聚六亚甲基二异氰酸酯; 75~90. 丙二醇甲醚醋酸酯; ≤10. 轻芳烃溶剂油; ≤4.5. 乙酸正丁酯; ≤4.5. 二甲苯; ≤2.5. 对甲基苯磺酰异氰酸酯; ≤0.3. 6; 底漆稀释剂; 溶剂油（石油）; 75~90. 二甲苯; 25~50. 异丁醇; ≤10. 乙苯; ＜10. 丙二醇单甲醚; ≤3. 7; 面漆稀释剂; 溶剂油（石油）; 75~90. 2-甲氧基-1-甲基乙基醋酸酯; 10~25. 表2-7 按照施工比例混合后VOC含量 序号; 主要原辅材料名称; VOC含量（主剂扣水）（g/L）; GB/T 38597-2020限值（g/L）; 是否属于低VOC含量涂料. 1; 底漆（按产品明示的施工配比混合后）; 399; 按产品明示的施工配比混合后≦450; 是. 2; 面漆（按产品明示的施工配比混合后）; 415; 按产品明示的施工配比混合后≦420; 是. （7）主要工艺设备 本项目主要设备清单见下表2-8。 表2-8 主要生产设备清单 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 2.5米立车; C5225; 1台; 本项目设备均位于TRP车间. 2; 半自动热装机; 专机/无型号; 1台. 3; 环筋喷砂机; Q3710WMD自带干式过滤、滤筒除尘器，风机风量7500m3/h; 1台. 4; 手动环筋焊接站 机器人环筋焊接站; 专机/无型号; 2台. 5; 纵筋喷砂机; 专机/无型号，自带干式过滤、滤筒除尘器，风机风量12000m3/h; 1台. 6; Gurutzpe车床; GLX20.30.11; 1台. 7; 纵筋自动焊接站; 专机/无型号; 1台. 8; 轴头焊接; DC-1000; 1台. 9; 翻转机构; 专机/无型号; 2台. 10; 焊接除尘系统; 24000m3/h; 1台. 11; TRP装配测试; /; 1区. 12; 30T和10T吊车; CXTD30/5T-16.5-A5 CXTD10T-16.5-A5; 2台. 13; 50T吊车; CXTD50/10T-22.5-A5; 1台. 14; 滤筒除尘器、环保设备风机、20m高排气筒; 风机风量24000m3/h; 1套. 15; 15m高排气筒; 风机风量40000m3/h; 1套; 现有工程喷砂间. 16; 二级活性炭吸附设施、15m高排气筒; 风机风量7800m3/h; 1套; 现有工程危废贮存库. 2、公用工程 （1）给水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。 本项目生产工艺不使用水，不新增工业用水。 （2）供电 项目供电由市政国家电网工艺，依托现有工程变配电系统。 （3）供热 本项目喷漆过程中，烘干工段用热依托现有工程现有2.5t/h热水锅炉供给。 3、油漆平衡 本项目油漆、稀释剂、固化剂中挥发性有机物含量计算结果见表2-8。 表2-8 油漆、稀释剂、固化剂中挥发性有机物含量一览表 参数; 用量（t/a）; 密度（kg /L）; 体积(L); 非甲烷总烃系数(g/L）; 其中二甲苯占比（%）; 非甲烷总烃含量（t）; 其中二甲苯含量（t）; 不挥发物含量（t）. 底漆（按施工比例混合后）; 底漆2.5，底漆固化剂0.8，底漆稀释剂2.5; 1.1718; 4949.65; 399; 底漆13%，底漆固化剂35%，底漆稀释剂35%; 1.97; 1.48; 3.83. 面漆（按施工比例混合后）; 面漆1.5，面漆固化剂0.7，面漆稀释剂1.5; 1.2685; 2916.83; 415; 面漆2.50%，面漆固化剂2.50%，面漆稀释剂0%; 1.21; 0.06; 2.49. 根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷漆距离在15~20cm之间时，涂着率约为75%。喷漆及干燥过程中挥发性有机物不会随涂料附着在喷漆物表面，而是全部释放形成喷漆废气。 根据陕西润卓环境技术有限公司对本项目喷漆房监测报告（润卓监(气)字(2024)第201号），活性炭吸附阶段处理效率为95.5%，催化燃烧阶段设计处理效率为97%以上。因此本次评价取综合处理效率为95%进行计算，风机排放量为80000m3/h。根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》中VOCs废气收集集气效率参考值，本项目喷漆房为单层密闭负压设施，调漆、喷漆、烘干工序均位于喷漆房内进行，集气效率取95%。 综上所述，本项目油漆平衡表见表2-9，油漆平衡图见图2-1。 表2-9 油漆平衡表 序号; 原料名称; 年耗（t/a）; 输出量（t/a）. 1; 底漆; 2.5000; 工件附着; 4.7360. 其中; 固态分; 1.6500; 漆渣; 0.6315. 挥发分; 0.8500; 进入大气; 0.3200. 其中; 非甲烷总烃; 0.8500; 其中; 无组织排放; 0.1593. 其中; 二甲苯; 0.4000; 其中; 非甲烷总烃; 0.1593. 2; 面漆; 1.5000; 二甲苯; 0.0768. 其中; 固态分; 1.0400; 有组织排放; 0.1608. 挥发分; 0.4900; 其中; 颗粒物; 0.0095. 其中; 非甲烷总烃; 0.4900; 非甲烷总烃; 0.1513. 其中; 二甲苯; 0.0400; 其中; 二甲苯; 0.0729. 3; 底漆固化剂; 0.8000; 废气处理系统处理量; 3.8125. 其中; 固态分; 0.3800; 其中; 颗粒物; 0.9377. 挥发分; 0.4200; 非甲烷总烃; 2.8748. 其中; 非甲烷总烃; 0.4200; 其中; 二甲苯; 1.3853. 其中; 二甲苯; 0.4000. 4; 面漆固化剂; 0.7000. 其中; 固态分; 0.5500. 挥发分; 0.1500. 其中; 非甲烷总烃; 0.1500. 其中; 二甲苯; 0.0200. 5; 底漆稀释剂; 2.5000. 其中; 挥发分; 2.5000. 其中; 非甲烷总烃; 2.5000. 其中; 二甲苯; 1.2500. 6; 面漆稀释剂; 1.5000. 其中; 挥发分; 1.5000. 其中; 非甲烷总烃; 1.5000. 1+2+3+4+5+6+7+8; 9.5000; 合计; 9.5000. 图2-1 油漆平衡图 4、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，全厂实行一班制，每天工作8h，年工作300天。喷漆房每天工作延长至8h，年工作300天。 5、平面布置合理性分析 本项目TRP车间位于厂区东北角，车间内设有一条TRP洗浆机设备生产线，其中车间南跨为焊接区，中跨由西向东依次为机加、打磨、焊接、组装、喷砂，北跨由西向东依次为焊接、机加。装配车间位于TRP车间西侧。项目平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目施工期主要为车间设备安装，施工过程中主要产生少量的设备安装废气、噪声和固废及施工人员生活污水。 项目施工期12个月，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 图2-2 施工期生产工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程 工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-3 工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）车床加工 本项目采用车床对辊壳及组装中间品进行加工，主要涉及车、铣、镗等，加工过程采用切削液进行冷却和抑尘，加工过程无废气污染物产生。该工段产生的污染物包括废切削液S1、废边角料S2、金属碎屑S3和噪声N。 （2）焊接 本项目针对不同焊接部件，分别采用二保焊、氩弧焊、埋弧焊的工艺，对需要焊接的零件进行焊接，焊接位于焊接操作台（焊接站）进行，该工段产生的污染物包括焊接烟尘G1、焊渣S4和噪声N。 （3）喷砂 本项目喷砂不涉及清洗等预处理工序，采用自动喷砂机对辊壳进行喷砂处理，喷砂操作位于密闭空间，设备自带一套喷砂除尘设施，在设备内自动吹砂。该工段产生的污染物包括喷砂粉尘S2和噪声N。 （4）装配 本项目对加工好的零件进行热装和组装，热装采用半自动热装机进行，热源为电加热。该工段无污染物产生。 （5）喷漆 本项目机架依托现有工程喷漆房进行喷漆处理，调漆位于喷漆房内进行，喷漆采用高压无气喷涂工艺。该工段产生的污染物包括喷漆废气G3、漆渣S5、废油漆桶S6、噪声N。 表2-10 营运期主要污染工序 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物. 喷砂粉尘; 喷砂; 颗粒物. 喷漆废气; 喷漆; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 噪声; 设备运行噪声; 车床加工、焊接、喷砂、喷漆; 噪声. 固废; 一般工业固体废物; 车床加工; 废边角料、金属碎屑、焊渣. 入库; 废包装材料. 废气处理; 除尘器收尘、废催化剂、废滤筒、废滤芯（喷砂干式过滤）. 危险废物; 车床加工; 废切削液. 喷漆; 油漆桶、油漆渣. 设备维修; 废润滑油、含油废手套及抹布. 废气处理; 废活性炭、废滤芯（喷漆干式过滤）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行概况 维美德造纸机械技术（西安）有限公司自2009 年起先后对空气车间、锅炉房及辐射采暖、综合楼、宽幅纸机部件制造能力提升投资项目等分别进行了分项的环境影响评价，并进行了验收，2019年对喷砂房除尘设施进行了废气处理设施改造，部件西喷漆房废气处理设施进行了改造，并填写了登记表备案。环评及验收手续履行情况见表2-11。 表2-11 环保手续一览表 序号; 项目名称; 环保手续; 验收手续. 1; 维美德西安造纸机械有限公司空气车间扩建工程建设项目环境影响报告表; 市环未批复[2009]14号; 市环批复[2013]457 号. 2; 维美德西安造纸机械有限公司新建综合楼建设项目环境影响报告表; 市环未批复[2009]15 号; 市环批复 [2013]458 号. 3; 维美德造纸机械技术(西安)有限公司燃气锅炉房及辐射采暖项目环境影响报告表; 市环沣渭批复[2015]16 号; 市环沣渭验[2017]1号. 4; 喷砂房除尘设备提升改造项目; 环境影响登记表（备案号:20196199000200000256）; /. 5; 部件车间1号喷漆房废气处理设施改造项目; 环境影响登记表(备案号:20196199000200000688); /. 6; 维美德造纸机械技术(西安)有限公司宽幅纸机部件制造能力提升投资项目环境影响报告书; 陕西咸审服准(2021)116号; 2021年8月自主验收. 7; 排污许可证; 许可证编号： 91610000623100112A001V; 2019.6.19首次申请 2023.05.19重新申请. 2、现有项目污染情况 根据厂区原有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可证及自行监测报告，现有项目污染物排放情况如下所示： （1）废气 ①锅炉烟气（DA005） 现有工程设置一台WNS1.75-90/65-Q型常压热水锅炉，锅炉采用天然气作为清洁能源，设置低氮燃烧器，排气筒高度为8m。本次评价收集2023年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2023年12月21日，监测期间锅炉运行负荷为70.5%，监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。监测结果见表2-12。 表2-12 锅炉废气监测结果一览表 排放口; 监测结果. 颗粒物（mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）; 林格曼黑度（级）. DA005; 6.7; 1.83; 21.1; ＜1. 标准限值; 10; 20; 50; ≤1. 根据监测结果可知，锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准限值要求，林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值，氮氧化物浓度同时满足《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（陕西咸党政办函[2024]21号）中氮氧化物排放浓度低于30mg/m3的要求。 ②喷漆废气（DA002、DA001） 现有工程设置2个喷漆房，喷漆废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。本次评价收集竣工验收监测报告，监测时间为2023年7月20日、2023年7月21日，监测期间喷漆负荷为89.0%，监测项目为颗粒物、非甲烷总、苯、甲苯、二甲苯。监测结果见表2-13。 表2-13 喷漆废气监测结果一览表 排放口; 监测结果. 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯; 甲苯; 二甲苯. DA002（西喷漆房）; 3.2mg/m3 0.20kg/h; 4.23mg/m3; 0.004ND; 0.004ND; 0.651mg/m3. DA001（辊子喷漆房）; 2.6mg/m3 0.0322kg/h; 3.63mg/m3; 0.004ND; 0.004ND; 3.21mg/m3. 标准限值; 120mg/m3 3.5kg/h; 50mg/m3; 1mg/m3; 5mg/m3; 15mg/m3. 根据监测结果可知，喷漆废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）表1标准要求。苯、甲苯均未检出。 ③焊接废气（DA003） 现有工程对部分焊接区域设置集中处理措施，设置一套中央烟尘净化器，处理后通过15m高排气筒排放。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2024年4月17日，监测期间焊接设备正常运转，该工段生产负荷为90%，监测项目为颗粒物。监测结果见表2-14。 表2-14 焊接废气监测结果一览表 排放口; 颗粒物监测结果. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（mg/m3）. DA003; 5.8; 0.00436. 标准限值; 120; 3.5. 根据监测结果可知，焊接废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ④酸洗废气（DA004） 现有工程酸洗工序产生的酸洗废气采用喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2024年4月17日，监测期间酸洗设备正常运转，该工段生产负荷为100%，监测项目为氮氧化物、氟化物。监测结果见表2-15。 表2-15 酸洗废气监测结果一览表 排放口; 监测结果. 氮氧化物; 氟化物. DA004; 4mg/m3，0.0397kg/h; 0.763mg/m3，0.0738kg/h. 标准限值; 240mg/m3，0.77kg/h; 9.0mg/m3，0.10kg/h. 根据监测结果可知，酸洗废气中氮氧化物、氟化物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ⑤无组织废气 现有工程部分焊接区域焊接烟尘采用移动式焊烟除尘器处理后无组织排放，切割烟尘采用用移动式焊烟除尘器处理后无组织排放，喷砂粉尘采用滤筒除尘器处理后车间内无组织排放。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2024年3月22日，监测项目为无组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，监测点位为辊子车间和喷漆车间上下风向共计4个监测点位。监测结果见表2-16。 表2-16 无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3 污染物名称; 监测时间; 监测点位. 1#; 2#; 3#; 4#. 非甲烷总烃; 第一次; 1.07; 0.83; 0.76; 0.97. 第二次; 0.80; 0.68; 0.85; 0.71. 第三次; 0.93; 0.72; 1.01; 0.89. 第四次; 0.74; 0.90; 0.82; 0.80. 颗粒物; 第一次; 0.589; 0.658; 0.528; 0.454. 第二次; 0.542; 0.664; 0.531; 0.517. 第三次; 0.558; 0.670; 0.544; 0.584. 第四次; 0.548; 0.630; 0.563; 0.470. 二甲苯; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 根据监测结果可知，厂房外非甲烷总烃无组织排放浓度满《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。 ⑥食堂油烟 现有工程食堂油烟采用XH-U静电型油雾净化器处理后通过烟道排放。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2024年6月5日，监测项目为油烟。监测结果见表2-17。 表2-17 食堂油烟监测结果一览表 排放口; 监测结果. 油烟（mg/m3）. 食堂油烟烟道; 1.82. 标准限值; 2.0. 根据监测结果可知，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度限值要求。 （2）废水 现有工程综合废水主要为生活污水、食堂废水、车间冲洗水。食堂废水经隔油池处理后，生活污水经化粪池处理，车间冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后，综合废水实际排放量共计89005t/a，经市政管网排入西安市第六污水处理厂处理。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，采样时间为2024年4月17日，监测结果见表2-18。 表2-18 厂区废水总排口水质监测结果单位：mg/L 监测项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类. 2024.4.17; 7.8~8.0; 31; 8.5; 10; 22.5; 25.4; 1.37; 1.14. 标准限值; 6~9; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 20. 根据监测结果可知，现有工程综合废水处理后各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 （3）噪声 现有工程噪声主要为生产设备运行产生的噪声，夜间不进行生产。本次评价收集2024年监测报告，监测单位为陕西润卓环境技术有限公司，监测时间为2024年4月17日，监测期间现有工程生产设施均正常运转，生产负荷约为90%。监测结果见表2-19。 表2-19 厂区噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 点位; 监测结果. 昼间. 北厂界; 58. 西厂界; 56. 南厂界; 56. 东厂界; 55. 标准值; 60. 根据监测结果可知，现有工程厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物 现有工程已按照环评及批复要求建设危废贮存库，危废贮存库地面和裙脚已采取环氧地坪漆进行有效的防渗，表面无裂缝，设置导流槽和废液收集池，已设置标识和公示牌，危险废物采用密闭容器分类分区堆放，已于2023年8月通过竣工环境保护验收。本项目在现有工程基础上进行升级改造，将危废贮存库出入口改为1个，并增加有机废气收集设施，进一步提高环境管理水平。危废贮存库照片见照片2-1。 照片2-1 现有工程危废贮存库建设情况. 根据2023年竣工环境保护验收数据，现有工程固体废物实际产生及处置情况见表2-20。 表2-20 固废产生及处置情况一览表 序号; 固废种类; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 生活垃圾; 372; 分类收集，交由环卫部门处置. 2; 一般固废; 废边角料; 458.285; 作为一般固废处置. 废金属屑. 焊渣、废焊丝. 废包装材料; 5.4. 废滤筒; 0.2. 废催化剂; 0.32t/3a; 厂家回收. 3; 危险 废物; 含油废抹布; 5; 委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置. 废切削液; 28. 废润滑油; 7.225. 废槽液、槽渣; 11. 酸洗废水处理污泥; 8.2. 废滤芯、废活性炭; 8.83. 漆渣; 13.3. 废油漆桶; 14.195. 废清洗剂（用于定期清洗喷漆管路）; 3. 3、现有工程污染物排放汇总表 现有工程颗粒物产生量按照竣工验收监测、自行监测数据及现有工程环境影响评价数据进行计算。 表2-21现有工程“三废”排放汇总表 污染物种类; 排放因子; 实际排放量. 废水; 废水排放量; 89005t/a. COD; 2.7592t/a. 氨氮; 2.0026t/a. 废气; 颗粒物; 1.764t/a. 非甲烷总烃; 1.000t/a. 二甲苯; 0.636t/a. 氮氧化物; 0.134t/a. 二氧化硫; 0.003t/a. 氟化物; 0.030t/a. 固废; 生活垃圾; 372t/a. 一般工业固体废物; 463.81 t/a. 危险废物; 98.75 t/a. 4、环境管理 现有工程已申请排污许可证，编号为91610000623100112A001V，已编制突发环境事件应急预案并在主管部门备案。维美德造纸机械技术(西安)有限公司已配备多名专职环保人员，按照现行环保要求，开展自行监测，建立管理台账。现有工程不存在环境管理问题。 5、现有项目存在的环保问题及“以新带老”整改措施要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），“贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求”。厂内现有危险废物均位于密闭容器中储存，考虑本项目建成后，易产生VOCs的危险废物储存量增加，本次评价建议按照现行标准及地方环境保护主管部门要求，对危废贮存库增设废气处理装置。 维美德造纸机械技术(西安)有限公司为进一步提高环境管理水平，拟对喷砂工段（西喷漆房旁）进行改造，对滤筒除尘器处理后的废气增加排气筒，编号为DA006。 表2-22现有工程主要环境问题及整改措施要求 存在问题; 整改要求. 危废贮存库无废气处理设施; - 对厂内现有危废贮存库设置气体收集装置和气体净化设施，设置二级活性炭吸附设施，通过15m高排气筒排放。. 喷砂间; - 将喷砂废气（西喷漆房旁）处理措施由“滤筒除尘器+无组织排放”改为“滤筒除尘器+15m高排气筒排放”。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于西咸新区沣东新城阿房四路4号维美德造纸机械技术(西安)有限公司厂内，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表（单位：μg/m3） 区县名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标 情况. 西咸 新区; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 48; 137%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 82; 117%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 12%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 37; 93%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 4000; 1300; 33%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 160; 163; 102%; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓、O3第95百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区域。 2、声环境现状监测 （1）监测点位 本项目委托陕西明铖检测技术有限公司于2024年7月5日对该项目的声环境质量现状进行了监测。在项目50m范围内居民（南侧杨河村、西侧维美德家属楼、西侧至乐小区）各设1个监测点，共3个，维美德家属楼与阿房幼儿园紧邻，监测结果可代表阿房幼儿园声环境质量，监测点位图见附图4。 （2）监测时间 2024年7月5日，监测1天，昼、夜各1次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测期间，厂内生产设备及配套设施正常运转，工况达到90%。结果详见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果统计表单位dB(A) 序号; 监测点位; 2024年7月5日. 昼间; 夜间. 1#; 南侧杨河村; 50; 42. 2#; 西侧维美德家属楼; 48; 42. 3#; 西侧至乐小区; 49; 43. 标准; 2类; 60; 50. 从噪声监测结果可知，项目最近敏感点昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境现状质量良好。 3、生态环境 本项目位于已建成的厂房内，厂房地面已采用混凝土硬化处理，不新增用地，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目在已建好的厂房安装设备，厂房地面已全部采用混凝土硬化处理，故对项目所在地地下水、土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源；项目位于已建成闲置厂房内，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。本项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 杨河村; S; 5. 阿房幼儿园; N; 24. 维美德家属楼; N; 24. 至乐小区; W; 23. 福星苑小区; N; 84. 龙华小区; N; 140. 北何花园; W; 180. 一针小区; SW; 267. 西纺四村小区; S; 370. 杨河新区; S; 130. 荷花名苑; SW; 404. 雅荷鑫苑; SW; 349. 北何村; W; 335. 华宇东原阅境; N; 430. 车刘村安置小区; N; 294. 声环境; 杨河村; S; 5. 维美德家属楼; N; 24. 阿房幼儿园; N; 24. 至乐小区; W; 23. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关规定.。 表3-7 施工期废气排放标准 单位：mg/m3 标准名称; 使用类别; 标准值. 污染物; 浓度限值mg/m3. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; TSP; 拆除、土方及地基处理工程≦0.8. 基础、主体结构及装饰工程≦0.7. 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值要求，危废贮存库有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放限值要求，喷漆工段有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1及表3相关排放限值，厂房外无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值，依托锅炉产生的烟气中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放限值，氮氧化物应满足《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（陕西咸党政办函[2024]21号）要求。具体标准值见表3-8。 表3-8 运营期废气排放标准 标准; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率 （严格50%）; 1.75kg/h（15m） 2.95kg/h（20m）. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率 （严格50%）; 5kg/h（15m）. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 最低处理效率; 85%. 企业边界无组织排放监控浓度限值; 3mg/m3. 二甲苯; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 企业边界无组织排放监控浓度限值; 0.3mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外1h平均浓度; 6mg/m3. 厂房外任意一次浓度; 20mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 二氧化硫; 最高允许排放浓度; 20mg/m3. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（陕西咸党政办函[2024]21号）; 氮氧化物; 最高允许排放浓度; 30mg/m3. 重污染天气时有机废气排气筒DA002污染物排放执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“三十九、工业涂装”绩效A级企业指标，“使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%”“车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3”。 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 时段. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界四周; 2类; 60; 50. 3、固废排放标准 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存应满足相应防渗漏等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；危险废物识别标志设置执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《”十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。 本项目污染物排放总量建议控制指标为：VOCs0.3106t/a。项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为车间设备安装，施工过程中主要产生少量的粉尘、噪声和固废及施工人员生活污水。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 1、施工期废气防治措施 （1）施工扬尘 本项目施工期主要为设备安装。生产车间已建设完成,本项目建设不涉及土建工程，为了最大限度地减小设备基座安装过程中产生的施工扬尘的影响，本次评价提出以下措施和要求如下。 ①施工现场设备基座安装过程中产生的建筑垃圾垃圾应分类集中堆放于厂区固废暂存区，然后及时清运，减少固体废物堆放过程中产生的扬尘。 ②运输建筑垃圾和设备的车辆严禁超载，运输建筑垃圾的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 （2）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOx及总烃等，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 2、施工期废水防治措施 施工期污水主要是施工人员产生的生活污水，污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水依托现有工程污水处理设施处理。 3、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为电钻、电锯、电锤等产生的设备噪声。 为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级； （4）建设单位合理安排施工时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工； （5）在采取上述降噪措施后，能有效控制对声环境敏感目标影响，施工期噪声应确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。 4、施工期固体废物防治措施 本项目施工期固体废物主要为废设备包装材料、施工人员的生活垃圾。 设备安装产生的废旧包装材料，收集后运往城建部门指定地点；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期生产工艺主要为焊接烟尘、喷漆废气。 （1）废气污染物产排情况 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 设施名称; 处理效率; 是否为可行技术. 1; 焊接、喷砂; 颗粒物; 0.3323; 0.1385; 5.7694; 有组织（焊接工段）; 焊接烟尘：集气罩+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007）; 90%; 是; 0.2154; 0.0898; 2.0636. 1.8221; 0.7592; 38.9333; 有组织（喷砂工段）; 喷砂粉尘：密闭设备+干式过滤+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007）. 0.5386; 0.2244; /; 无组织; 局部收集、厂房阻隔; 60%; /; 0.2154; 0.0898; /. 2; 喷漆; 颗粒物; 0.9472; 0.3947; 4.9333; 有组织; 密闭收集+G4级干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA002）; 99%; 是; 0.0095; 0.0039; 0.0493. 非甲烷总烃; 3.0261; 1.2609; 15.7611; 95%; 0.1513; 0.0630; 0.7881. 二甲苯; 1.4583; 0.6076; 7.5951; 0.0729; 0.0304; 0.3798. 非甲烷总烃; 0.1593; 0.0664; /; 无组织; 密闭收集; /; 是; 0.1593; 0.0664; /. 二甲苯; 0.0768; 0.0320; /; 0.0768; 0.0320; /. （2）污染物源强核算依据 1）工艺粉尘 本项目工艺粉尘包括焊接烟尘、喷砂粉尘。 本项目焊接过程中会产生颗粒物，共设置3处自动焊接站，合计11个焊接点位，焊接机器人在焊接处自带集气罩。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册，焊接过程中使用“结构钢焊条（JXXX）、钼和铬钼耐热钢焊条（RXXX）、不锈钢焊条（G/AXXX）、堆焊焊条（DXXX）、低温钢焊条（WXXX）、铸铁焊条（ZXXX）、镍和镍合金焊条（NiXXX）、铜和铜合金焊条（TXXX）、铝和铝合金焊条（LXXX）、特殊用途焊条（TSXXX）”颗粒物产生系数为20.2kg/t-原料，使用药芯焊丝颗粒物产生系数为20.5kg/t-原料，使用实芯焊丝颗粒物产生系数为9.19kg/t-原料。本项目药芯焊丝使用量为2.82t/a，实芯焊丝使用量为7.61t/a，碳钢/不锈钢焊丝使用量为14.24t/a。因此计算本项目焊接烟尘产生量为0.4154t/a。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； - X——污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； - A——集气罩口面积，本项目取0.04m2； Vx——最小控制风速，m/s，本项目取1.2m/s。 计算本项目集气罩最小风量为15681.1m2/h，考虑到考虑到阻力损失等因素，本项目拟购设备排风量为24000m3/h，设计收集效率为80%，可以满足本项目焊接烟尘收集需求。焊接烟尘采用滤筒除尘器进行处理，考虑到颗粒物产生浓度较小，处理效率取90%，处理后通过20m高排气筒（DA007）排放。 本项目喷砂位于密闭自动喷砂机内，用于辊子环筋加工，环筋、纵筋喷砂采用2套设备，自带除尘设施，风量分别为7500m3/h和12000m3/h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册，干式预处理（抛丸、喷砂、打磨、滚筒）颗粒物产生系数2.19kg/t-原料。本项目辊子加工量为1040t/a（其中碳钢辊子700t/a，不锈钢辊子340t/a），计算喷砂粉尘产生量为2.2776t/a，采用人工吹砂的方式去除表面沉砂，收集效率为80%，设备风量合计19500m3/h，设备自带“干式过滤+滤筒除尘”设施，考虑到颗粒物产生浓度较小，处理效率取90%。喷砂粉尘经处理达标后，与焊接烟尘一同通过20m高排气筒（DA007）排放。 因此计算焊接工段有组织颗粒物产生量为0.3323t/a，产生速率为0.1385kg/h，产生浓度为5.7694mg/m3，喷砂工段有组织颗粒物产生量为1.8221t/a，产生速率为0.7592kg/h，产生浓度为38.9333mg/m3，排放量为0.2154t/a，排放速率为0.0898kg/h，排放浓度为2.0636mg/m3。无组织颗粒物产生量为0.5386t/a，产生速率为0.2244kg/h，经厂房阻隔后，排放量为0.2154t/a，排放速率为0.0898kg/h。 2）有机废气 本项目西喷漆房年生产天数为300天，每天工作时长为8h，调漆、喷漆、烘干均位于密闭喷漆房内进行，有机废气采用“干式过滤+活性炭浓缩吸附+催化燃烧”的工艺进行处理。 根据油漆平衡分析，本项目喷漆废气中颗粒物产生量为0.95t/a，主要成分为漆雾，漆雾（颗粒物）密度较大，且易于黏附在喷漆房的地面、墙面等处，因此在密闭设备内进行喷漆时，不考虑漆雾（颗粒物）的无组织排放，散落在密闭空间内的漆雾最终形成漆渣。废气处理系统吸附风量为80000m3/h，计算颗粒物产生浓度为4.9333mg/m3，产生速率为0.3947kg/h。干式过滤采用G4级化学纤维作为滤芯，对颗粒物设计处理效率计算为99%。因此颗粒物排放量为0.0095t/a，排放浓度为0.0493mg/m3，排放速率为0.0039kg/h。 根据油漆平衡分析，本项目喷漆废气中有组织非甲烷总烃产生量为3.0261t/a，二甲苯产生量为1.4583t/a。未捕集部分以无组织形式排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.1593t/a，二甲苯排放量为0.0768t/a。 根据陕西润卓环境技术有限公司对本项目喷漆房监测报告（润卓监(气)字(2024)第201号）及企业绩效评级情况，活性炭吸附阶段处理效率为95.5%，催化燃烧阶段设计处理效率为97%以上，因此本次评价取综合处理效率为95%进行计算。本项目废气处理系统采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，喷漆废气经密闭管网进入“干式过滤+活性炭吸附”区，吸附风机风量为80000m3/h，经吸附处理达标的废气经15m高排气筒排放。活性炭吸附饱和后启动脱附风机，每运行16800分钟后脱附300分钟，脱附过程中喷漆房停止生产。脱附风机风量为4000m3/h，有机废气经热风吹脱后进入催化燃烧系统，催化燃烧采用电加热，燃烧温度为300至350摄氏度，该温度下不会产生热力型氮氧化物。经催化燃烧处理标的废气，经风机牵引后，通过15m高排气筒排放。本次评价按照挥发性有机物综合处理效率95%进行概化计算，引风机风量为80000m3/h。 计算非甲烷总烃产生浓度为15.7611mg/m3，产生速率为1.2609kg/h，二甲苯产生浓度为7.5951mg/m3，产生速率为0.6076kg/h。非甲烷总烃排放浓度为0.7881mg/m3，排放速率为0.0630kg/h，排放量为0.1513t/a，二甲苯排放浓度为0.3798mg/m3，排放速率为0.0304kg/h，排放量为0.0729t/a。根据竣工验收监测数据，现有工程喷漆废气中颗粒物排放浓度为3.2mg/m3、排放速率为0.20kg/h，非甲烷总烃排放浓度为4.23mg/m3，二甲苯排放浓度为0.651mg/m3。与本项目预测结果叠加后，颗粒物排放浓度为3.2493mg/m3、排放速率为0.2039kg/h，非甲烷总烃排放浓度为5.0181mg/m3，二甲苯排放浓度为1.0308mg/m3。 3）喷砂粉尘 维美德造纸机械技术(西安)有限公司为进一步提高环境管理水平，拟对喷砂工段（西喷漆房旁）进行改造，对滤筒除尘器处理后的废气增加排气筒，编号为DA006。根据《维美德造纸机械技术（西安）有限公司宽幅纸机部件制造能力提升投资项目环境影响报告书》，喷砂粉尘经滤筒除尘器处理后产生量为0.92t/a，产生速率为0.383kg/h，排放量为0.01t/a，排放速率为0.042kg/h。根据现场勘查，滤筒除尘器已建设完成并通过验收，喷砂粉尘处理设施配套风机风量共计40000m3/h，计算颗粒物产生浓度为9.58mg/m3，排放浓度为0.10mg/m3。 由于喷砂粉尘已在《维美德造纸机械技术（西安）有限公司宽幅纸机部件制造能力提升投资项目环境影响报告书》进行分析计算，本项目建设仅改变喷砂粉尘排放方式，不新增污染物排放量。因此本次评价仅对喷砂粉尘有组织废气达标情况、排气筒合理性分析、监测计划进行简单分析，不再进行重复计算。 4）危废贮存库有机废气 维美德造纸机械技术(西安)有限公司为进一步提高环境管理水平，拟对现有工程危废贮存库进行改造，将出入口改为1个，并增加有机废气收集设施，采用二级活性炭吸附设施，通过15m高排气筒（DA008）排放。 企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求，对可能产生挥发性有机物的危险废物采用密闭包装收集，其中废漆桶为密闭容器，废活性炭采用密闭包装袋存放，漆渣采用密闭容器收集，正常情况下不会产生挥发性有机物。在容器及包装物破损时，企业专职人员在日常监管工作中，及时对破损容器及包装物进行更换，产生的少量挥发性有机物通过危废贮存间通风设施收集，经二级活性炭吸附处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值要求达标排放。本次评价仅进行定性分析。 （3）废气排放口设置情况 项目生产过程中产生的工艺粉尘经集气罩收集后，焊接烟尘采用滤筒除尘器处理，喷砂粉尘采用“干式过滤+滤筒除尘器”处理，通过20m高DA007排气筒排放。喷砂粉尘由无组织排放改为有组织排放，经滤筒除尘器处理后通过15m高DA006排气筒排放，喷漆过程中产生的有机废气依托现有工程喷漆房内“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理设施处理后，通过15m高DA002排气筒排放。危废贮存库有机废气采用二级活性炭吸附设施，通过15m高排气筒（DA008）排放。 排放口具体情况见下表。 表4-2 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 工艺粉尘排气筒（新建）; DA007; 颗粒物; 20; 1.4; 25; 一般排放口; E108.84788811° N34.28105800°; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 喷砂粉尘排气筒（新建）; DA006; 颗粒物; 15; 1.3; 25; 一般排放口; E108.84767890° N34.28090286°; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 危废贮存库有机废气排气筒; DA008; 非甲烷总烃; 15; 0.2; 25; 一般排放口; E108.8525652° N34.27993656°; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 有机废气排气筒（依托）; DA002; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 15; 1.3; 25; 一般排放口; E108.85162711° N34.28090286°; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1. （4）废气达标排放情况及处理措施可行性分析 本项目焊接烟尘经滤筒除尘器处理、喷砂粉尘经“干式过滤+滤筒除尘器”处理后经20m高排气筒DA007排放，颗粒物排放速率为0.0898kg/h，排放浓度为2.0636mg/m3。喷砂粉尘经滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒DA006排放，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为0.10mg/m3。颗粒物有组织排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（120mg/m3、1.75kg/h）要求，措施可行。 本项目有机废气依托现有工程喷漆废气处理系统，采用“干式过滤+活性炭浓缩吸附+催化燃烧”的工艺进行处理，废气处理达标后通过15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度为0.0493mg/m3，排放速率为0.0039kg/h，非甲烷总烃排放浓度为0.7881mg/m3，排放速率为0.0630kg/h，二甲苯排放浓度为0.3798mg/m3，排放速率为0.0304kg/h，颗粒物有组织排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（120mg/m3、1.75kg/h）要求，吸附和脱附阶段非甲烷总烃、二甲苯有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯10mg/m3）。 根据竣工验收监测数据，现有工程喷漆废气中颗粒物排放浓度为3.2mg/m3、排放速率为0.20kg/h，非甲烷总烃排放浓度为4.23mg/m3，二甲苯排放浓度为0.651mg/m3。与本项目预测结果叠加后，颗粒物排放浓度为3.2493mg/m3、排放速率为0.2039kg/h，非甲烷总烃排放浓度为5.0181mg/m3，二甲苯排放浓度为1.0308mg/m3。颗粒物有组织排放浓度及排放速率仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（120mg/m3、1.75kg/h）要求，吸附和脱附阶段非甲烷总烃、二甲苯有组织排放浓度仍满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1排放限值（非甲烷总烃50mg/m3、二甲苯10mg/m3）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）附录A表面处理(涂装)排污单位表A.6表面处理(涂装)排污单位废气污染防治推荐可行技术，调漆废气推荐可行技术为“活性炭吸附”，喷漆室废气中颗粒物处理推荐可行技术包括“化学纤维过滤”，喷漆室废气中挥发性有机物、二甲苯推荐可行技术包括“吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化”，烘干室废气中挥发性有机物、二甲苯推荐可行技术包括“吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化”。因此本项目采用“干式过滤+活性炭浓缩吸附+催化燃烧”为可行的末端治理技术。 本项目有机废气综合处理效率为95%，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中处理效率85%以上的要求，及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》（环办大气函[2020]340号）工业涂装绩效分级指标中“调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%”的要求。 （5）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，根据生产厂房、生产工艺的要求设置，本项目新建3根排气筒，DA007高度为20m，DA006高度为15m，DA008高度为15m，依托现有工程1根排气筒，高度为15m。其中DA007、DA006排放同种污染物（颗粒物），距离约440m，大于两个排气筒高度之和，因此不属于等效排气筒。周围半径200m距离内建筑物多为高层住宅。本项目排气筒不满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率严格50%执行。根据工程分析结果，本项目工艺粉尘经滤筒除尘器处理后排放速率为0.0898kg/h，喷砂粉尘经滤筒除尘器处理后排放速率为0.042kg/h，有机废气经干式过滤处理后排放速率为0.0039kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级标准严格50%要求。 （6）非正常情况污染排放 项目非正常情况主要是设备开停时环保设施未提前开启或环保设施故障无法运行，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统停运，收集效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。 表4-3 非正常情况废气排放情况一览表 产排污环节; 焊接、喷砂; 喷漆. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 二甲苯. 非正常频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 排放浓度mg/m3; 20.6360; 0.0493; 0.7881; 0.3798. 持续时间; 1h; 1h; 1h; 1h. 排放量kg; 0.8977; 0.0039; 0.0630; 0.0304. 防治措施：在非正常工况下，需严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，关闭时后停废气处理装置，避免开停时出现废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检修、定期更换活性炭，确保废气处理设施正常运行；当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。 （7）废气监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关监测要求，企业目前已纳入《西安市2024年环境监管重点单位名录》，制定了本项目废气运营期污染源与环境监测计划表，见表4-4。 表4-4 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标; 备注. 废气; DA006; 颗粒物; 排气筒出口; 1; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /. DA007; 颗粒物; 排气筒出口; 1; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /. DA008; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 1; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /. DA002; 颗粒物、二甲苯; 排气筒出口; 1; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 与现有工程监测计划一致，不新增监测点位及频次，纳入现有工程监测计划。DA002已采取自动监测设施，自动检测设施故障时应按照表内监测频次进行手工监测。. 非甲烷总烃; 排气筒进、出口; 1; 1次/月; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 上风向一个、下风向三个; 4; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 与现有工程监测计划一致，不新增监测点位及频次，纳入现有工程监测计划。. # （8）污染物排放量与排污许可规范、同类项目对比分析 # 本项目属于C3541 制浆和造纸专用设备制造，参照《排污许可排污许可证申请与核发技术规范 总则》和《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）附录A表面处理(涂装)排污单位，《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）对废气污染物无许可排放量计算要求，无相应行业的排污许可排污许可证申请与核发技术规范。因此，本次污染物排放量核算与排污许可规范符合性分析参考《排污许可排污许可证申请与核发技术规范 总则》5.2.3许可排放量计算方法。 # 式中：Mi——第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； - Q——第i个主要排放口风量(标态)，m3/h，本次取值DA007为43500，DA002为80000； - C——污染物许可排放浓度限值(标态)，mg/m3，本次取值为颗粒物120，非甲烷总烃50； - T——第i个主要排放口对应装置设计年生产时间，h，本次取值DA007为2400，DA002为2400； # E年许可——污染物年许可排放量，t/a。 # 因此依据《排污许可排污许可证申请与核发技术规范 总则》，计算颗粒物年许可排放量为35.57t/a，非甲烷总烃年许可排放量为9.60t/a。本次评价计算有组织颗粒物排放量为0.1102t/a，非甲烷总烃排放量为0.3105t/a，未超过排污许可规范计算的许可排放量，符合排污许可规范要求。 # 本次评价收集了同类项目“东方电气自动控制工程有限公司喷漆房催化燃烧改造项目”竣工环境保护验收报告表，项目采用油性涂料进行喷涂，废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，与本项目相同。该项目喷漆过程中油漆、稀释剂、固化剂用量合计4.054t/a，颗粒物排放量为0.063t/a，非甲烷总烃排放量为0.125t/a。本项目油漆、稀释剂、固化剂用量合计9.5t/a，类比计算颗粒物排放量为0.1476t/a，非甲烷总烃排放量为0.2929t/a。 # 本次评价收集了同类项目“南阳市利民科技开发有限公司喷砂房、喷漆房建设项目”竣工环境保护验收报告表，该项目年产5000套物流设备（单台设备0.4t），喷砂工段颗粒物产生量为0.1816t/a，喷砂工段颗粒物采用“沉降+滤布滤芯+旋风除尘+滤筒除尘”的工艺进行处理，与本项目处理工艺相近。本项目辊子加工量为1040t/a，类比计算颗粒物排放量为0.0944t/a。 # 本次评价收集了同类项目“西安欧仑催化科技有限公司年产32万台KX11排气总成项目”竣工环境保护验收监测报告表，该项目为焊接烟尘采用布袋除尘器处理，与本项目相近。焊丝用量为23t/a，颗粒物排放量为0.0068t/a。本项目焊丝用量共计24.67t/a，类比计算颗粒物排放量为0.0073t/a。对比结果见表4-5。 # 表4-5 本项目污染物核算结果与同类项目对比情况 序号; 污染物种类; 有组织排放量; 类比计算排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.1513; 0.2929. 颗粒物（喷漆）; 0.0095; 0.1476. 颗粒物（焊接+喷砂）; 0.1077; 0.1017. 由对比结果可知，受工艺细节差异与污染物收集措施等影响，计算结果与同类项目存在差异，但与同类项目实际监测结果相近。因此判定本次评价计算结果可信，满足环境影响评价要求。 2、废水 本项目无废水产生。 3、噪声 （1）噪声源强 项目生产过程的噪声源为车间内生产设备机械噪声，根源强约为80dB（A）~90dB（A）。现有工程喷砂粉尘处理设施风机、危废贮存库通风设施风机已安装并正常运转，本次评价不再对其噪声影响重复分析。本项目设备及噪声源强见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声源强和距离（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时间; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; TRP车间; 喷砂机（自带除尘设施）; 2; 88; 合理布局、采用低噪声设备、减振、厂房隔声、风机设备软连接; 455; 70; 1; 10; 68; 8h/d，300d/a; 20; 48; 10. 焊接站; 2; 83; 405; 65; 1; 10; 63; 20; 43; 80. 车床; 1; 80; 405; 75; 1; 10; 60; 20; 40; 80. 焊接站; 1; 80; 405; 120; 1; 10; 60; 20; 40; 80. 环保设备风机; 1; 90; 396; 110; 1; 1; 90; 20; 70; 80. 注：以项目厂界西南角为（0,0,0），距室内边界距离按最近距离计。 （2）达标情况 1）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg（100.1LAi） 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti—— i 声源在 T 时段内的运行时间，s; LAi—i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 ③噪声预测计算公式： Lep=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Lep—预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 2）预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间噪声级。现有工程贡献值为陕西润卓环境技术有限公司监测报告（润卓监(噪)字(2024)第028号）监测结果，监测期间，敏感点为陕西明铖检测技术有限公司监测报告（SXMC-H2407011）监测结果，监测期间，现有工程正常运行，全厂生产负荷均达到90%，可以代表企业正常生产时噪声排放水平。预测结果间表4-8。 表4-8 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测 点位; 现有工程贡献值; 本项目贡献值; 全厂贡献值; 贡献值执行标准; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 55; 44; 55; 60; 达标. 南厂界; 56; 35; 56; 60; 达标. 西厂界; 56; 21; 56; 60; 达标. 北厂界; 58; 29; 58; 60; 达标. 表4-9 敏感点噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测 点位; 背景值; 本项目贡献值; 预测值; 贡献值执行标准; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 南侧杨河村; 50; 42; 51; 60; 达标. 西侧维美德家属楼; 48; 30; 48; 60; 达标. 西侧至乐小区; 49; 29; 49; 60; 达标. 3）噪声治理措施 评价要求项目应采取的具体噪声治理措施如下： ①项目在设备选型上优先选用低噪声、低振动设备。 ②高噪声合理布局，远离周围居民，设备均安置在室内，夜间不进行生产；产生振动的设备基础均安装减振垫，风机采用软性链接等。 ③应加产噪设备及降噪措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。 ④加强日常管理，提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。厂房设置隔声窗，运营期门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。合理安排生产时间，夜间不进行生产。 （4）影响分析 项目严格按照上述治理措施治理后，项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。项目建成后厂界噪声对周围声环境质量影响较小，不会降低该区域声环境质量。 （5）监测计划 项目运行后厂界噪声监测计划间表4-10。 表4-10 噪声监测要求 污染源名称; 监测因子; 监测点; 监测频率; 备注. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季度; 与现有工程监测频次一致，不新增监测点位. 4、固体废弃物 （1）固体废弃物产排情况 本项目不新增劳动定员，因此不新增生活垃圾产生，产生固废主要为生产固废。 ①生产固废 本项目生产固废主要包括一般固废：废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘、废催化剂、废包装材料、废滤筒、废滤芯（喷砂干式过滤）；危险废物：废切削液、废润滑油、含油废手套及抹布、废油漆桶、废漆渣、废活性炭（危废贮存库、喷漆房）、废滤芯（喷漆废气干式过滤）。 废金属边角料、废金属屑主要为钢材机加过程中会产生固体废物，约为原料的5‰，计算废边角料、废金属屑产生量为11.5/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。 焊渣产生量约占焊丝使用量的1%，计算焊渣产生量为0.25t/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 除尘器收尘主要为喷砂设备自带滤筒除尘器和焊接工段滤筒除尘器收尘，根据工程分析结果，除尘器收尘产生量为2.05t/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。 废包装材料主要为原料包装材料，包括废木箱和废包装袋，废木箱由供货厂家进行回收，作为原始用途综合利用，不作为固体废物进行处置。废包装袋产生量为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废塑料，代码为900-003-S17。 废滤筒主要来源于废气治理设施运行维护，为保证处理效果，每年会对滤筒进行更换，本项目设置1台滤筒除尘器、喷砂机自带2台滤筒除尘器，每年废滤筒产生量为0.3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物中的废过滤材料，代码为900-009-S59。 废滤芯主要来源于喷砂机自带干式过滤设施，为保证处理效果，每季度会对滤筒进行更换，年更换量为0.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物中的废过滤材料，代码为900-009-S59。 废催化剂主要为喷漆房有机废气处理设施定期更换的废催化剂，更换周期为3a，更换量为0.32t。由于本项目喷漆废气依托现有工程有机废气处理措施处理，且本项目建成后，不影响废催化剂更换周期，因此本次评价不再重复计算。 废润滑油的产生量约0.61t/a，属于危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废矿物油，代码为900-214-08），废油桶产生量为1.2t/a，属于危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，代码为900-249-08），暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 含油废手套及抹布产生量为0.01t/a，本项目对其进行了分类收集，因此废手套及抹布属性仍为危险废物（HW49非特定行业 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废物代码为900-041-49），暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 废切削液主要来源于车床机加过程中用于冷却抑尘的切削液，产生量为1t/a，属于危险废物（类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09），暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 本项目油漆、固化剂用量合计9.5t/a，漆桶规格为18~25L，重量为10~25kg，计算废漆桶重量约为11t/a。油性漆废漆桶属于危险废物（类别为HW12染料、涂料废物 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，废物代码为900-252-12），暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 根据工程分析内容，本项目油性漆漆渣产生量为0.63t/a。油性漆漆渣属于危险废物（类别为HW12染料、涂料废物 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，废物代码为900-252-12），暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 本项目危废贮存库设置二级活性炭处理设施，按照《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65 号）中对低活性炭填装量和更换频次要求，本项目废活性炭产生量为2t/a。废活性炭属于危险废物，类别为HW49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭），危废代码为900-039-49，暂存于危废贮存库，交由有资质单位统一处理。 本项目喷漆房有机废气处理设施定期更换产生的固体废物包括废滤芯、废过滤棉，由于本项目喷漆废气依托现有工程有机废气处理措施处理，活性炭采用脱附风机进行再生，设计处理能力已考虑到厂区远期建设内容，更换频次高于理论更换频次要求，因此本次评价不再重复计算。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4-11。 表4-11 固体废物产生量及利用处置方式 序号; 固废名称; 产生环节; 物理性状; 属性; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 废金属边角料、废金属屑; 机加; 固态; 一般固废SW17 900-001-S17; 11.5; 收集后统一外售处理; 是. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 一般固废SW59 900-099-S59; 0.25; 是. 3; 除尘器收尘; 废气处理; 固态; 一般固废SW17 900-001-S17; 2.05; 是. 4; 废包装材料; 入库; 固态; 一般固废SW17 900-003-S17; 0.05; 是. 5; 废滤筒; 废气处理; 固态; 一般固废SW59 900-009-S59; 0.3; 是. 6; 废滤芯; 废气处理; 固态; 一般固废SW59 900-009-S59; 0.2; 是. 7; 废润滑油; 维修; 液态; 危险废物HW08 900-249-08; 0.61; 暂存于危废贮存库，交由有资质单位处理; 是. 8; 废油桶; 维修; 固态; 危险废物HW08 900-249-08; 1.2; 是. 9; 含油废手套及抹布; 维修; 固态; 危险废物HW49 900-041-49; 0.01; 是. 10; 废切削液; 机加; 液态; 危险废物HW09 900-006-09; 1; 是. 11; 油漆桶; 喷漆; 固态; 危险废物HW12 900-252-12; 11; 是. 12; 油漆渣; 喷漆; 固态; 危险废物HW12 900-252-12; 0.63; 是. 13; 废活性炭; 废气处理; 固态; 危险废物HW49 900-039-49; 2; 是. 表4-12 项目危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年度产生量t/a; 物理性状; 环境危险特性; 主要有毒有害物质名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.61; 固态; T; 有机物; 专用容器; 暂存于危废贮存库，交由有资质单位处理; 0.61; 暂存于危废贮存库，交由有资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 1.2; 液态; T，I; 有机物; 托盘; 1.2. 3; 含油废手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; T/In; 有机物; 专用容器; 0.01. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1; 固态; T; 有机物; 专用容器; 1. 5; 油漆桶; HW12; 900-252-12; 11; 液态; T，I; 有机物; 托盘; 11. 6; 油漆渣; HW12; 900-252-12; 0.63; 固态; T，I; 有机物; 专用容器; 0.36. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 固态; T/In; 有机物; 专用容器、包装袋; 2. （2）一般固废暂存建设及管理要求 本项目一般固废主要为废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘。 废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘为生产固废，主要成分为金属等，统一收集至一般固废暂存区定期外售。 现有工程已设置一处一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存与填埋控制标准》（GB18599-2020）要求，地面已全部进行硬化，且四周封闭，已通过竣工环境保护验收，目前储存余量充足，依托可行。 （3）危险废物贮存库建设及管理要求 现有工程已设置1间危废贮存库，建筑面积共计208m2，位于厂区东南角，危废贮存库地面和裙脚已采取环氧地坪漆进行有效的防渗，表面无裂缝，设置导流槽和废液收集池，已设置标识和公示牌，危险废物采用密闭容器分类分区堆放，已于2023年8月通过竣工环境保护验收，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求，可以满足本项目危险废物贮存需求。 考虑本项目建成后，易产生VOCs的危险废物储存量增加，本次评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及地方环境保护主管部门要求，对危废贮存库增设废气处理装置，设置二级活性炭吸附设施，通过15m高排气筒排放。 本项目危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关规定执行，具体要求如下。 1）容器和包装物污染控制要求 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 容器和包装物外表面应保持清洁。 2）贮存过程污染控制要求 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 本项目危险废物主要为废机油、抹布等，采用专用容器贮存即可。 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险源分布情况及可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，拟建项目涉及的危险物质主要是润滑油及废润滑油，与现有工程位于同一风险单元内。危险物质的分布情况及可能影响途径见下表。 表4-13 风险源分布情况及可能影响途径一览表 风险单元; 主要风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 触发因素; 可能环境影响途径. 湿部车间; 储存区; 润滑油; 泄漏、火灾引发次生/伴生污染物排放; 存储方式不当，包装破损，材质缺陷、操作失误等引发泄漏; 污染物进入环境空气、事故废水进入土壤、地表水、地下水. 危废贮存库; 危废贮存库; 废润滑油. A、物质危险性识别 结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中q1，q2………qn——每种危险物质实际最大储存量，t； Q1，Q2，……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。 其判定结果如下表所示。 表4-14 重大危险源辨识结果 名称; 本项目最大储量（t）; 临界量（t）; Q值. 润滑油; 0.16; 2500; 0.000064. 废润滑油; 0.61; 50; 0.0122. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险单元与现有工程位于同一风险单元内，根据《维美德造纸机械技术（西安）有限公司宽幅纸机部件制造能力提升投资项目环境影响报告书》，维美德造纸机械技术（西安）有限公司现有工程Q=0.517，本项目建成后，全厂Q=0.529264＜1，不属于重大危险源。 （2）环境风险防范措施 项目生产过程中的最大危害事故是风险物质的溢出和泄露危险事故，可能性均较小，在加强管理的情况下，环境风险也是较低的，属于可接受范围。 ①制订并严格遵守操作规程、作业指导书。强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程。加强日常管理，定期检查、维修、保养设备及构件确保各种工艺、电气设备的正常运行。 ②消防通道和建筑物耐火等级已满足消防要求并通过验收，润滑油、废润滑油、油漆等物质储存区域已按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，进行分区防火。企业在日常运行管理过程中，应在储存场所配备一定数量消防设施，加强管控，严禁区内有明火出现。 ③加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程，减少人为风险事故的发生。 ④加强润滑油、废润滑油等风险物质和油漆储存区域的检查，一旦发生泄露事故，应立即停产，将危险物质转移到其他容器中，检修完毕后方能投入生产。 ⑤储存容器一旦因本身质量、外界因素或人为因素发生大量泄漏后，泄漏的原料将向低处流动。有效的围堵可将泄漏的原料限制在一定的安全范围内，防止火灾事故的发生，同时也有利于溢出物料的收集。因此建议建设单位在风险物品贮存区设置围堰，可有效防治事故状态下风险物品的外泄。 ⑥安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上，配备相应的泄漏应急处理设备。 6、地下水、土壤 本项目大气污染物主要中二甲苯产生量很小，经“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”设施处理后能做到达标排放，不会因大气沉降而产生土壤污染。可能对土壤、地下水产生垂直入渗污染影响的主要包括原辅料、危险废物泄漏下渗。本项目土壤、地下水保护应以预防为主。 本项目车间已全部硬化处理，土壤、地下水污染源主要为危废贮存库、湿部车间润滑油储存区、化学品库油漆储存区；主要污染物为润滑油、废润滑油、油漆、稀释剂等均保存在密闭容器内，且地面已进行硬化处理，正常情况下不会发生泄漏，不会对土壤、地下水环境造成影响。非正常情况下，上述污染源发生泄漏，危废贮存库、湿部车间、化学品库已按重点防渗区的要求，渗透系数≤10-10cm/s，其他区域采取一般防渗，地面采用混凝土硬化。 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水和土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 7、绩效评级分析 - 维美德造纸机械技术(西安)有限公司位于西咸新区沣东新城阿房四路4号，依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》）（环办大气函〔2020〕340号），本项目属于39个重点行业清单中的“三十九、工业涂装。依据陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号）文件要求，关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告表应编制环保绩效管理篇章。 - 表4-14 项目工业涂装行业环保绩效A级企业符合性分析 差异化 指标; A级企业要求; 本企业; 符合性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品; 根据《化学品安全技术说明书 (MSDS)》及西安国联质量检测技术股份有限公司对本项目底漆、面漆的检测结果（详见附件8），本项目喷涂使用的底漆、面漆按产品明示的施工配比混合后，均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品要求。; 符合. 无组织排放; - 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、企业喷漆房为密闭负压设施，无组织废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求； 2、企业VOCs物料军存储于密闭容器中，化学品库为密闭负压的储库； 3、企业喷漆房为密闭负压设施； 4、企业无清洗剂使用； 5、企业建设干式喷漆房； 6、企业使用高压无气喷涂技术。; 符合. VOCS治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%；3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃(NMHC)初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。; - 企业设置干式过滤，为高效漆雾处理装置，滤材为化学纤维； - 喷漆废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，根据监测结果，对VOCs综合处理效率为95%。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中， 车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m³、TVOC为40-50mg/m³；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m³、任意一次浓度值不超过20mg/m³；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 企业喷漆房为密闭负压设施，有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”的工艺进行处理，各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。根据工程分析，本项目预测结果与现有工程监测值叠加后，非甲烷总烃排放浓度为5.0181mg/m3，低于绩效评级A级要求。; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和 更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; - 企业监测严格执行《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）自行监测管理要求； - 企业属于大气污染物重点监管单位，已设置自动监测设施并联网； - 企业已安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 环保档案齐全：企业排污许可证及季度、年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程按相关要求完成，企业已按照要求保留废气监测报告台账记录、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告)、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料(天然气)消耗记录。 人员配置：企业已设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 企业运输均为国五车辆。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 企业已建立门禁系统，行车车辆信息数据库，可进行超排车辆校验，并记录相关信息，形成电子台账。; 符合. 目前，企业已满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中工业涂装行业环保绩效A级企业要求，并已开展绩效评级工作，截止目前尚未完成。本项目依托现有工程喷漆房及处理措施，不对喷漆房进行改建扩建。因此本项目建成后可以达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中工业涂装行业环保绩效A级企业要求。 8、环保投资 本项目总投资2500万元，其中环保投入303万元，占总投资的12.12%，环保投入情况见下表。 表4-15 项目环保投入一览表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 数量; 建设费用. 项目营运期; 废气; 焊接烟尘; 集气罩+滤筒除尘器+20m高排气筒; 1套; 55. 喷砂粉尘; 集气罩+干式过滤+滤筒除尘器 （设备自带）; 2套; 46. 喷砂粉尘; 滤筒除尘（依托）+15m高排气筒; 1套; 10. 喷漆废气; 密闭喷漆房+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒; 1套; 0（依托现有设施）. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、厂房隔声、软性链接; /; 170. 固废; 危险废物; 危废贮存间改建，二级活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 22. 总投资（万元）; 303. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007 工艺粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+20m高排气筒；集气罩+干式过滤+滤筒除尘器+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | DA006喷砂粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | DA002 有机废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 密闭喷漆房+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪设备，设备基础减振，厂房隔声，风机软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废金属碎屑、废金属边角料、焊渣、除尘器收尘 | 收集后统一外售处理 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |
|  | 生产车间 | 废切削液、废润滑油、含油废手套及抹布、废油漆桶、废漆渣 | 收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目固废贮存应防风防雨，避免雨水淋漓，一般固废设置定点收集区域，危险废物用专用容器贮存后暂存在危废贮存库内危废贮存库、湿部车间、化学品库按照重点防渗区要求进行防渗，生产车间按照一般防渗区要求进行防渗，避免发生垂直入渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于已建好的厂房内，只进行简单的设备安装及调试，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险废物管理名录》（2021年版）表1中对物质危险性的规定，本项目涉及的风险物质主要是润滑油、废润滑油等。环境风险主要为泄露或后续引发的火灾等危险事故。针对本项目存在的各类事故风险，在严格落实环境风险防范措施，加强生产管理的情况下，上述风险事故隐患可降至可接受水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应成立专门的环境管理机构，并制定一系列的环境管理制度具体落实企业内部生产运行过程中的各项国家及地方环境管理要求。建设单位环境保护管理机构的主要职责包括以下几个方面： （1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识教育； （2）组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行，具体环境保护管理制度应包括以下几个方面的工作内容： ①固体废物收集处理处置设施、噪声防治设施及措施等的运行、维修、定期保养等工作制度； ②环保台账管理制度，主要包括噪声等监测数据台账，危险废物收集、暂存、转移台账及各类台账保存制度； ③建设单位建立健全突发环境事件应急制度，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练。 （3）加强对防火、防爆、防泄漏管理，加强对各类固体废物的管理，防止固体废物堆置产生二次污染； （4）按《环境保护图形标志》（15562.1-1995与GB15562.2-1995）的规定设置各污染物排放口的环保图形标志牌； （5）建设项目建设完成后应及时开展建设项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.764t/a | / | / | 0.4404t/a | 0t/a | 2.2044t/a | +0.4404t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 1.000t/a | / | / | 0.3106t/a | 0t/a | 1.3106t/a | +0.3106t/a |
|  | 二甲苯 | 0.636t/a | / | / | 0.1497t/a | 0t/a | 0.7857t/a | +0.1497t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.134t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 0.134t/a | 0t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.003t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 0.003t/a | 0t/a |
|  | 氟化物 | 0.030t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 0.030t/a | 0t/a |
| 废水 | COD | 2.7592t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 2.7592t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 2.0026t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 2.0026t/a | 0t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 372t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 372t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、废金属屑、焊渣、废焊丝、除尘器收尘 | 458.285t/a | / | / | 13.8t/a | 0t/a | 472.085t/a | +13.8t/a |
|  | 废包装材料 | 5.4t/a | / | / | 0.05t/a | 0t/a | 5.4t5/a | +0.05t/a |
|  | 废滤筒 | 0.2t/a | / | / | 0.3t/a | 0t/a | 0.5t/a | +0.3t/a |
|  | 废滤芯 | 0t/a | / | / | 0.2t/a | 0t/a | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废催化剂 | 0.32t/3a | / | / | 0t/a | 0t/a | 0.32t/3a | 0t/a |
| 危险废物 | 含油废抹布 | 5t/a | / | / | 0.01t/a | 0t/a | 5.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废切削液 | 28t/a | / | / | 1t/a | 0t/a | 29t/a | +1t/a |
|  | 废润滑油 | 7.225t/a | / | / | 0.61t/a | 0t/a | 7.835t/a | +0.61t/a |
|  | 废槽液、槽渣 | 11t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 11t/a | 0t/a |
|  | 酸洗废水处理污泥 | 8.2t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 8.2t/a | 0t/a |
|  | 废过滤棉、废活性炭 | 8.83t/a | / | / | 2t/a | 0t/a | 10.83t/a | +2t/a |
|  | 漆渣 | 13.3t/a | / | / | 0.63t/a | 0t/a | 13.93t/a | +0.63t/a |
|  | 废油漆桶 | 14.195t/a | / | / | 11t/a | 0t/a | 25.195t/a | +11t/a |
|  | 废清洗剂 | 3t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 3t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①