咸阳石油化工有限公司

突发环境事件风险评估报告

（2021年修订稿）

咸阳石油化工有限公司

二O二一年八月

目录

1前言	1

2总则	3

2.1编制原则	3

2.2编制依据	3

3资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.2周边环境风险受体情况	11

3.3涉及环境风险物质情况	11

3.4生产工艺过程	27

3.5大气环境风险控制水平（M）评估	34

3.6生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	37

3.7企业突发环境事件风险等级确定与调整	44

3.8现有应急资源情况	44

4突发环境事件及其后果分析	49

4.1可能发生的突发环境事件及其后果情景分析	49

4.2突发环境事件情景源强分析	49

4.3释放环境风险物质的扩散途径	58

4.4突发环境事件危害后果分析	59

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	67

6完善环境安全隐患排查治理相关文件	68

7相关结论与对策建议	69

7.1突发环境事件风险等级	69

7.2突发环境事件事故情景	69

7.3提出突发环境事件应急管理方面相关建议	69

7.4提出环境风险防控与应急措施方面相关建议	70

7.5提出环境应急资源方面相关建议	70

附件1MSDS数据表	71

附件2附表	82

# 1前言

咸阳石油化工有限公司是由咸阳科技产业投资有限公司出资组建的有限责任公司，位于陕西省西咸新区秦汉新城金旭大道1号。公司成立于2005年9月21日，是一家新型石油替代能源和高品质汽油添加剂节能环保循环经济生产企业。公司现有四套生产装置，分别为10万吨/年甲醇装置、5万吨/年MTBE装置、20万吨/年技术改造生产烷基化项目及30万吨/年轻汽油醚化装置及罐区配套设施项目。

公司主要环境风险物质为甲醇、MTBE（甲基叔丁基醚）、轻汽油、醚化汽油、液化石油气、浓H2SO4等。可能发生的突发环境事件最坏情景：（1）液化石油发生火灾、爆炸事故，事故为不完全燃烧，产生的主要污染物为一氧化碳，有风D稳定度条件下，事故发生后CO最大落地浓度为1918.68mg/m3，最大落地浓度距离为距离储罐25m处，CO最大落地浓度低于其半致死浓度；一氧化碳半致死浓度为2069mg/m3，无超过半致死浓度范围，另外，在爆炸发生的时间内，液化石油压力球罐周围约240m的人可能会有严重头痛、眩晕的反应；（2）甲醇储罐发生泄漏及火灾爆炸事故，有风时罐区下风向600m范围内超标，2.5m/s风速时罐区下风向最大超标距离可达650m。静风条件下距离300m范围内有超标现象，静风时对人体有影响的距离为300m，静风条件下将短期影响厂区，有风时可能对厂外环境也有一定程度的影响；（3）醚化汽油储罐火灾，距储罐区池火中心39.3m的范围内操作设备全部损坏及人员伤亡；（4）MTBE装置催化蒸馏塔发生爆炸，①蒸汽云的TNT当量为147903kg；②死亡半径：86.4m；③重伤半径：208.9m；④轻伤半径：374.7m；⑤财产损失半径：243.2m。由预测结果可见，MTBE储罐爆炸事故不会对外界环境造成太大影响。（5）罐区及生产装置区甲醇、MTBE、轻汽油、醚化汽油、浓H2SO4等发生大量泄漏，若遇到特大暴雨等各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，公司雨水排放口不能及时关闭，雨水排放口距渭河1km，事故排水等通过雨水管网流至渭河，污染渭河水质、流经地区的植被和土壤等。

为严格落实企业环境安全主体责任，摸清环境风险底数及风险状况，预防、遏制并妥善应对突发环境事件，咸阳石油化工有限公司结合自身实际，按照“识别全面、真实反映、重点突出、操作性强、通俗易懂”的原则，依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关规定，开展环境风险评估工作。

# 2总则

# 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估工作应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则；

（2）环境风险评估过程应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

# 2.2编制依据

### 2.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号），2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号），2007年11月1日实施；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号），2014年12月1日实施；

（4）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号），2009年5月1日实施；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第31号），2016年1月1日实施；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第87号），2018年1月1日实施；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；

（10）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令部令第32号）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)，2014年12月29日实施；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（13）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（14）《突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号；

（16）陕西省环境保护厅关于转发环保部办公厅《关于转发尾矿库环境风险评估报告和突发环境事件应急预案典型案例的通知》的通知，陕环应急函〔2018〕10号。

### 2.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（4）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）；

（5）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-2006）

（7）《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2019）；

（8）《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）；

（9）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（11）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（12）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2018）；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）;

（14）《产业结构调整指导目录》（2019年本）。

### 2.2.3其他技术资料

（1）化学品安全技术说明书；

（2）《咸阳天然气化工有限责任公司10万吨/年甲醇节气节能新技术项目环境影响报告书》；

（3）《咸阳石油化工有限公司5万吨/年MTBE装置项目环境影响报告书》；

（4）《咸阳石油化工司20万吨/年连续工业异辛烷装置升级改造项目环境影响报告书》；

（5）《咸阳石油化工司30万吨/年轻汽油醚化装置及罐区配套项目环境影响报告书》；

（6）《咸阳石油化工有限公司20万吨/年连续工业异辛烷装置升级改造项目环境影响变更说明》；

（7）《咸阳石油化工有限公司生产安全事故应急预案》；

（8）《咸阳石油化工司20万吨/年连续工业异辛烷装置升级改造项目安全设施设计专篇》；

（9）《咸阳石油化工有限公司10万吨/年甲醇项目安全设施竣工验收评价报告》；

（10）《咸阳石油化工有限公司30万吨/年轻汽油醚化装置及罐区项目安全设施竣工验收评价报告》。

# 3资料准备与环境风险识别

# 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业简介

咸阳石油化工有限公司是由咸阳科技产业投资有限公司出资组建的有限责任公司，位于陕西省西咸新区秦汉新城。公司成立于2005年9月21日，是一家新型石油替代能源和高品质汽油添加剂节能环保循环经济生产企业。

咸阳石油化工有限公司现有四套生产装置，分别为10万吨/年甲醇装置、5万吨/年MTBE装置、20万吨/年技术改造生产烷基化项目及30万吨/年轻汽油醚化装置及罐区配套项目。我公司环保方面主要依托于长庆石化公司的火炬系统和长庆石化的污水处理设施。在事故停车状态下将装置中的废气排放至长庆石化火炬做燃烧处理。污水方面我公司在依托长庆石化公司污水处理设施的同时建设了一座8500m3的事故池，我公司在8500m3事故池能满足全厂事故状态应急处理需要的基础上，又在事故池南侧建设了1座326m3污水收集提升池、1座480m3雨水收集提升池。

本系统在实施清污分流、雨污分流的设计原则下，在管网建设时，对全厂生产废水、含油废水、生活污水、雨水排放管网进行了重新设计整合。

全厂所有生产废水、含油废水、生活污水通过管网整合，统一收集至新建污水收集池，经污水提升泵P02压力管道输送至长庆石化公司污水处理厂；全厂雨水通过重新设计整合后的雨水管网,统一收集至雨水收集池，经雨水提升泵P03通过阀门控制，初期雨水送入事故池，清洁雨水管输至朝阳四路城市雨水管网。公司其它基本信息情况见表3.1-1。

表3.1-1  基本信息情况

| 单位名称 | 咸阳石油化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城金旭大道1号 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91611103779908249Y |  |  |  |
| 法定代表人 | 岳峰 | 所属行业类别 | 2614 |  |
| 地理坐标 | 经度：108.785556 纬度：34.329722 |  |  |  |
| 建厂年月 | 2005.9 | 最新扩改年月 | / |  |
| 主要联系方式 | 33140178 | 企业规模 | 中型 |  |
| 厂区面积 | 185亩 | 从业人数 | 185 |  |
| 安全生产许可证 | 发放单位 | 西咸新区安全生产监督管理局 |  |  |
|  | 颁（换）时间 | 2021年4月19日 | 编号 | （西咸）WH安许证字【000009】 |
| 排污许可证 | 发放单位 | 西咸新区生态环境局 |  |  |
|  | 颁（换）时间 | 2020年11月27日 | 编号 | 91611103779908249Y001P |
| 环评批复 | 批准文号 | 咸环函【2008】110号 |  |  |
|  |  | 咸环批复【2011】94号 |  |  |
|  |  | 咸环批复【2013】47号 |  |  |
|  |  | 秦汉管规函【2014】216号 |  |  |
|  |  | 秦汉环函【2017】1号 |  |  |
| “三同时”验收 | 验收文号 | 咸环批复【2010】170号 |  |  |
|  |  | 咸环批复【2012】149号 |  |  |
|  |  | 咸环批复【2015】160号 |  |  |
|  |  | 秦汉环批复【2017】28号 |  |  |
| 突发环境事件应急预案备案表 | 受理机构 | 咸阳市环境保护局渭城分局 |  |  |
|  | 备案时间 | 2016年2月24日 | 编号 | 610404-2016-001-H |
|  | 受理机构 | 秦汉新城生态环境局 |  |  |
|  | 备案时间 | 2018年10月8号 | 编号 | 61123-2018-0028-Q |

### 3.1.2自然环境概况

（1）地形地貌

公司地处秦汉新城地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城总面积302.2km2，其中建设用地50km2，遗址保护区面积104km2。

（2）气候与气象

咸阳市属暖温带大陆性季风气候，四季分明、雨热同季，多年平均降水量约为500.5mm，年降水量最大值为762.9mm；极端最高气温为42℃；全年日照时数2095.7h，太阳总辐射量为4.7×109j。由于季风气候的不稳定性，常见气象灾害有干旱、连阴雨、暴雨、大雨、大风、冰雹、霜冻、干热风等。全年主导风向为NE，其次为ENE；年平均风速2.5m/s，最大风速18m/s；全年静风频率较高达25%。咸阳市四季风速均较大，多年平均风速2.5m/s，变化范围在2.1～2.9m/s之间，风速季节转换明显。多年平均气温13.0℃。四季代表的风向频率见图3-1。

图3-1四季代表的风向频率图

（3）水文

咸阳市地表水系为渭河。渭河在咸阳境内长约30km，河床宽400～1000m。渭河咸阳段多年平均径流量348000×104m3，受降水时间分布不均匀的影响，全年70%的时间河水流量较小，低于平均流量。丰水期水量占全年总水量的70%。

渭河自西向东沿咸阳市辖区南缘流过，境内长度约30km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m 3/s，平均流量76.4m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

公司所在地周围地下水资源丰富含水层为砂、砾、卵石，厚度30~40m，由南向北逐渐变薄，颗粒由粗变细，属第四纪松散岩孔隙水。经勘探厂区地下水位孔隙型潜水，水质较好。主要接收大气降水和高阶地补给，由北向南向渭河排泄。

（4）地震

依据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》，项目所在地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.5g。《咸阳市建设工程抗震设防管理暂行规定》咸政建发（2008）（咸政发〔2008〕55号）规定，中心城市规划区新建、改建、扩建工程，必须按照抗震设防烈度8度（地震加速度值0.20g）来设防，进行抗震设计。因此本项目场区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，特征周期为0.42s。建筑场地类别：Ⅲ类。

### 3.1.3环境功能区划及执行标准

公司环境功能区划及执行标准见表3.1-1。

表3.1-1环境功能区划及执行标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值（≤） |  |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 |  | 500 |  |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均 |  | 150 |  |  |
|  |  | NO2 | 24小时平均 |  | 80 |  |  |
|  |  |  | 1小时平均 |  | 200 |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准 （详解）》 | 非甲烷总烃 | 小时值 |  | 2000 |  |  |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 甲醇 | 一次 |  | 3000 |  |  |
|  |  |  | 日平均 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 苯 | 一次 |  | 2400 |  |  |
|  |  |  | 日平均 |  | 800 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 一次 |  | 300 |  |  |
|  | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） | 甲苯 | 最大一次 |  | 600 |  |  |
|  |  |  | 昼夜平均 |  | 600 |  |  |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | pH值 | 无量纲 |  | 6-9 |  |  |
|  |  | 溶解氧 | mg/L |  | ≥3 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤10 |  |  |
|  |  | 生化需氧量 |  |  | ≤6 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | ≤1.5 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.01 |  |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  | ≤0.001 |  |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 铅 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | ≤0.5 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | ≤0.3 |  |  |
|  |  | 铜 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  | ≤2.0 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.5 |  |  |
|  |  | 硫化物 |  |  | ≤0.5 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  | ≤20000 |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | ≤30 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤1.5 |  |  |
| 地 下 水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 | pH值 | 无量纲 |  | 6.5-8.5 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L |  | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 挥发性酚 |  |  | ≤0.002 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | ≤250 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | ≤0.05* |  |  |
|  |  | 苯 |  |  | 0.01* |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | 0.7* |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.5* |  |  |
|  |  | 甲醇 |  |  | / |  |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准 | pH | 无量纲 |  | ﹤6.5 | 6.5～7.5 | ﹥7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
|  |  | 汞 |  |  | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 砷 |  |  | 40 | 30 | 25 |
|  |  | 铜 |  |  | 50 | 100 | 100 |
|  |  | 铅 |  |  | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 铬 |  |  | 150 | 200 | 250 |
|  |  | 锌 |  |  | 200 | 250 | 300 |
|  |  | 镍 |  |  | 40 | 50 | 60 |
|  | 国家展会用地土壤环境质量标准（HJ350-2007） | 总石油烃 | mg/kg |  | 1000 |  |  |

注：*代表石油类、苯、甲苯、二甲苯的标准值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类和表3中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。

# 3.2周边环境风险受体情况

公司位于西咸新区秦汉新城金旭大道1号，朝阳四路以东，朝阳五路以西，咸铜铁路以南，金旭路以北区。根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）中环境风险受体，对公司500m范围内的大气环境风险受体及涉水环境风险受体进行调查统计，结果见表3.2-1。

表3.2-1公司环境风险受体情况

| 环境风险受体类型 |  | 保护对象 | 方位 | 相对厂址距离（km） | 人口（人） | 户数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险受体 |  | 林场村 | NW | 0.09 | 197 | 58 |
|  |  | 三姓庄 | NW | 0.37 | 241 | 71 |
|  |  | 华泰小学 | N | 0.61 | 340 | —— |
|  |  | 石桥村 | NE | 0.95 | 556 | 187 |
|  |  | 华北局三普东生活区 | NE | 0.74 | 2800 | —— |
| 水环境风险受体 | 地表水 | 渭河 | S | 1.0 | —— |  |
|  | 地下水 | 厂区及附近区域 | —— | —— | —— |  |

# 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1主要生产物料

主要对公司生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等生产系统，涉及的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等储存及使用情况进行统计，结果见表3.3-1。

表3.3-1 主要生产物料储存及使用情况进行统计表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇10万t/a |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 天然气 | 63647115Nm3/a | 天然气管网 | 成分：CH4；管道输送 |
|  |  | 解析气 | 22260482Nm3/a | 长庆石化公司 | 成分：H2、CO、CH4、CO2、N2，管道输送 |
|  |  | 驰放气 | 35706228Nm3/a | 长庆石化公司 |  |
|  |  | 氧气 | 13936260Nm3/a | 空分装置自制 | 纯度≥99.6% |
| 2 | 产品 | 甲醇 | 10万t/a | —— | 罐存 |
| 3 | 中间产品 | 粗甲醇 | —— | —— | 罐存 |
| 4 | 副产品 | 废粗甲醇残液/不合格甲醇 | 100t/a | —— | 入粗甲醇罐回收 |
| 5 | 催化剂 | 甲醇合成催化剂XNC-98 | 17t/a | 国内采购 | / |
| 6 | 辅助生产物料 | 新鲜水 | 平均100万m3/a 最大160万m3/a | 咸阳市自来水公司/长庆石化分公司/地下水 | pH 值6 . 5 ~8 . 5 总硬度（以Cao 计）≤450mg / L |
|  |  | 循环冷却水 | 4930m3/h | 企业循环水站 | —— |
|  |  | 脱盐水 | 35.4m3/h | 长庆石化分公司脱盐水站 | 电导率（25℃ ) ＜10 μs / cm pH 值7~8.5 |
|  |  | 仪表空气 | 380万Nm3/a | 企业空分制氧装置 | 无油、无尘 |
|  |  | 氮气 | ≤800Nm3/h | 企业空分制氧装置副产 | 氮气≥99.99 % |
|  |  | 蒸汽 | 正常5/h最大10t/h | 长庆石化分公司 | 3.85Mpa，430 ℃ |
| 7 | 危险废物 | 废催化剂 | Cu、Zn、Al | 合成塔 | 送有资质的危废处置中心 处置 |
| MTBE5万t/a |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 混合C4馏分 | 9275.0t/a | 长庆石化公司 | 丙烯、异丁烷、异丁烯、正丁烯、正丁烷、反丁烯-2、顺丁烯-2、C5 |
|  |  | 甲醇 | 5761.7t/a | 厂区甲醇罐区 | 工业甲醇，GB-338-2008优级品 |
| 2 | 产品 | MTBE | 5×104t/a | -- | 含量≥98（扣除C5） |
| 3 | 副产品 | 未反应碳四 | 24.46×104t/a | -- |  |
| 4 | “三废”污染物 | 废催化剂 | 34.39t/a | -- |  |
| 30万t/a醚化汽油 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原材料 | 轻汽油 | 300041t/a | 长庆石化公司 | 通过管道输入轻汽油储罐后进入醚化生产装置 |
|  |  | 甲醇 | 24092t/a | 厂区甲醇罐区 | 通过管道输入醚化生产装置 |
| 2 | 催化剂 | 强酸阳离子交换树脂 | 127.0t/次 | -- | 一次装入量，预期寿命2年 |
| 3 | 产品 | 醚化汽油 | 324080t/a | 通过管道输往长庆石化公司 |  |
| 4 | 辅助生产物料 | 氮气 | 30 m3/h | 企业现有的空分装置 |  |
|  |  | 非净化压缩空气 | 13.33 m3/min | 企业现有的供氮系统 |  |
| 20万t/a工业异辛烷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 混合C4 | 20万t/a | -- |  |
| 2 | 催化剂 | 硫酸 | 1.0869万t/a | 外购 | 98%浓硫酸 |
|  | 催化剂 | 硫酸 | 1.2209万t/a | -- | 90%浓硫酸 |
| 3 | 辅助生产物料 | 片碱 | 0.2万t/a | 外购 |  |
| 4 | 产品 | 工业异辛烷 | 17.16万t/a | -- |  |
|  |  | 正丁烷 | 2.25万t/a | -- |  |
|  |  | 异丁烷 | 0.44万t/a | -- |  |

### 3.3.2“三废”污染物产生及治理情况

根据对工艺流程产生污染物环节及公用工程的分析，废水、废气及危险废物等污染治理情况按照生产单元分述表3.3-2、3.3-3、3.3-4。

（1）废气污染物产生及治理情况

废气为有组织废气和无组织废气两类，废气污染物排放情况见表3.3-2。

表3.3-2  废气污染物排放情况

| 序号 | 废气来源 | 排放源 | 污染物种类及数量 | 排放数量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇10万t/a生产装置区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一段转化炉 | 炉烟气 | N2 87％、O2 3.0%、H2O 8.0%、CO2≤2.0% | 23000Nm3/h | 用25米高的排气筒排入大气 |
| 2 | 甲醇分离器 | 弛放气 | H273.8%、CH42%、CO4.9%、CO216.3%、N22.4%和微量甲醇等 | ~9200Nm3/h | 氢气与富CO2气返回生产装置作原料，尾气送造气一段炉作燃料 |
| 3 | 闪蒸槽 | 闪蒸气 | 含H2、CH4 、CO、CO2甲醇和微量乙醇等 | ~150Nm3/h | 送造气一段炉作 燃料 |
| 4 | 冷凝器 | 不凝气 | 含H2、CO2、CO、甲醇及微量二甲醚、甲醛、甲酯等 | ~150Nm3/h | 送造气一段炉作 燃料 |
| MTBE5万t/a生产装置区 |  |  |  |  |  |
| 1 | C4闪蒸罐 | 闪蒸气 | 非甲烷总烃2.224 mg/m3 | 27.8kg/h | 送至长庆石化分公司火炬系统 |
| 2 | 水洗罐 | 不凝气 | 甲醇0.186 mg/m3 | 2.325kg/h | 送至长庆石化分公司火炬系统 |
| 30万t/a醚化汽油 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇缓冲罐 | 吹扫气体 | 30%甲醇、70%N2 | 828Nm3/h | 废气通过燃料气回收管网送往长庆石化公司火炬系统燃烧后排放。 |
| 2 | 轻汽油缓冲罐 | 吹扫气体 | 34.99%NMHC、65.01%N2 | 892Nm3/h |  |
| 3 | 醚化塔回流罐 | 吹扫气体 | 23.99%NMHC、11.00%甲醇、65.01%N2 | 1749Nm3/h |  |
| 4 | 甲醇回收塔顶回流罐 | 泄压气体 | 30.00%甲醇、70.00%N2 | 426Nm3/h |  |
| 20万t/a工业异辛烷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 馏出物碱洗罐 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- | 收集后送长庆石化火炬系统燃烧后 排放 |
| 2 | 馏出物水洗罐 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 3 | 外甩冷剂 碱洗罐 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 4 | 脱异丁烷塔顶 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 5 | 脱异丁烷塔 回流罐 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 6 | 脱正丁烷塔顶 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 7 | 脱正丁烷塔 回流罐 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 8 | 含酸气碱洗塔 | 工艺不凝气 | 非甲烷总烃 | -- |  |
| 9 | 煅烧炉 | 煅烧炉烟气 | SO2、NOx、颗粒物 | -- | 通过旋风除尘、脱硫塔脱硫后经22m高排气筒排放 |
| 注：长庆石化分公司厂区内存在火炬回收系统，该系统是由一座5000 m3湿式气柜，以及水封罐和火炬构成。用于回收多余的轻烃，将生产装置过剩瓦斯气体收集及储存，作为加热炉的燃料使用。公司有组织排放的废气排放量少，依托火炬系统可行。 |  |  |  |  |  |

（2）废水污染物产生及治理情况

公司生产废水处理依托送入长庆石化公司污水处理厂，所有生产废水及生活污水全部送入长庆石化公司污水处理站处理达标后排入渭河。废水污染物排放情况见表3.3-3。

表3.3-3 废水污染物排放情况

| 工序 名称 | 废水来源 | 废水名称 | 污染物种类 | 处理方法 | 排放数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇10万t/a |  |  |  |  |  |
| 造气 | 转化废锅汽包 | 汽包排污水 | 总溶固体＜600ppm、微量Na3PO4、pH 8〜10 | 长庆石化公司污水 处理厂 | 〜2.5 m3/h |
| 合成 | 合成汽包 | 汽包排污水 | 总溶固体<600pp、微量Na3PO4、pH 8〜10 | 长庆石化公司污水 处理厂 | 〜1.5 m3/h |
| 精馏 | 主精馏塔 | 釜液（含醇废水） | H2O 99.98％、甲醇200~250 mg/L、乙醚〜9mg/L | 送造气工序汽提塔汽提处理 | 〜3.2 m3/h |
|  | 主精馏塔 | 杂醇油 | 主要为甲醇，其次为水及少量乙醚、乙醇等 | 回收装桶 | 〜0.4 m3/h |
| MTBE5万t/a |  |  |  |  |  |
| MTBE生产装置 |  | 含醇废水 | 甲醇100mg/L | 经原厂区污水收集系统收集后送长庆石化公司污水处理厂。 | 12×10-3 m3/h |
|  |  | 含油废水 | COD300 mg/L、石油类100 mg/L |  | 1.0 m3/h |
| 20万t/a工业异辛烷 |  |  |  |  |  |
| 烷基化 装置 | 工艺废水 | 原料聚结器脱水 | COD、石油类 | 经厂区中和池处理后送长庆石化公司污水 处理厂 | -- |
|  |  | 原料脱水器脱水 | COD、石油类 |  | -- |
|  |  | 馏出物 碱洗罐 | COD、石油类 |  | -- |
|  |  | 馏出物 水洗罐 | COD、石油类 |  | -- |
|  |  | 外甩冷剂 碱洗罐 | COD、石油类 |  | -- |
|  |  | 含酸气 碱洗塔 | SS、COD、石油类 |  | -- |
|  | 脱硫塔循环水定期排水 | 循环水 | pH、SS |  | -- |
|  | 地坪冲洗废水 | 冲洗废水 | SS、COD、石油类 |  | -- |
|  | 机泵冷却水含油废水 | 冷却水 | SS、COD、石油类 |  | -- |
|  | 设备检修废水 | 检修废水 | SS、COD、石油类 |  | -- |
|  | 异辛烷装置循环冷却水排水 | 循环冷却水排水 | -- | 排入市政清下水管网 | -- |
| 醚化30万t/a |  |  |  |  |  |
| 醚化 | 甲醇萃取塔 | 甲醇萃取塔 | 石油类300mg/L、COD600 mg/L、甲醇100mg/L、 | 长庆石化公司污水处理厂 | 8000m3/a |
| 醚化 | 轻汽油水洗塔 | 轻汽油 水洗塔 | 石油类300mg/L、COD600 mg/L、甲醇100mg/L |  | 40000m3/a |
| 醚化 | 机泵 | 机泵 | 石油类150mg/L、COD300 mg/L |  | 8000m3/a |
| 醚化 | 设备冲洗水 | 设备冲洗水 | 石油类120mg/L、COD300 mg/L、甲醇100mg/L |  | 41.6m3/a |

（3）危险废物产生及处置情况

公司危险废物主要为废脱硫剂和废催化剂，危险废物产生及处置情况见表3.3-4。

表3.3-4  危险废物产生及处置情况

| 名称 | 废物来源 | 主要成分 | 排放规律 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废脱硫剂 | 铁锰脱硫槽 | MnS2、FeS2 | 1次/2年 | 交有资质单位处理 |
|  | ZnO脱硫槽 | ZnS | 1次/5年 |  |
| 废催化剂 | 一段转化炉 | NiO、SiO2、K2O等 |  | 交有资质单位处理 |
|  | 换热式转化炉 |  |  |  |
|  | 二段转化炉 |  |  |  |
|  | 合成塔 | Cu、Zn、Al |  |  |
|  | 原料净化器 | QSE-01氢型阳离子交换树脂 | 1次/3年 |  |
|  | 甲醇净化器 |  |  |  |
|  | 膨胀床反应器 |  |  |  |
|  | 催化蒸馏塔 |  |  |  |
| 阳离子交换树脂 | 醚化主反应器 | 阳离子交换树脂 | 42.3 t/次 | 交有资质单位处理 |
|  | 醚化保护反应器 |  | 42.3 t/次 |  |
|  | 醚化补充反应器 |  | 42.3 t/次 |  |

废催化剂存储于临时存放处，设在公司厂区东北界墙边位置，建筑面积88m2，依照GB18599-12001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》相关要求“三防”处理。明确了标识牌。

3.3.3环境风险单元及风险物质识别

3.3.3.1环境风险单元划分

据分析，公司多个生产装置及辅助装置涉及的原料及产品、中间产品多数属于环境风险物质。按照一个（套）生产装置、设施或场所，为一个环境风险单元的原则，对公司长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质进行环境风险单元划分如表3.3-5。

表3.3-5涉及主要的环境风险物质单元

| 序号 | 装置名称 | 环境风险物质 | 涉及环境风险物质的生产设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10万t/a甲醇装置 |  |  |  |
| 1 | 原料气预处理 | 天然气 | 压缩机、变压吸附脱碳装置 |
| 2 | 造气装置 | CO、CO2、H2、 天然气 | 精脱硫塔、一、二段转化炉装置、空分装置、蒸汽转化装置、换热式转化炉、气合成气压缩。 |
| 3 | 甲醇合成工段 | 甲醇、净化煤气、变换气(CO、H2) | 入塔气预热气、甲醇分离器和甲醇合成塔等。 |
| 4 | 甲醇精馏工段 | 甲醇 | 加压塔冷却器/再沸器、冷凝器、常压精馏塔、甲醇回收塔、常压塔回流槽、回收塔回流槽。 |
| 5万t/aMTBE装置 |  |  |  |
| 5 | MTBE装置 | 混合C4、甲醇、MTBE | 膨胀床反应器、催化蒸馏塔、萃取塔、甲醇塔、C4原料罐、甲醇原料罐、未反应C4原料罐、催化蒸馏塔顶回流罐、甲醇塔顶回流罐、开停工回收罐、不凝气水洗罐。 |
| 20万吨/年异辛烷装置 |  |  |  |
| 6 | 反应系统 | 混合C4、浓硫酸、异辛烷 | 原料聚结器、原料脱水器、工业异辛烷反应器、酸沉降罐、换热器。 |
| 7 | 制冷系统 | 浓硫酸 | 制冷压缩机、冷剂空冷器、冷剂罐、压缩机入口分液罐、吸入闪蒸罐等。 |
| 8 | 精制及分馏 | 异辛烷、异丁烷、正丁烷、浓硫酸等 | 酸洗罐、流出物碱洗混合器、流出物碱洗罐、流出物水洗罐、脱异丁烷塔、脱正丁烷塔、脱正丁烷塔再沸器、脱异丁烷塔顶空冷器。 |
| 9 | 化学处理系统 | 浓硫酸、氢氧化钠 | 新酸储罐、排酸罐、含酸气碱洗塔、废水中和池等。 |
| 10 | 废酸处理装置 | 硫酸 | 浓硫酸储罐、废酸储罐、计量罐、反应器、高温煅烧炉、余热回收器、物料冷却器、旋风除尘器、布袋除尘器、脱硫塔等(2座100m3的浓硫酸储罐，2座100m3的废酸储罐，均为拱顶罐)。 |
| 30万t/a醚化汽油装置 |  |  |  |
| 11 | 醚化汽油装置 | 轻汽油、醚化汽油、液化石油气、甲醇、N2、 非甲烷总烃 | 甲醇缓冲罐、轻汽油缓冲罐、醚化塔回流罐、甲醇回收塔顶回流罐、轻汽油水洗塔、醚化主反应器、醚化保护反应器、醚化分馏塔、醚化补充反应器、甲醇萃取塔、甲醇回收塔。 |
| 甲醇罐区 |  |  |  |
| 12 | 精甲醇贮罐 | 甲醇 | 2×200m3、2×2500m3、2×500m3 |
| 轻烃罐区 |  |  |  |
| 13 | 轻汽油储罐 （内浮顶） | 轻汽油 | 3×1000m3 |
| 液化气球罐 |  |  |  |
| 14 | 液化气球罐 | 液化气 | 2×2000m3 |
| 硫酸储罐 |  |  |  |
| 15 | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 2×100m3 |
| 16 | 废酸储罐 | 废酸 | 2×100m3 |

3.3.3.2风险物质识别

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）有关规定，分涉气类和涉水类环境风险物质分别进行识别，统计生产装置区目前储罐的容积和可能存在的最大数量，结果见表3.3-6、3.3-7。

表3.3-6涉气风险物质识别表

| 单元划分 | 装置、罐区名称 | 化学品名称 | 最大物质量qi（吨） | 临界量Qi （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位1 | 甲醇装置 | 甲烷 | 1.346 | 10 |
| 生产单位1 |  | 一氧化碳 | 1.348 | 7.5 |
| 生产单位1 |  | 氢气 | 0.186 | 10 |
| 生产单位1 |  | 甲醇 | 3.612 | 10 |
| 生产单元2 | MTBE装置 | 混合C4 | 83.6 | 10 |
| 生产单元2 |  | MTBE | 20.8 | 10 |
| 生产单元2 |  | 液化石油气 | 19.8 | 10 |
| 生产单元2 |  | 甲醇 | 28.7 | 10 |
| 生产单元3 | 工业异辛烷装置 | 液化气 | 2.5 | 10 |
| 生产单元3 |  | 工业异辛烷 | 2.06 | 10 |
| 生产单元3 |  | 正、异丁烷 | 0.4124 | 10 |
| 生产单元4 | 醚化装置 | 甲醇 | 26.2 | 10 |
| 生产单元4 |  | 轻汽油、醚化汽油 | 107.4 | 2500 |
| 储存单元1 | 甲醇罐区 | 甲醇 | 5062.4 | 10 |
| 储存单元2 | 醚化汽油储罐区 | 醚化汽油 | 2220 | 2500 |
| 储存单元3 | 轻烃罐区 | 连续芳构化汽油 | 2960 | 2500 |

表3.3-7涉水风险物质识别表

| 单元划分 | 装置、罐区名称 | 化学品名称 | 最大物质量qi（吨） | 临界量Qi （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位1 | 甲醇装置 | 甲烷 | 1.346 | 10 |
| 生产单位1 |  | 一氧化碳 | 1.348 | 7.5 |
| 生产单位1 |  | 氢气 | 0.186 | 10 |
| 生产单位1 |  | 甲醇 | 3.612 | 10 |
| 生产单元2 | MTBE装置 | 混合C4 | 83.6 | 10 |
| 生产单元2 |  | MTBE | 20.8 | 10 |
| 生产单元2 |  | 液化石油气 | 19.8 | 10 |
| 生产单元2 |  | 甲醇 | 28.7 | 10 |
| 生产单元3 | 工业异辛烷装置 | 液化气 | 2.5 | 10 |
| 生产单元3 |  | 工业异辛烷 | 2.06 | 10 |
| 生产单元3 |  | 正、异丁烷 | 0.4124 | 10 |
| 生产单元4 | 醚化装置 | 甲醇 | 26.2 | 10 |
| 生产单元4 |  | 轻汽油、醚化汽油 | 107.4 | 2500 |
| 储存单元1 | 甲醇罐区 | 甲醇 | 5062.4 | 10 |
| 储存单元2 | 醚化汽油储罐区 | 醚化汽油 | 2220 | 2500 |
| 储存单元3 | 轻烃罐区 | 连续芳构化汽油 | 2960 | 2500 |
| 储存单元4 | 硫酸储罐 | 硫酸 | 360 | 10 |

3.3.3.3风险物质特性

不同环境风险物质在正常使用和事故状态下的物理、化学性质、毒理学特性、对人体和环境的急性和慢性危害、伴生/次生物质、基本应急处置方法等见附件1。

### 3.3.4计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

经对公司涉气的各类化学物质种类和数量进行风险物质识别。依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）突发环境事件风险物质及临界量的规定，计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在临界量的比值Q，由于公司存在多种风险物质，则按式（1）计算，结果见表3.3-8。

式中：w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

表3.3-8涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

| 单元划分 | 装置、罐区名称 | 化学品名称 | 最大物质量qi（吨） | 临界量Qi （吨） | 存在量与其在临界量的比值 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位1 | 甲醇装置 | 甲烷 | 1.346 | 10 | 0.1346 |
| 生产单位1 |  | 一氧化碳 | 1.348 | 7.5 | 0.1797 |
| 生产单位1 |  | 氢气 | 0.186 | 10 | 0.0186 |
| 生产单位1 |  | 甲醇 | 3.612 | 10 | 0.3612 |
| 生产单元2 | MTBE装置 | 混合C4 | 83.6 | 10 | 8.36 |
| 生产单元2 |  | MTBE | 20.8 | 10 | 2.08 |
| 生产单元2 |  | 液化石油气 | 19.8 | 10 | 1.98 |
| 生产单元2 |  | 甲醇 | 28.7 | 10 | 2.87 |
| 生产单元3 | 工业异辛烷装置 | 液化气 | 2.5 | 10 | 0.25 |
| 生产单元3 |  | 工业异辛烷 | 2.06 | 10 | 0.206 |
| 生产单元3 |  | 正、异丁烷 | 0.4124 | 10 | 0.4124 |
| 生产单元4 | 醚化装置 | 甲醇 | 26.2 | 10 | 2.62 |
| 生产单元4 |  | 轻汽油、醚化汽油 | 107.4 | 2500 | 0.0429 |
| 储存单元1 | 甲醇罐区 | 甲醇 | 5062.4 | 10 | 506.24 |
| 储存单元2 | 醚化汽油储罐区 | 醚化汽油 | 2220 | 2500 | 0.888 |
| 储存单元3 | 轻烃罐区 | 连续芳构化汽油 | 2960 | 2500 | 1.184 |
| 合计 |  |  |  |  | 527.8274 |
| 注：①各类储罐最大储存量=各类储罐的容积×充装系数η×生产物料的密度ρ×浓度；②充装系数η按罐体容积的80%取值；③浓硫酸密度ρ硫酸=1.83t/m3；④醚化汽油密度ρ醚=0.658t/m3，充装系数为η醚=0.9；⑤液化石油气的密度ρLPG=0.58t/m3%；⑥轻汽油、醚化汽油性质类似于汽油；⑦甲醇密度ρ甲醇=0.79t/m3，充装系数为η=80%；⑧MTBE密度ρ甲=0.76t/m3； ⑨氢氧化钠密度ρ甲=2.13t/m3；⑩甲醇混合物密度按照甲醇计算。 |  |  |  |  |  |

由上表计算结果可知，Q=527.8274，Q≥100，以Q3表示。

### 3.3.5计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

按3.4.4规定方法及其中式（1）计算，结果见表3.3-9。

表3.3-9涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

| 单元划分 | 装置、罐区名称 | 化学品名称 | 最大物质量qi（吨） | 临界量Qi （吨） | 存在量与其在临界量的比值 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位1 | 甲醇装置 | 甲烷 | 1.346 | 10 | 0.1346 |
| 生产单位1 |  | 一氧化碳 | 1.348 | 7.5 | 0.1797 |
| 生产单位1 |  | 氢气 | 0.186 | 10 | 0.0186 |
| 生产单位1 |  | 甲醇 | 3.612 | 10 | 0.3612 |
| 生产单元2 | MTBE装置 | 混合C4 | 83.6 | 10 | 8.36 |
| 生产单元2 |  | MTBE | 20.8 | 10 | 2.08 |
| 生产单元2 |  | 液化石油气 | 19.8 | 10 | 1.98 |
| 生产单元2 |  | 甲醇 | 28.7 | 10 | 2.87 |
| 生产单元3 | 工业异辛烷装置 | 液化气 | 2.5 | 10 | 0.25 |
| 生产单元3 |  | 工业异辛烷 | 2.06 | 10 | 0.206 |
| 生产单元3 |  | 正、异丁烷 | 0.4124 | 10 | 0.4124 |
| 生产单元4 | 醚化装置 | 甲醇 | 26.2 | 10 | 2.62 |
| 生产单元4 |  | 轻汽油、醚化汽油 | 107.4 | 2500 | 0.0429 |
| 储存单元1 | 甲醇罐区 | 甲醇 | 5062.4 | 10 | 506.24 |
| 储存单元2 | 醚化汽油储罐区 | 醚化汽油 | 2220 | 2500 | 0.888 |
| 储存单元3 | 轻烃罐区 | 连续芳构化汽油 | 2960 | 2500 | 1.184 |
| 储存单元4 | 硫酸储罐 | 硫酸 | 360 | 10 | 36 |
| 合计 |  |  |  |  | 563.8274 |
| 注：①各类储罐最大储存量=各类储罐的容积×充装系数η×生产物料的密度ρ×浓度；②充装系数η按罐体容积的80%取值；③浓硫酸密度ρ硫酸=1.83t/m3；④醚化汽油密度ρ醚=0.658t/m3，充装系数为η醚=0.9；⑤液化石油气的密度ρLPG=0.58t/m3%；⑥轻汽油、醚化汽油性质类似于汽油；⑦甲醇密度ρ甲醇=0.79t/m3，充装系数为η=80%；⑧MTBE密度ρ甲=0.76t/m3； ⑨氢氧化钠密度ρ甲=2.13t/m3；⑩甲醇混合物密度按照甲醇计算。 |  |  |  |  |  |

由上表计算结果可知，Q=563.8274，Q≥100，以Q3表示。

# 3.4生产工艺过程

公司现有甲醇生产装置、MTBE生产装置、异辛烷生产装置和醚化汽油生产装置各一套。

### 3.4.1甲醇生产工艺及产污环节图

来自厂外的天然气含无机硫20mg/Nm3，有机硫小于62mg/Nm3，总硫（以硫计）＜270mg/Nm3。经常温氧化铁脱硫槽粗脱硫后，其无机硫含量为≤40ppm，有机硫含量3.8ppm，压力为0.6MP a（G）。利用换热式并联一段转化串纯氧二段转化技术，在催化剂的作用下，采用5.3MPa（G）低压法合成工艺。整体生产工艺流程包括原料气预处理、造气装置、工艺气体压缩装置、甲醇合成装置和粗甲醇精馏装置。甲醇生产工艺及产污环节图分别见图3.4-1、3.4-2。

图3.4-1  转化、CO2回收工序工艺流程及污染源分布图

图3.4-2 合成、精馏工序工艺及污染源分布图

### 3.4.2 MTBE生产工艺

以C4馏分及甲醇为原料经醚化反应、催化蒸馏、甲醇萃取和回收等工艺过程，产出的主要产品为MTBE、未反应C4馏分。

本项目采用普通型混相膨胀床+催化蒸馏工艺生产MTBE产品。

混相反应法是C4馏分中的异丁烯和工业甲醇，以大孔强酸性离子交换树脂为催化剂，在温度35～75℃，压力0.65～0.85MPa操作条件下合成甲基叔丁基醚(简称MTBE)；催化蒸馏法是将催化反应与蒸馏过程在同一设备中同时进行的工艺技术。在混相反应后，残余的异丁烯在催化蒸馏塔的反应段继续反应，生成的MTBE随时不断被分离，从而使合成MTBE的反应持续向深度进行。因此，催化蒸馏可以实现异丁烯的深度转化。主反应方程如下：

除上述主反应外，在反应条件下尚存在下述副反应：

原料中所含水分与异丁烯反应，生成叔丁醇(TBA)；异丁烯自聚生成低聚物(DIB)；正丁烯与甲醇生成甲基仲丁基醚（MSBE)。

MTBE装置工艺流程见图3.4-3。

图3.4-3   MTBE装置工艺流程及产污环节图

3.4.3 30万吨/年醚化汽油项目生产工艺及产污环节

采用两级反应一级分馏的传统醚化流程。轻汽油经水洗后与甲醇按比例混合，预热进入醚化反应器反应，再经催化蒸馏塔与补充甲醇反应生成醚化产品。工艺流程及产污环节见图3.4-4。

图3.4-4  工艺流程及产污环节图

3.4.4工业异辛烷装置区工艺流程

3.4.4.1工业异辛烷装置工艺流程

工业异辛烷装置由反应、制冷压缩、精制分馏和化学处理等部分组成，产出的主要产品为工业异辛烷、正丁烷、异丁烷等。工艺流程及产污环节见图3.4-5。

图3.4-5工业异辛烷装置工艺流程图

### 3.4.4.2废酸处理装置工艺流程

废酸处理装置由预处理、反应、高温氧化、包装等步骤组成，产物为一水硫酸镁。其工艺流程及产污环节见图3.4-6。

图3.4-6废酸处理装置工艺流程及产污环节图

# 3.5大气环境风险控制水平（M）评估

### 3.5.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

公司设1套加氢工艺装置，聚合工艺；装置涉及高温（≥300℃）、涉及易燃易爆（煤气）等物质的工艺过程。对工艺单元评分并求和，结果见表3.5-1。

表 3.5-1企业生产工艺过程和设备情况评估

| 指标项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程4套 | 5/每套 | 20分 |
| 合计 |  | 20分 |

### 3.5.2大气环境风险防控措施

3.5.2.1可燃气体泄漏监控预警措施

（1）设可燃气体检测报警设施

①甲醇、MTBE、汽油醚化、工业异辛烷生产装置及罐区设可燃气体报警器109个；烟感火灾报警器104个。

②甲醇、MTBE、汽油醚化、工业异辛烷生产装置及罐区设置进料压力、流量报警及紧急切断联锁，反应温度、压力报警和联锁，缓冲罐高位报警。

（2）泄压和止逆设施

所有压力容器、压力管道按要求设置安全阀；所有工艺管道均设置有防止物料倒流的止逆阀；工艺系统设事故火炬和常量火炬系统各一套。

（3）紧急处理设施

DCS控制系统设有UPS不间断电源。工艺管道均设有紧急切断阀，紧急切断阀可实现中央控制系统的远传控制。工艺系统设有放空火炬系统，可实现紧急情况下的物料安全排放。生产现场配有氮气管道，可用于管道、设备的置换及异常情况下系统加入氮气的的惰性保护。

（4）风向标、逃生方向标设置：①球罐TK101；②轻烃罐；③空分分馏塔；④工业异辛烷装置；⑤醚化装置反应器各设风向标1个。

3.5.2.2符合防护距离情况

该项目环评测算卫生防护距离确定为200m。目前，卫生防护距离范围内无居民居住、生活区及企事业单位等。

3.5.2.3突发大气环境事件发生情况

据统计，公司近3年内未发生突发大气环境事件。

3.5.3企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

综合总结3.5.2.1~3.5.2.3大气环境风险防控措施，公司突发大气环境事件发生情况符合要求。

3.5.4生产工艺过程与大气环境风险控制水平

采用评分法对公司生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加为M=20分，M≤25，确定公司生产工艺过程与大气环境风险控制水平M1，详见表3.5-4。

表3.5-4生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

3.5.5大气环境风险受体敏感程度（E）评估

公司位于咸阳金旭大道一号。北侧紧靠林场村、三姓庄、林家沟、华泰小学。厂址500m范围有林场村、三姓庄等，居住人口不足500人，故受体类型为E3。大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分，见表3.5-5。

表3.5-5大气环境风险受体敏感程度类型

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 | 受体类型 |
| --- | --- | --- |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 | E3 |

### 3.5.6突发大气环境事件风险等级确定

按照公司周边大气环境风险受体敏感程度为（E3）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q3）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M1），按照表3.5-6确定公司突发大气环境事件风险等级为“较大”。

表3.5-6突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 3.5.7突发大气环境事件风险等级表征

按照3.5.6判定结果，公司突发大气环境事件风险等级表征为：“较大-大气（Q3-M1-E3）”。

# 3.6生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

### 3.6.1现有水环境风险防控措施

公司各涉水环境风险单元均设环境风险防控措施，具体建设情况见表3.6-1。

表3.6-1  企业水环境风险防控措施相关说明(1)

| 生产装置或场所 | 单罐最大储存量 （t） | 截流措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否防渗漏 |  | 是否防腐蚀 |  |  | 是否防淋溶 | 防流失措施（围堰容积m3） | 是否设排水切换阀 | 是否有专人负责阀门切换或设置自动切换设施 |  | 应急事故水池容积或排放去向 |
| 10万t/a甲醇装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲醇 分离器 | 10 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  | 长庆石化公司污水处理厂 |
| 闪蒸槽 | 7 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 甲醇 合成塔 | 50 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 预精馏塔 | 73 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 主精馏塔 | 51 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 常压 精馏塔 | 156 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 甲醇 回收塔 | 8 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 常压塔 回流槽 | 7 | √ |  |  | √ |  | × | × | × | × |  |  |
| 5万t/aMTBE装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀床 反应器 | 19.3 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 长庆石化公司污水处理厂 |
| 膨胀床 反应器 | 18.5 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 催化 蒸馏塔 | 45.6 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 催化 蒸馏塔 | 16.8 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 萃取塔 | 8.4 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇塔 | 5.5 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇 净化器 | 2.3 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 原料 净化器 | 4.0 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇 原料罐 | 11.8 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 催化蒸馏塔顶 回流罐 | 5.7 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 催化蒸馏塔顶 回流罐 | 5.4 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇回收塔顶 回流罐 | 1.8 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇 原料罐 | 11 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 催化蒸馏塔回流罐 | 17 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇塔回流罐 | 4 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 不凝气水洗罐 | 1 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 开停工 回收罐 | 9 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 甲醇 净化罐 | 2 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 原料 净化罐 | 8 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 30万吨/年轻汽油醚化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醚化保护反应器 | 297 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | 长庆石化公司污水处理厂 |
| 醚化主 反应器 | 297 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 醚化补充反应器 | 297 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 轻汽油 水洗塔 | 17 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 醚化 分馏塔 | 147 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 甲醇 萃取塔 | 72 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 甲醇 回收塔 | 54 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 新鲜甲醇缓冲罐 | 16 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 醚化分馏塔顶 回流罐 | 27 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 甲醇回收塔顶 回流罐 | 8 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 地下 甲醇罐 | 8 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 轻汽油 缓冲罐 | 14 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 放空罐 | 9 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 地下 污油罐 | 5 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 20万吨/年工业异辛烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异辛烷 反应器 | 115 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | 长庆石化公司污水处理厂 |
| 含酸气 碱洗塔 | 30 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 酸沉降罐 | 100.5 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 流出物 酸洗罐 | 32 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 流出物 碱洗罐 | 5 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 流出物 水洗罐 | 17 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 外甩冷剂碱洗罐 | 4 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 排酸罐 | 75 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 新酸罐 | 799 |  | √ |  |  | √ | √ | 围堰： 1000m3 | √ |  | √ |  |
| 废酸罐 | 734 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 新碱罐 | 49 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 地下 污油罐 | 8 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 硫酸卧罐 | 12 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 计量罐 | 2 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 反应器 | 8 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 甲醇罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精甲醇 | 1580 |  | √ |  |  | √ | √ | 围堰： 3618m3 | √ |  | √ | 长庆石化公司污水处理厂 |
| 精甲醇 | 126.5 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 粗甲醇 | 316 |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 轻烃罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻汽油 | 1296 |  | √ |  |  | √ | √ | 围堰： 2300m3 | √ |  | √ | 长庆石化公司污水处理厂 |

表3.6-2企业水环境风险防控措施相关说明(2)

| 生产装置或场所 | 单罐最大储存量 （t） | 事故废水收集措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否设事故排水收集设施 | 是否满足极端天气收集的要求 | 能否顺利收集泄漏物和消防水 | 日常能否保持足够的事故排水缓冲容量 | 能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 |
| 10万t/a甲醇装置 |  |  |  |  |  |  |
| 甲醇分离器 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 闪蒸槽 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇合成塔 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 预精馏塔 | 73 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主精馏塔 | 51 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 常压精馏塔 | 156 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇回收塔 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 常压塔回流槽 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5万t/aMTBE装置 |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀床反应器 | 19.3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 膨胀床反应器 | 18.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催化蒸馏塔 | 45.6 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催化蒸馏塔 | 16.8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 萃取塔 | 8.4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇塔 | 5.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇净化器 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 原料净化器 | 4.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇原料罐 | 11.8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催化蒸馏塔顶回流罐 | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催化蒸馏塔顶回流罐 | 5.4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇回收塔顶回流罐 | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇原料罐 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 催化蒸馏塔 回流罐 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇塔回流罐 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 不凝气水洗罐 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开停工回收罐 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇净化罐 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 原料净化罐 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30万吨/年轻汽油醚化装置 |  |  |  |  |  |  |
| 醚化保护 反应器 | 297 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 醚化主反应器 | 297 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 醚化补充 反应器 | 297 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 轻汽油水洗塔 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 醚化分馏塔 | 147 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇萃取塔 | 72 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇回收塔 | 54 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新鲜甲醇 缓冲罐 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 醚化分馏塔顶回流罐 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇回收塔顶回流罐 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 地下甲醇罐 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 轻汽油缓冲罐 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 放空罐 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 地下污油罐 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20万吨/年工业异辛烷 |  |  |  |  |  |  |
| 异辛烷反应器 | 115 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 含酸气碱洗塔 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 酸沉降罐 | 100.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流出物酸洗罐 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流出物碱洗罐 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流出物水洗罐 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外甩冷剂 碱洗罐 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 排酸罐 | 75 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新酸罐 | 799 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 废酸罐 | 734 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新碱罐 | 49 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 地下污油罐 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 硫酸卧罐 | 12 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 计量罐 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 反应器 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 甲醇罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 精甲醇 | 1580 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 精甲醇 | 126.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 粗甲醇 | 316 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 轻烃罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 轻汽油 | 1296 | √ | √ | √ | √ | √ |

表3.6-3企业水环境其他风险防控措施相关说明(3)

| 生产装置 | 清净废水系统风险防控措施 |
| --- | --- |
| 公司区域所有装置区 | 厂区内不涉及清净废水外排系统，装置区所有清净下水均收集至长庆石化公司污水处理厂处理。 |
|  | 雨水排水系统风险防控措施 |
|  | ①设初期雨水的收集池，容积为8500m3；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至长庆石化公司污水处理厂处理；②具有雨水系统总排口关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 |
|  | 生产废水处理系统风险防控措施 |
|  | ①装置区事故废水及污染雨水、消防水等收集到围堰内，排入长庆石化公司污水处理厂处理；②生产废水系统废水，能够全部送长庆石化公司污水处理厂处理；③设置8500m3事故废水收集池，可收集罐区及各生产装置区泄漏物及事故洗消废水；④生产废水经长庆石化公司污水处理厂处理后，达标排放。 |
|  | 废水排放去向 |
|  | 废水排放进入长庆石化公司污水处理厂处理。 |
|  | 厂内危险废物环境管理 |
|  | 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施，交有资质单位处理。 |
|  | 近3年内突发水环境事件发生情况 |
|  | 未发生突发水环境事件的 |

### 3.6.2现有水环境风险防控措施评估

依据公司现有环境风险防控措施分析结果，评估其环境风险防控措施见表3.6-4。

附表 3.6-4企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 相关说明 | 指标 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | - 甲醇生产装置区未设置装置围堰，防流失措施缺失，截流措施不符合要求。 - （2）甲醇、液化石油气、轻汽油、浓硫酸罐区设置围堰，并设雨污切换阀，正常情况下通向雨水阀门关闭，通向事故废水池等系统阀门打开。 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 8 | 8分 |
| 事故废水收集措施 | （1）按设计规范建8500m3事故废水收集池，可收集 甲醇、液化石油气、轻汽油、浓硫酸罐区及各生产装置区事故排水，并满足极端天气情况下事故废水排放收集的要求。 （2）各环境风险单元设导流沟，确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； （3）事故池可通过管网送至长庆石化公司污水处理厂处理。 | 0 | 0分 |
| 清净废水系统风险防控措施 | 厂区内不涉及清净废水外排系统，装置区所有清净下水均收集至长庆石化公司污水处理厂处理。 | 0 | 0分 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | ①初期雨水的收集池，与事故应急池合建，容积为8500m3；收集池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至长庆石化公司污水处理厂处理； ②具有雨水系统总排口关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0分 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | ①污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入长庆石化公司污水处理厂处理； ②生产废水系统废水，能够全部送长庆石化公司污水处理厂处理； ③设置8500m3事故废水收集池，可收集罐区及各生产装置区泄漏物及事故洗消废水； ④生产废水经长庆石化公司污水处理厂处理后，达标排放。 | 0 | 0分 |
| 废水 排放去向 | 废水排入长庆石化公司污水处理厂处理； | 6 | 6分 |
| 厂内危险废物环境管理 | 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施： ①废催化剂存储于危废临时存放处，由厂家回收； ②废脱硫剂交有资质的单位处理。 | 0 | 0分 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 公司未发生突发水环境事件的。 | 0 | 0分 |
| 合计 |  |  | 14 |

### 3.6.3水环境风险控制水平（M）评估

3.4.2评估生产工艺过程M值为20分，表3.6-4环境风险防控措施评估得分为14，将各项指标分值累加为M=34分，25≤M＜45，确定生产工艺过程与水环境风险控制水平为M2。

### 3.6.4 水环境风险受体敏感程度（E）评估

据调查企业清净废水、初期雨水、生产废水收集至长庆石化公司污水处理厂处理，处理后达标排放。雨水管网排放口设切断阀，日常情况下完全关闭。企业雨水排口、清净废水排口、污水排口环境风险受体为长庆石化公司污水处理厂，不涉及类型E1和类型E2敏感类型。废水对水环境风险受体敏感程度类型划分见表 3.6-5。

附表 3.6-5 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度 类型 | 水环境风险受体 | 相关说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 | E3 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |  |

### 3.6.5 水环境风险受体环境事件风险等级确定

公司周边水环境风险受体敏感程度（E3）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q3）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M2），按照表3.5-2确定突发水环境事件风险等级。

表 3.6-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 3.6.6突发水环境事件风险等级表征

公司突发水环境事件风险等级表征为：“较大-水（Q3-M2-E3）”。

# 3.7企业突发环境事件风险等级确定与调整

### 3.7.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级，公司突发大气环境事件风险为等级为“较大”。

### 3.7.2风险等级表征

同时涉及突发大气和水环境事件风险的，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，[（“较大-大气（Q3-M1-E3）”）+（“较大-水（Q3-M2-E3）”）]。

# 3.8现有应急资源情况

### 3.8.1内部应急队伍

公司成立了应急组织机构。应急指挥部总指挥由公司总经理担任，副总指挥由总经理担任，各应急专业组成员由各部门领导兼任，应急队伍组成见表3.8-1。

表3.8-1内部应急救援指挥部成员及联系方式

| 序号 | 姓名 | 应急职务 |  |  | 日常职务 | 电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 奚增光 |  | 总指挥 |  | 总经理 | 33413303 |  |
| 2 | 王涛 |  | 副总指挥 |  | 副总经理 | 33413302 | 13571076866 |
| 3 | 陈永萍 |  | 副总指挥 |  | 副总经理 | 33432003 | 13892095228 |
| 4 | 唐君虎 |  | 应急办公室主任 |  | 总经理助理 | 33434348 | 13109610791 |
| 应急指挥办公室（调度室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 李敏博 |  | 副主任 |  | 安环部部长 | 33410178 | 13636899770 |
| 3 | 王正群 |  | 成员 |  | 办公室主任 | 33413332 | 13571028014 |
| 通讯联络组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 李敏博 | 组长 |  |  | 安环部部长 | 33410178 | 13636899770 |
| 2 | 曹萌 | 成员 |  |  | 安全环保部副部长 | 33410178 | 13571076866 |
| 抢险救援组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 张振刚 | 组长 |  |  | 生产运行部部长 | 33413321 | 13909102316 |
| 2 | 田煦昶 | 成员 |  |  | 生产一部部长 | 33434348 | 182200017662 |
| 3 | 王武博 | 成员 |  |  | 生产二部部长 | 33434348 | 18628569746 |
| 物资保障组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 张璐洁 |  | 组长 | 物资采供部部长 |  |  | 13992036610 |
| 2 | 丑雅妮 |  | 成员 | 财务部部长 |  | 33432050 | 18966565612 |
| 3 | 朱 强 |  | 成员 | 物资采供部副部长 |  |  | 13891075111 |
| 警戒疏散组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 薛永宏 |  | 组长 | 生产保障部部长 |  | 33413312 | 13892861527 |
| 医疗救护组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 王正群 |  | 组长 | 办公室主任 |  | 33413332 | 13571028014 |
| 2 | 骞 允 |  | 成员 | 经营计划部部长 |  | 33413312 | 13892959199 |
| 应急报警电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司24小时值班电话：029-33413337 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.8.2外部应急资源和救援力量

公司生产装置区及储罐区发生火灾爆炸事故情景时的先期处置由公司消防队伍进行。如消防处置能力不足，向火警“119”求援；如发生易燃气体大量泄漏并扩散，对厂区周边大气环境受体有影响，大气污染因子的监测申请西咸新区环境监测站。外部应急救援单位联系方式见表3.8-2。

表3.8-2外部应急救援单位联系方式

| 项目 | 部门 | 联络方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 秦汉新城应急管理局 | 029-33210907 | —— |
|  | 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33185000 | —— |
|  | 渭城街道办事处 | 029-3343111/112/113 | —— |
|  | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 | —— |
|  | 西咸新区应急管理局 | 029-33188100 | —— |
|  | 长庆石化公司安全环保部 | 029-8509428 | —— |
| 社会力量 | 公安局 | 110 | —— |
|  | 火警 | 119 | —— |
|  | 急救 | 120 | —— |
|  | 咸阳市中心医院 | 33288692 | —— |
|  | 咸阳市水电医院 | 33417886 | —— |
|  | 交通事故报警指挥 | 122 | —— |
| 敏感点 | 林场村 | 由渭城街道办事处通知到村委会（029-33434111/112/113） | —— |
|  | 三姓庄 |  | —— |
|  | 华泰小学 |  | —— |
|  | 石桥村 |  | —— |
|  | 华北局三普东生活区 |  | —— |

### 3.8.3应急救援物资与装备情况

公司现有应急资源与装备情况统计结果见表3.8-3。

表3.8-3公司现有应急物资与装备统计表

| 序号 | 类型 | 名称 |  | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 装备 | 防护服 | 隔离防护服 | 10套 | 生产装置区 |
|  |  |  | 防静电夏服 | 1套/人/年 | 化工、检维修工种 |
|  |  |  | 防静电春秋服 | 1套/人/2年 | 化工、检维修工种 |
|  |  |  | 重型防护服 | 2套 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  |  | 防酸（碱）服 | 30 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  | 防护眼镜、面罩 | 防腐蚀液眼镜/面罩 | 50副（眼镜） | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  |  | 防护眼镜 | 50个 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  |  | 防毒面具 | 10个 | 生产装置区 |
|  |  |  | 面具 | 4 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  | 呼吸器 | 正压空气呼吸器 | 2个 | 生产装置区 |
|  |  |  | 空气呼吸器 | 2 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  |  | 长管呼吸器 | 4 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  | 防护 手套 | 防静电手套 | 50双 | 化工、检维修工种 |
|  |  |  | 耐酸碱手套 | 50双 | 操作人员和检修施工人员 |
|  |  | 防护鞋 | 单胶鞋 | 4双 | 化工、检维修工种 |
|  |  |  | 耐酸碱鞋 | 30 | 操作人员和检修施工人员 |
| 2 | 应急照明 | 应急照明 |  | 10 | 生产装置区 |
|  |  | 应急供电 |  | 1 | 生产装置区 |
| 3 | 应急设施 | 安全警示标识 |  | 若干 | 生产装置区 |
|  |  | 应急救护设备 |  | 若干 | 生产装置区 |
|  |  | 堵用沙土袋 |  | 若干 | 生产装置区 |
|  |  | 油毡 |  | 若干 | 生产装置区 |
|  |  | 吸油毡 |  | 若干 | 生产装置区 |
| 4 | 消防灭火 设施 | 火灾报警系统 |  | 3 | 甲醇罐区、生产区 |
|  |  | 干粉灭火器8kg |  | 295 | 生产装置区 |
|  |  | CO2灭火器3kg |  | 20 | 生产装置区 |
|  |  | CO2灭火器7kg |  | 16 | 生产装置区 |
|  |  | 消火栓 |  | 54 | 生产装置区 |
|  |  | 手动报警器 |  | 39 | 生产装置区 |
|  |  | 消防炮 |  | 14 | 生产装置区 |
|  |  | 多功能水枪 |  | 54 | 生产装置区 |
| 5 | 应急装置设备 | 事故池 |  | 8500 M3 | 事故防范、应急消防废水收集 |
|  |  | 围堰 |  | 3 | 各罐区 |
|  |  | 废水处理设施 |  | 1 | 长庆石化公司污水 处理厂 |
|  |  | 废气处理设施 |  | 1 | 长庆石化火炬系统 |
|  |  | 消防车 |  | 9 | 消防站 |
| 6 | 监测 仪器 | 可燃气体报警器 |  | 109 | 生产装置区 |
|  |  | 烟感火灾报警器 |  | 104 | 生产装置区 |

# 4突发环境事件及其后果分析

# 4.1可能发生的突发环境事件及其后果情景分析

### 4.1.1国内外同类企业突发环境事件

收集国内同类环境风险物质突发环境事件结果见表4.1-1。

### 4.1.2提出所有可能发生突发环境事件情景

分析公司辖区内现有涉环境风险物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的环境风险防控措施，结合4.1.1提出公司突发环境事件情景分析见表4.1-2。

# 4.2 突发环境事件情景源强分析

针对上述“表4.1-2公司突发环境事件情景分析表”提出的每种情景进行源强分析，结果见如4.1-１。

表4.1-1同类环境风险物质突发环境事件

| 年份 | 风险 物质 | 地点 | 发生部位/场所 | 引发原因 | 影响 范围 | 采取的应急措施 | 事件损失 | 事件影响等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006.10.24 | 石油 | 俄罗斯中部乌拉尔地区 | 输油管道 | 输油管道发生破裂。 | 波及5.5平方公里 | -- | -- | -- |
| 1998.7.27 | 浓缩油 | 某炼油厂 | 空冷泵房 | 泵房内拆卸浓缩油泵大改螺栓时，大量浓缩油（主要是液态烃和汽油）喷出，将约71kg重的泵体冲开，将泵两侧作业的4名工人冲到。 | 大气环境 | 快速清理，抢救人员。 | 大量液化气泄漏， 4人因抢救无效，中毒窒息死亡。 | 4人死亡 |
| 2008.6.13 | H2S | 云南昆明市安宁齐天化肥厂 | 配制硫化钠部位 | 配制硫化钠过程中，阀门失控导致进磷酸槽的硫化钠流量过大、流速过快，产生大量的硫化氢气体不能被及时反应消耗。 | 大气环境 | 省市有关领导和工作人员第一时间赶到现场，组织指挥事故处置工作。同时，安宁市委、市政府迅速启动安全生产应急救援预案，成立了事故抢险救援指挥部，开展救治、善后处理及事故调查等工作。 | -- | 造成6人死亡、2人重伤 |
| 2008.8.2 | 甲醇 | 贵州兴华化工有限责任公司 | 甲醇储 罐区 | 甲醇罐惰性气体保护建设过程中，违规操作，致使空气进入罐内，发生爆炸。 | 厂区及周边大气环境 | 公司立即向兴义市消防、安监部门报告，同时积极组织开展现场抢险救援工作。公安消防部门立即派出公安消防官兵及8辆消防车及时赶赴事故现场开展事故抢险救援工作。熄灭大火，并将泄漏出的甲醇收集到事故处理池。 | 3500m3甲醇爆炸燃烧 | -- |

表4.1-2公司突发环境事件情景分析

| 序号 | 事件 | 风险物质 | 发生部位/场所 | 事件起因 | 影响范围 | 事件影响及损失的最坏情景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故（例如，因生产安全事故导致有毒有害气体扩散出厂界，消防水、物料泄漏物及反应生成物，从雨水排口、清净下水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染环境等）； | 甲醇 | 罐及装置区 | 1.设备本身材质不符合要求；2.使用过程中维护不力、罐体、物料管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷受腐蚀，法兰未紧固和施工质量不符合要求等原因；3.夏季没有采取可靠的降温措施等，若遇高热，容器内压增大，导致罐体开裂或爆炸等导致物料泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | 甲醇 | 灌装站 | 装卸过程等因操作不当导致甲醇泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | MTBE | 罐及装置区 | 1.设备本身材质不符合要求；2.使用过程中维护不力、罐体、物料管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷受腐蚀，法兰未紧固和施工质量不符合要求等原因；3.夏季没有采取可靠的降温措施等，若遇高热，容器内压增大，导致罐体开裂或爆炸等导致物料泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | 异辛烷 | 罐及装置区 | 1.设备本身材质不符合要求；2.使用过程中维护不力、罐体、物料管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷受腐蚀，法兰未紧固和施工质量不符合要求等原因；3.夏季没有采取可靠的降温措施等，若遇高热，容器内压增大，导致罐体开裂或爆炸等导致物料泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | 醚化汽油 | 罐及装置区 | 1.设备本身材质不符合要求；2.使用过程中维护不力、罐体、物料管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷受腐蚀，法兰未紧固和施工质量不符合要求等原因；3.夏季没有采取可靠的降温措施等，若遇高热，容器内压增大，导致罐体开裂或爆炸等导致物料泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | 硫酸 | 硫酸储罐 | 罐体或阀门破裂导致泄漏。 | 事故水池收集不足 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
| 2 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作（如雨水阀门不能正常关闭，化工行业火炬意外灭火） | 消防水 | 甲醇储槽、罐区、生产装置 | 1.如雨水阀门不能正常关闭，罐区、生产装置泄漏物及事故消防水通过雨水管网外排长庆石化公司污水处理厂。 2.事故池入水口阀门不能正常打开，消防水泄漏后排出厂界。 | 水环境 | 影响长庆石化公司污水处理厂 |
|  |  | 有毒气体 | C4闪蒸罐、不凝气水洗罐排气等 | 事故状态下长庆石化公司火炬意外灭火或点火失控，工艺废气中的丙烯、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等将外泄。 | 厂区及周边大气环境 | 造成厂区及周边大气污染 |
| 3 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 被污染的雨水 | 各装置区、罐区等 | 易燃及有毒液体等泄漏，遇暴雨因厂区事故水池收集不足，经雨排口排出厂界 | 水环境 | 影响污水处理设施运行 |

### 4.2.1天然气、石油液化气、C4泄漏火灾爆炸事故情景源强分析

天然气、混合C4、石油液化气原料（LC50：658g/m3/4hr（大鼠，吸入））为易燃易爆气态物质，主要存在于各生产装置区、输气管线。由于易燃易爆气态物质发生单纯的火灾爆炸事故属于安全管理范畴，主要考虑对厂区内人员伤亡的影响。另由于各装置物料输送管廊内的在线量较储罐区的储存量小，管道内压力均小于生产装置，事故情况下对外环境的影响不如储罐区的影响大，故主要考虑生产装置区及储罐气体泄漏风险。

（1）漏量计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.2中的方法，对危险化学品的泄漏量进行估算。液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中：Q0—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取Cd=0.62；

A—裂口面积；根据同行业类比资料按破裂孔径40mm计，为0.0013m2

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P，P0—储罐内介质压力及环境压力，Pa；

h—裂口之上液位高度。

（2）蒸发量计算

石油液化气因其常压下沸点远低于环境温度，故蒸发量按闪蒸蒸发量计算。

（3）事故源强计算结果

①假定1台100m3储罐发生泄漏，泄漏速率为54kg/s，事故持续时间为20min。

②假定1台100m3储罐发生泄漏并引起燃爆，假定有装置量的20%参与爆炸，则参与爆炸的量为23.2t。

由计算可知，装置区或输送管道破裂后天然气、C4挥发泄漏，对环境空气影响较小。

### 4.2.2甲醇、MTBE泄漏火灾爆炸事故情景源强分析

### 易燃液态物质主要为甲醇、MTBE（甲基叔丁基醚），主要存在于生产装置区、成品罐区、中间罐区、装卸区等。储罐阀门发生破裂或发生爆炸燃烧而造成甲醇、MTBE泄漏。该项目环境影响评价测算该类事故风险源强采用的计算方法如下：

1）泄漏事故

⑴液体泄漏速率

液体泄漏速度QL采用伯努利方程计算：

（1）

式中：QL—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，选用0.62；

A—裂口面积，m2；根据同行业类比资料按破裂孔径40mm计，为0.0013m2

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P，P0—储罐内介质压力及环境压力，Pa；

g—重力加速度；

h—裂口之上液位高度，m。

⑵泄漏液体蒸发速率

泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。

①闪蒸量的估算

过热液体闪蒸量可按下式估算：

式中：Q1—闪蒸量，kg/s；

WT—液体泄漏总量，kg；

t1—闪蒸蒸发时间，s；

F—蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算:

式中：CP—液体的定压比热，J/（kg•K）；

TL—泄漏前液体的温度，K；

Tb—液体在常压下的沸点，K；

H —液体的气化热，J/kg。

②热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池（或者，冷冻液体泄漏至地面），并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发速度Q2按下式计算：

式中：Q2—热量蒸发速度，kg/s；

T0—环境温度，K；

Tb—沸点温度；K；

S —液池面积，m2；

H —液体气化热，J/kg；

λ—表面热导系数，W/(m•K)；

α—表面热扩散系数，m2/s；

t —蒸发时间，s。

③质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

α，n—大气稳定度系数；

P—液体表面蒸气压，Pa；

M—物质的相对分子质量，g/mol或kg/kmol；

R—气体常数；J/mol•K；

T0—环境温度，K；

u—风速，m/s；

r—液池半径，m。

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

④液体蒸发总量的计算

式中： Wp—液体蒸发总量，kg；

Q1—闪蒸液体蒸发速度，kg/s；

Q2—热量蒸发速率，kg/s；

Q3—质量蒸发速率，kg/s；

t1—闪蒸蒸发时间，s；

t2—热量蒸发时间，s；

t3—从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

2）蒸发量计算

轻汽油、醚化汽油、甲醇、工业异辛烷汽油蒸发量计算为热量蒸发与质量蒸发量之和，因其常压下沸点高于环境温度，故不存在闪蒸蒸发或闪蒸蒸发量很小，可忽略不计，用下列公式计算：；石油液化气因其常压下沸点远低于环境温度，故蒸发量按闪蒸蒸发量计算。

### 4.2.2.1甲醇泄漏泄漏火灾爆炸事故情景源强分析

甲醇是一种无色、透明、高度挥发、易燃液体。遇热、明火或氧化剂易着火，遇明火会爆炸。由于设备损坏或操作失误引起物料泄漏，从而可能导致重大事故发生。据相关资料介绍，贮罐典型泄漏一是罐体完全破裂，二是接头泄漏（100%或20%管径）。

当发生贮罐破裂泄漏时，甲醇遇明火会燃烧、爆炸，燃烧后转化为CO2和H2O，对周围大气环境污染不大，但会危及生命财产安全。同时甲醇除燃烧外，还会蒸发到空气中，污染周围大气环境。当发生接头泄漏时，泄漏的液体将在罐区围堰内蒸发或形成池液，产品蒸发时对周围大气造成一定程度的影响，遇明火会燃烧甚至发生爆炸。

该项目环评假定：

①精甲醇贮罐完全破裂，发生爆炸事故。甲醇贮罐容量为1000m3的常压拱顶罐，充装系数为0.85，最大储量为850m3。

②甲醇泄漏事故。罐区设置甲醇贮罐2座，储存量为1700m3的常压拱顶罐，罐区周围设有围堰。假定甲醇泄漏后，安全系统报警，操作人员在10min内使贮罐泄漏得到控制。假定管路系统或贮罐阀门损坏，甲醇泄漏为大型泄漏，破裂孔径为100mm，其泄漏速度按照4.2.2中公式（1）计算，甲醇ρ=792kg/m3、裂口之上液位高度，取h =10m。由此估算甲醇泄漏速度为48.9kg/s，10min甲醇泄漏量为29.3t。

### 4.2.2.2甲基叔丁基醚泄漏事故情景源强分析

### 甲基叔丁基醚泄漏量，按照4.2.2中公式（1）计算，液体泄漏系数，取Cd=0.62、裂口面积0.0013m2；MTBE蒸发量计算为热量蒸发与质量蒸发量之和，因其常压下沸点高于环境温度，故不存在闪蒸蒸发或闪蒸蒸发量很小，可忽略不计，用下列公式计算：。

根据分析，MTBE装置催化蒸馏塔为MTBE装置中容量最大，最主要的风险源，因此假定MTBE装置中催化蒸馏塔（Ф2200×45350，150℃，1.0MPa）发生事故。

①假定发生泄漏事故，MTBE泄漏量为33.3kg/s，挥发速率8.5kg/s；甲醇泄漏量为35.3kg/s，挥发速率1.3kg/s；液化气泄漏量为29.1kg/s，事故时间20min。

②假定发生爆炸事故，参与爆炸的物质的量为总量的20%，则MTBE参与爆炸量为3.4t，甲醇为9.1t，液化气为6.3t。

### 4.2.3汽油泄漏污染事故情景源强分析

汽油泄漏主要包括轻汽油醚化装置及罐区。该项目环境影响评价报告分别按照汽油醚化装置、醚化轻汽油储罐进行源强分析，结果如下：

（1）汽油醚化装置

根据分析，醚化分馏塔为汽油醚化装置中容量最大，最主要的风险源，因此假定汽油醚化装置中，醚化分馏塔（Ф2400×51504，78〜120℃，0.3〜0.35MPa）发生事故。

①假定发生泄漏事故，轻汽油泄漏量为18.6kg/s，挥发速率为4.6kg/s；醚化汽油泄漏量为18.8kg/s，挥发速率4.7kg/s；甲醇泄漏量为21.5kg/s，挥发速率1.1kg/s；事故时间20min。

②假定发生爆炸事故，参与爆炸的物质的量为总量的20%，则轻汽油参与爆炸量为6.5t，甲醇为3.3t，醚化汽油为1.6t。

（2）醚化轻汽油储罐

①假定1台5000m3储罐发生泄漏，泄漏速率为9.4kg/s，挥发速率为0.93kg/s；事故持续时间为20min，形成面源挥发。

②假定1台5000m3储罐发生泄漏并引起火灾，假定有装置量的5%被引燃，则参与燃烧的量为1848.1t。

表4.2-1  汽油醚化最大可信事故源强表

| 事故名称 | 危险物质 | 事故源强 | 持续时间 （min） | 相关标准（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LC50 | MAC/ PC-TWA | 质量 标准 |
| 汽油醚化装置泄漏 | 轻汽油 | 4.6kg/s | 20 | 103000 | 300 | —— |
|  | 甲醇 | 1.1kg/s |  | 83776 | 25 | 3.0 |
|  | 醚化汽油 | 4.7kg/s |  | 103000 | 300 | —— |
| 汽油醚化装置爆炸 | 轻汽油 | 6.5t | —— | 103000 | 300 | —— |
|  | 甲醇 | 3.3t |  | 83776 | 25 | 3.0 |
|  | 醚化汽油 | 1.6t |  | 103000 | 300 | —— |
| 醚化轻汽油储罐泄漏 | 醚化汽油 | 0.93kg/s | 20 | 103000 | 300 | —— |
| 醚化轻汽油储罐火灾 | 醚化汽油 | 148.1t | —— | 103000 | 300 | —— |

### 4.2.4浓硫酸储罐泄漏事故情景源强分析

异辛烷生产装置设2个100m3硫酸储罐，罐区设围堰，如发生泄漏，可通过围堰将泄漏浓硫酸收集至围堰内，如发生泄漏，可通过围堰将泄漏浓硫酸收集至围堰。如发生泄漏，事故排水不能得到有效收集，经污水管网排入长庆石化公司污水处理厂，影响污水处理设施运行；如遇雨天，消防水、物料泄漏物及反应生成物，通过雨水管网流入渭河，污染渭河、流经地土壤及地下水。

### 4.2.5危险废物泄漏污染事故情景源强分析

设专用专用危险废物临时存放处，收集储存、运输、处置过程均按照相关危废管理标准进行规范化管理，并与危废处置单位签订处置协议。废催化剂以固态形式存在，周转存储量56t，若出现抛洒，可以有效清扫收集，不会造成污染。

### 4.2.6废水超标事件情景源强分析

公司各装置区、罐区等因发生火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故，如发生泄漏，事故排水不能得到有效收集，经污水管网排入长庆石化公司污水处理厂，影响污水处理设施运行；如遇雨天，消防水、物料泄漏物及反应生成物，通过雨水管网流入渭河，污染渭河、流经地土壤及地下水。主要污染因子：COD、氨氮、pH、油类物质等。

# 4.3 释放环境风险物质的扩散途径

各生产装置区、输气管线装置区涉及的易燃易爆气态物质为天然气、甲烷、丙烯、C4（异丁烷、正丁烷、丙烷、顺丁烷等）等因故发生泄漏，将弥散在空气中，将通过扩散的方式对周围的大气环境产生一定影响；若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，油品等物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成一定的污染和危害。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。

公司设完善的环境防控措施，日常运行过程中生产废水、初期雨水及清净下水可全部收集至长庆石化公司污水处理厂处理，事故状态下各生产装置区泄漏物可得到有效收集。公司设初期雨水池，雨水管网设切断阀，非连续雨天完全处于关闭状态。故事故状态下污染物的泄漏主要考虑：甲醇、MTBE、汽油、浓硫酸等发生大量泄漏，事故废水通过管网，排放至长庆石化公司污水处理厂处理而产生的负荷冲击。

# 4.4 突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1C4储罐泄漏事故后果分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，该项目环评报告采用烟团模式预测。预测结果：一般情况下，有风条件时影响距离较远，因此本预测气象条件选取当地平均风速2.5m/s，A、D、F稳定度。根据4.1源强估算，预测结果如下：

表4.4-1 C4储罐泄漏预测结果表

| 污染物质 | 液化气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定度 | A | D | F |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 269140 | 859391 | 842900 |
| 出现距离（m） | 20.5 | 20.9 | 37 |
| 半致死浓度范围（m） | —— | 23.2 | 55.9 |
| 半致死浓度面积（m2） | —— | 1690 | 9812 |
| 车间容许浓度范围（m） | 328.7 | 1433.4 | 2240.6 |
| 环境质量标准（m） | 1676.3 | 3126.9 | 2633.2 |

由预测结果可见，C4储罐影响范围较大的是F类稳定度情况下，泄漏导致超过半致死浓度距离55.9m；超出环境质量标准距离近2.7 km；超出车间允许浓度距离达到2.2km多；由于公司周边居住区较多，泄漏可能对周边人群健康造成较大影响。

### 4.4.2甲醇泄漏火灾爆炸后果分析

①甲醇贮罐爆炸事故

爆炸事故产生的冲击波对人员具有强烈伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表4.4-1。

表4.4-1冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压 kPa | 伤害作用 | 超压 kPa | 伤害作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～30 | 轻微损伤 | 50～00 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 30～50 | 听觉器官损伤或骨折 | >100 | 大部分人员死亡 |

当甲醇贮罐完全破裂，发生爆炸事故，假定有20%的甲醇发生蒸汽云爆炸，爆炸发生的TNT当量由下式计算：

WTNT=αWfQf/QTNT

式中：

WTNT—蒸汽云的TNT当量，kg；

α—蒸汽云的TNT当量系数，α=4%；

Wf —蒸汽云中燃料的总质量，kg；

Qf—燃料的燃烧量，MJ/kg；

QTNT—TNT的爆热，QTNT =4.52 MJ/kg。

由上式估算发生甲醇爆炸事故时产生的TNT当量WTNT=5354.6kg。根据爆炸伤害的超压—冲量准则，爆炸的死亡区半径由下式估算：

R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37

对于爆炸性破坏，财产损失半径R财的计算公式如下：

# R财=K2 WTNT1/3/[1+（3175/ WTNT）2]1/6

式中：    R财—破坏半径，m；

K2—二级破坏系数，取4.6

根据以上估算式，该项目甲醇贮罐爆炸事故的破坏半径见表4.4-2。

表4.4-2  甲醇贮罐爆炸事故伤害后果

| 蒸汽云爆炸伤害情况 | 死亡半径R0.5 | 财产损失半径R财 |
| --- | --- | --- |
| 破坏半径 m | 25.3 | 76.5 |

死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径计为R0.5，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%。

②甲醇泄漏事故

甲醇泄漏后如不遇火源将聚集在罐区围堰或地势低洼处形成液池。由估算的10min甲醇泄漏量推算，泄漏的甲醇可在罐区堰内形成厚度约2cm的液池。常温下会引起蒸发。

大气环境中表面散热系数可由下式估算：

# αs=11.62+6.97υ1/2   W/（m2·℃）

式中：υ为年平均风速，m/s。

由围堰堤内环境空气提供的热量和甲醇的气化潜热，可估算甲醇的蒸发量为0.027kg/s。

由于罐区所占面积约为1800m2，远远小于1km2，依据《环境影响评价导则大气环境》HJ/T2.2-93精神，预测按点源扩散模式计算，只是应附加一个初始扰动。这一初始扰动使烟羽在x=0就有一个和面源横向宽度相等的横向尺度，以及和面源高度相等的垂直向尺度。注意到烟羽的半宽度等于2.15σy或2.15σz，则修正后的σy和σz分别为：

式中：x—自接受点至面源中心点的距离；

ay—面源在y方向的长度；

H—面源的平均排放高度。

根据咸阳市渭城区污染气象特征，分别预测有风和静风条件下甲醇泄漏时地面浓度4.4-3。预测结果见表4. 4-4。

表4.4-3  有风情况下甲醇泄漏事故地面浓度预测结果  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 10min |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | D | E |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | 24.500 | 13.6 | 0.41 |
| 200 | 28.021 | 43.97 | 23.173 |
| 300 | 12.932 | 36.928 | 31.317 |
| 400 | 7.663 | 15.735 | 40.801 |
| 500 | 4.582 | 5.758 | 29.785 |
| 600 | 2.841 | 2.077 | 12.180 |
| 700 | 1.804 | 0.62 | 1.946 |
| 800 | 1.092 | 0.096 | 0.063 |
| 900 | 0.595 | 0.007 | 0.003 |
| 1000 | 0.022 | 0.003 | 0.000 |
| 1100 | 0.113 | 0.001 | 0.000 |
| 1200 | 0.041 | 0.000 | 0.000 |
| 1300 | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
| 1400 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
| 1500 | 0.0021 | 0.000 | 0.000 |
| 1600 | 0.0010 | 0.000 | 0.000 |
| 1700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

注：甲醇一次浓度标准值为3.0mg/m3。

表4.4-4  静风情况下甲醇泄漏事故地面浓度预测结果  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 10min |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | D | E |
| 0 | 63.392 | 13.399 | 27.254 |
| 100 | 5.704 | 41.668 | 16.505 |
| 200 | 1.496 | 15.505 | 7.504 |
| 300 | 0.652 | 3.066 | 3.322 |
| 400 | 0.351 | 2.219 | 1.742 |
| 500 | 0.212 | 1.134 | 0.961 |
| 600 | 0.137 | 0.628 | 0.544 |
| 700 | 0.092 | 0.362 | 0.311 |
| 800 | 0.064 | 0.212 | 0.177 |
| 900 | 0.045 | 0.125 | 0.099 |
| 1000 | 0.032 | 0.073 | 0.055 |
| 1100 | 0.023 | 0.042 | 0.030 |
| 1200 | 0.016 | 0.024 | 0.016 |
| 1300 | 0.012 | 0.013 | 0.008 |
| 1400 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| 1500 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |
| 1600 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| 1700 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |

### 注：甲醇一次浓度标准值为3.0mg/m3。

预测结果为有风时罐区下风向600m范围内超标，2.5m/s风速时罐区下风向最大超标距离可达650m。静风条件下距离300m范围内有超标现象，静风时对人体有影响的距离为300m。

由预测结果可知，当事故排放时将对周围环境空气造成较严重的影响。事故状态属短时间排放，影响持续时间较短。静风条件下将短期影响厂区，有风时可能对厂外环境也有一定程度的影响。

### 4.4.2 MTBE爆炸后果分析

根据该项目环境影响评价预测结果，MTBE预测结果为：①蒸汽云的TNT当量为147903kg；②死亡半径：86.4m；③重伤半径：208.9m；④轻伤半径：374.7m；⑤财产损失半径：243.2m。由预测结果可见，MTBE储罐爆炸事故不会对外界环境造成太大影响。爆炸事故对外环境的影响情况见图4.4-1。

图4.4-1  MTBE储罐蒸气云爆炸（TNT当量法）模型伤害范围

### 4.4.3醚化汽油储罐火灾后果分析

根据《咸阳石油化工有限公司30万吨/年轻汽油醚化装置及罐装配套项目安全预评价报告》，醚化汽油内浮顶储罐火灾事故伤害影响结论如下：

通过对内浮顶罐区汽油泄漏，发生池火灾模拟后果分析，距储罐区池火中心39.3m的范围内操作设备全部损坏，人员1%死亡/10s，人员100%死亡/1min；距池火中心48.1m处无火焰时，长时间辐射下，木材可以燃烧，人员重大烧伤/10s，人员100%死亡/1min；距池火中心68.1m处有火焰时，木材燃烧、塑料熔化，人员1度烧伤/10s，人员1%死亡/1min；距储罐池火中心120.3m处20s以上感觉疼痛，未必起泡；距储罐池火中心190.3m以外，长期辐射无不舒服感。从该拟建项目北边的铁路、路北厂矿、人员若不及时撤离有烧伤可能；项目南边的咸阳圣凯罗洗浴中心、中油一建公司等至少有疼痛感，对项目东边朝阳五路及西边朝阳四路无什么影响。

### 4.4.4醚化汽油、液化石油气火灾爆炸时产生有害气体的影响分析

### 4.4.4.1醚化汽油、液化石油气火灾爆炸产生的有毒有害物质分析

醚化汽油、液化石油气完全燃烧时，其燃烧产物为二氧化碳和水。不完全燃烧时，会产生有毒有害的一氧化碳等气体。

若醚化汽油、液化石油气发生火灾、爆炸事故，事故为不完全燃烧，产生的主要污染物为一氧化碳。且不完全燃烧的程度越高，一氧化碳的产生浓度越大，因此，在爆炸时因为反应迅速，燃烧反应大部分为不完全燃烧，醚化汽油、液化石油气爆炸时产生的一氧化碳对环境的影响分析预测如下：

一氧化碳(即CO)是无色、无臭、无味的气体，气体比重0.967，是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；一氧化碳被人体吸入后在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，从而引起中毒。一氧化碳不同浓度阈值对应的危害程度见表4.4-5。

表4.4-5危害物不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 30 | 车间容许浓度 |
|  | 2069 | 半致死浓度（LG50） |
|  | 292.5 | 严重头痛、眩晕 |
|  | 58.5 | 轻度头痛 |
|  | 3 | 居住区一次值 |

### 4.4.4.2醚化汽油、液化石油气火灾爆炸产生的有毒有害物质影响预测

液化石油气储罐发生爆炸的石油气量为26.1t，爆炸持续时间按600s计，假设爆炸过程中有3%的液化石油气发生不完全燃烧，则一氧化碳的产生量为1512kg，产生速率为2.52kg/s。

有风条件下，事故发生后，随着时间延续，污染物以烟团形式向下风向扩散、迁移，烟团中心浓度不断降低。本项目环评采用多烟团模式进行预测，风速取全年平均风速2.5m/s。一氧化碳浓度预测以D类稳定度为预测气象条件、下风向不同时间的浓度进行预测，预测结果见表4.4-6。

表4.4-6  液化石油气爆炸事故CO扩散影响预测    （单位：mg/m3）

| t（min） 下风向h（m） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 695.78 | 695.78 | 695.78 | 695.78 |
| 200 | 362.62 | 362.62 | 362.62 | 362.62 |
| 300 | 220.19 | 220.19 | 220.19 | 220.19 |
| 400 | 148.37 | 148.37 | 148.37 | 148.37 |
| 500 | 106.96 | 107.16 | 107.16 | 107.16 |
| 600 | 72.12 | 81.27 | 81.27 | 81.27 |
| 700 | 31.26 | 63.92 | 63.92 | 63.92 |
| 800 | 8.49 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
| 900 | 1.79 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |
| 1000 | 0.34 | 35.91 | 35.96 | 35.96 |
| 1500 | 0.00 | 4.89 | 18.47 | 18.49 |
| 2000 | 0.00 | 0.06 | 7.00 | 11.39 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.31 |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.35 |
| 3500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4.4-7爆炸事故一氧化碳影响统计结果

| 污染物质 | 一氧化碳 |
| --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1918.68 |
| 出现距离（m） | 25 |
| 半致死浓度范围（m） | —— |
| 半致死浓度面积（m2） | —— |
| MAC/PC-TWA（m） | 1321.1 |
| 环境质量标准（m） | 2011.8 |

图4.4-2  一氧化碳浓度范围图

有风D稳定度条件下，事故发生后CO最大落地浓度为1918.68mg/m3，最大落地浓度距离为距离储罐25m处，CO最大落地浓度低于其半致死浓度；一氧化碳半致死浓度为2069mg/m3，无超过半致死浓度范围，另外，在爆炸发生的时间内，液化石油压力球罐周围约240m的人可能会有严重头痛、眩晕的反应，因此，如果抢救人员在此时进行事故处理，应做好个人防护，减轻事故对人体的伤害。

经调查，项目所在区域主导风向为东北风，下风向240m范围内的人员无居民区等环境敏感点，因此对环境影响较小。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据对公司基本信息、现有应急资源情况、可能发生的突发环境事件及后果情景的分析，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，提出完善或整改建议，见表5-1。

表5-1 现有环境风险防控措施有效性分析

| 措施类别 | 现有情况 | 有效性分析 | 完善整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风 险管理 制度 | 未建立全面的环境隐患排查及治理制度。 | 日常情况的环境隐患排查仅涉及甲醇、MTBE等罐区、雨水管网等重点区域，未对其他环境风险物质泄漏风险防控措施开展排查，隐患排查不全面。 | 应针对所有涉气涉水环境风险风险防控措施全面开展排查，编制隐患排查治理工作方案和计划表。 |
|  | 未建立环境风险防控和应急措施制度。 | 未明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实定期巡检和维护责任制度。 | 落实所有涉气涉水环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实定期巡检和维护责任制度。 |
|  | 暂未对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 员工环境风险防控意识不强，环境应急管理能力较弱 | 预案制订后立即开展培训。 |
|  | 暂未建立以岗位操作人员、中心负责人、公司总经理逐级上报的突发环境事件信息报告制度。 | 突发环境事件信息报告不规范。 | 建立有效的突发环境事件信息报告制度。 |
|  | 环境应急预案演练工作需要加强。 | 定期开展应急演练，设定煤气泄漏等情景进行模拟。 | 每年至少开展一次环境应急预案演练。 |
| 环境应 急资源 | 各原辅材料装卸区域设沙土箱。 | 现场配置沙土袋，泄漏物可以有效围堵，避免发生漫流，增加污染扩大范围。 | 加强管理，确保发生泄漏时可以有效围堵泄漏物。 |
|  | 暂未准备吸油毡等处置物资。 | 如事故废水泄漏至渭河，未配备吸附剂。 | 需要配备吸油毡或其他吸附剂。 |

# 6完善环境安全隐患排查治理相关文件

根据现状调研和现场考察结果，结合现有环境风险防控措施有效性分析现状发现，公司目前暂未建立环境隐患排查制度，为了更好的预防环境事故发生，提高公司环境安全管理水平，建议企业完善环境安全隐患排查治理制度，制定环境安全隐患排查治理方案及环境安全隐患治理计划，并积极落实到位。

本评估根据公司突发环境事件情景分析结论，制定环境安全隐患排查表及治理计划，见附件2。

# 7相关结论与对策建议

# 7.1突发环境事件风险等级

根据《突发环境事件风险评估指南》（环办 [2014]34号）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），判定公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为：较大[较大-大气（Q3-M1-E3）+较大-水（“较大-水（Q3-M2-E3）”）]。

# 7.2突发环境事件事故情景

公司主要环境风险物质为甲醇、MTBE（甲基叔丁基醚）、轻汽油、醚化汽油、液化石油气、浓H2SO4等。可能发生的突发环境事件最坏情景：（1）液化石油发生火灾、爆炸事故，事故为不完全燃烧，产生的主要污染物为一氧化碳，有风D稳定度条件下，事故发生后CO最大落地浓度为1918.68mg/m3，最大落地浓度距离为距离储罐25m处，CO最大落地浓度低于其半致死浓度；一氧化碳半致死浓度为2069mg/m3，无超过半致死浓度范围，另外，在爆炸发生的时间内，液化石油压力球罐周围约240m的人可能会有严重头痛、眩晕的反应；（2）甲醇储罐发生泄漏及火灾爆炸事故，有风时罐区下风向600m范围内超标，2.5m/s风速时罐区下风向最大超标距离可达650m。静风条件下距离300m范围内有超标现象，静风时对人体有影响的距离为300m，静风条件下将短期影响厂区，有风时可能对厂外环境也有一定程度的影响；（3）醚化汽油储罐火灾，距储罐区池火中心39.3m的范围内操作设备全部损坏及人员伤亡；（4）MTBE装置催化蒸馏塔发生爆炸，①蒸汽云的TNT当量为147903kg；②死亡半径：86.4m；③重伤半径：208.9m；④轻伤半径：374.7m；⑤财产损失半径：243.2m。由预测结果可见，MTBE储罐爆炸事故不会对外界环境造成太大影响。（5）罐区及生产装置区甲醇、MTBE、轻汽油、醚化汽油、浓H2SO4等发生大量泄漏，若遇到特大暴雨等各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，公司雨水排放口不能及时关闭，雨水排放口距渭河1km，事故排水等通过雨水管网流至渭河，污染渭河水质、流经地区的植被和土壤等。

# 7.3提出突发环境事件应急管理方面相关建议

### 7.3.1建立完善隐患排查治理管理机构

安环部为公司环境隐患排查的管理机构，并配备相应的管理和技术人员。

### 7.3.2建立隐患排查治理制度

（1）建立隐患排查治理责任制，建立健全从公司总经理到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；

（2）公司生产副总对隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；

（3）安环部为公司环境隐患排查的管理机构，环保管理人员为环境隐患排查责任人，负责按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制；

（4）安环部制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态；

（5）各环境风险管理部门建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度；

（6）安环部如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档；

（7）安环部及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施；

（8）安环部定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训；

（9）每年至少一次按照“附件附表 2-1 突发环境事件应急管理隐患排查表”的规定内容，对公司应急管理开展隐患排查工作。

# 7.4提出环境风险防控与应急措施方面相关建议

（1）每月至少一次按照“附件附表2-2”突发环境事件风险防控措施隐患排查表”的规定内容，对公司应急池等涉水类环境风险防控设施进行环境隐患排查；

（2）每月至少一次按照“附件附表2-2”突发环境事件风险防控措施隐患排查表”的规定内容，对公司突发大气环境事件风险防控措施进行环境隐患排查；

（3）每班至少一次按照“附件附表2-2”突发环境事件风险防控措施隐患排查表”的规定内容对厂内排水系统、雨水、清净下水和污（废）水的总排口等涉水类环境风险防控设施进行环境隐患排查，及时清空事故池。

# 7.5提出环境应急资源方面相关建议

建议库房配置吸油毡等应急物，防止泄漏物料造成污染。

# 附件1MSDS数据表

附件表1-1 一氧化碳MSDS数据表

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | CAS号：630-08-0 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式:CO | 分子量：28 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色无臭气体 | 溶解性:微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂 |
|  | 熔点(℃):-199.1 | 沸点(℃):-191.4 |
|  | 相对密度:(水=1)0.79(252℃) | 相对密度:(空气=1) 0.97 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) :13.33(-257.9℃) | 禁忌物:强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力(Mpa)：3.50 | 临界温度(℃):-140.2 |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):610 | 闪点(℃):<-50 |
|  | 爆炸下限(%):12.5 | 爆炸上限(%):74.2 |
|  | 最小点火能(MJ)0.3～0.4 | 最大爆炸压力(MPa):0.720 |
|  | 燃烧热(j/mol):285624 | 燃烧(分解)产物:二氧化碳 |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高位能引起燃烧爆炸。 |  |
|  | 灭火方法:切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |
|  | 灭火剂:泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入。 |  |
|  | 健康危害:CO 在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 10%:中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 30%:重度患者深度昏危迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患者昏迷苏醒后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国 MAC=30mg/m3 |  |
| 急救 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |

附件表1-2  甲醇MSDS数据表

| 标识 | 中文名：甲醇 |  | 英文名：methyl alcohol; Methanol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:CH3OH |  | 分子量：32 |
|  | 危规号:32058 | UN编号：1230 | CAS号：67-56-1 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色澄清液体，有刺激气味 |  | 溶解性:溶于水，可混溶于乙醇、醚苯等有机溶剂 |
|  | 熔点(℃):-97.8 |  | 沸点(℃):64.8 |
|  | 相对密度:(水=1)0.79 |  | 相对密度:(空气=1)1.11 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)13.33(21.2℃) |  | 禁忌物:酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 |
|  | 临界压力(MPa)：7.95 |  | 临界温度(℃):240 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第3.2类中闪点易燃气体 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):385 |  | 闪点(℃):11 |
|  | 爆炸下限(%):4.5 |  | 爆炸上限(%):44.0 |
|  | 最小点火能(MJ):0.215 |  | 最大爆炸压力(MPa): |
|  | 燃烧热(KJ/mol):726.5 |  | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高位能引起燃烧。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |
|  | 灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 |  |  |
|  | 健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用:对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变:可致代谢性酸中毒。 |  |  |
|  | 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上叫激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵忘，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=50mg/m3 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触脱掉的衣着用肥皂水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
|  | 眼睛接触:提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
|  | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入:饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸纳溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂士或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理厂所处置。 |  |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不要超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |

附件表1-3 液化石油气MSDS数据表

| 标识 | 中文名：液化石油气 |  | 英文名liquefied petroleum gas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:混合物 |  | 分子量：混合物 |
|  | 危规号:21053 | UN编号：1075 | CAS号：68476-85-7 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色易燃气体或压缩液体 |  | 溶解性:不溶于水 |
|  | 熔点(℃): 混合物 |  | 沸点(℃):-40～-0.5 |
|  | 相对密度:(水=1)0.51～0.58 |  | 相对密度:(空气=1)1.2～2.0 |
|  | 饱和蒸汽压(MPa) 1.3-2.0（常温） |  | 禁忌物:强氧化剂、羟基镍、氧 |
|  | 临界压力(MPa)：1.6 |  | 临界温度(℃):50 |
|  | 稳定性:常温常压稳定 |  | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别: 第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):430～460 |  | 闪点(℃):-73.5 |
|  | 爆炸下限(%):1.5 |  | 爆炸上限(%):9.5 |
|  | 最小点火能(MJ):0.2～0.3 |  | 最大爆炸压力(MPa):7.94 |
|  | 燃烧热(kJ/m3): 92092~12139 |  | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险 |  |  |
|  | 灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷气冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、石墨粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入。 |  |  |
|  | 急性中毒：高浓度下吸入会引起呼吸道刺激、反胃、头痛、迟钝、呼吸短促等。造成窒息效果時，最初之症狀有呼吸急促、逐渐失去平衡感、眼花、头部很紧感觉，舌、手指、脚趾刺痛感、说话困难，乃至无法行动及失去运动协调能力，甚至死亡。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=1000mg/m3 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：用温水敷在感染皮肤上（如造成冻伤，不可以热水清洗），如无温水则用毛毯或厚衣服包裹，待温暖后鼓励其缓慢运动，使血液流通，有任何异样立即送医处理。 |  |  |
|  | 眼睛接触:立刻用温水沖洗眼睛十五分钟以上，同时不断撑开上下眼皮，可用消毒干纱布轻轻包扎，既送眼科医生处急救。 |  |  |
|  | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入:不适用 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不要超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |

附件表1-4甲基叔丁基醚（MTBE）MSDS数据表

| 标识 | 中文名：甲基叔丁基醚 |  | 英文名：methyl-reft-butylether |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:C5H12O |  | 分子量： 88.2 |
|  | 危规号: | UN编号： | CAS号：1634-04-4 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色液体，具有醚样气味 |  | 溶解性:不溶于水 |
|  | 熔点(℃):-109 |  | 沸点(℃):53～56 |
|  | 相对密度:(水=1) 0.76 |  | 相对密度:(空气=1)3.1 |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：32.664（25℃） |  | 禁忌物: |
|  | 临界压力(MPa)： |  | 临界温度(℃)： |
|  | 稳定性: |  | 聚合危害: |
| 危险特性 | 危险性类别: |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃): |  | 闪点(℃):-28 |
|  | 爆炸下限(%):1.6 |  | 爆炸上限(%):15.1 |
|  | 最小点火能(MJ): |  | 最大爆炸压力(MPa): |
|  | 燃烧热(kJ/mol):38.22 |  | 燃烧(分解)产物: |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |
|  | 灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害: 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度： |  |  |
|  | 中毒表现： |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
|  | 眼睛接触:提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入:饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废液处理厂所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

附件表1-5 30%氢氧化钠（液碱）MSDS数据表

| 标识 | 化学品中文名称：30%氢氧化钠（液碱） | CAS No.：1310-73-2 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40 |
| 理化 性质 | 外观与性状: 无色透明状液体。 |  |
|  | 溶解性: 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |
|  | 冻点(℃) : 1 | 沸点(℃) : 118 |
|  | 相对密度(水=1) 1.332 | 蒸汽压: 无资料 |
| 危险 特性 | 第8.2类碱性腐蚀品 |  |
|  | 燃爆危险: 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |
|  | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧。具有强腐蚀性。 |  |
|  | 有害燃烧产物: 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
| 健康 危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |
| 接触 限值 | 2 mg/m3 |  |
| 环境 标准 | 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度15mg/m3 |  |
| 急救 | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 灭火 方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 工程 控制 | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理厂所处置。 |  |
| 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |

附件表1-6混合碳四主要成分理化性质及危险特性

| 一、异丁烷理化性质及危险特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 中文名：异丁烷 | 英文名：isobutane；2-methylpropane |  |
|  | 别名：2-甲基丙烷 | 分子式：C4H10；(CH3)3CH | 分子量：58.12 |
|  | 危规号：21012 | CAS号：75-28-5 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色稍有气味的气体 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醚 |  |
|  | 熔点(℃)：-159.6℃ | 沸点(℃)：-11.8℃ |  |
|  | 蒸汽压：160.09kPa/0℃ | 闪点(℃)：-82.8℃ |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.56 | 相对密度(空气=1)：2.01 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 主要用途：用于染料，化学合成致冷剂，合成橡胶、航空汽油、照明 |  |
| 危险 特性 | 4(易燃气体) | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 急性毒性：无资料 |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 健康危害：具有弱刺激性和麻醉作用。 |  |  |
| 二、正丁烷理化性质及危险特性 |  |  |  |
| 标识 | 中文名：正丁烷 | 英文名：n-butane |  |
|  | 别名：丁烷 | 分子式：C4H10；CH3CH2CH2CH3 | 分子量：58.12 |
|  | 危规号：21012 | CAS号：106-97-8 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色气体，有轻微的不愉快气味 | 溶解性：易溶于水、醇、氯仿 |  |
|  | 熔点(℃)：-138.4℃ | 沸点(℃)：-0.5℃ |  |
|  | 蒸汽压：106.39kPa/0℃ | 闪点(℃)：-60℃ |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.58 | 相对密度(空气=1)：2.05 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 主要用途：用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也用作燃料等 |  |
| 危险 特性 | 4(易燃气体) | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 急性毒性：LC50658000ppm，4小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 健康危害：高浓度有窒息和麻醉作用 |  |  |
| 标准 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度300mg/m3 居民区大气中有害物最大允许浓度200mg/m3(最大值) |  |  |
| 三、正丁烯理化性质及危险特性 |  |  |  |
| 标识 | 中文名：1-丁烯 | 英文名：1- butylene |  |
|  | 别名：正丁烯 | 分子式：C4H8；CH3CH2CHCH2 | 分子量：56.11 |
|  | 危规号：21019 | CAS号：106-98-9 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色气体 | 溶解性：不溶于水，微溶于苯，微溶于乙醇、乙醚 |  |
|  | 熔点(℃)：-185.3℃ | 沸点(℃)：-6.3℃ |  |
|  | 蒸汽压：189.48kPa/10℃ | 闪点(℃)：-80℃ |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.67 | 相对密度(空气=1)：1.93 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 主要用途：用于制丁二烯、异戊二烯、合成橡胶等 |  |
| 危险 特性 | 4(易燃气体) | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 急性毒性：LC50420000mg/m3，2小时，(小鼠吸入) |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害：有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。 |  |  |
| 标准 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度100mg/m3 居民区大气中有害物最大允许浓度3mg/m3(最大值) 嗅觉阈浓度59mg/m3 |  |  |
| 四、异丁烯理化性质及危险特性 |  |  |  |
| 标识 | 中文名：异丁烯 | 英文名：isobutylene；2-methyl propene |  |
|  | 别名：2-甲基丙烯（有顺式和反式两种） | 分子式：C4H8；(CH3)2CCH2 | 分子量：56.11 |
|  | 危规号：21020 | CAS号：115-11-7 |  |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色气体 | 溶解性：不溶于水，易溶于多数有机溶剂 |  |
|  | 熔点（℃）：-140.3℃ | 沸点（℃）：-6.9℃ |  |
|  | 蒸汽压：131.52kPa/0℃ | 闪点（℃）：-77℃ |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.67（-49℃） | 相对密度(空气=1)：2.0 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 主要用途：用于制合成橡胶和有机化学品 |  |
| 危险 特性 | 4（易燃气体） | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 急性毒性：LC50620000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 灭火方法： |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害：主要作用是窒息、弱麻醉和强刺激。 |  |  |
| 标准 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度100mg/m3 |  |  |

附件表1-7工业异辛烷理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：异辛烷 | 英文名：2，2，4-trimethylpentane |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：32009 | CAS号：540-84-1 |
|  | 分子式：(CH3)3CCH2CH(CH3)2 |  |
| 理化 性质 | 无色、透明液体 | 相对密度（空气=1）：3.9 |
|  | 相对密度（水=1）：0.69 | 稳定性：稳定 |
|  | 熔点（℃）：107.4 | 沸点（℃）：99.2 |
|  | 饱和蒸汽压（kpa）：5.41（21.1℃） | 溶解性：不溶于水，溶于醚，易溶于醇、丙酮、苯、氯仿等 |
| 危险 特性 | 危险性类别：中闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点（℃）：-7 | 爆炸下限（%）：1.1 |
|  | 爆炸上限（%）：6 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇强氧化剂会引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害：吸入或口服对身体有害。对皮肤有刺激性。本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 毒性：具刺激作用。属低毒类。 急性毒性：LC80g/m3×2小时(小鼠吸入)；小鼠经口0.2ml/只，惊厥、呼吸麻痹、心脏停搏、死亡；人吸入1g/m3×5分钟，粘膜刺激症状。 |  |

附件表1-8异丁烷理化性质及危险特性

| 标识 |  | 中文名：异丁烷 | 英文名：2-methylpropane |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS号：75-28-5 | 分子式：C4H10 |
|  |  | 分子量：58.12 |  |
| 理化 性质 |  | 无色，稍有气味的气体 | 相对密度（空气=1）：2.01 |
|  |  | 相对密度（水=1）：0.56 | 熔点（℃）：-159.6 |
|  |  | 沸点（℃）：-11.8 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醚 |
|  |  | 引燃温度(℃)：460 | 临界压力(MPa)：3.65 |
|  |  | 闪点（℃）：-82.8 | 爆炸上限（%）：8.5 |
|  |  | 爆炸下限（%）：1.8 | 燃烧热（kJ/mol）：2856.6 |
|  |  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 消防措施 | 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到向党员的地方，与货源会着火回燃。 |  |  |
|  | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 危险性 | 燃爆危险：易燃。 |  |  |
|  | 健康危害：具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。 |  |  |

附件表1-9正丁烷理化性质及危险特性

| 标识 |  | 中文名：丁烷 | 英文名：Butane |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危规号：21012 | CAS号：106-97-8 |
|  |  | 分子式：C4H10 |  |
| 理化 性质 |  | 无色气体，有轻微的不愉快气味 | 相对密度（空气=1）：2.05 |
|  |  | 相对密度（水=1）：0.58 | 稳定性：稳定 |
|  |  | 熔点（℃）：-138.4 | 沸点（℃）：-0.5 |
|  |  | 饱和蒸汽压（kpa）：106.39（O℃ ） | 溶解性：易溶于水、醇、氯仿 |
|  |  | 临界温度(℃)：151.9 | 临界压力(MPa)：3.79 |
| 危险 特性 |  | 危险性类别：易燃气体 | 燃烧性：易燃 |
|  |  | 闪点（℃）：-60 | 爆炸下限（%）：1.5 |
|  |  | 爆炸上限（%）：8.5 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害：高浓度有窒息和麻醉作用 急性中毒：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷 慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦等症状 |  |  |

附件表1-10硫酸理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：硫酸 |  | 英文名：sulfuric acid |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 |  | 分子量：98 |
|  | 危规号： | UN编号： | CAS号：7664-93-9 |
| 理 化 性 质 | 外观与形状：纯品为无色透明油状液体 |  | 溶解性：与水混溶 |
|  | 熔点(℃)：10.5 |  | 沸点(℃)：330.0 |
|  | 相对密度：(水=1)1.83 |  | 相对密度：(空气=1)3.4 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)0.13(145.8℃) |  | 禁忌物： |
| 危险特性 | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服 |  |  |
|  | 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀性。蒸汽或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管害炎、肺气肿和肺硬化 |  |  |

# 附件2附表

附表2-1突发环境事件应急管理隐患排查表

排查时间：年月日现场排查负责人（签字）：

| 排查内容 | 具体排查内容 | 排查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是，证明材料 | 否，具体问题 | 其他情况 |
| 1.是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级 | （1）是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。 |  |  |  |
|  | （2）企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | （3）企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | （4）企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 |  |  |  |
|  | （5）突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 |  |  |  |
|  | （6）突发环境事件风险评估是否通过评审。 |  |  |  |
| 2.是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案 | （7）是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。 |  |  |  |
|  | （8）是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。 |  |  |  |
|  | （9）出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1）面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3）环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 4）环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5）环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 6）重要应急资源发生重大变化； 7）在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。 |  |  |  |
| 3.是否建立环境隐患排查制度和建立档案 | （10）是否建立隐患排查治理责任制。 |  |  |  |
|  | （11）是否制定本单位的隐患分级规定。 |  |  |  |
|  | （12）是否有隐患排查治理年度计划。 |  |  |  |
|  | （13）是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 |  |  |  |
|  | （14）重大隐患是否制定治理方案。 |  |  |  |
|  | （15）是否建立重大隐患督办制度。 |  |  |  |
|  | （16）是否建立隐患排查治理档案。 |  |  |  |
| 4.是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况 | （17）是否将应急培训纳入单位工作计划。 |  |  |  |
|  | （18）是否开展应急知识和技能培训。 |  |  |  |
|  | （19）是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 |  |  |  |
| 5.是否按规定储备必要的环境应急装备和物资 | （20）是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 |  |  |  |
|  | （21）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 |  |  |  |
|  | （22）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 |  |  |  |
|  | （23）是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。 |  |  |  |
| 6.是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况 | （24）是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 |  |  |  |

附表 2-2突发环境事件风险防控措施隐患排查表

排查时间：年月日现场排查负责人（签字）

| 排查项目 | 现状 | 可能导致的危害 (是隐患的填写) | 隐患 级别 | 治理 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池） |  |  |  |  |  |
| 1.是否设置应急池。 |  |  |  |  |  |
| 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 |  |  |  |  |  |
| 4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。 |  |  |  |  |  |
| 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。 |  |  |  |  |  |
| 6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。 |  |  |  |  |  |
| 二、厂内排水系统 |  |  |  |  |  |
| 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。 |  |  |  |  |  |
| 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 |  |  |  |  |  |
| 9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 |  |  |  |  |  |
| 10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 |  |  |  |  |  |
| 11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。 |  |  |  |  |  |
| 三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口 |  |  |  |  |  |
| 12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。 |  |  |  |  |  |
| 13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。 |  |  |  |  |  |
| 四、突发大气环境事件风险防控措施 |  |  |  |  |  |
| 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。 |  |  |  |  |  |
| 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。 |  |  |  |  |  |
| 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 |  |  |  |  |  |
| 17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。 |  |  |  |  |  |