- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  秦汉新城第三医院住院楼建设项目

建设单位（盖章）： 秦汉新城第三医院

编制日期：       2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 秦汉新城第三医院住院楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2104-611204-04-01-879355 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 鱼小洁 | 联系方式 | 13891076809 |
| 建设地点 |  | 陕西 省（自治区） 西咸新区 市 县（区） 乡（街道） 秦汉新城电厂七路东侧 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 108 度 55 分 28.00 秒， 34 度 25 分 45.15 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九 卫生， 108 医院 841； |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 25604 | 环保投资（万元） | 180 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.7% | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16666.67 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区 -秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见 文号：陕西咸环函[2019]24号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 规划、政策符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 与《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》符合性分析. 1; 城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造。; 本项目采暖由渭河发电有限公司统一供给，不设置锅炉; 符合. 2; 规划实施后，渭河沿岸不再新增零散排污口（现状排污口全部封闭不再排水），规划区废水经由朝阳污水处理厂和西区污水处理厂集中处理后统一排放。; 本项目食堂废水经隔油池后与医疗废水一并排入化粪池，后进入院区污水处理站，污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入秦汉新城朝阳污水处理厂; 符合. 3; 危险废物的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危险废物处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市和咸阳市的医疗废物处置中心处理。; 医疗废物分类收集，医疗废物暂存间暂存后，委托咸阳市医疗废物处置中心集中处置；废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理站污泥经脱水消毒后，定期交由有资质单位处置; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第“三十七、卫生健康”中的第5条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护 红线; 本项目位于英才学校以西、正阳街办以北、渭电公司以东、九张村以南，秦汉新城第三医院（原名秦汉新城渭电医院）现址范围内，评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用 上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电力、新鲜水等资源能源；但资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量 底线; 本项目所在地水环境和声环境质量满足相应环境功能区划要求，环境空气质量属于不达标区； 本项目运行期废气主要为污水处理站恶臭，恶臭经密闭收集+二级活性炭除臭后，无组织排放；废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂处理；噪声经隔声、基础减震等措施后，对环境影响较小；固体废物合理处置，不外排，对环境影响较小。. 负面清单; 本项目不在区域环境准入负面清单内，满足要求。. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）. 环境准入与管控要求; 本项目情况. 根据陕西省生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题; 污水处理站恶臭经密闭收集+二级活性炭吸附装置进行除臭后，无组织排放；餐厅油烟经效率≥85%的油烟净化器净化后，专用烟道排放；食堂废水经隔油池后与医疗废水一并排入化粪池，后进入院区污水处理站，预处理达准后，排入秦汉新城朝阳污水处理厂处理；固体废物均可得到妥善处置，可以达到生态环境保护基本要求。. 3、相关政策合性分析 项目与相关政策符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与相关政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护，推动大城市和有条件的地区实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 本项目为综合医院建设项目，污水处理站恶臭经密闭收集+二级活性炭吸附装置进行除臭后，无组织排放；餐厅油烟经效率≥85%的油烟净化器净化后，专用烟道排放。; 符合. 《陕西省2021年蓝天保卫战工作方案》; 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。; 本项目在施工期，严格参考工作方案要求，落实工地“六个百分之百”，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒。; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年） （修订版）》; 加强施工扬尘控制，严格规范扬尘控制：制订新区绿色施工管理规程，进一步明确市政、房建、交通、水务、绿化、架空线入地等工程扬尘治理标准，增加和细化高围挡、密闭化、喷淋、喷雾、抑尘剂、洗轮机等要求，对违法建筑实施拆除、粉碎、运输、处置全过程扬尘污染防治监管，施工工地在主要出入口公示实时监测结果，接受社会监督。从2019年起，各相关行业主管部门全面推广拆迁、拆违、施工建设、装修等项目高围挡封闭化作业方式，有条件的实施全密闭化作业。 强化渣土运输车辆全过程管理，加强堆场扬尘排放管理; 本项目在施工期，严格参考行动方案要求，加强施工扬尘控制，强化渣土运输车辆全过程管理。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 秦汉新城第三医院（原名秦汉新城渭电医院）门诊楼系上世纪90年代初建造，院区仅建设三栋建筑，随着区域经济的发展和人口的增加，院区出现床位数量严重不足、就诊布局不合理、就诊病人和职工停车困难等问题，导致医疗秩序杂乱，影响医疗服务质量。 为此，秦汉新城第三医院（原名秦汉新城渭电医院）拟对院区预留地进行扩建，建设1栋住院楼，设置急诊、影像中心、检验中心、重症医学中心、供应中心、手术中心、病房等设施用房，增加200张床位，扩建后总床位数305个，扩建后医院定位为二级甲等综合性医院。 2、项目基本情况 项目名称：秦汉新城第三医院住院楼建设项目； 建设单位：秦汉新城第三医院； 建设性质：扩建； 建设地点：西咸新区秦汉新城电厂七路东侧，厂址中心坐标为：东经108°55′28.00″，34°25′45.15″； 总 投 资：25604万元。 3、地理位置与四邻关系 秦汉新城第三医院（原名秦汉新城渭电医院）位于英才学校以西、正阳街道以北、渭电公司以东、九张村以南，本次扩建住院楼位于原院区西侧，预留地范围内。院区北侧紧邻居民，南侧紧邻正阳街道，西侧紧邻电厂七路，东侧紧邻渭河发电公司英才学校；项目地理位置及交通见附图2-1，四邻关系图见附图2-2。 4、建设内容 院区总占地约25亩（16666.67m2），本次扩建项目占地约15亩（10000m2），项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 住院楼; 地上; 5层，高23.34m，建筑面积21802m2，混凝土结构； 设置急诊、影像中心、检验中心、重症医学中心、供应中心、手术中心、病房等。; 新建. 地下; 2层，建筑面积为10554m2，设置厨房、患者餐厅、员工餐厅、药品库、风机房、消防水泵房等。. 辅助工程; 停 车 位; 地上; 地面车位126个。; 新建. 地下; 地下共设置车位140辆。; 新建. 食堂; 位于地下一层，供员工及患者等用餐。; 新建. 公用工程; 给水; 水源由市政供水系统供给供应; 新建. 排水; 项目排水采用雨污分流制、污污分流制； 雨水采用内排水系统，雨水经雨水斗收集后重力排至区内雨水管网； 院区新建污水处理站，处理规模150m3/d，采用“水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”处理，预处理达标后，排入秦汉新城朝阳污水处理厂。; 新建. 供电; 从市政供电部门引入两路10kV电源，采用单母线分段运行方式，中间设联络开关，平时两路电源同时分列运行，互为备用，当一路电；同时设置1台280 kVA/224kW柴油发电机及UPS蓄电池作备用电源。; 新建. 供气; 由市政中压天然气管道接入，供餐厅使用。; 新建. 供暖及制冷; 供暖由渭河发电有限公司统一供给，制冷采用分体式空调；; 新建. 通风; 以机械通风为主，送、排风系统按区域独立设置。; 新建. 空调 系统; 空调采用冷、热源集中式中央空调系统；手术部、重症监护等重要房建设立独立冷源；洁净区域设全空气定风量洁净空调系统；门诊的大厅、急诊、急诊感染、门诊感染均设置独立的空调系统；MRI医疗设备用房设置独立冷源的恒温恒湿空调系统；消防控制室、电话站、计算机房及电梯机房设变制冷剂流量多联分体式空调系统或机房专用空调系统。CT（X射线断层扫描）室、阅片室、DR（数字X线成影室）、数字肠胃区域设置变制冷剂流量多联分体式空调系统；病房、诊室、办公室分区设置风机盘管加新风系统；; 新建. 消防; 主要设置室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、漏电火灾报警系统、手提式灭火器等设施。; 新建. 环保工程; 废气 处理; ①污水处理站恶臭经密闭收集+二级活性炭吸附装置处理后，无组织排放； ②餐厅油烟经效率≥85%的油烟净化器净化后，专用烟道排放； ③柴油发电机废气通过专用排烟井集中引至楼顶排放；; 新建. 废水 处理; 食堂废水经隔油池后与医疗废水一并排入化粪池，后进入院区污水处理站，污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入秦汉新城朝阳污水处理厂；; 新建. 噪声 处理; 将各产噪设备置于地下密闭设备间内，采用低噪设备，并采取减振、消声等降噪措施；; 新建. 固废 处理; 医疗废物; 分类收集，医疗废物暂存间暂存后，委托咸阳市医疗废物处置中心集中处理；; 依托. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；; 新建. 污水处理站污泥; 经脱水消毒后，定期交由有资质单位处置；; 新建. 生活垃圾; 分类分区收集，交由当地环卫部门清运；; 新建. 其他固体废物; 集中收集，由废品回收公司回收利用；; 新建. 绿化; 绿化面积为1560m2；; 新建. 5.项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 项目综合技术指标一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 规划用地面积; 15905.04; m2. 2; 新建地上总建筑面积; 16609.16; m2. 3; 新建医疗建筑面积; 19097.85; m2. 4; 现状医疗建筑面积; 5346.24; m2. 5; 总建筑面积; 32412.71; m2. 6; 其中; 地上建筑面积; 21955.40; m2. 其中; 新建地上医疗建筑面积; 15625.27. 地上影像科建筑面积; 983.89. 现状医疗建筑地上面积; 5346.24. 7; 地下建筑面积; 10457.31; m2. 其中; 新建地下医疗建筑面积; 3472.58. 新建地下人防面积; 3250. 地下车库及车库坡道面积; 3831.76. 8; 建筑密度; 31; %. 9; 容积率; 1.38; %. 10; 绿地率; 30.1; %. 11; 非机动车停车位数; 166; 辆. 12; 机动车停车位数; 266; %. 13; 其中; 地上; 126; 张. 地下; 140; 张. 14; 床位数; 200; 张. 6.主要设备设施一览表 本项目主要设备设施见表2-3所示。 表2-3 主要设备清单一览表 项目; 设备名称; 单位; 数量. 床位; 住院病床; 台; 200. 检验设备; GeneXpert; 台; 1. 罗氏 PCR 分析仪; 台; 1. BACTBCMGIT960 快速培养仪; 台; 2. 恒温培养箱; 台; 3. 生物安全柜; 台; 2. 冷冻生物安全离心机; 台; 1. 全自动染片机; 台; 1. 五分类血球分析仪; 台; 1. 尿沉渣分析仪; 台; 1. 粪沉渣分析仪; 台; 2. 4℃医用冷藏冰箱; 台; 1. BD-9600 血液全自动微生物培养仪; 台; 1. Vitek32 全自动微生物鉴定仪; 台; 1. 全自动革兰氏染色仪; 台; 1. 全自动生化分析仪; 台; 2. 电解质分析仪; 台; 2. 尿液分析仪; 台; 1. 高速离心机; 台; 1. 洗板机; 台; 1. 酶标仪; 台; 1. 恒温扩增荧光检测仪; 台; 1. 微阵列芯片扫描仪; 台; 1. 电热恒温水浴锅; 台; 2. 超纯水机; 台; 4. 基因扩增热循环仪; 台; 1. 流式细胞仪; 台; 1. 输血科; 全自动配血及血型分析仪; 台; 1. 低温血液保存箱（2-8℃）; 个; 5. 超低温血液保存箱（-20℃）; 个; 2. 超低温血液保存箱（-86℃）; 个; 1. 免疫血液学用离心机; 个; 5. 电子显微镜; 台; 1. 全温控监测数字化血浆解冻仪; 台; 1. 超声科; 彩色多普勒心脏超声诊断仪; 台; 1. 高端彩色四维多普勒诊断仪; 台; 1. 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 1. 治疗设备; 体外膜肺氧合系统(ECMO); 套; 2. 电子纤维支气管镜; 台; 2. 无创呼吸机; 台; 2. 有创呼吸机; 台; 2. ICU设备; 监护仪; 台; 5. 心电除颤仪; 台; 2. 输液泵; 台; 5. 营养泵; 台; 5. 注射泵; 台; 5. 冰毯; 个; 2. 心电图机; 台; 2. 环保设备; 污水处理站水泵; 台; 3. 预消毒池; 座; 1. 污水处理站风机; 台; 1. 注：①具体设备以最终采购清单为准； ②本项目所涉及的核辐射类设备或场所需另行办理环保手续，不属于本次环评内容。 7、科室设置 本项目楼层的科室设置见表2-4，每层布置情况见附图2-3。 表2-4 本项目楼层科室设置情况一览表 科室; 楼层主要科室及功能. 一层; 设置急诊急救、门诊、影像中心（包括CT室、DR（数字化X线摄影））等. 二层; 设置分科门诊、腔镜中心、体检中心和功能检查等. 三层; 设置重症医学中心、供应中心、病理血库和手术中心等. 四层和五层; 均设置为病房，共200张床位. 8、项目平面布局 本项目位于原秦汉新城渭电医院用地范围内，总占地10000m2；院区东侧为现有建筑，分别为门诊楼、综合楼和住院楼；本次新建综合楼位于院区西侧。院区平面布置示意图见附图2-4。 9、公用工程概况 9.1供配电系统 本项目采用双回路供电，由项目所在地市政供电电网供给，设置1台280 kVA/224kW柴油发电机及UPS蓄电池作备用电源。 9.2给排水 1.给排水 （1）给水 项目用水主要为综合楼住院部病人用水、医务人员用水、急诊、门诊部用水、绿化用水等。 根据《陕西省行业用水定额》对医院用水定额规定，本项目病床用水取250L/床·d（医院，设单独卫生间），项目200张床位；门急诊用水取12L/人·次（医院，门诊部），日就诊人数约500人次；医护人员用水定额（参照大城市事业单位人员）取150L/人·日，共有医护人员250人；餐厅每日就餐人数约800人，每日三餐，用水量15L/人·次；绿化用水量按2L/m2·次（每年按100次计），本项目绿化面积1560m2；中央空调补充水量按1.5m3/d计。项目不设置洗涤间，均外委专业公司进行洗涤。 2）排水 本项目区域排水采用雨、污分流。雨水经过雨水管网汇集后排入市政雨水管网。食堂废水经隔油池后与医疗废水一并排入化粪池，后进入院区污水处理站，经配套的污水处理站预处理达标后，经市政排污管道收集后排入秦汉新城朝阳污水处理厂进一步处理。 本项目用水及废水排放详见表2-5，项目水平衡图见图2-5。 表2-5 项目用水及废水排放量一览表 用水类别; 数量 单位; 用水 定额; 用水量; 排污 系数; 废水量. （m3/d）; （m3/a）; （m3/d）; （m3/a）. 住院综合楼; 住院病人; 200床; 250L/床·d; 50.0; 18250; 0.8; 40; 14600. 医务人员; 250人/d; 150L/人·班; 37.5; 13687.5; 30; 10950. 急诊、门诊部; 500人/d; 12L/人·次; 6.0; 2190; 4.8; 1752. 餐厅用水; 800人; 15L/人·次; 12.0; 4380; 9.6; 3504. 空调补水; 1500L/d; 1.5; 547.5; —; 0; 0. 绿化用水 （绿化面积1560m2）; 2L/m2·次; 0.85; 312; —; 0; 0. 合计; 107.85; 39367; 84.4; 30806. 图2-5 水平衡图 9.3空调通风 空调：空调采用冷、热源集中式中央空调系统，系统采用风冷模块。 通风：楼内卫生间、开水间、无外窗的处置室、治疗室、污洗间、卫生通道等设置机械排风装置，病区应设机械通风系统，清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统按区域独立设置。 9.4供热系统 本项目供暖由渭河发电有限公司供给。 9.5供气 本项目院区设置食堂，供员工及患者等用餐，燃气由市政中压天然气管道接入。 9.6消毒 院区被服、医疗器械等消毒措施采取定期委托外单位进行集中消毒，小型零散或应急的医用器械消毒使用内部的消毒设备（电加热）消毒。 9.7消防 院区设置室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、漏电火灾报警系统、手提式灭火器等设施。 10、劳动定员及工作制度 本次扩建新增医护人员250人，一天三班工作制，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 施工工艺流程及产污环节示意图 1、本项目施工期对环境的影响 （1）场地平整、土方开挖产生扬尘、物料运输产生扬尘、施工机械尾气排放等废气； （2）施工人员生活污水和施工作业废水等； （3）施工机械设备和运输车辆噪声； （4）土方开挖渣土、建筑、装修垃圾、施工人员生活垃圾等。 2、污染物排放情况 施工过程中产生的废水、废气、噪声和固废对环境有不同程度的影响。 （1）施工期废气 1）施工扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源；另施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，会造成扬尘污染。 2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的渣土和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来住车辆辗压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，对环境产生一定影响。 3）施工机械废气 施工机械主要有推土机、挖掘机、压桩机、装载机等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有一氧化碳、二氧化氮、总烃。 （2）施工期废水 施工期废水有施工降水、施工人员的生活污水和施工机械的冲洗废水。 施工降水：施工期产生的施工降水，通过设置沉淀池进行存放，用于施工场地的洒水抑尘等，不得随意将施工降水排入施工场地外。 施工人员生活污水：主要污染因子为COD、SS等。 施工机械的冲洗废水：施工场地产生车辆的清洗废水，水中特征污染物浓度为：COD、SS，石油类。洗车废水经隔油和沉淀后回用，不外排。 - 施工期噪声 施工期噪声源主要是各种施工机械和车辆，包括挖掘机、推土机、打桩机、 装载机、混凝土输送泵等。施工过程主要有挖土石方、打桩、结构、装修等阶段。各施工机械的主要噪声源及源强见表2-6和表2-7。 表2-6 施工期主要机械设备噪声源强 施工阶段; 声源; 声级/dB(A); 施工阶段; 声源; 声级/dB(A). 土石方阶段; 挖掘机 推土机 装载机 打桩机; 78-96 95 80-85 95-110; 装修、安装 阶段; 电钻 电锤 手工钻 混凝土搅拌机 角向磨光机; 90-115 100-105 100-105 100-110 100-115. 结构阶段; 混凝土输送泵 振捣器 电焊机; 90-100 100-105 90-95. 表2-7 施工交通运输车辆声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 土方阶段 结构阶段 装修阶段; 土方外运 钢筋、商品砼 装修材料; 大型载重车 砼罐车、载重车 轻型载重卡车; 90 80-85 75. （4）施工期固体废物 施工期间产生的固体废弃物包括施工开挖渣土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员生活垃圾等。 1）开挖渣土 本项目基础开挖土方产生量约2.4万m3，基本用于回填及场地平整，对环境影响较小。 2）建筑、装修垃圾 建筑垃圾、装修垃圾主要为混凝土废料、废砖、废石、废砂、废金属、木屑等，应采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，不可回收的垃圾及时清运至市政指定地点处置，对环境影响较小。 3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，按照施工工期30个月、高峰期每天有40名施工人员计，则施工期产生的生活垃圾量为0.02t/d，施工期间总产生量约为18t，分类分区集中统一收集，定期由施工单位交由环卫部门统一处置。 二、营运期主要污染工序 （1）废气 运营期废气为污水处理站恶臭、食堂油烟、停车场汽车尾气以及备用柴油发电机废气。 ①恶臭 根据《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求，本项目污水处理站宜采用“水解酸化+接触氧化+消毒工艺”，主要设备有格栅、调节池、水解池、接触氧化池、消毒池和污泥池。污水处理站臭味的主要发生部位有：格栅、水解池、接触氧化池和污泥池等，恶臭的主要成分为NH3和H2S等物质。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S；根据水平衡分析，本项目污水处理站处理水量为84.4m3/d，进出口BOD5分别为150mg/l和22.5mg/l，污水处理站NH3、H2S产生量约为0.012t/a、0.00047t/a。 ②食堂油烟 本项目食堂用餐人数按800人/d计，属于大型餐饮单位，年工作日365天。食堂日用油量以人均30g/天计，则用量为24kg/d。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.8%，则油烟日产生量为0.672kg/d，年产生量为245.28kg/a。 ③停车场汽车尾气 项目设置地面、地下停车场，其中地上停车位约126个，地下停车位约140个。汽车在启动、停车等怠速、慢速情况下排放的汽车尾气浓度最高，主要污染物为NOx、CO、烃类，排放方式为间歇、不定时排放，车种大多为小型车。地上停车的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释、扩散。地下停车场设置通风系统，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）的规定：地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其排风机宜选用变速风机，且换气次数每小时不应小于6次。本项目地下停车场的换气次数取6次/h。 根据《环境统计手册》，小汽车每消耗1L汽油污染物排放系数见下表2-8。 表2-8 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（单位：g/L） 污染物; CO; NOX; 烃类. 轿车; 169; 21.1; 33.3. 停车场汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车速有关，一般停车场内行驶速度不大于5km/h，出入车场到泊位的平均距离按照50m计算，每辆汽车的一次耗油量为0.0025L。按照每车位每天用一次相当于行驶4次计算，根据停车场的总车位，计算全年耗油量后，计算出废气排放情况见表2-9。 表2-9 项目进出机动车废气污染物产生情况（单位：kg/a） 污染物排放量. 停车位; CO; NOX; 烃类. 地上; 126; 77.72; 9.7; 15.31. 地下; 140; 86.36; 10.78; 17.01. 项目地面停车位汽车尾气排放量不大，且线路短且分散，汽车尾气对环境影响较小；地下停车场采取机械排风，设置独立的送风、排风系统。 ④备用柴油发电机废气 本项目住院综合楼地下一层设置1台柴油发电机（280 kVA/224kW），主要是用于两台变压器同时故障停电之用，发电机的运行过程中由于柴油的燃料将会产生一定量的废气，该类废气中的主要污染物为烟尘、SO2、NOx、CO、总烃等废气。 拟采用的备用柴油发电机以0＃柴油为燃料，0#柴油成分见表2-10。 表2-10 项目燃料成分 成分; 全硫分; 灰分; 低位发热量; 产地. 含量（%）; ≤0.2; ≤0.01; /; 商品0号柴油. 发电机每年使用频率约为4次左右，每次发电机持续供电的时间按最大时间7h考虑，按照经验值估算，一般柴油机组消耗柴油量为0.21kg/千瓦/小时，则项目年柴油消耗量为：224×0.21×4×7=1317.12（kg），按照柴油密度0.84～0.86kg/L（取中间值0.85kg/L），则年消耗柴油量约为1549.55L。 依据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，NOx2.56 g/L，烟尘0.714g/L，CO1.5 g/L，总烃1.489g/L。由此计算项目柴油发电机污染物排放总量为SO2、NOx、烟尘、CO和总烃产生量分别为0.006t/a（0.22kg/h）、0.004t/a（0.14kg/h）、0.0011t/a（0.04kg/h）、0.0023t/a（0.083kg/h）、0.0023t/a（0.082kg/h）。 （2）废水 营运期间产生的废水主要为医疗废水和餐饮污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据最大值为参考”，确定主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、NH3-N50mg/L和粪大肠菌群数3.0×108个/L。 （3）噪声污染源强 本项目噪声源主要是机械设备污水泵、给水泵、各类风机、制冷机、备用发电机等噪声，主要噪声源及源强见下表2-11。 表2-11 项目主要噪声源强一览表 序号; 声源 名称; 台数 （台）; 单台源强 dB（A）; 声源 种类; 工作 情况; 拟采取治理措施. 1; 水泵; 4; 80～85; 点源; 连续; 位于地下一层泵房，泵房墙体做隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。. 2; 各类风机; 6; 80～88; 点源; 连续; 位于设备层及地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。. 3; 空气压缩机; 1; 80～90; 点源; 间歇; 位于设备层及地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。. 4; 制冷机; 1; 75～85; 点源; 连续; 位于地下二层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震。. 5; 备用发电机; 1; 90～95; 点源; 间歇; 位于地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础隔振减震。. （4）固体废弃物 项目建成营运期间产生的固体废物主要为医疗废物、化粪池污泥及污水处理格栅渣和污泥、废活性炭、生活垃圾及其他废物。 ①医疗废物 运营过程中门诊、病房、手术室会产感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性等医疗废物，本项目产生医疗废物分类情况见表2-12；医疗废物产生情况见表2-13。 表2-12 本项目产生医疗废物分类 废物类别 及代码; 特征; 废物名称; 收集容器; 预处理 措施. 感染性废物 HW01（841-001-01）; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医; 器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 塑料袋，并有清晰标志， 如“ 生物危险品”“需消毒处理”; 高压灭菌或其它消毒处理. 病理性废物 HW01（841-003-01）; 诊疗过程中产生的人体废弃物; ①手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。; 双层废物箱，并有清晰标志，如“生物危险品”“需消毒处理”; 高压灭菌或其它消毒处理. 损伤性废物 HW01（841-002-01）; 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; ①医用针头、缝合针。②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 锐器容器，并有清晰标志，如：“生物危险品”“只能用于锐物”; 高压灭菌或其它消毒处理. 药物性废物 HW01（841-005-01）; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; ①废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。③废弃的疫苗、血液制品等。; 废物箱，并有清晰标志; /. 化学性废物 HW01（841-004-01）; 毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废气的化学物品; ①医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 ②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 ③废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学废物箱，并有清晰标志; 密封处理. 表2-13 本项目医疗废物产生量 类别; 部门; 参考系数; 产生量（t/a）; 备注. 医疗废物; 门急诊; 0.2kg/人·d; 36.5; 500人/d. 病房; 0.5kg/床·d; 36.5; 200床位/d. 合计; /; 73; /. 本项目产生的医疗废物依托现有工程的医疗废物暂存间暂存，委托咸阳市医疗废物处置中心集中处理。 ②化粪池污泥及污水处理格栅渣、污泥 本项目废水量为84.4m3/d（30806m3/a），根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》，在不采用污泥消化工艺的情况下，进水悬浮物浓度为中（100~200mg/L）时，含水污泥产生系数为3.5t/万t污水量，本项目综合废水处理量为3.08万m3/a，则自建污水处理站产生的含水污泥量约10.78t/a。 本项目化粪池污泥及水处理站的格栅渣、污泥清理、外运工作将委托交由有相应处理资质单位处理。 ③废活性炭 项目污水处理站废气采用活性炭除臭装置处理后无组织排放，臭气产生量约为12.47kg/a，参考《简明通风设计手册》（广东工业大学工程学院）资料，本项目选取蜂窝状活性炭，比表面积（BET）为1037m2/g，总孔容积为0.81cm3/g，粒度为8-30目，吸附效率约为0.3kg/kg，吸附饱和容量≥80%wt，项目活性炭消耗量为0.04t/a，产生废活性炭合计约为0.04t/a。暂存于地下一层的危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④生活垃圾 本项目劳动定员250人，病床200张，门诊人数约500人/d，病床陪护人员按1人/床计。门诊人员垃圾产生量按0.2kg/d计，其他人员均按0.5kg/d，则本项目生活垃圾产生量为0.425t/d（155.13t/a）。 ⑤其他固体废物 ## 其它固体废物主要为医疗器械外包装材料，包括塑料、纸张、纸箱等，产生量约为3.5t/a，包装材料由废品回收公司回收利用。 ## 本项目固体废物产排统计见表2-14。 表2-14 项目固废产排情况汇总表 序号; 名称; 形状; 产生量; 属性; 固废编号; 采取的处置方式. 1; 医疗废物; 固态; 73t/a; 危险 废物; （HW01，841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）; 预处理后，采用专用容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置. 2; 废活性炭; 固态; 0.04t/a; （HW49 900-041-49）; 交由有资质单位处理. 3; 化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥; 固态; 10.78t/a; （HW49 772-006-49 ）; 消毒后，交由有相应处理资质单位处理. 4; 其他固废; 固态; 3.5t/a; 一般 固废; /; 交由回收单位回收处理. 5; 生活垃圾; 固态; 155.13t/a; 生活 垃圾; /; 分类分区集中统一收集，交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 渭河发电有限公司职工医院建设项目位于西咸新区秦汉新城正阳街办，于2017年7月正式投入运营，总占地面积10000.05m2，总建筑面积为5700m2，主要构筑物为门诊楼、综合楼、住院楼，不设置传染科；共设置床位105张，职工102人，日最大门诊量107人。 2、环保手续履行情况 渭河发电有限公司职工医院于2017年11月委托河北师大环境科技有限公司编制了《渭河发电有限公司职工医院建设项目环境影响报告书》，于2017年11月30日取得陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局的批复文件（秦汉环批复[2017]25号），目前正在办理排污许可和竣工环境保护验收工作。 3、现有工程组成 现有工程组成见表2-15。 表2-15 现有工程组成内容一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 门诊楼; 一层主要布设有外科、换药科、防保科、西药库、中药房、抢救室、合疗办、西药房、收费室、放射科; 建筑面积约为2880m2，三层结构. 二层主要布设妇科、B超室、儿科、专家门诊、内科、理疗师、妇科诊疗室、儿童保健室、检验科、心电图室、生化室、计生办. 三层主要布设有体检办、档案室、妇幼保健科、中医理疗室. 综合楼; 一层主要布设库房、放射科; 建筑面积约为820m2，三层结构. 二层主要布设院长办公室、会议室、计生办、复印室、财务室. 三层主要布设手术室. 住院楼; 一层主要布设病房、西药房、办公室、护士站; 建筑面积约为2000m2，三层结构. 二层布设病房、办公室、护士站. 三层布设病房、办公室、护士站. 公用工程; 给水; 依托渭河发电有限公司自备井. 排水; 采用雨污分流. 供电; 供电由渭河发电有限公司供给. 供暖及制冷; 供暖由渭河发电有限公司统一供给，制冷采用分体式空调. 环保工程; 废水; 现院区设置2个污水处理站，分别为院区综合污水处理站和发热门诊污水处理站，均位于院区东南角。 院区综合污水处理站主要处理医疗废水，采用“一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺；发热门诊污水处理站主要处置发热门诊废水，采用“厌氧+好氧+次氯酸钠消毒”处理工艺；处理后废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，排入渭河发电有限公司生活污水处理站进行处理，进而排入秦汉新城朝阳污水处理厂达标处理后，排入渭河. 废气; 污水处理站恶臭集中收集，经活性炭吸附装置吸附后，经排气筒排放. 设置地面停车场，经空气扩散后，自由排放. 生活垃圾; 生活垃圾定点收集后由秦汉新城环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置. 医疗废物; 医疗废物委托咸阳市医疗废物处置中心集中处理. 污泥; 经消毒脱水后委托有资质单位处理. 噪声; 选用低噪声设备，设置独立设备间，并采取基础减振、消声等降噪措施. 4、现有工程污染物排放情况 （1）废气 现有工程运营期废气主要为污水处理站恶臭和汽车尾气。 ①污水处理站恶臭 院区综合污水处理站主要处理医疗废水，采用地埋式设置，各构筑物池顶均加盖覆盖，恶臭气体经风机收集后由活性炭吸附装置除臭后，经5m高排气筒排放。 发热门诊污水处理站主要处置发热门诊废水，采用“厌氧+好氧+次氯酸钠消毒”处理工艺，采用地埋式设置，各构筑物池顶均加盖覆盖，采用喷洒生物除臭剂处理恶臭。 ②汽车尾气 本项目共设置地上停车位100个，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx，由于车辆停放较为分散，且为露天停放，因此汽车尾气对环境影响较小。 （2）废水 现院区设置2个污水处理站，分别为院区综合污水处理站和发热门诊污水处理站，均位于院区东南角，污水处理站正常运行。 院区综合污水处理站主要处理医疗废水，采用地埋式设置，处理规模45m3/d，实际废水产生量约22m3/d，采用“一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺；发热门诊污水处理站主要处置发热门诊废水，处理规模为10m3/d，实际废水产生量约3m3/d，采用“厌氧+好氧+次氯酸钠消毒”处理工艺；该两部分废水分别处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后经院区总排口排入渭河发电有限公司生活污水处理站进行处理，进而排入秦汉新城朝阳污水处理厂达标处理后。 根据院区2021年8月16日委托陕西凯伟胜监测技术服务有限公司对院区总排口废水水质进行了检测，根据监测报告，废水排放情况见表2-16。 表2-16 院区废水总排口水质情况 序号; 项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 1; pH; /; 7.6; 6~9; 达标. 2; 化学需氧量; mg/L; 27; ≤250; 达标. 3; 悬浮物; mg/L; 5; ≤60; 达标. 4; 石油类; mg/L; 0.32; ≤20; 达标. 5; 氨氮; mg/L; 0.025L; ≤45; 达标. 6; 总余氯; mg/L; 3.37; ≤8; 达标. 7; 粪大肠杆菌; MPN/L; 0; ≤5000; 达标. 由上表可知，院区废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准要求，废水达标排放。 经查找同类污水处理站相关资料收集，现有工程污水处理站出水水质检测值偏低；经咨询监测单位，监测期间院区就诊人数较少，住院病房人员较少；且因为院区运营工况不易调整，无法对满负荷运营情况废水排水水质进行监测。因此，本次现有工程污染物排放量按照本次新建污水处理厂出水水质进行核算。 （3）噪声 运营期噪声主要为各类水泵、风机等设备噪声，采取放置于地下隔声、减振、消声等措施，同时对院区进行了绿化，对周围声环境影响较小。 （4）固废 现有工程固体废物主要为医疗废物、院区污水处理站污泥、废活性炭、生活垃圾和其他废弃包装材料等。 经咨询建设单位，医疗废物主要为感染性废物和损伤性废物，产生量约10.5t/a，分类收集，暂存于医疗废物暂存间后，委托咸阳市医疗废物处置中心处置。院区污水处理站污泥产生量约3.5t/a，发热门诊污水处理站污泥经压滤和消毒后，与综合污水处理站的污泥一起委托咸阳市医疗废物处置中心处置。废活性炭产生量约0.02t/a，集中收集，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。生活垃圾产生量约15.5t/a，集中收集，交由环卫部门处置。其他废弃包装材料产生量约0.8t/a，集中收集，交由废品回收公司回收利用。 现有工程设置医疗废物暂存间，位于院区北侧，占地10m2；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，暂存间密闭且地面防渗处理，防风、防雨、防晒；医疗废物暂存设施内张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，房外设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物分类收集，设置专用的包装物、容器，并张贴有明显的标识和说明。医疗废物在暂存间暂存后，及时交由咸阳市医疗废物处置中心处置。 根据本次现场调查和资料收集，现有工程污染物排放情况见下表2-17。 表2-17 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 污染物种类; 产生量; 环保措施; 排放速率; 排放量. 废气; NH3; /; 密闭收集+二级活性炭吸附+5m排气筒; /; 0.0008t/a. H2S; /; 0.00002t/a. 废水; 废水量; 9125t/a; 院区综合污水处理站采用“一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺；发热门诊污水处理站采用“厌氧+好氧+次氯酸钠消毒”处理工艺; /; 9125t/a. COD; /; /; 0.66t/a. 氨氮; /; /; 0.32t/a. 固废; 一般固废; 废弃包装材料; 0.8t/a; 交由废品回收公司回收利用; /; /. 危险废物; 医疗废物; 10.5t/a; 暂存于医疗废物暂存间后，委托咸阳市医疗废物处置中心处置; /; /. 废活性炭; 0.02t/a; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理; /; /. 污泥; 3.5t/a; 经压滤和消毒后，委托咸阳市医疗废物处置中心处置; /; /. 生活垃圾; 15.5t/a; 集中收集，交由环卫部门处置; /; /. 注：本表中现有工程污染物排放量按照本次新建污水处理厂出水水质进行核算。 5、现有工程存在的环境问题及整改措施 （1）存在的环境问题 根据现场调查，院区存在的环保问题如下： ①院区综合污水处理站恶臭有组织收集+二级活性炭吸附+5m高排气筒排放；根据现有工程环评批复（秦汉环批复[2017]25号）要求，污水处理站恶臭气体采用活性炭吸附除臭处理后，经15m排气筒排放。现状排气筒高度为5m，不满足环评及其批复要求； ②目前恶臭污染物防治措施未更换活性炭，未产生废活性炭，院区未设置危险废物暂存间； ③根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）自行监测要求，院区污水总排口未安装流量计，未进行废气和噪声自行监测。 （2）整改措施 ①院区综合污水处理站恶臭有组织排气筒高度增至15m； ②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置危险废物暂存间，定期对活性炭进行更换；严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，对危险废物进行转运和交接； ③院区污水总排口安装流量计，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）自行监测要求，对废气和噪声进行例行监测。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了解工程所在区域的环境空气质量现状，本环评根据陕西省环境保护厅办公室于2021年1月26日《环保快报》（2021-4）发布的2020年1~12月全省环境空气质量状况（以下简称“快报”）中西咸新区秦汉新城环境空气质量监测数据。监测数据整理见表3-1。 表3-1 秦汉新城监测因子统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达情况标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134%; 不达标. CO; 24小时平均第95百 分位质量浓度; 1600; 4000; 40%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位质量浓度; 148; 160; 93%; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物评价指标全部达标即为环境空气质量达标。综上所述，本项目所在区属于不达标区域。 - 特征因子环境空气质量现状 为了解项目区域的环境空气质量特征因子，本次评价委托陕西泽希检测服务有限公司对项目所在地的环境空气质量特征因子NH3、H2S进行了监测。监测时间为2021年11月29日-12月1日，监测点位距本项目的距离见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 监测点位与本项目的位置关系 监测点位; 与本项目的位置关系. 相对方位; 距离/m（距本项目厂址中心）. 渭城发电公司家属院; W; 50. 表3-3 其他污染因子环境质量现状表 监测点位; 污染物; 现状浓度ug/m3; 评价标准ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 渭城发电公司家属院; NH3; 10~40; 200; 20; 0; 达标. H2S; 1~3; 10; 30; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地环境空气中NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值，拟建地环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目废水预处理达标后经市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理，后排入渭河。本次根据2021年7月-8月《陕西省水环境质量月报》中渭河干流西咸出境断面的水质情况，说明地表水环境质量现状。 （1）监测断面 地表水水质断面选取沣河入渭河断面。 （2）监测因子 COD、氨氮、溶解氧、总磷，共四项指标。 （3）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量监测结果汇总表 项目; 西咸出境. COD; NH3-N; 溶解氧; 总磷. 2021.7; 9; 0.03; 8.2; 0.03. 2021.8; 13; 0.03; 7.9; 0.03. 标准; 30; 1.5; ≥3; 0.3. 根据监测结果统计，水质监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 3、声环境质量现状 （1）监测布点 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本次评价在项目四厂界和敏感目标处共布置7个监测点。 （2）监测项目 监测项目为连续等效A声级。 （3）监测频次 连续监测2天，每天昼夜各1次。 （4）监测结果及分析评价 噪声现状监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.11.29; N1（东厂界）; 53; 42; 60; 50; 达标. N2（南厂界）; 55; 45; 70; 55. N3（西厂界）; 54; 44; 60; 50. N4（北厂界）; 51; 42; 60; 50. N5（渭河发电公司英才学校）; 48; 40; 60; 50. N6（北侧商铺）; 50; 41. N7（渭河发电公司家属院）; 47; 40. 2021.11.30; N1（东厂界）; 55; 44; 60; 50; 达标. N2（南厂界）; 56; 46; 70; 55. N3（西厂界）; 53; 43; 60; 50. N4（北厂界）; 52; 44; 60; 50. N5（渭河发电公司英才学校）; 50; 41; 60; 50. N6（北侧商铺）; 49; 42. N7（渭河发电公司家属院）; 48; 41. 由表3-5可知，本项目东、西、北厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，南厂界噪声值满足4a类区标准；敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，项目区声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求： 1.大气环境。厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2.声环境。明确厂界外50m范围内声环境保护目标。 3.地下水环境。明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生 态环境保护目标。 本项目环境保护目标见表3-6，本项目环境保护目标分布图见附图6。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; 渭河发电公司英才学校; 309063.20; 3811848.52; 师生; 大气 环境; 二类区; E; 紧邻. 渭河发电公司家属院; 308658.50; 3811923.72; 居住区; W; 50. 九张村; 309220.05; 3811958.72; 居住区; NE; 465. 岩张村; 308945.74; 3812123.62; 居住区; NW; 155. 噪声; 渭河发电公司英才学校; 309063.20; 3811848.52; 师生; 声环境; 2类; E; 紧邻. 渭河发电公司家属院; 308658.50; 3811923.72; 居住区; W; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求；污水处理站周边空气中的污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求；备用发电机废气污染物排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单中第三阶段要求。 表3-7 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-8 医疗机构水污染物排放标准 污染源; 排放方式; 污染因子; 排放限值（mg/m3）; 标准. 污水 处理站; 无组织排放; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 硫化氢; 0.03. 表3-9 饮食业油烟排放标准 污染物; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 油烟; 大型; 2.0; 85. （2）废水：本项目食堂废水经隔油池后与医疗废水一并排入新建污水处理站，处理后达标废水排入市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂进一步处理。污水处理站出水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准。 表3-10 本项目污水排放标准 污染因子; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2; 本项目排放标准. PH值; 6.5-9.5; 6.5-9.5; 6.5-9.5. COD; ≤500mg/L; ≤250mg/L; ≤250mg/L. BOD5; ≤350mg/L; ≤100mg/L; ≤100mg/L. SS; ≤400mg/L; ≤60mg/L; ≤60mg/L. NH3-N; ≤45mg/L; —; ≤45mg/L. 总氮; ≤70mg/L; —; ≤70mg/L. 总磷; ≤8mg/L; —; ≤8mg/L. 粪大肠菌群数; —; ≤5000MPN/L; ≤5000MPN/L. 总余氯; ≤8mg/L; —; ≤8mg/L. （3）噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 位置; 噪声限值; 标准. 昼间; 夜间. 东、北、西场界噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类区标准. 南场界噪声; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）4类区标准. （4）固体废物：一般固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中的相关要求。其中，化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥属危险废物，污泥清掏前应进行监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌（MPN/g）; 肠道 致病菌; 肠道病毒; 结核 杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗结构; ≤100; —; —; —; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 院区污水处理站预处理达标废水经市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂，不再重复计算总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期环境空气保护措施 施工期严格遵守《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、关于印发《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》的通知（陕建发[2013]293号）以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求，严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》进行施工，全面落实“七个到位”、“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等六个“100%”措施和“场内无积尘、出口无轮痕”的防尘措施，安装在线监测和视频监控设备并联网，出现四级及以上大风天气应立即停止涉土作业。 项目施工期环境污染防治工作主要集中在施工扬尘、道路扬尘、施工机械废气和室内装修废气的防治。 （1）在施工过程中基础开挖破坏地表并产生弃土，经施工机械、运输车辆碾压卷带，使地表结构受损；在风力的作用下极易形成扬尘，使局部空气环境中TSP浓度增加。对此，本评价对施工期环境空气污染防治提出如下要求： ①对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取有效的防尘措施；施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； ②对硬化路面及时洒水，保持湿润；施工裸露区域应采取有效遮盖等措施以减少扬尘； ③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场； ④施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣等，防止产生二次扬尘； ⑤施工单位应加强对施工人员和相关人员的环境保护宣传教育，施工组织设计中，工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 ⑥施工建设期间，施工中对施工机械设备施工车辆应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和施工车辆的保养，随时观察机械和车辆尾气，发现异常及时进行检修并安装尾气净化装置。 ⑦施工期在用工程机械排气达到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）规定的Ⅲ类限值。 - 2、施工期水环境保护措施 本评价对施工期水污染防治提出如下要求： ①施工时产生的生产废水主要为砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀处理后回用到搅拌砂浆等施工环节或施工场地洒水。 ②建筑材料堆放要妥善管理，避免在雨季或暴雨期随雨水进入水体。 ③施工人员的生活污水经施工场地设移动式环保厕所，定期清掏；施工时施工人员产生的生活污水以洗漱废水为主，生活污水经收集后可用于场地洒水降尘和场区绿化。 - 3、施工期声环境保护措施 渭河发电公司英才学校位于院区东侧，紧邻院区东厂界；根据院区总平面布置图，院区东侧为现有建筑，本次扩建项目位于院区西侧，因此，项目施工期对渭河发电公司英才学校影响较小。为避免非正常状态对敏感目标声环境的影响，主要提出以下几点措施： ①合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，学生上课期间禁止使用高噪声设备。 ②降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；对一些噪声较大的设备，采用搭帐篷的方式进行隔声；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声。 ③严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度。 ④加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。 ⑤靠院区现有建筑一侧设置隔声墙，强化维护结构，避免噪声对病人和学校声环境的影响。 - 4、施工期固体废弃物影响及保护措施 施工期固体废物主要来自施工人员生活垃圾及弃土弃渣等。 施工人员生活垃圾在场地设置适量垃圾筒进行收集，并及时清理外运。对产生的建筑废料采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后，严禁乱堆乱放。 经采取上述措施后，施工期排放的施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 （1）大气污染物源强核算及环保措施 运营期废气为污水处理站恶臭、食堂油烟、停车场汽车尾气以及备用柴油发电机废气。 ①污水处理站恶臭 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ 1105—2020）》附录A表A.1，活性炭吸附为污水处理站恶臭治理措施的可行技术；且其排放方式可采取密闭收集后无组织排放。 本项目新建污水处理站，污水处理站构筑物均位于地下一层，均为密闭箱式结构；污水处理站产生的恶臭采取密闭收集，二级活性炭装置吸附后，无组织排放；其中密闭收集可实现95%的废气收集，二级活性炭吸附处理（吸附效率按设计值取85%。 根据工程分析，污水处理站NH3、H2S产生量约为0.012t/a、0.00047t/a。恶臭经密闭收集、二级活性炭吸附处理后，NH3、H2S的无组织排放量约为2.31×10-3t/a、0.9×10-4t/a。 同时，院区委托专业运营单位对污水处理装置进行维护、委托专业公司清掏化粪池和污水站污泥，并对污泥进行有效的消毒处理，拟采用次氯酸钠溶液消毒，消毒后的清掏物及水处理污泥应密闭加盖存放，及时清运，严禁露天堆放，减少恶臭气体对外扩散。 采取以上措施后，项目污水处理站产生的恶臭及污水处理区废气对外环境影响较小。 ②食堂油烟 根据工程分析，油烟年产生量为245.28kg/a；医院食堂设一套油烟净化设施，位于综合楼地下一层，风量为20000m3/h，运行6h，油烟产生浓度约为5.6mg/m3，油烟经净化效率≥85%的油烟净化器处理后，油烟日排放量为0.1kg/d，年排放量为36.8kg/a，油烟排放浓度为0.84mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）中排放浓度要求，对环境空气质量影响较小。 ③停车场汽车尾气 项目设地上及地下停车位，其中地上停车位约126个，地下140个。 地上停车的汽车尾气能够迅速被环境空气稀释，且在院内行驶线路短且分散，因此汽车尾气对环境影响很小。地下汽车库设置独立的送风、排风系统。其排风机宜选用变速风机，且换气次数每小时不应小于6次。本项目地下停车场的换气次数取6次/h，采取以上措施后，地下停车场尾气对空气环境的影响较小。 ④备用柴油发电机废气 根据工程分析，柴油发电机污染物排放总量为SO2、NOx、烟尘、CO和总烃产生量分别为0.006t/a（0.22kg/h）、0.004t/a（0.14kg/h）、0.0011t/a（0.04kg/h）、0.0023t/a（0.083kg/h）、0.0023t/a（0.082kg/h）。 ## 本项目备用发电机功率为224kW，其污染物排放情况见下表4-1。 表4-1 备用发电机废气污染物排放情况和达标情况 阶段; 额定净 功率; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NOX （g/kWh）; HC+NOX （g/kWh）; PM （g/kWh）. 本项目; 224kW; 0.37; 0.37; 0.625; 0.995; 0.18. 第三 阶段; 130≤Pmax<560; 3.5; /; /; 4.0; 0.20. 根据以上分析，备用发电机废气污染物的排放满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单中第三阶段要求。评价要求建设单位生产过程中配备先进高效机械设备，并按时保养。 ⑤废气监测要求 运营期废气环境监测计划见表4-2。 表4-2 运营期废气监测计划 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测 点数; 监测频率; 控制标准. 污水处理站; 无组织：氨、硫化氢; 污水处理站周界; 4个; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 2、水环境影响分析 本项目废水产生主要为住院综合楼诊疗室、住院病房废水、医务人员生活污水等，废水产生量约84.4m3/d，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠杆菌等，水质相对简单。 院区现有污水处理站2个：①院区综合污水处理站主要处理医疗废水，采用地埋式设置，处理规模45m3/d，实际废水产生量约22m3/d，采用“一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺；②发热门诊污水处理站主要处置发热门诊废水，处理规模为10m3/d，实际废水产生量约3m3/d，采用“厌氧+好氧+次氯酸钠消毒”处理工艺；根据现有污水处理站的运行情况，现有污水处理站剩余处理容量不满足本次扩建项目的废水产生量。同时，现有污水处理站出水需排入渭河发电有限公司生活污水处理站进行处理后，排入秦汉新城朝阳污水处理厂。 为此，本次评价建议新建污水处理站，医疗废水经新建污水处理站预处理达标后，直接排入市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂；建议现有工程废水一并排入新建污水处理站处理。 （1）项目外排废水达标排放分析 新建污水处理站设计规模为150m3/d，处理工艺为“水解酸化+接触氧化+消毒工艺”；食堂废水经隔油池后，与医疗废水一起进入化粪池，后经污水处理站处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。 本项目污水处理站工艺流程图见图4-1。 图4-1 污水处理站工艺流程图 餐厅废水经隔油池处理后与医疗废水一并进入化粪池，经过腐烂、降解、沉淀处理后，出水自流入综合调节池。 废水在综合调节池进行均合水质、水量调节。为防止调节池产生沉淀，在调节池内配置1套空气曝气装置，进行空气搅拌及预曝气。调节池的废水由污水泵提升至污水处理系统，该系统是由缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、排放池等部分组成的一体化设备。 缺氧池中的水力流态介于推进式和完全混合式，池中装置污泥搅拌系统，搅拌和推动水流，使池中的污泥和污水混合，并使之处于悬浮状态，以保证有机物降解和氨氮的脱除效果。缺氧池中溶解氧控制小于0.5mg /L。 经缺氧池进行处理后的污水自流到好氧池进行好氧处理。好氧池采用接触氧化法，经好氧处理后的混合液回流至缺氧池，回流比R=100%，使缺氧池既从废水中得到充分的有机物，又从回流液中得到大量的硝酸盐，即可在缺氧池中进行反硝化反应，达到脱氮的作用，然后污水再进入好氧系统进一步降解COD和进行硝化反应。 好氧池中的接触氧化填料采用弹性填料，该填料不易堵塞，比表面积大。曝气采用微孔曝气器，气水比为15：1。 好氧处理后的废水进入沉淀池，进行沉淀处理以去除废水中的SS，沉淀池采用竖流式异向型沉淀池。沉淀池中的污泥经提升装置提至污泥池进行好氧硝化处理，硝化后少量的污泥定期粪车外运，污泥池中的上清液回流至水解池，重新进行进一步处理，另一部分污泥回流至水解池进行反硝化处理。 沉淀处理后的上清液流入清水池，采用次氯酸钠溶液消毒后可以达标排放。 ①污水水质 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据，取其最大值。具体参数情况如下表4-3所示。 表4-3 项目污水水质一览表 项目; 数值. pH; 6-9. COD; 300mg/L. BOD5; 150mg/L. SS; 120mg/L. NH3-N; 50mg/L. 粪大肠菌群数; 3.0×108个/L. ②处理后出水水质要求 处理后出水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准。 ③废水污染物产生及排放情况 本项目废水污染物产生及排放情况见表4-4。 表4-4 废水污染物产生及排放情况一览表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群 （MPN/L）. 水解酸化+接触氧化+消毒; 进水浓度(mg/L）; 6~9; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. 污染物产生量（t/a）; /; 9.2; 4.6; 3.7; 1.54; /. 去除率（%）; /; 76; 85; 80; 30; 99.99. 出水浓度(mg/L）; 6~9; 72; 22.5; 24; 35; 2500. 扩建项目（84.4m3/d）污染物排放量（t/a）; /; 2.22; 0.69; 0.74; 1.08; /. 院区（109.4m3/d）总污染物排放量（t/a）; /; 2.88; 0.90; 0.96; 1.40; /. 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准; 6~9; 250; 100; 60; /; 5000. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准; /; /; /; /; 45; /. （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 ①污水处理厂概况 西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，服务范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，远期包括空港新城南部区域排水，服务区总面积约36km2。西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂2020年进行了提标改造，改造后采用预处理+改良A2/O池+二沉池+高密度沉淀池+中间提升泵房+V型滤池（含反冲洗泵间及废水池）+臭氧接触池+紫外消毒渠，设计处理规模为10万 m3/d，先期日处理规模达到5万 m3/d。 ②项目废水依托污水处理厂处置可行性分析 a、接管水质可行性：根据外排水质分析结果，经过自建污水站的废水能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，不会对秦汉新城朝阳污水处理厂工艺造成影响，接管水质是可行的。 b、时间、空间可行性：本项目位于秦汉新城朝阳污水处理厂接管范围内，项目地有已建成市政排水管网。 c、接管水量可行性：本项目废水排放量为84.4m3/d，水量较小，不会对其处理能力造成较大的冲击。接管水量可行。 综上所述，本项目废水经预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后接入市政污水管网，由秦汉新城朝阳污水处理厂进一步处理后达标排放。因此，从环境角度及技术可行性等方面分析，本项目废水处理是可行的。 2.2废水排放口情况 本项目废水排放口情况见表4-5。 表4-5 项目废水排放口情况一览表 污染源; 排放 方式; 排放口基本情况; 排放去向; 排放规律; 执行标准. 名称; 编号; 类型; 地理 坐标. 医疗废水; 间接 排放; 废水总排口; DW001; 主要排放口; 108.924° 34.429°; 市政污水 管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂; 连续排放; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. 2.3废水监测要求 运营期废水监测计划见表4-6。 表4-6 运营期废水监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 污水处理站废水; 流量; 院区总排口; 1个点; 自动监测; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. pH; 1次/12h. COD; 1次/周. BOD5; 1次/季度. SS; 1次/周. 氨氮; 1次/季度. 粪大肠菌群; 1次/月. 3.声环境影响分析 项目运营期的噪声源主要为项目区水泵、风机、空气压缩机、制冷机、备用发电机等产生的噪声，噪声值范围在75~95dB（A）之间。项目噪声污染源源强相关参数一览表见表4-7。 表4-7 本项目主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 声源 名称; 噪声值 dB（A）; 数量; 拟采取治理措施; 采取措施后 噪声值dB（A）. 1; 水泵; 80～85; 4台; 位于地下一层泵房，泵房墙体做隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。; 65. 2; 各类 风机; 80～88; 6台; 位于设备层及地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。; 68. 3; 空气压缩机; 80～90; 1台; 位于设备层及地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震，管道出口软连接。; 60. 4; 制冷机; 75～85; 1台; 位于地下二层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础减震。; 60. 5; 备用发电机; 90～95; 1台; 位于地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础隔振减震。; 70. 3.1噪声达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式，采取“环安噪声预测软件Noise System”对运营期厂界和敏感目标噪声贡献值进行预测，噪声预测结果详见下表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位:（Leq）dB(A) 位置; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 厂界; 东厂界; 55; 20.75; 55; 60; 44; 20.75; 44.02; 50. 南厂界; 56; 25.64; 56; 70; 46; 25.64; 46.04; 55. 西厂界; 54; 24.63; 54.01; 60; 44; 24.63; 44.05; 50. 北厂界; 52; 38.85; 52.21; 60; 44; 38.85; 45.16; 50. 渭河发电公司英才学校; 50; 20.75; 50.01; 60; 41; 20.75; 41.04; 50. 渭河发电公司家属院; 48; 18.44; 48; 60; 41; 18.44; 41.02; 50. 注：本表中噪声背景值取自本次噪声现状监测噪声值的最大值。 根据预测结果，运行期项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类区标准要求；敏感目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。项目的运营对周边声环境质量影响较小。 渭河发电公司英才学校位于院区东侧，紧邻院区东厂界；根据院区总平面布置图，院区东侧为现有建筑，本次扩建项目位于院区西侧，距离渭河发电公司英才学校约100m；本项目运行期产噪设备较小，且随距离衰减后，对渭河发电公司英才学校声环境质量影响较小。 本项目各类泵机、风机、锅炉房等设备布置在建筑物地下层，地下设备在运行时会产生振动，可通过设备的基础或管道、支架等传至建筑结构，并通过建筑结构传至建筑物内的其他房间，引起房间内的墙体、梁柱、门窗等振动，并会再次辐射噪声，这种称为固体传声。根据有关调查资料，地下设备特别是水泵等若不采取有效的减振措施，很容易对地上1~2层人群正常生活造成一定的影响，应采取有效减振措施加以治理。 为此，评价提出以下措施最大限度地减小地下设备振动可能造成的影响： ①设备的机座上安装减振器或防震材料； ②对设备进行隔声处理，可加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等； ③管道出水口增加橡胶软连接，软连接宜选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品； ④管道在支架下面做好减振处理，能较好的阻止振动向建筑结构的传播； ⑤管道穿墙要对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递； ⑥设备房窗采用能满足隔声要求的隔声窗。 本项目噪声监测内容、监测点位、监测因子、频率和监测分析方法建议见下表4-9。 表4-9 运营期监测计划一览表 污染 因素; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 噪声; 本项目厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 每季度监测1次，每次2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) （东、西、北厂界）2类、（南厂界）4类标准. 渭河发电公司英才学校; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4.固体废物 4.1产生情况 本项目运营期固体废物主要为医疗废物、化粪池污泥及污水处理格栅渣和污泥、废活性炭、生活垃圾及其他废物。 4.2管理及处置情况 （1）医疗废物管理及处置 ①处置措施 医疗废物（包括感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性等医疗废物等）产生量约73t/a，依托现有医疗废物暂存间，委托咸阳市医疗废物处置中心处置。 ②依托可行性 现有工程设置医疗废物暂存间，占地10m2，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，暂存间密闭且地面防渗处理，防风、防雨、防晒；医疗废物暂存设施内张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，房外设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物分类收集，设置专用的包装物、容器，并张贴有明显的标识和说明。 院区设置专人负责医疗废物暂存间，医疗废物转运、交接按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，建立了严格的医疗废物转运清单制度，设置了医疗废物转移联单，内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，转移联单得到完整的保存，医疗废物得到安全、妥善处置。 根据现有工程的医疗废物转移联单，目前主要产生感染性和损伤性医疗废物，产生量约10.5t/a；医疗废物在暂存间暂存，暂存时间不超过2天；院区与咸阳市医疗废物处置中心签订处置协议，委托其处置医疗废物。 综上所述，现有工程医疗废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，医疗废物的处置和管理满足《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，现有医疗废物产生量较小，暂存间有足够的容量暂存本次扩建项目产生的医疗废物。因此，本次医疗废物依托现有医疗废物暂存间暂存后委托咸阳市医疗废物处置中心处置，措施可行。 （2）化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥 项目化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥产生量约10.78t/a。由于废水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了格栅渣、污泥中。根据《国家危险废物名录》（2021年），其不属于危险废物。但根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），格栅渣、污泥应当按照危险废物进行处理和处置。本项目化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥清掏前应进行消毒处理，可投加次氯酸钠溶液进行消毒。达到： ①蛔虫卵死亡率大于95％； ②粪大肠菌群数小于等于100MPN/g; ③满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污泥控制标准的要求后，由专业公司清掏并交由有相应资质单位进行处理。严格按照要求处理后，对环境影响较小。 （3）废活性炭 项目污水处理站除臭产生的废活性炭约0.04t/a，危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 （4）生活垃圾 项目生活垃圾年产生量约155.13t/a，分类收集、分类存放，用专用垃圾袋将垃圾分装，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放，安排有专门的环卫人员及时清运垃圾收集点的垃圾，并定期对垃圾收集点进行清洁、消毒。通过内部的收集系统收集后，由环卫部门统一清运，则生活垃圾对环境产生的影响较小。 （5）其他固体废物 其它固体废物主要为医疗器械外包装材料，包括塑料、纸张、纸箱、针剂瓶等，产生量约为3.5t/a，包装材料由废品回收公司回收利用。 5.环境风险分析 5.1环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，运营期涉及到的风险物质主要为次氯酸钠（污水及污泥消毒），本项目采用消毒剂为10%次氯酸钠溶液，年使用量3.5t，使用桶装进行贮存，单桶重量为25kg，一次最大存贮量为0.5t（折算次氯酸钠量为0.05t）。由于本项目为扩建项目，需考虑现有工程的风险物质储存和分布情况；风险物质存储及分布见表4-10。 表4-10 风险物质存储及分布一览表 名称; 使用（t/a）; 实际最大存储量（t）; 贮存包装方式; 存放位置. 次氯酸钠; 3.5; 0.05; 桶装，25kg/装; 新建污水处理站. 2.0; 0.02; 桶装，25kg/装; 现有污水处理站. 柴油; 1.32; 0.17; 桶装200L/桶; 柴油发电机房. 5.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关内容，本项目环境风险潜势确定如下表4-11。 表4-11 风险潜势判定一览表 名称; 贮存区临界量（t）; 实际存储量（t）; Q值（Q=q1/Q1）; 风险潜势. 次氯酸钠; 5; 0.05; 0.01; I. 柴油; 2500; 0.14; 0.000056. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目风险物质的总量与其临界量比值Q＜1时，环境风险潜势为I，需要开展简单分析。 5.3环境敏感目标概况 项目周边的环境敏感目标情况见下表4-12： 表4-12 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; 渭河发电公司英才学校; 309063.20; 3811848.52; 师生; 大气 环境; 二类区; E; 紧邻. 渭河发电公司家属院; 308658.50; 3811923.72; 居住区; W; 50. 九张村; 309220.05; 3811958.72; 居住区; NE; 465. 岩张村; 308945.74; 3812123.62; 居住区; NW; 155. 噪声; 渭河发电公司英才学校; 309063.20; 3811848.52; 师生; 声环境; 2类; E; 紧邻. 渭河发电公司家属院; 308658.50; 3811923.72; 居住区; W; 50. 5.4环境风险识别 本项目环境风险识别见表4-13。 表4-13 本项目环境风险识别表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 门诊部; 药品库; 医用酒精（75%乙醇）; 泄漏、火灾; 不按规程使用和存储，而发生事故; 员工、病人、环境空气质量. 2; 污水处理站; 药剂间; 二氧化氯、次氯酸钠; 泄漏（溶液）; 不按规程使用和存储; 操作人员. 3; 污水处理站; 废水; 泄漏; 不按规程操作; 地表、地下水体. 4; 门诊部; 危废暂存间; 医疗废物; 泄漏; 不按规程存储和管理; 土壤、地表及地下水体. 5.5环境风险分析 （1）火灾后的次生污染事故因素 易燃物质酒精泄漏、火灾事故的次生污染物事故，产生污染物主要为燃烧废气和灭火时产生的消防废水。 （2）废水事故排放风险分析 本项目医疗废水在收集、处置过程中，若发生管路破损、池壁破损、设备等故障，一旦发生泄漏到外环境，对地表水、地下水、土壤造成一定的影响。 （3）危险废物泄漏事故因素 医疗废物收集及危废暂存间内存储不当，可能导致污染周围土壤、地表及地下水等。 5.6环境风险防范措施及应急要求 （1）现有环境风险防范措施及应急措施 1）火灾事故的防范措施 ①院区配备足够的救灾防毒器具、消防及防护用品。 ②对员工进行安全用气及防火、防爆知识培训，进行消防应急演练，学习正确使用消防设施和设备。 2）污水处理站废水事故防范措施 ①院区设置专人负责管理污水处理站，平日加强对机械设备的维护，发生事故及时进行维修； ②严格控制污水处理站的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保污水稳定达标排放； ③对污水处理站废水总排口进行定期检测，保存和收集相关资料，以备检查； 3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中风险分析及防范措施 现有工程危险废物暂存间设专人责任，医疗废物转运、交接按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，建立了严格的医疗废物转运清单制度，设置了医疗废物转移联单，内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，转移联单得到完整的保存，医疗废物得到安全、妥善处置。 （2）本项目环境风险防范措施及应急措施 1）火灾事故的防范措施 ①必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工； ②加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养； ③严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查； ④加强对员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识； ⑤多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备。 ⑥医疗废物、危废暂存间等做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防及防护用品。 2）污水处理站废水事故排放风险分析及防范措施 设专人负责管理泵站，平日加强对机械设备的维护，发生事故及时进行维修。污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①泵站与污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 ②选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 ⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 ⑥加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中风险分析及防范措施 医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（卫生部[2003]第36号令）、《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（国家环保总局，2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等相关规范执行。对医疗废物实施分类收集、分类管理，建设单位所有医疗废物的处理委托有资质的单位统一处理。 医疗废物暂存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 医院应当根据及时将医疗废物交由咸阳市医疗废物处置中心处置。医疗废物中病原体的培养基、样本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。同时加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法，做好危险废物有关资料的记录。 4）分析结论 项目不涉及重大危险源，涉及的主要危险物质为污水处理站消毒药剂次氯酸钠溶液，通过可靠的安全防范措施，加之规范的设计和严格正确的操作，能有效的防止泄漏事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响。综上所述，项目在满足环评各项要求前提下，切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 6.环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 - ①环境管理人员和制度 设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1~2名，负责环境监督管理工作，同时建立环境保护制度，加强对管理人员的环保培训。 建议制定的环境保护工作条例有：环境保护职责管理条例、污水和废气排放管理制度、医疗废物日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、环保教育制度等。 ②环境管理台账要求 排污单位环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息和监测记录信息，其中污染治理设施运行管理信息可每周记录1次；医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。监测数据的记录频次按照自行监测频次要求记录。记录的保存采用纸质存储和电子化存储，保存时间原则上不低于3年。 ③院区应提交年度执行报告，报告至少应包括排污单位基本情况、污染治理设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。 ④要求院区按照许可的污染物排放量进行排污。 （2）环境监测计划 本项目建成后将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目建设对环境造成影响的情况。 目前，企业委托陕西凯伟胜检测技术服务有限公司进行例行监测，检测单位严格按照国家生态环境管理部门颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，各污染物监测和分析方法满足《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）等相关要求。 本次扩建项目运营期自行监测计划见表4-14。 表4-14 运营期自行监测计划一览表 监测 项目; 监测点位; 监测因子; 检测时间、频次; 执行标准. 废气; 污水处理站; 污水处理站周界共4个点; 氨、硫化氢; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 废水; 院区总排口; 流量; 自动监测; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. pH; 1次/12h. COD; 1次/周. BOD5; 1次/季度. SS; 1次/周. 氨氮; 1次/季度. 粪大肠菌群; 1次/月. 噪声; 项目边界外1m，四周各设置1个监测点位; Leq(A); 每季度1次，每次2天，每天昼、夜各一次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4标准. 渭河发电公司英才学校; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 7.环保设施验收建议 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和HJ794-2016《建设项目竣工环境保护验收技术规范》中的有关规定，及时自行组织项目环境保护竣工验收。 验收方式：以建设单位为验收主体，进行自主验收。 本项目扩建项目环保设施验收建议清单见表4-15。 表4-15 项目竣工验收清单 类别; 治理 项目; 环保设施名称; 验收标准. 运营期; 废气; 污水站恶臭：污水处理站各处理设施均为密闭箱式结构，水处理设施密闭收集可实现95%的废气收集，经过二级活性炭处理（二级活性炭处理效率按设计值取85%）后无组织排放; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）. 食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼外排放，去除效率≥85%; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 新建污水处理站规模150m3/d，餐厅废水经隔油池处理后与其他医疗废水一并排入化粪池，后进入新建污水处理站预处理，处理工艺为“水解酸化+生物接触氧化+次氯酸钠消毒”，处理达标后排入市政污水管网，排入秦汉新城朝阳污水处理厂处理。; 处理后出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准以及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. 固废; 医疗废物：委托医疗废物处置单位进行处理; 合理处置. 化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥：由专业公司清掏并交由有相应资质单位进行处理. 其他固废废物，集中收集，定期交由废品收购站处置. 废活性炭危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 生活垃圾：由环卫部门集中收集，合理处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S等恶臭气体 | 密闭遮盖收集+二级活性炭吸附 | 《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表3中的标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器（去除效率≥85%）+专用烟道引至楼外排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 机动车 | CO、NOX、总烃 | 设机械排风系统，换气次数6次/h，由地面排风口达标排放 | / |
|  | 柴油发电机 | 烟气、SO2、CO、NOX及总烃 | 引至楼顶排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三）》（GB 20891—2014）及其修改单中第三阶段要求 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、 NH3-N、BOD5、SS、动植物油、粪大肠杆菌群等 | 新建污水处理站，处理工艺为“水解酸化+生物接触氧化+次氯酸钠消毒”，出水经市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准 |
| 声环境 | 水泵、风机、空气压缩机、制冷机、备用 发电机等噪声 | 噪声 | 采用低噪设备，采用基础减震，置于室内等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物及药物性废物，分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托咸阳市医疗废物处置中心集中处理。 ②化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥的清理、外运工作将委托交由有相应处理资质单位处理； ③废活性炭集中收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置； ④生活垃圾分类分区集中统一收集，交由环卫部门处理； ## ⑤其它固体废物主要为医疗器械外包装材料，集中收集，由废品回收公司回收利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾事故的防范措施 ①必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工； ②加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养； ③严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查； ④加强对员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识； ⑤多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备。 ⑥医疗废物、危废暂存间等做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防及防护用品。 （2）污水处理站废水事故排放风险分析及防范措施 设专人负责管理泵站，平日加强对机械设备的维护，发生事故及时进行维修。污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①泵站与污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 ②选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 ⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 ⑥加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中风险分析及防范措施 医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（卫生部[2003]第36号令）、《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（国家环保总局，2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等相关规范执行。对医疗废物实施分类收集、分类管理，建设单位所有医疗废物的处理委托有资质的单位统一处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - ①环境管理人员和制度 必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1~2名，负责环境监督管理工作，同时建立环境保护制度，加强对管理人员的环保培训。 ②环境管理台账要求 排污单位环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息和监测记录信息，其中污染治理设施运行管理信息可每周记录1次；医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。监测数据的记录频次按照自行监测频次要求记录。记录的保存采用纸质存储和电子化存储，保存时间原则上不低于3年。 ③院区应提交年度执行报告，报告至少应包括排污单位基本情况、污染治理设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。 ④院区按照许可的污染物排放量进行排污。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理；各项污染物通过治理后可以达标排放，对周围环境的影响较小。因此，从环境保护角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保治理措施后在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 氨 | 0.0008t/a | / | / | 2.31×10-3t/a | / | 3.13×10-3t/a | +2.31×10-3t/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.00002t/a | / | / | 0.9×10-4t/a | / | 1.1×10-4t/a | +0.9×10-4t/a |
|  | 油烟 |  | / | / | / | 36.8kg/a | / | 36.8kg/a | +36.8kg/a |
| 废水 | COD |  | 0.66t/a | / | / | 2.22t/a | / | 2.88t/a | +2.22t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.32t/a | / | / | 1.08t/a | / | 1.40t/a | +1.08t/a |
| 一般工业 固体废物 | 其他固废 |  | 0.8t/a | / | / | 3.5t/a | / | 4.3t/a | +3.5t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 15.5t/a | / | / | 155.13t/a | / | 170.63t/a | +155.13t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  | 10.5t/a | / | / | 73t/a | / | 83.5t/a | +73t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0.02t/a | / | / | 0.04t/a | / | 0.06t/a | +0.04t/a |
|  | 化粪池污泥及污水处理站格栅渣、污泥 |  | 3.5t/a | / | / | 10.78t/a | / | 14.28t/a | +10.78t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①