- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动）

建设单位（盖章）：西安浩瑞医学检验实验室有限公司

编制日期：             二〇二三年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-611203-04-01-521102 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 闫雪 | 联系方式 |  | 18682940718 |
| 建设地点 |  | 陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 108 度 45 分52.963秒，34度 15 分 33.264 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7340医学研究和试验发展 |  | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展” 中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 沣东新城行政审批与政务服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 |  | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：已开工建设完成，验收期间发生了重大变动，需重新报批项目 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 |  | 1、专项评价设置情况判定 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别; 设置原则; 专项评价设置情况判定; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目实验室使用三氯甲烷，三氯甲烷属于有毒有害污染物，且500m范围内有环保目标，故本项目需开展大气专项评价; 设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目实验室后续清洗废水经自建污水处理设施处理后再排入园区化粪池处理。本项目地表水不需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目危险物质存储未超过临界量。故本项目环境风险不设置专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，不需要设置生态专项评价; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《西咸新区总体规划（2010-2020））》 审批机关：陕西省人民政府 审批文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划（2010年—2020年）》的批复，陕政函【2011】110号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》审批机关：西安市生态环境局 审批文件名称及文号：西安市生态环境局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见，市环函【2014】20号 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性见表1。 表1 建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性一览表 相关政 策文件; 要求; 本项目情况; 结论. 西咸新区总体规划（2010-2020）; 规划确定沣东新城定位为：国家统筹科技资源示范基地，西部地区能源中心和体育会展中心，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。主导产业：以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务，文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。; 本项目为西安浩瑞医学检验实验室项目，属于科学研究和技术服务业，为高新技术研发产业。; 符合. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目属于科学研究和技术服务业，不属于“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目正在办理环评手续，本项目属于科学研究和技术服务业，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。; 本项目实验后后续清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。. 分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目试剂准备和样品制备区，实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放，项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃; 本项目生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；未沾染化装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，分类收集后定期外售；实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯等作为危险废物在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。; 符合. 分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。. |
| 其他符合性分析 | ### 一、产业政策符合性 本项目为检验实验室项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改本），本项目属于其中规定的鼓励类第三十一条“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2022），项目不属于禁止或许可类准入类。且本项目已取得沣东新城行政与政务服务局的备案文件，项目代码为2206-611203-04-01-521102。 因此，该项目符合国家相关产业政策和西安市的相关规定。 二、相关规划和环保政策符合性分析 项目与相关规划及环保政策符合性分析详见下表1-1。 表1-1 项目相关规划分析情况结果表 相关政策; 要求; 说明; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。; 本项目采用通风橱收集有机废气，收集效率90%。; 符合. 加强危险废物收集处理处置；强化危险废物全过程监管，依法将危险废物纳入排污许可管理; 本次项目产生的危废依托现有6.55m2危险废物暂存间暂存，实验室已建立管理台账。; 符合. 强化土壤污染源头控制; 本项目位于2层及3层办公楼，实验室加强化学试剂机危废的管理，杜绝人为带出，实验室已做好防渗措施。; 符合. 加强地下水污染源头预防; 符合. 陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）; /; 本项目不在所列目录内。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目不属于“两高”项目，项目符合三线一单管控要求、产业准入政策和规划环评。; 符合. 陕西省大气污 染防治条例（2019 年修正版）; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 符合. 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》; 强化源头管控。严格落实国家及省级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。遏制“两高”项目盲目发展。; 本项目符合三线一单产业政策，不属于两高项目。; 符合. 西安市“十四五”生态环境保护规划（市政办发〔2021〕21号）; 强化 VOCs 综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和 NOx 排放总量。建立完善重点行业源头、过程和末端 VOCs 全过程控制体系，实施 VOCs 总量控制。引导企业加强对含 VOCs 物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs 排放量明显下降。; 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 符合. 西安市大气污防治条例; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。; 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 符合. 西安市2021年 挥发性有机物专项整治行动 方案; 要求各涉VOCs企业严格按照《涉 VOCs排放企业管控台账》整理完善台账信息，保留三年以上，并详细填写《工业企业 VOCs 信息表》：是要求各涉 VOCs 企业严格按照规定完成有组织和无组织废气监测工作。; 建设单位应严格按照要求建立台账，对企业废气按照要求进行有组织和无组织监测。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效 B级及以上水平。; 本项目不属于西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）中的重点行业。; 符合. 夏季臭氧应对行动，推进印刷、玻璃、矿物棉、石灰、电石企业提标改造，强化涉活性炭 VOCs（挥发性有机物）处理工艺治理，推进涉VOCs 排放企业低挥发性原辅材料替代和涉 VOCs 污染治理设施升级改造，加强油气回收监管，开展油品质量检查。; 本项目原辅材料使用专用密封桶存放，实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污 染防治技术政策》; 含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目涉及挥发性试剂实验产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目VOCs物料为2-巯基乙醇、氯仿、异丙醇、无水乙醇等挥发性有机试剂，储存于库房中。; 符合. 《“十三五”挥 发性有机物污染工作防治方案》; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%; 项目有机废气经通风橱集气装置收集处理，集气效率为90%。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含 量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 项目实验挥发性有机试剂用量较少，配制、稀释主要用于检测分析，VOCs 源头排放量较少。各类集气装置综合捕集 效率为90%，有机废气经固态消石灰+活性炭吸附装置处理可有效得到削减。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气 [2019]53号）; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量; 项目涉及挥发性试剂实验在通风橱中进行。废气经通风橱收集后经固态消石灰吸附箱处理后再次经活性炭吸附箱处理后引至楼顶排放。通风柜相较于实验室常压状态下为负压状态。; 符合. 建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年; 项目设置台账，记录废气治污设施运行的关键参数，台账至少保存三年。; 符合. 低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩 技术，提高 VOCs 浓度后净化处理; 项目运营期产生的有机废气属于低浓度 VOCs废气，采用活性炭吸附装置处理后排放。; 符合. 重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的 废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克 /小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 项目属于重点区域，本项目VOCs 最大初始排放速率为0.122kg/h，远小于2千克/小时。; 符合. 《陕西省人民 政府办公厅关 于印发四大保 卫战2020年工 作方案的通 知》; 系统推进VOCs污染整治。严格落实《陕西省铁腕治霾工作组办公室关于印发陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020 年）的函》（陕治霾办函[2018]18 号），按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs 排污单位名录库，持续开展工业涂装、包装印刷等重点行业 VOCs 污染整治; 项目不属于包装印刷、工业涂装等重点行业。; 符合. 加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代; 项目不使用涂料、油墨、胶粘剂；不属于家具、汽修、印刷等行业。; 符合. 《2020年挥发 性有机物治理 攻坚方案》（环 大气〔2020〕 33号）; 2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求; 试剂配制、检测分析等过程产生的极少量非甲烷总烃，经实验室换风装置无组织排放，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 符合. 《西咸新区铁 腕治霾打赢蓝 天保卫战三年 行动实施方案 （2018-2020 年）（修订 版）》; 实施 VOCs 专项整治方案。2018 年底前，制定石化、化工、工业涂装、包 装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs 排放重点行业挥发性有机 物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复; 项目不属于重点高VOCs 排放建设项目。; 符合. 《实验室生物 安全通用要 求》（GB19489- 2008）; 生物安全防护水平为二级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物; 项目为二级实验室，仅涉及常规低风险微生物检测，不会引起严重实验室生物事故。; 符合. 实验室的防火和安全通道设置应符合国家的消防规定和要求，同时应考虑生物安全的特殊要求。; 项目实验室布局设计已考虑消防和安全通道，并配置安全隔离装置，符合生物安全要求。; 符合. 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。; 实验室主入口的门和放置生物安全柜实验间的门均设置为能自动关闭，实验室门均设置观察窗、门锁。; 符合. 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。; 项目有配备灭菌设备。; 符合. 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。; 病菌微生物检测区配有生物安全柜。; 符合. 应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。; 项目生物安全柜加排风设计可在室内循环，微生物实验室空调系统可有效进行通风换气，排风管道与项目废气管道 独立。; 符合. 其他风险评估及风险控制、设计原则及基本要求、实验室设施和设备要求、管理要求等。; 项目微生物实验室选址、风险控制、设计原则、设备及管理要求均根据标准要求设计建 设。; 符合. 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）; 二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障。; 本项目拟配备一级屏障和二级屏障。; 符合. 二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备; 本项目拟配备高压灭菌器。. 防护类型：保护人员，一级、二级、三级生物安全防护水平；选用生物安全柜的类型：I级、Ⅱ级、III级。; 本项目拟配备Ⅱ级生物安全柜。. 《检验检测实 验室设计与建 设技术要求第 1部分：通用要 求》 （GB/T32146.1-2015）; 选址：在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足 发展用地的需求。同时根据实验室的功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污 染源及易燃易爆场所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，并采取绿化隔离、远离人群等措施。; 项目位于西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，园区内基础设施完善，周边交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事环境、食品和微生物检测，污染影响较小，对周边环境及人群无不利影响。; 符合. 实验室废液处理：实验室废液的处理按其性质、成分等采取不同的方式。如回收利用、直接排放、处理后排放等。实验室废液按废液性质、成分及污染的程 度应进行不同的处理，污水排入地面水体或城市排水系统时，应符合GB50015—2003第4章、GB8978、GB20425中的规定。生物安全实验室废液还应符合GB50346和GB19489中的规定。含有 放射性核素的废液处理，还应符合GB18871的有关规定。对地表有腐蚀性影响的废液防渗处理应执行国家相关规范。; 项目实验室废液处理分类收集后按 《危险废物贮存污染控制标准要求》（GB18597-2023）及相关要求合理暂存，定期委托具有相关资质的单位进行处置。 本项目实验后后续清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理后再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。; 符合. 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处 理后的实验室废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。注：酸雾气体宜用碱性水溶液吸收处理；有机废气宜用高效吸收装置进行 处理。; 项目有机废气和酸雾设置独立的通风系统收集，有机废气采用活性炭吸附工艺治理，酸雾采用固态消石灰吸附装置处理。; 符合. 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集,严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。; 本项目生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；未沾染化装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，分类收集后定期外售；实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯等作为危险废物在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。; 符合. 《检验检测实 验室技术要求 验收规范》 （GBT37140- 2018）; 实验室选址宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求，对于在检验检测过程中，易对外界环境造成影响的实验室，在选址时应考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，采取绿化隔离、远离人群等措施，同时应满足环境影响评 宜避开化学、生物、噪 价报告的要求。 声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。; 项目位于西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2、3层，园区内基础设施完善，周边交通便利、通讯良好，且不存在易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。本项目主要从事微生物检测，污染影响较小，对周边环境及人群无不利影响。; 符合. 实验室污、废水按污、废水性质、成分及污染程度应进行物理、化学、生物等不同方式处理。产生的酸、碱污水应进行中和处理，中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。凡含有放射性核素的废水，应根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放射性核素 废水，并应分别进行处理。长寿命放射性核素且放射性浓度较高的废水，应将废水集中存放，待到一定数量后，采用净化法处理；净化过程中产生的少量浓缩液，可采用固化法处理；短寿命放射性核素废水，应采用贮存法处理。 用于收集和处理实验污水、废水的埋地水池应考虑对地表、土壤有腐蚀性影响的废液防渗处理，并应执行国家相关 规范。; 项目各项废水分类收集处理，实验室器皿后段清洗废水经污水处理装置处理后，与纯水制备浓水、地面清洁废水和生活污水一同排入园区化粪池处理，最终通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。项目废水不含放射性核素，污水处理装置不设置埋地水池。; 符合. 实验室通风系统要求如下：实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室，应设置通风柜 等工艺排风设施。除非有特殊要求，实验室应保持微负压，并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。; 项目实验室涉及挥发性有机物、酸雾产生区域设置通风柜用于实验室排风实验室保持微负压，并室内空气由清洁 区向污染的实验区流动。; 符合. 工艺性空调系统的室内洁净度、设计温度、相对湿度及其允许波动范围、室内风速、气流组织、噪声和振动控制标准应根据工艺需求和健康要求确定。; 项目设有5套空调系统，各项运行参数均按照检测工作工艺需求和人员健康防护要求设计。; 符合. 通风、空调设备产生的振动，当依靠自然衰减不能满足要求时，应设置隔振器或采取其他隔振措施。; 项目通风及空调设备配套设计减振设施用于削减噪声排放影响。; 符合. 实验室设计和建设宜设置专门的收集区来储存处理前的实验废弃物，确保实验室有害废弃物得到安全收集、识别、存储和处置。所有实验废弃物的收集、标识、储存和处置均应按适用的国家标 准要求进行。 实验室危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，符合适用要求的规定。实验室的危险废弃物应弃置专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器和设施内，装量不能超过 建议的装载容量。; 项目一般固废已按照一般固废贮存场所建设规范、标准要求设置1处面积不小于20m2 的一般工业固废贮存场，固 废收集后外售给其他厂家综合利用或委托相关单位处置；危险废物采用专用容器分类收集，已按照危险废物贮存场所建设规范、标准要求设置1间面积为6.55m2的危险废物暂存间，危废分类收集、分区暂存于危险废物贮存场所，危险废物委托具有处置该类危险废物资质的单位进行转运处置；危险品储存与物品的危险性相适应。; 符合. 实验室废液、废气、废渣、废物等废弃物应分类收集、存放和集中处理，确 保不扩大污染，避免交叉污染。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。实验室应设置收集、储存危险废弃物的场所。无法在实验室妥善处理的剧毒、致癌性废弃物以及其他危险废弃物应报环保部门或其他有资质的单位处理，并做好记录。; 项目废液、废气、废渣、废物等废弃物分类收集、存放和集中处理，化学试剂用量较少，不进行溶剂回收； 项目危险废弃物采用专用容器分类收集，项目已设置1座面积为6.55m2 的危险废物暂存间，危废分类收集、分区暂存于危险废物贮存场所，危险废物委托具有处置该类危险废物资质的单位进行转运处置，建设单位将做好台账记录，并按要求进行存档。; 符合. 三、与《生物安全与生物安全柜指南》中“二级生物安全水平”等相关内容符合性 根据生物安全防护实验室分类依据，以微生物及其毒素的危害程度不同，分为4级，一级最低，四级最高，其中一级实验室一般适用于对健康成年人已知无致病作用的微生物；二级适用于对人或环境有中等潜在危害的微生物；三级适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素；四级适用于对人体具有高度的危险性，通过汽溶胶途径传播或传播途径不明、尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。本项目属于二级生物实验室，实验区域设置净化机组，安装有通风换气装置；办公区和试验区通风系统与所在大楼的通风系统独立，与《生物安全与生物安全柜指南》中“二级生物安全水平”等相关内容符合性详见表1-2。 表1-2 本项目与《生物安全与生物安全柜指南》中“二级生物安全水平”等相关内容符合性一览表 文件名称; 文件内容; 项目内容; 符合性. 《生物安全与生物安全柜指南》中“二级生物安全水平”等相关内容; 实验室工作人员必须在处理致病因子方面受过特殊训练，而且要有科研人员直接领导；必须经过管理人员的批准才能进入实验室；对极易污染的物品要高度警惕。; 本项目测序样品为动植物组织和血液，不涉及病原微生物（病原微生物是指可以侵犯人体，引起感染甚至传染病的微生物），均为对健康成年人已知无致病作用的微生物。实验室工作人员经过特殊培训，并且由微生物或相关科学领域受过专业训练的科学人员领导下进行工作。; 符合. 对容易产生气溶胶的操作要在生物安全柜或是其他防感染设备内进行，并且要严格按照正确的操作步骤进行操作。强烈推荐在此类实验室中使用一级和二级生物安全柜。; 本项目拟配备二级生物安全柜。; 符合. 三、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）以及西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目“三线一单”符合情况见表4。 - 表4 本项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 根据西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目在采取提出的风险防范措施后，可减少风险事故发生的概率，同时可将环境风险影响降低。; 符合. 环境质量底线; 根据环境影响分析，本项目采用有效污染防治措施，各项污染物能实现达标排放，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 根据陕西省生态环境厅办公室发布《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）要求，对本项目进行一图一表一说明分析。 项目在陕西省“三线一单”数据应用系统中已取得《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所在区域属于重点管控单元，根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，项目所在区域涉及的生态环境管控单位准入清单见下表1-2~1-3。 - 项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-1 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）环境管控单元涉及情况 表1-3 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 是; 3754.95平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. （3）项目符合性说明 |

| 其他符合性分析 | 表1-3 项目范围涉及的生态环境管控单位准入清单符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况. 1; 西安市; 长安区; 长安区重点管控单元单元 5; 大气环境布局敏感重点管控 区; 空间布局约束; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目属于医学检验实验室项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产业。. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进研发工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目产生的废气通过通风橱收集有机废气，收集效率90%。一级活性炭吸附装置处理达标后通过楼顶排放，本项目实验后后续清洗废水与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 2; 西安市; 长安区; 长安区重点管控单元单元 3; 高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。; 本项目属于医学检验实验室项目，不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目，也不属于有色金属冶炼、平板玻璃项目等。. 污染物排放管控; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、研发设备）;列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造，并依法依规办理相关审批手续;列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁研发技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。按省上要求，推动实施重点行业超低排放改造。强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。开展锅炉综合整治。除热电联产锅炉外，全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉已全部拆除或实行清洁能源改造，同步加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度。根据《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕10 号），把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控制温室气体与污染物排放，协同推进适应气候变化与生态保护修复等工作，支撑深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措 施，严格控制高耗能、高排放项目建设。鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。; 本项目属于医学检验实验室项目，项目租赁西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2、3层，属于重大变动项目，故项目不属于“散乱污”企业。. 环境风险防控; 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业研发、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。 扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，确保研发、流通、使用的洁净煤符合标准。质监、工商部门要以洁净煤研发、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。加强秸秆等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。; 本项目属于医学检验实验室项目，不涉及燃煤的使用。. 资源开发效率要求; 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。落实《关中地区重点企业煤炭消费预算管理暂行办法》《关中地区热电联产(自备电厂)机组“以热定电”暂行办法》，加强节煤改造。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到省上要求。煤炭消费实现负增长。全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。; 本项目属于医学检验实验室项目，不涉及燃煤的使用。. 3; 西安市; 长安区; 长安区重点管控单元单元 5; 水环境城镇生活污染重点管 控区; 空间布局约束; 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目实验后后续清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理，再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。. 污染物排放管控; 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。; 本项目实验后后续清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池处理，再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 综上所述，本项目西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动），符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 五、选址合理性分析 西安浩瑞医学检验实验室项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层。根据建设单位提供的租赁合同，本项目用地属于科研用地，用地性质符合土地政策使用要求。本项目已于2022年8月30日取得《关于西安浩瑞医学检验实验室项目环境影响报告表的批复》西咸沣东审准（2022）23号，项目现已基本建成，投入试运行，项目在验收过程中发现西安浩瑞医学检验实验室有限公司根据市场需求变更了样品检验数量，变动了原辅材料用量，变更了平面布置。因此项目的变动界定为重大变动需要重新报批环境影响评价文件 。 （1）协同创新港已于2013年11月25日取得了西安市环境保护局《关于协同创新港建设项目环境影响报告书的批复》（市环批复【2013】435号）（详见附件2）；2020年3月26日完成了西安统筹科技发展有限公司协同创新港建设项目的竣工环境保护验收。根据现场查勘，项目所在地的供电、供气、通信管网、给排水管网均已敷设到位，项目依托可行，项目产生的废水经自建污水处理设施处理后排入园区化粪池处理后再通过市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂，西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云产业园内运输道路已建设完成，可以满足项目实验需求。 （2）项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。因此，项目选址合理。 （3）本项目建设地位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，项目所在地位于《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函【2019】107号）中2类声环境功能区。评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 （4）本项目区域基础设施较完善，项目实验全过程均在实验室内进行，项目研发过程产生的废气经处理后达标排放；生活污水依托同创新港现有化粪池处理，再经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂集中处理；各类固体废物均可得到有效处置，“三废”排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。 根据现场踏勘，项目厂房东侧与北侧为园区道路，南侧为2号楼南楼、西侧为学研广场B座。项目周围外环境简单，无重大外环境制约因素。 综上，从环境影响保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 2022年，西安浩瑞医学检验实验室有限公司拟于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼3层建设西安浩瑞医学检验实验室项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），该项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。西安浩瑞医学检验实验室有限公司于2022年3月委托陕西景美环保科技有限公司编制了《西安浩瑞医学检验实验室项目环境影响报告表》，并于2022年8月30日获得了陕西省西咸新区沣东新城管理委员会对其的批复（西咸沣东审准【2022】23号）。 本项目于2022年9月开始室内装修，项目现已基本建成，投入试运行，项目在验收过程中发现西安浩瑞医学检验实验室有限公司根据市场需求变更了样品检验数量，变动了原辅材料用量，变更了平面布置。根据国家生态环境部办公厅2020年12月13日发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中关于重大变动的规定，逐条对照分析如下： 表 2-1 本项目重大变动判定分析表 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目变动情况; 判定结果. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化。; 不属于. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产、处置未发生变化，原辅材料储存能力比现有项目的储存能力增大12倍。; 属于. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目第一类污染物排放量未发生变化; 不属于. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。; 根据陕西省环境保护厅发布的《环保快报》，2022 年西安市沣东新城环境空气污染PM2.5、PM10、O3 年均浓度超标，因此项目所在的西安市沣东新城属于环境空气质量细颗粒物、臭氧不达标区。细颗粒物不达标区相应污染物为 SO2、NOx、可吸入颗粒物、挥发性有机物。臭氧不达标区，相应污染物为 NOx、挥发性有机物。本项目变动后导致相应污染物挥发性有机物的排放增加了4倍。; 属于. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目未重新选址，于西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼新租赁一层（2层）作为变更项目危废间、医废间等内容，但总平布置的变更未导致项目环境防护距离范围变化，未新增敏感点。; 属于. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目由于新增产品方案种类及原辅材料均，项目劳动定员增加 - 本项目不新增污染物种类； - 本项目位于环境质量不达标区，本项目变动后导致相应污染物挥发性有机物的排放增加了4倍； - 本项目第一类污染物为发生变化； - 由于本项目劳动定员增加，导致本项目固废及废水排放量均增加。; 属于. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。; 不属于. 环境 保护 措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。; 本项目废气污染防治措施未发生变化；本项目产生的实验室后续清洗废水经自建污水处理设施处理后再排入园区化粪池处理后，再次由市政管网排入西安市地六污水处理厂集中处理。; 属于. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不新增废水直接排放口，本项目新增污水处理设施，产生的废水经污水处理设施处理后再依托现有化粪池处理后排入市政管网，废水排放不会对环境产生影响。; 不属于. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。; 本项目不新增废气主要排放口。; 不属于. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施不变，不利环境影响未加重。; 不属于. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式未变化。; 不属于. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目无生产废水排放，不涉及事故废水的暂存和拦截。; 不属于. 同时依据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” 根据上表2-1分析，由于本项目原辅材料增加导致项目储存能力超过30%，并且项目位于不达标区，且导致项目相应的污染物增大。因此项目的变动界定为重大变动需要重新报批环境影响评价文件。 2023年7月，西安浩瑞医学检验实验室有限公司正式委托我公司承担“西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动）”环境影响评价工作（委托书见附件）。 - 二、项目概况 项目名称：西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动） 建设性质：新建 建设单位：西安浩瑞医学检验实验室有限公司 建设地点：陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层。 建设内容及规模：本项目为基因测序实验室项目，主要应用于开展输血检测和移植配型项目，为项目出具检测报告。本项目不涉及样本采样，不接收具有传染性的样本，不涉及微生物、动物等有致病或致敏风险的实验，且不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室。 地理位置与四邻关系：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，中心点位坐标为E108°45′52.936″、N34°15′33.264″。项目所在楼层北侧为园区道路，西侧为学研广场B座，东侧为园区道路，隔路为复兴大道，南侧为2号楼南楼。项目所在建筑共四层，其中1F为研究所，2-3F为西安浩瑞医学检验实验室有限公司，4F为沣东园区计算中心。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 - 1、项目建设内容 ## 该项目位于沣东新城协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，建设基因测序实验室，运营后主要对动植物核酸、动植物组织、人的血液进行脱氧核糖核酸（DNA）测序服务。 项目具体建设内容见表2-1： 表2-2 建设项目工程组成一览表 变动前; 变动后. 序号; 类别; 主要内容; 类别; 主要内容; 变化. 主体工程; 工程主体; 建筑面积1000m2，主要设有冷库、接样、样品、试剂室、实验室一、实验室二、清洗消毒洁具、净化机组间、试剂准备、样品制备区（1）、样品制备区（2）、扩增区、分析区（1）、分析区（2）; 工程主体; 二层; 2F新建2间冷藏库（11.55m2、11.61m2）,1间试剂仓库、1间样品接收室、2间灭菌室、1间冷藏室、1间枪头室、1间提取室、1间建库室、1间质检室、1间试剂配置室、1间生产厂房净化机组间、1间制水间; 建筑面积变大，新增一层. 三层; 建筑面积2196m2，三层实验室内北侧主要内设产物分析区共3间（36.93m2、62.48m2、65.77m2）、1间样品制备区（49.1m2）、1间试剂准备区（29.03m2）、厂房中间主要为3间实验室（23.50m2、23.80m2、22.49m2）、1间净化机组间（47.85m2）、1间清洗消毒洁具（15.11m2）、1间样品保存区（23.50m2）、1间样品接收区（18.31m2）. 辅助工程; 办公室1; 1间，建筑面积20.91m2; 办公室1; 同原环评; 未变更. 办公室2; 1间，建筑面积20.91m2; 办公室2; 同原环评; 未变更. 综合 办公室; 1间，建筑面积72.4m2; 综合 办公室; 同原环评; 未变更. 制水间; 1间，建筑面积6m2; 制水间; 同原环评; 未变更. /; /; 办公室; 2F新建5间，建筑面积154.89m2; 新建. 会议室; 2F新建1间，建筑面积40m2; 新建. 储运工程; 库房; 1间，建筑面积23.5m2; 库房; 1间，建筑面积23.5m2; 未变更. 库房; 2F新增2间库房，建筑面积82.84m2; 新增2间库房. 公用工程; 供电; 由市政供电系统供给; 供电; 同原环评; 未变更. 供水; 由市政自来水供水系统供给; 供水; 同原环评; 未变更. 排水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目实验后续清洗废水与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。; 排水; 同原环评; 未变更. 供暖制冷; 办公区采用空调进行冬季取暖，夏季制冷。; 供暖制冷; 同原环评; 未变更. 通风系统; 本项目实验区域设置空气净化系统，新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，通过新风机净化室外空气导入室内，通过管道将室内空气排出。办公区和试验区通风系统独立。; 通风系统; 同原环评; 未变更. 环保工程; 废气; 本项目试剂准备和样品制备区（1）实验溶剂配制和实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计）经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放；实验室一实验过程产生的微生物废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。; 废气; 同原环评; 未变更. 废水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目实验后后续清洗废水与员工生活污水、纯水机浓水一同排入协同创新港现有化粪池处理后通过市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。; 废水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目实验后后续清洗废水经自建污水处理设施处理后与员工生活污水、纯水机浓水一同排入协同创新港现有化粪池处理后通过市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。; 新建污水处理设施. 噪声; 选用低噪声通风设备、隔声、减振等。; 噪声; 同原环评; 未变更. 固体 废物; 生活 垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。; 生活 垃圾; 同原环评; 未变更. 一般固废; 运营期产生的一般固废为未沾染化学品和培养液的废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，分类收集后定期外售。纯水制备过程会定期更换废滤芯由厂家定期更换，回收处理。; 一般固废; 同原环评; 未变更. 危险 废物; 设置危险废物暂存间（面积6m2），实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯等作为危险废物在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。; 危险 废物; 取消3层危废暂存间，在2层设置危险废物暂存间（面积6.55m2）及医废间。; 危废间由3层变更为2层. 3、实验方案 ## 表2-3 项目变动前后样表类型及检测能力一览表 序号; 样表类型; 变动前; 变动后; 备注. 年检测能力（份）; 年检测能力（份）. 1; HLA基因分型监测样本; 24000; 240000; 增加. 2; 红细胞血型分型样表; 10000; 100000; 增加. 3; 血小板库样本; 5000; 50000; 增加. 4; 动物样本; 0; 10000; 增加. 5; 植物样本; 0; 20000; 增加. 6; 微生物样本; 0; 10000; 增加. 4、主要装置与设备 本项目所购置的主要设备及参数详见表2-4： 表2-4 项目主要生产设备变动前后一览表 变动前; 变动后; 变化情况. 设备 名称; 规格 型号; 数量（台）; 设备 名称; 规格 型号; 数量（台）. -80℃冰箱; BDF-86V398; 2; -80℃冰箱; BDF-86V398; 3; 增加. -20℃冰箱; /; 1; -20℃冰箱; /; 1; 不变. 4℃冰箱; /; 1; 4℃冰箱; /; 2; 增加. 纯水仪; FJY2002-UVF-P; 1; 纯水仪; FJY2002-UVF-P; 1; 不变. 制冰机; IMS-50; 1; 制冰机; IMS-50; 1; 不变. 荧光计; Q33238; 1; 荧光计; Q33238; 1; 不变. 超微量分光光度计; /; 1; 超微量分光光度计; /; 1; 不变. 电子天平; JM-B2003; 2; 电子天平; JM-B2003; 4; 增加. 电泳仪; DYSP130; 2; 电泳仪; DYSP130; 4; 增加. 脉冲场电泳仪; /; 1; 脉冲场电泳仪; /; 1; 不变. 小型高速离心机（常温）; D2012 plus; 2; 小型高速离心机（常温）; D2012 plus; 4; 增加. 涡旋混匀仪; MX-E; 1; 涡旋混匀仪; MX-E; 2; 增加. 凝胶成像仪; /; 1; 凝胶成像仪; /; 1; 不变. 台式高速冷冻离心机; MX-2R; 1; 台式高速冷冻离心机; MX-2R; 1; 不变. 小型高速冷冻离心机; 5424R; 2; 小型高速冷冻离心机; 5424R; 4; 增加. 组织研磨仪; TL2010S; 1; 组织研磨仪; TL2010S; 1; 不变. 生物安全柜; BSC-1500IIA2-X; 2; 生物安全柜; BSC-1500IIA2-X; 4; 增加. 水浴锅; HH-4; 2; 水浴锅; HH-4; 3; 增加. 灭菌锅; YXQ-75SII; 1; 灭菌锅; YXQ-75SII; 2; 增加. 掌上离心机; S1010E; 2; 掌上离心机; S1010E; 4; 增加. 全自动核酸片; PB03396; 1; 全自动核酸片; PB03396; 1; 不变. 段回收电泳仪; Blue Pippin; 段回收电泳仪; Blue Pippin. 核酸剪切仪; MGR3-J439-013; 1; 核酸剪切仪; MGR3-J439-013; 1; 不变. 基因扩增热循环仪; Genesy 96T; 2; 基因扩增热循环仪; Genesy 96T; 4; 增加. 医用洁净工作台; BBS-SDC; 1; 医用洁净工作台; BBS-SDC; 2; 增加. 医用冷藏箱; BYC-310; 1; 医用冷藏箱; BYC-310; 2; 增加. 医用低温保存箱; BDF-25V270; 1; 医用低温保存箱; BDF-25V270; 2; 增加. 高速离心机; D2012 plus; 1; 高速离心机; D2012 plus; 1; 不变. 金属浴; HB120-S; 2; 金属浴; HB120-S; 2; 不变. 金属浴; 22331Hambrug; 1; 金属浴; 22331Hambrug; 1; 不变. 经济款固定式 旋转混匀仪; ME-X; 1; 经济款固定式旋转混匀仪; ME-X; 1; 不变. 四维旋转混匀器; BE-1100; 1; 四维旋转混匀器; BE-1100; 2; 增加. 负20度冰箱; BIOBASE; 1; 负20度冰箱; BIOBASE; 1; 不变. 4度冰箱; BIOBASE; 1; 4度冰箱; BIOBASE; 1; 不变. PCR仪; Genesy 96T; 2; PCR仪; Genesy 96T; 2; 不变. 板式离心机; Platesmart; 1; 板式离心机; Platesmart; 1; 不变. 核酸片段检测仪; Fragment Analyzer 5200; 1; 核酸片段检测仪; Fragment Analyzer 5200; 1; 不变. Qubit定量仪; Invitrogen; 1; Qubit定量仪; Invitrogen; 1; 不变. 掌上离心机; S1010E; 1; 掌上离心机; S1010E; 1; 不变. 漩涡振荡器; MX-E; 1; 漩涡振荡器; MX-E; 2; 增加. 圆盘混匀仪; TM-80; 1; 圆盘混匀仪; TM-80; 1; 不变. 超净工作台; BIOBASE; 1; 超净工作台; BIOBASE; 2; 增加. 高温封膜仪; PCR-SEALER; 1; 高温封膜仪; PCR-SEALER; 1; 不变. 负20度冰柜; haier; 1; 负20度冰柜; haier; 1; 不变. PCR仪; VeritiPro; 3; PCR仪; VeritiPro; 3; 不变. 自动核酸提取纯化仪; NPA-96T; 1; 自动核酸提取纯化仪; NPA-96T; 1; 不变. /; /; /; 新风系统; 天加环境; 3; 新增. /; /; /; PacBio Sequel II 高通量基因测序仪; BP Sequel II; 7; 新增. /; /; /; Revio system 单分子实时测序仪; Revio system; 1; 新增. - 5、主要原辅材料 表2-5 主要原辅材料及能源消耗变动前后统计一览表 变动前; 变动后; 年最大储存量(g); 变化情况. 名称; 年用量（g）; 名称; 年用量（g）. Tris; 250; Tris; 9000; 900; 增加. 浓盐酸; 500; 浓盐酸; 1000; 100; 增加. 石灰; 500; 石灰; 0; 0; 减少. 氯化钠; 600; 氯化钠; 40000; 4000; 增加. CTAB; 800; CTAB; 15000; 1500; 增加. 2-巯基乙醇; 100; 2-巯基乙醇; 2000; 750; 增加. 蛋白酶K; 500; 蛋白酶K; 5000; 500; 增加. RNase A; 500; RNase A; 5000; 500; 增加. 氯仿; 100; 氯仿; 50000; 45000; 增加. 异丙醇; 60000; 异丙醇; 500000; 50000; 增加. 无水乙醇; 15000; 无水乙醇; 150000; 15000; 增加. VAHTS DNA Clean Beads; 750; VAHTS DNA Clean Beads; 15000; 1500; 增加. Elusion Buffer; 500; Elusion Buffer; 10000; 1000; 增加. 琼脂糖; 300; 琼脂糖; 5000; 1000; 增加. 冰乙酸; 250; 冰乙酸; 2500; 250; 增加. 硼酸; 250; 硼酸; 2500; 250; 增加. 核酸提取液（苯酚：氯仿：异戊醇=25:24:1）; 100; 核酸提取液（苯酚：氯仿：异戊醇=25:24:1）; 100000; 0; 增加. 核酸提取液（氯仿：异戊醇=24:1）; 150; 核酸提取液（氯仿：异戊醇=24:1）; 100000; 0; 增加. EDTA; 500; EDTA; 15000; 1500; 增加. Elution buffer; 500; Elution buffer; 10000; 100; 增加. DNA Prep buffer; 200; DNA Prep buffer; 1000; 100; 增加. NAD; 100; NAD; 500; 50; 增加. DNA Prep Additive; 100; DNA Prep Additive; 500; 50; 增加. Enzyme dilution buffer; 200; Enzyme dilution buffer; 1000; 100; 增加. DNA Prep Enzyme; 100; DNA Prep Enzyme; 500; 50; 增加. DNA Damage Repair Mix v2; 100; DNA Damage Repair Mix v2; 500; 12.5; 增加. End Prep Mix; 200; End Prep Mix; 1000; 25; 增加. Overhang Adapter v3; 200; Overhang Adapter v3; 1000; 25; 增加. Ligation Mix; 200; Ligation Mix; 1000; 25; 增加. Ligation Additive; 100; Ligation Additive; 500; 12.5; 增加. Ligation Enhancer; 100; Ligation Enhancer; 500; 12.5; 增加. Enzyme A; 500; Enzyme A; 5000; 250; 增加. Enzyme B; 500; Enzyme B; 5000; 250; 增加. Enzyme C; 500; Enzyme C; 5000; 250; 增加. Enzyme D; 500; Enzyme D; 5000; 250; 增加. AMPure PB beads; 5500; AMPure PB beads; 50000; 1000; 增加. U1 Marker 30-40kb; 200; U1 Marker 30-40kb; 5000; 6000; 增加. S1 Marker 3-10kb; 200; S1 Marker 3-10kb; 4000; 400; 增加. Loading buffer; 200; Loading buffer; 4000; 400; 增加. 0.1% Tween20; 500; 0.1% Tween20; 5000; 1000; 增加. Qubit dsDNA HS reagent; 200; Qubit dsDNA HS reagent; 5000; 500; 增加. HS buffer; 200; HS buffer; 5000; 500; 增加. 1X TE; 500; 1X TE; 10000; 1000; 增加. 0.25X TE; 500; 0.25X TE; 10000; 1000; 增加. Condition; 100; FA conditioning; 5000; 500; 增加. Blank; 200; Blank; 2000; 500; 增加. Leader; 100; Leader; 2000; 300; 增加. 1x Elution Buffer; 500; 1x Elution Buffer; 0; 0; 减少. Water; 500; Water; 20000; 2000; 增加. 10x Primer Buffer v2; 500; 10x Primer Buffer v2; 0; 0; 增加. Conditioned Sequencing Primer v5; 200; Conditioned Sequencing Primer v5; 0; 0; 减少. Sequel® Binding Buffer; 200; Sequel® II Binding Buffer; 0; 0; 减少. Sequel® II Polymerase 2.2; 200; Sequel® II Polymerase 2.2; 0; 0; 减少. DTT; 200; /; 0; 0; 减少. Sequel® dNTP; 200; Sequel® II dNTP; 0; 0; 减少. Complex Dilution Buffer; 100; Complex Dilution Buffer; 5000; 500; 增加. AMPure PB beads; 0; AMPure PB beads; 0; 0; 减少. Internal Control; 200; Internal Control; 0; 0; 减少. Sequel Additive; 200; /; 0; 0; 减少. /; /; 血液基因组DNA提取试剂盒; 250000; 15盒; 增加. /; /; 2X PCR Buffer for KOD EX Neo; 20000; 20盒; 增加. /; /; Dntp mIX(10mM each); 2000; 20盒; 增加. /; /; dATP(100mM); 2000; 20盒; 增加. /; /; T4DNA polymerase; 2000; 20盒; 增加. /; /; T4 polymerasy Kinase; 2000; 20盒; 增加. /; /; T4DNA ligase( rapid); 2000; 20盒; 增加. /; /; Exonucleaseǀ; 10000; 50盒; 增加. /; /; ExonucleaseⅢ; 20000; 50盒; 增加. - 6、主要实验耗材 表2-6 实验耗材变动前后一览表 变动前; 变动后; 变化情况（年消耗量）. 材料名称; 包装规格; 年消耗量; 最大储存量; 材料名称; 包装规格; 年消耗量; 最大储存量. 10ul带滤芯吸头; 1000个/包; 50包; 50包; 10ul带滤芯吸头; 1000个/包; 200包; 50包; 增加. 10ul加长吸头; 1000个/包; 100包; 50包; 10ul加长吸头; 1000个/包; 240包; 50包; 增加. 10ul普通吸头; 1000个/包; 250包; 50包; 10ul普通吸头; 1000个/包; 600包; 50包; 增加. 100ul带滤芯吸头; 1000个/包; 10包; 50包; 100ul带滤芯吸头; 1000个/包; 200包; 50包; 增加. 200ul带滤芯吸头; 1000个/包; 50包; 50包; 200ul带滤芯吸头; 1000个/包; 240包; 50包; 增加. 200ul普通吸头; 1000个/包; 200包; 50包; 200ul普通吸头; 1000个/包; 600包; 50包; 增加. 1000ul带滤芯吸头; 1000个/包; 20包; 50包; 1000ul带滤芯吸头; 1000个/包; 360包; 50包; 增加. 1000ul普通吸头; 1000个/包; 50包; 50包; 1000ul普通吸头; 1000个/包; 500包; 50包; 增加. 1.5ml离心管; 500个/盒; 200盒; 50盒; 1.5ml离心管; 500个/盒; 200盒; 50盒; 不变. 2ml离心管; 500个/盒; 50盒; 50盒; 2ml离心管; 500个/盒; 200盒; 50盒; 增加. 500ul高透离心管; 500个/盒; 70盒; 50盒; 500ul高透离心管; 500个/盒; 120盒; 50盒; 增加. 0.2ulPCR反应管; 500个/盒; 200盒; 50盒; 0.2ulPCR反应管; 500个/盒; 300盒; 50盒; 增加. 0.2ul八连排反应管; 120条/盒; 150盒; 50盒; 0.2ul八连排反应管; 120条/盒; 300盒; 50盒; 增加. 0.2ul96孔PCR反应板; 12块/盒; 20盒; 50盒; 0.2ul96孔PCR反应板; 12块/盒; 300盒; 50盒; 增加. 15ml带盖锥底离心管; 100只/包; 80包; 20包; 15ml带盖锥底离心管; 100只/包; 480包; 50包; 增加. 50ml带盖锥底离心管; 50只/包; 40包; 20包; 50ml带盖锥底离心管; 50只/包; 600包; 50包; 增加. 一次性丁晴手套（小号）; 100只/盒; 200盒; 50盒; 一次性丁晴手套（小号）; 100只/盒; 500盒; 50盒; 增加. 一次性丁晴手套（大号）; 100只/盒; 80盒; 50盒; 一次性丁晴手套（大号）; 100只/盒; 500盒; 50盒; 增加. 一次性PE手套; 100只/袋; 100袋; 50袋; 一次性PE手套; 100只/袋; 500袋; 50袋; 增加. 一次性医用口罩; 100只/包; 200包; 50包; 一次性医用口罩; 100只/包; 1200包; 50包; 增加. 一次性鞋套; 200只/包; 200包; 30包; 一次性鞋套; 200只/包; 240包; 50包; 增加. 白色实验服; 1件; 7800件; 100件; 白色实验服; 1件; 200件; 10件; 减少. - 公用工程 - 本项目重大变动后供给水情况分析 （1）给水 项目用水包括实验用水及职工生活用水，依托市政供水管网统一供给。 ①生活用水 项目劳动定员100人，均不提供食宿，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水定额通用值，用水定额按25m3/（人·a）计，则员工生活用水量为2500m3/a、9.62m3/d。 ②实验室用水 本项目实验室用水主要包括实验前后对仪器器皿的冲洗、实验中用水，用水种类包括自来水、纯水，其中自来水由市政管网提供、纯水由超纯机制取。 - 实验器皿清洗用水 项目在运营过程中实验器皿共清洗三次，项目实验结束后，首次清洗使用自来水，自来水冲洗干净后再次使用纯水冲洗，在实验进行前使用纯水对器皿进行润洗，根据企业提供资料，实验后仪器器皿清洗所用自来水用量为0.04m3/d（10.4m3/a）。在自来水冲洗干净后对器皿进行纯水清洗，所用纯水用量为0.002m3/d（0.52m3/a），项目在实验前进行对器皿润洗所用纯水为0.002m3/d（0.52m3/a）。 - 实验中用水 - 实验中用水主要用于试剂配制、实验中添加等用水，试剂配制、实验中添加用水均为超纯机中制取的纯水，根据企业提供资料，纯水用量约为0.012m3/d（3.12m3/a）。 3）实验室制取纯水 本项目纯水主要用来配置各种试剂以及润洗部分实验器皿等，纯水装置的制水效率约为70%-75%，本项目取70%。本项目纯水用量为0.016m3/d（4.16m3/a），纯水制备产生的浓水约0.005m3/d（1.3m3/a）。 （2）排水 ①生活污水 - 生活污水产生系数取0.8计，则生活污水排放量为7.69m3/d、2000m3/a，排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 ②实验室废水 - 由于实验室后清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验后首次清洗废水作为危废集中收集暂存于危废暂存间，后交资质单位处置，产污系数按80%计，则实验室第一次清洗废液产生量约为0.032m3/d（8.32m3/a）。 实验后第二次清洗及实验前对干净仪器器皿的冲洗产生的清洗废水中主要污染因子为低浓度的阴离子表面活性剂等，属于低浓度废水，经自建污水处理设施处理后排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂，产污系数按80%计，则实验后第二次清洗及实验前对干净仪器器皿的冲洗产生废废水约为0.0032m3/d（0.832m3/a）， - 2）实验中废液 - 实验中用水主要用于试剂配制、实验中添加等用水，试剂配制等产生的废液，产污系数按80%计，则实验过程产生的废液为0.0096m3/d（2.496m3/a） 3）实验室纯水机产生的浓水约0.005m3/d（1.3m3/a），产生的浓水同生活污水排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂。 综上，项目废水排放量为2000.232m3/a，经协同创新港现有化粪池预处理后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂集中处理。本项目用水、排水情况见表2-5，水平衡关系见图2-7。 表2-7 项目变更后用水情况表 单位：m3/d 用水项目; 自来水用量; 纯水用量; 损耗量; 废水排放量; 废液产生量. 办公生活用水; 9.62; /; 1.93; 7.69; /. 实验后第一次清洗用水; 0.04; /; 0.008; /; 0.032. 纯水仪; 实验后第二次清洗用水; 0.002; 0.0004; 0.0016; /. 实验前清洗用水; /; 0.002; 0.0004; 0.0016; /. 实验中用水; /; 0.012; 0.0024; /; 0.0096. 合计; 9.66; 0.016; 1.9412; 7.6932; 0.0416. - 项目水平衡图： - 图1 变更后全厂水平衡图 单位：m3/d 五、劳动定员及工作制度 本项目变动前后仅为劳动定员发生变化，工作制度未发生变化。 变动前，本项目劳动定员30人，工作260天，平均一天工作8小时。 变动后，本项目劳动定员100人，工作260天，平均一天工作8小时。 - 平面布置及合理性分析 - 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，2层主要布设2间冷藏库（11.55m2、11.61m2）,1间试剂仓库、1间样品接收室、2间灭菌室、1间冷藏室、1间枪头室、1间提取室、1间建库室、1间质检室、1间试剂配置室、1间生产厂房净化机组间、1间制水间、办公区及生活区，建筑面积2196m2；三层实验室内主要北侧内设产物分析区共3间（36.93m2、62.48m2、65.77m2）、1间样品制备区（49.1m2）、1间试剂准备区（29.03m2）、厂房中间主要为3间实验室（23.50m2、23.80m2、22.49m2）、1间净化机组间（47.85m2）、1间清洗消毒洁具（15.11m2）、1间样品保存区（23.50m2）、1间样品接收区（18.31m2）、办公区及危险废物贮存库、医废间等。根据活动规模和特点，总平面布置按功能划分为实验区和办公区以及存储区，平面布置具体情况详见附图2。 - 综上所述，项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，做到了实验区和办公区分开，污染区与非污染区分开，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 本次重大变动前后工艺流程不发生变化。 本项目主要产品为DNA测序，为客户需要的测序样品进行基因测序，项目污染影响时段主要为运营期，工艺流程及主要产污环节详见图2。 图2 本项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污简述： （1）样本接收 从客户手中收取到样本，样本为动植物组织和血液（样本状态主要以固态和液态），主要来源于医院和高校。对于收到的样品，部分用于实验分析，剩余的未污染部分若客户有要求则返回给客户，否则按危废处置。对于收到的样本当天进入实验室进行分析测定，若样本需要暂存则保存于-80℃冰箱保存，将样本按照类型进行分类、编号，等待下一步处理。 （2）质检 按照样本接收质量标准和质检规程等对样本进行质检，合格后入库或进入下一流程，不合格的按照不合格品控制程序执行。此工序产生不合格样品、一次性耗材。 （3）核酸样本质量测定（本项目核酸样本质量测定采用NanoDrop和Qubit 4.0） NanoDrop测量核酸浓度及纯度：使用去离子水清洁NanoDrop光学检测孔，以TE或EB或AE Buffer作为空白对照，将样本点至光学检测孔，得到样本的浓度与纯度数据。 ## Qubit 4.0 测定核酸浓度：将样品放到孔槽，记录数据。 （4）组织样本提取核酸 取适量新鲜组织样本，液氮手动研磨或机械研磨至粉末状态，快速向组织粉末中加入6ml3%CTAB裂解液，漩涡混匀后，加入0.8mg PK，65℃孵育1-3h（孵育时间视组织的裂解程度适当增减），孵育时隔20min颠倒混匀；4℃，5000rpm，15min，转移上清液至新的15ml离心管中；加4ml DNA抽提液（苯酚:氯仿:异戊醇=25:24:1），颠倒混匀(以下5000rpm离心时间视分离情况决定，若上清浑浊，则继续离心至上清清澈)；4℃，5000rpm，15min，转移上清液至新的15ml离心管中；向上清中加入0.1 mg RNase I，37℃，孵育20min；加4ml DNA抽提液（氯仿:异戊醇=24:1），混匀，4℃，12000rpm，8min，转移上清至新的1.5ml离心管中；加入0.7V体积异丙醇，混匀，-20℃放置30min；4℃，12000rpm，15min，弃上清，有白色沉淀；加入1mL 75%乙醇，4℃，12000rpm，1min，小心弃上清；或将多管同一样品沉淀合并成一管后再4℃，12000rpm，3min离心弃上清；重复步骤8一次，4℃，12000rpm，1min，小心弃上清；4℃，12000rpm，1min，完全去除残留液体，静置晾干至无乙醇；加入20-50ul TE Buffer溶解DNA，或37℃助溶，瞬时离心后进行质量测定（纯化后DNA质量测定流程与核酸样本质量测定流程相同）。 （5）建库 接到核酸样本后，根据基因组的片段大小，选择合适的打断方法进行基因组片段化。将打断后的基因组用磁珠吸附纯化，Elution buffer洗脱基因组回收大片段基因组，去除零碎的小片段。吸取少量基因组片段进行脉冲场电泳，根据目的条带与Marker的对应位置，判断目的基因组片段大小。根据试剂盒说明书，添加组分Enzyme Dilution Buffer、DNA Prep Additive、DNA Prep Buffer、NAD以及DNA Prep Enzyme，混匀后放入37℃金属浴，在酶的催化下，将单链DNA片段去除，保留平末端双链DNA。根据试剂盒说明书，添加组分DNA Damage Repair Mix v2，混匀，在37℃条件下经过酶的催化，对有损伤的基因片段进行修复，使双链DNA完整。根据试剂盒说明书，添加组分End Prep Mix，在20℃条件下使双链DNA的末端连上A碱基。根据试剂盒说明书，添加组分Overhang Adapter v3、Ligation Mix、Ligation Additive、Ligation Enhancer，在20℃条件下，经过连接酶的催化，基因组末端的A碱基与Overhang Adapter（接头）中的T碱基结合，使环状接头连接在基因组上。根据试剂盒说明书，添加组分Enzyme A、Enzyme B、Enzyme C、Enzyme D，在20℃条件下，经过四种酶的综合催化，去除有损伤的基因组，保留完整的环状DNA。用磁珠对基因组进行纯化，去除短小片段基因组和各种酶、缓冲液组分，用Elution buffer回收完整的大片段基因组。取出预制胶板，在回收的基因组加入10µl loading buffer，混匀后点如御制胶板的点样孔中，另选一个泳道点入Marker，放入bluePippin仪器中，选择对应的程序，设置预回收的片段长度，启动仪器，完成后，预制胶板的收样孔中即可得到预回收的片段。对回收的基因片段进行纯化，去除预制胶收集液的缓冲液，用Elution buffer溶解回收的基因组，即为我们构建好的文库。取少量构建好的文库，稀释到1.5ng/µl，进行片段分析。 （6）PCR扩增 从建库组或客户手中收取文库（文库为动、植物DNA片段经修饰后得到的核酸片段），将接收到的文库进行Qubit定量，确定核酸浓度后计算加样体系，使用Smart Link（三代测序仪配套控制软件）进行加样计算确认试剂使用量，确认后进行引物退火操作（1x Elution Buffer + Conditioned Sequencing Primer v5），退火完成后加入10x Primer Buffer v2、Water、DNA样本置于PCR仪反应1h。对测序酶（Sequel® II Polymerase 2.2）进行稀释后加入Sequel® Binding Buffer、Water、Sequel® dNTP置于PCR仪反应1h。取反应后产物使用Complex Dilution Buffer补足100ul体系后加入120ulAMPure PB beads进行纯化反应。纯化完成后加入Complex Dilution Buffer、DTT、Sequel® dNTP、Internal Control后置于PacBio Sequel II 仪器里后进行测序反应。 （7）上机测试 纯化完成后加入Complex Dilution Buffer、DTT、Sequel® dNTP、Internal Control后置于PacBio Sequel II 仪器里后进行测序反应。 核酸样本电泳鉴定：本项目采用琼脂糖凝胶电泳和脉冲场凝胶电泳来对核酸样本进行鉴定。 琼脂糖凝胶电泳：琼脂糖用TAE缓冲液煮沸融化，待温度降至50℃左右时加入胶红染料（Gel Red），混匀后倒入胶槽中，待冷凝固后放入电泳槽中，将Marker与样本点入胶孔中，两极加上电压，使片段按照不同大小分离开来，在紫外线照射下拍照，比对Marker条带判断样本有无降解，观察点样胶孔与泳道下方有无污染。 脉冲场凝胶电泳：琼脂糖用TBE缓冲液煮沸融化，待温度降至50℃左右时加入胶红染料（Gel Red），混匀后倒入胶槽中，待冷凝固后放入提前预冷好的电泳槽中，分别将Ladder和样本与6XLoading、DEPC水（高压灭菌后）混合后，点入胶孔中，设置好电泳仪参数后开始电泳，使片段按照不同大小分离开来，在紫外照射下拍照，比对Ladder条带判断样本片段大小。 三、产污环节汇总 运营期研发过程产生的污染源与污染因子见表2-8。 表2-8 项目营运期产污环节一览表 时段; 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 营 运 期; 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 本项目实验后后续清洗废水与员工生活污水、纯水机浓水排入协同创新港现有化粪池经市政排水管网排入西安市第六污水处理厂； 实验首次清洗废水收集于桶内在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。. 实验后后 续清洗用水. 废气; 试剂准备、样品制备区（1）实验室运行过程; 非甲烷总烃、氯化氢; 经通风橱收集后通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放. 实验室（一）研发过程中; 微生物废气; 经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。. 噪声; 实验室运 行过程; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 实验室运 行过程; 实验首次清洗废水、废活性炭、废药品、沾染化学试剂的包装物、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯等; 在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。. 废气处理装置; 废活性炭; 在危废暂存间暂存，并定期交由有危废资质单位处置。. 实验室运 行过程; 未沾染化学品和培养液的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材），包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等; 分类收集后定期外售。. 生活过程; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 西安浩瑞医学检验实验室项目2022年8月30日陕西省西咸新区沣东新城管理委员会以环评批复【2022】23号文件同意了本项目的建设，项目位于沣东新城协同创新港2号楼北楼3层，共建设1个基因测序实验室，运营后主要对动植物核酸、动植物组织、人的血液进行脱氧核糖核酸（DNA）测序服务。 2、现有项目污染物产排情况 （1）废气 本项目废气包括发性有机废气（以非甲烷总烃计）、酸性废气（以氯化氢计）和微生物废气。挥发性有机气体（以非甲烷总烃计）经通风橱收集通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放，排放量22.246kg/a，酸性气体氯化氢经通风橱收集通过固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱处理后通过排气筒在楼顶排放，排放量为0.0524kg/a，生物安全柜内置的ULPA高效过滤器对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率大于99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999%，使含微生物气体中的微生物可被去除。实验过程产生的微生物废气经生物安全柜+活性炭处理后对环境影响较小。 - 废水 表2-9 现有项目废水产排情况一览表 产污环节; 生活、办公、纯水制备、实验过程. 类别; 生活污水和纯水机浓水、清洗废水. 废水产生量（m3/a）; 761.176. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 475; 226; 325; 43.5. 污染物产生量（t/a）; 0.3616; 0.1720; 0.2474; 0.0331. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率（%）; 15; 9; 30; 0. 废水排放量（m3/a）; 601.874. 污染物排放浓度（mg/L）; 403.75; 205.66; 227.5; 43.5. 污染物排放量（t/a）; 0.2430; 0.1238; 0.1369; 0.0262. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 西安市第六污水处理厂. 排放规律; 废水间断排放，流量稳定. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; E:108.764482；N:34.259237. 排放 标准; 标准限值（mg/L); 500; 300; 400; 45. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 本项目运营期废水主要包括员工生活污水、纯水机浓排水、清洗废水，其中清洗废水分为一次清洗废水和二次清洗废水，一次清洗废水作为危废收集，二次清洗废水经高温灭活法处理后排放。根据上表，本项目废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准的相关要求。 - 噪声 - 本项目运营期噪声主要由通鼓风干燥箱、真空泵等产生，声源强度在70-75dB（A）。本项目通过采取设备放于室内、合理布局、墙体隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少20dB（A）。厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；夜间不生产，对周围环境影响较小。 - 固废 - 本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、纯水制备产生的滤芯、实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯等。生活垃圾产生量为3.9t/a，收集后交环卫部门处置；一般固废产生量包括未沾染化学品的废包装材料0.1t/a，纯水制备产生的滤芯0.2t/a，未沾染化学品的废包装材料分类收集后定期外售，纯水制备产生的滤芯由厂家定期更换，回收处理；危险废物产生量包括实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等）0.03t/a，收集后委托有资质单位处置。沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。废活性炭0.8t/a，收集后委托有资质单位处置。废试剂（未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂）0.01t/a，用试剂瓶贮存，分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。废弃样本0.3t/a，消毒杀菌后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。生物安全柜产生的滤芯2t/a，消毒杀菌暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 根据原项目环评报告，原项目污染物排放汇总表详见下表2-10： 表2-10 现有项目污染物排放汇总表 污染物类别; 产生单元; 污染物名称; 排放量（固体废物产生量，t/a）. 废气; 实验过程; 非甲烷总烃; 无组织; 22.246kg/a. 氯化氢; 无组织; 0.0524kg/a. 废水; 化粪池; COD; 0.2430t/a. SS; 0.1369t/a. BOD5; 0.1238t/a. NH3-N; 0.0262t/a. 固废; 一般工业固废; 未沾染化学品废包装材料; 0.1t/a. 纯水制备产生的废滤芯; 0.2t/a. 危险废物; 实验室废液; 0.03t/a. 沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）; 0.01t/a. 废活性炭; 0.8t/a. 废试剂; 0.01t/a. 废弃样本; 0.3t/a. 生物安全柜产生的滤芯; 2t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.9t/a. 四、现有项目存在的环保问题 依据《西安浩瑞医学检验实验室项目》环境影响评价报告表的批复（西咸沣东审准【2022】23号），现有项目的主要污染物可以达到相关排放标准要求，根据现场调查，现有项目产生的废水经园区化粪池处理后再次有市政管网排入西安市第六污水处理厂集中处理，由于本项目产生的清洗废水中含有机物，本次环评要求新建污水处理设施处理后再经园区化粪池处理后有市政管网排入西安市第六污水处理厂处理后集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于西咸新区沣东新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目所在区域环境空气基本污染物监测数据引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报》中附表4：2022年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中西安市西咸新区空气质量监测数据。监测数据见表3-1。 表3-1 2022年西安市西咸新区环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 119; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 162; 160; 101; 不达标. 由表3-1可知，西安市西咸新区环境空气基本污染物监测项目中，SO2、NO2的年平均质量浓度值及CO的24小时平均第95百分位浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。因此，本项目所在地属于环境空气质量不达标区域。 - （2）特征污染物 本项目特征因子主要为氯化氢、三氯甲烷、非甲烷总烃，本项目环境空气质量现状评价根据陕西阔成检测服务有限公司为本项目出示的环境现状监测报告中的数据。监测点位信息及监测数据详见下表，具体监测点位见附图。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 - 监测点位名称; - 监测点坐标/m; - 监测因子; - 监测时段; - 相对厂址方向; - 相对厂界距离/m. - X; - Y. - 项目建设地下风向向; - -365; - -211; - 氯化氢、三氯甲烷、非甲烷总烃; - 2023年8月6日~2023年8月12日; - 西南侧; - 404. 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果统计一览表 污染物; 平均时间; 监测浓度范围; 评价标准; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 氯化氢ug/m3; 1h; ND0.02; 50; /; 0; 达标. 非甲烷总烃ug/m3; 1h; 1260~1470; 2000; 85.7%; 0; 达标. 三氯甲烷ug/m3; 8h; 0.001~0.0014; 600; 0.0002%; 0; 达标. 注：由于三氯甲烷尚无质量标准，本次质量标准以TVOC 计。. 根据监测结果可知，氯化氢1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准要求、由于三氯甲烷尚无质量标准，本次质量标准以TVOC 计，三氯甲烷8小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC的相关标准要求：非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，且指南中未提出监测厂界噪声，因此声环境未进行监测。 三、生态环境质量 本项目位于工业园内，不属于产业园区外建设项目新增用地，且用地范 围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 四、土壤、地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目地下水、土壤环境污染途径主要为废水、各化学品垂直渗漏，本项目位于2号楼2层及3层，不直接与地面土壤、地下水接触，同时针对各功能单元建设单位将采取较为完善的防渗措施，切断了污染源与地下水、土壤的联系通道，本次不对地下水、土壤环境进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气 - 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所根据环办环评【2020】33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围内，所以本项目主要保护对象为项目区500m范围的居民，详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 人数; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 康鸿橙方科技园; 108.766751; 34.260622; 625; 人群健康和环境空气质量; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 381. 西部慧谷; 108.764305; 34.256507; 452; 西侧; 391. 中国国际丝路中心大厦; 108.771858; 34.256578; 321; 东侧; 155. 2、声环境 本项目50m范围内无声环境敏感点。 - 3、地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水环境。 4、生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期有机废气排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297--1996）表2中最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限制的相关要求执行。 表3-5大气污染物排放标准 污染物; 监控点; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 氯化氢; 0.2. 2、废水 运营期废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 表3-6项目废水排放标准（单位：mg/L） 污染物 标准名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70. 3、噪声 根据西咸新区声环境功能区划方案，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准限值 类别; 标准名称; 标准限值/dB（A）. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物 运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为重大变动项目，目前无总量指标，本次项目建设排放废水及有机废气，排放量分别为COD、NH3-N以及VOCs，由于项目运营后生活污水经园区化粪池处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂。因此，本次拟新申请总量VOCs为0.14836t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建设完成，实验室二层需室内只进行设备安装，设备安装过程中不产生废气、废水，设备安装过程中产生的包装材料分类收集，交供应厂家回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、运营期大气环境影响和保护措施 - 本次重大变动主要增加的废气为实验室运营过程产生的非甲烷总烃、氯化氢，废气产污环节分析、污染物排放及污染防治措施等具体内容详见大气环境影响专项评价。 表4-1 本项目变动前后废气无组织排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 变动前排放情况; 治理措施 及效率; 变动后排放情况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 22.246; 通风橱+固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱; /; 0.122; 126.36; 4.0; /. 氯化氢; /; /; 0.0524; /; /; 0.0524; 0.20; /. - 根据与现有项目对比，本项目变动后，项目产生的非甲烷总烃排放量增大。2、运营期水环境影响和保护措施 （1）污染物产生情况 本项目污染物产生情况详见下表： 表 4-2 项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 产污环节; 生活、办公、纯水制备、实验过程. 类别; 生活污水和纯水机浓水、清洗废水. 废水排放量（m3/a）; 2000.232. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 污染物产生浓度（mg/L）; 475; 226; 325; 43.5; 5; 60. 污染物产生量（t/a）; 0.950; 0.452; 0.650; 0.087; 0.01; 0.12. 治理设施; 治理工艺; 污水处理设施+化粪池. 治理效率（%）; 15; 9; 30; 0; 0; 0. 污染物排放浓度（mg/L）; 403.75; 205.66; 227.5; 43.5; 5; 60. 污染物排放量（t/a）; 0.808; 0.452; 0.455; 0.087; 0.01; 0.12. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 西安市第六污水处理厂. 排放规律; 废水间断排放，流量稳定. 排放口基本情况; 编号及名称; /. 类型; /. 地理坐标; E:108.764482；N:34.259237. 排放 标准; 标准限值（mg/L); 500; 300; 400; 45; 8; 70. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. （2）产污环节及源强核算 1）产污环节 表 4- 3 主要产污环节一览表 类别; - 代码; - 产污环节; - 污染物种类. - 废水; - W1; - 实验清洗; - COD、BOD5、SS、氨氮. - 污水; - W2; - 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP. 2）源强核算 本项目营运期产生的废水主要是员工生活污水及清洗废水。根据核算，项目生活污水排放量为7.6932m3 /d、2000.232m3 /a，本项目生活污水和纯水机浓水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN，其废水性质可参照生活污水质。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，本项目所在区域生活污水水质主要污染物为COD475mg/L、BOD5226mg/L、NH3-N43.5mg/L、TN60mg/L、TP5mg/L、SS325mg/L。 本项目化学实验过程中废液和第一次器皿清洗废水作为危废处置，废液和废水中的有机物、F-、高浓度H+均进入危废中，仅产生少量器皿清洗废水，主要为可沉降颗粒物，以SS表示，其浓度约为500mg/L；H+浓度较高，pH偏低，经自建污水处理设施处理后再排入协同创新港现有化粪池处理后再次排入市政污水管网。 （3）达标情况分析 本项目运营期废水主要包括员工生活污水、纯水机浓排水、清洗废水，其中首次清洗废水作为危废收集，实验前清洗废水及后续第二次清洗废水经自建污水处理设施处理后排放。本项目废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准的相关要求。 - （2）污水处理设施可行性分析 实验室综合废水处理系统由废水收集单元、自动调节单元、预处理单元、自动加药单元、混凝气浮搅拌单元、絮凝助凝沉淀单元等技术工艺组成，形成一个完整的实验室综合废水处理系统。系统运行人机界面操作系统、按照控制器设定好的程序和 PH 自控仪表设定的参数进行全自动运行，多级自动在线监测。 针对不同化验室废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化，确保处理效果，同时节省药品耗量，无须专人值守。实验室综合废水处理设备针对不同实验室产生的有机、无机、生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和工艺进行综合处理，可有效去除实验室综合废水中的 COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属离子等，经过处理后实验室综合废水可达到国家污水综合排放标准【GB8978-1996】。 试验室综合废水处理设备是目前国内技术优秀、自动化程度高、处理效果好、占地面积小、操作管理简便且无需专人值守的一套专门用于国内各行业实验室综合废水处理的设备，深受用户的好评，广泛应用于国内外科研院所、高等院校、环境监测、产品检验、食品药品检验、出入境检验检疫、疾控中心、地矿测试中心、分析测试中心、水资源监测、粮油质检、石油化工、畜牧、农产品检测、医疗机构、中心血站、企业等行业实验室、化验室废水处理，本项目工艺流程详见下图3。 - 图3 项目污水处理设施工艺流程图 A、调节池 本项目污水水量为7.6932t/d，污水水量较小，污水处理系统不适于连续运行，本方案设置调节池收集实验室水量，调节池内设置液位自控系统，当废水量达到一定后，污水处理系统自动运行，同时能够实现不同时间段不同性质污水的自中和，减少酸碱中和药剂的使用量。 B、酸碱中和系统 由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至7~8之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 C、沉淀池 污水经酸碱中和调节系统处理后部分溶解物质生成沉淀，该沉淀连同污水中原有悬浮物质在沉淀池中实现泥水分离，充分实现泥水分离，确保悬浮物指标的达标。 D、消毒池 由于本项目污水为实验室研发合成，实验过程中产生的废水，污水中含有一定量的致病微生物，本方案通过设置消毒池并向其中加入二氧化氯消毒的药剂杀灭水中的病毒微生物。 E、多介质过滤器 经消毒处理后的废水最后进入多介质过滤器，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂和具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸附，与微生物降解角吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。 （4）化粪池依托可行性分析 协同创新港建设有2座新型化粪池，一座位于研发办公楼A座西侧，另一座位于研发办公楼B座东侧，总容量约为400m³，本项目生活污水产生量仅7.6932m³/d，排入协同创新港现有化粪池，现有化粪池均按照创新港满负荷运行人员生活污水负荷设计，能够接纳处理本项目生活污水，目前尚有余量，生活污水处理依托协同创新港化粪池可行。 （5）排入污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西咸新区沣东新城建章路街道八兴滩村，设计污水处理规模为20万m3/d，分为两期建设，目前已全部建成运行，污水处理厂总占地面积16.38公顷(合254.70亩)。西安市第六污水处理厂一期、二期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒工艺，经处理后的尾水经太平河全部排入皂河。一、二期处理后出水水质均满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。 本项目在西安市第六污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设至项目所在地。本项目废水排入西安市第六污水处理厂方案可行。 （6）环境影响分析 本项目生活污水、清洗废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂集中处理，对周边水环境无明显影响。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 本项目运营期噪声源主要是实验设备及风机运行时产生的噪声，根据设 备厂商提供设备源强数据，项目噪声源强为 70~85dB（A）。本项目通过选用低噪声设备并采取合理布设、厂房隔声等处理措施，风机位于楼顶，采用基础减振，通过采取措施后，可将噪声减少15~20dB（A）左右。根据对同类地面设施的实测及类比调查，确定主要噪声源及噪声声级值见下表4-12。 表4-4 本项目主要噪声源源强 噪声源; 产生强度dB (A); 降噪措施; 台数; 排放强度dB (A); 持续时间. 台式高速冷冻离心机; 75; 采取基础减振、隔声等措施; 1; 55; 频发. 小型高速冷冻离心机; 70; 采取基础减振、隔声等措施; 2; 50; 频发. 高速离心机; 75; 1; 55; 频发. （2）预测模式 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 Lp (r)  Lp0 （TL  6） 20 lg r / r0 式中：Lp(r)——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约20； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc ) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）； Ldiv——几何发散引起的衰减，dB（A）； Latm——大气吸收引起的衰减，dB（A）； Lgr——地面效应引起的衰减，dB（A）； Lbar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）； Lmisc——其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。 Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——噪声贡献值，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB（A） （3）预测结果及评价 本项目噪声经过采取隔声、减振、消声降噪措施，各设备噪声其对厂界声环境影响预测结果见表4-5。 表4-5 厂界（实验室）噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界; 36; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 34; 60; 50; 达标; 达标. 西厂解; 42; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 40; 60; 50; 达标; 达标. 注：项目仅在昼间研发，评价仅对昼间设备运行过程产生的噪声对周边的环境影响进行预测。. ## 根据预测结果可知，项目建成后夜间不进行生产，在噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，东、西、南、北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)），夜间不生产，因此，根据预测结果，项目运营噪声对周边声环境影响较小。 （4）噪声降噪措施 生产设备均布置于车间内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 ④风机安装消声设备，为削减空气动力性噪声的影响，在风机的排风口安装消声设备，内置消声插片； （5）监测要求 本项目噪声监测计划见表4-6。 表4-6 运营期环境监测计划 类别; 监测 项目; 监测点位置; 频率; 控制指标. 噪声; Leq; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产生种类及产生量 本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、纯水制备产生的滤芯、实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废试剂、废弃样本等。 1）生活垃圾 本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共约100人，年运营时间约260天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为13t/a，收集后交环卫部门处置。 2）一般固废 ①未沾染化学品废包装材料 本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.3t/a，分类收集后定期外售。 ②纯水制备产生的滤芯 本项目运营期纯水制备过程会定期更换废滤芯，每季度更换1次，年产生量为0.2t/a，由厂家定期更换，回收处理。 3）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目运营期产生的危险废物包括实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等）、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废试剂。 ①实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等） 本项目运营期产生的实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等）属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为10.816t/a，收集后委托有资质单位处置。 ②沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材） 本项目运营期沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.02t/a，收集后委托有资质单位处置。 ③废试剂（未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂） 本项目运营后在实验过程中产生的未使用完的废试剂（未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂）属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.015t/a，用试剂瓶贮存，分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 ④废弃样本 本项目在实验过程中产生的废弃样本属于危险废物，危险废物编号为（HW01 841-001-01），产生量约为0.4t/a，消毒杀菌后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 ⑤中和池沉淀物 本项目实验室废水经自建污水处理设施调节PH为7后通过沉淀后，上清液同生活污水一起排入园区现有化粪池（400m3）处理后，再次排入西安市第六污水处理厂进一步处理。根据企业提供资料，项目沉淀物约0.017t/a，项目产生的沉淀经统一收集后交由资质单位进行处置。类别代码为 HW06（900-409-06）中有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。 本项目固体废物产生环节、名称、属性详见4-7。 表4-7 本项目固体废物产生环节、名称、属性一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 危险废物代码. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; /. 2; 未沾染化学品废包装材料; 实验; 一般固废; 07 223-001-07. 3; 纯水制备产生的滤芯; 纯水制备; 一般固废; 99 900-999-99. 4; 实验室废液; 实验; 危险废物; HW49；900-047-49. 5; 沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）; 废气处理; 危险废物/医废; HW49；900-047-49. 6; 废试剂; 实验; 危险废物; HW49；900-047-49. 7; 废弃样本; 实验; 危险废物/医废; HW01；841-001-01. 8; 中和池沉淀物; 水处理; 危险废物; HW06；900-409-06. （2）主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险 特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、利用或处置量详见表4-8。 表4-8 固体废物特性一览表 序号; 名称; 主要成分; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 果皮、纸屑; 固态; /; 13; 经垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定地点处理。. 2; 未沾染化学品废包装材料; 废包装盒、废包装袋、废纸箱; 固态; /; 0.3; 分类收集后定期外售。. 3; 纯水制备产生的滤芯; 废滤芯; 固态; /; 0.2; 由厂家定期更换，回收处理。. 4; 实验室废液; 实验后首次清洗废水和实验中产生的废液; 固态; T/In; 10.816; 分类收集，暂存于危废间，交由有资质单位处置。. 5; 沾染化学品的废包装材料; 废包装盒、废包装袋、废纸箱、吸头、离心管、反应管、实验服; 固态; T/In; 0.02. 6; 废试剂; 药品; 固态; T/In; 0.015. 7; 废弃样本; 实验; 固态; In; 0.4. 中和池沉淀物; 有机溶剂; 固态; T/In; 0.017. （2）固体废物处理处置规范要求 A、一般工业固体废物处理处置规范要求 本项目一般固体废物产生量较少，废包装材料收集后同生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，日产日清。 B、危险废物处理处置规范要求 本项目危险废物为实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯。将危险废物（实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、废试剂、废弃样本、生物安全柜产生的滤芯）收集于危废暂存间内，定期由有资质单位回收处置，并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB1857-2023）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。危险废物间暂存时必须满足以下要求： ①危险废物厂房暂存时必须满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，本评价要求： b、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 c、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 d、危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施。 e、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、危废暂存间基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 ②危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 综上分析，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。对环境影响小。 - 地下水环境影响和保护措施 本项目生产区位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼二层及三层，为钢筋混凝土结构，项目运营过程中均在车间进行，不直接接触地下水，不存在地下水污染途径，所以项目不会对地下水产生影响，危废由专用容器收集后暂存危废间，危废间做好重点防渗处理，经过上述措施处理后，对地下水的影响较小。 6、土壤环境影响和保护措施 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层，厂房为钢筋混凝土结构，项目已建设完成，并用环氧树脂防渗，渗透系数≤10-7cm/s。项目运营过程中均在车间进行，不直接接触土壤，不存在土壤污染途径，所以项目运营过程不会对土壤产生影响。 7、环境风险分析 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 生产、测试设备事故风险调查：原料库、成品库、危废暂存间及生产设备损坏引发泄漏，废气收集处理装置设备故障导致有机废气的泄露。 表4-9 项目危险物质的数量和分布情况污染物 名称; 储存位置; 最大储存量（t/a）. 乙醇; 密封储存于原材料库; 0.015. 浓盐酸; 密封储存于原材料库; 0.0001. 氯仿; 密封储存于原材料库; 0.045. 异丙醇; 密封储存于原材料库; 0.05. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定：计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 ## 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值的比值，即为Q。 本项目所涉及的危险物质是乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇，根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，发生风险事故的风险物质主要为乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇。项目危险物质的最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见下表： 表4-10 项目危险物质储量及临界量一览表 危险物质; 最大储存量（t/a）; 临界值（t）; Q. 乙醇; 0.015; 500; 0.00003. 浓盐酸; 0.0001; 7.5; 0.00001. 氯仿; 0.045; 10; 0.0045. 异丙醇; 0.05; 10; 0.005. 合计; 0.00954. 本项目Q=0.00954＜1。 ③评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据评价工作等级划分，本次评价工作等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险识别 ①风险物质识别 项目在生产过程中风险物质主要为乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇。 ②生产系统危险性识别 项目生产系统危险因素见表4-12~4-15： 表4-12 乙醇理化性质及危险特性表 品名; 乙醇; 别名; 酒精; 英文名; ethyl alcohol; CAS登录号; 64-17-5. 理化性质; 分子式; C2H6O；CH3CH2OH; 分子量; 46.07; 熔点; -114.1℃. 沸点; 78.3℃; 相对密度; 0.79（水）; 饱和蒸汽压; 5.33kPa/19℃. 闪点; 12℃; 外观气味; 无色液体，有酒香. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 稳定性和危险性; 稳定性：稳定 危险性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳. 毒理学资料; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 刺激性：家兔经眼500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验15mg/24小时，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/（kg·天），12周，体重下降，脂肪肝。 致突变性：微生物致突变，鼠伤寒沙门氏菌阴性。 显性致死试验：小鼠经口1～1.5g/（kg·天），2周，阳性。 生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒浓度（TDL0）：7.5g/kg（孕9天），致畸阳性。 致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：340mg/kg（57周，间断），致癌阳性。. 健康危害; 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在研发中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 应急措施; 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。. 主要用途; 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂. 表4-13 盐酸的理化性质 标识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 危险货物编号： 81013. 英文名： Hydrochloricacid; Chlorohydricacid; UN编号：1789. 分子式： HCl 分子量： 36.46; CAS号：7647-01-0. 理化 性质; 外观与性状; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。. 熔点(C); -114.8; 相对密度(水=1) 1.20; 相对密度(空气=1) 1.26. 沸点(C); 108.6; 饱和蒸汽压(kPa); 30.66/21 C. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LDs0:900mg/kg(兔经口); LCso:3124ppm,1小时(大鼠吸入). 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、 齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜 炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、 牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2滅酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2 %碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。 立 即就医 。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化氢 。. 闪点(C); 爆炸上限(V%). 引燃温度 (C); 爆炸下限(V%). 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性 稳定; 聚合危害 不聚合. 禁忌物; 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 储运条件与泄 漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开 存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿 化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容 器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用 大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 表4-14三氯甲烷理化性质及危险特性表 标识; 中文名：三氯甲烷; 相对分子量：119.39. 分子式：CHCl3; CAS 号：67-66-3. 化学类别：卤代烷; 危险性类别：第 6.1 类 61553 毒害品. 主要组成与性状; 主要成分; 含量 工业级一级>99.0%二级>97.0%. 外观与性状; 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。. 主要用途; 用作有机合成和麻醉剂。. 健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 本品主要用于中枢神经系统。有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒，初期有头晕、头痛、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动，同时可伴有肝、肾损害。误服中时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状，液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。 慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数肾损害及嗜氯仿癖。. 急救措施; 皮肤接触; 立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医. 眼睛接触; 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 饮足量温水，催吐，就医。. 燃爆特性与消防; 燃烧性：; 不燃. 闪点：（℃）; 无资料. 相对密度; 1.50. 危险特性; 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。. 灭火方法; 消防人员须佩戴过滤式防毒面具或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，排洪沟等限制性空间，小量泄漏，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂、食用化学品分开存放，不可混存混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护，运输按规定路线行驶。. 表4-15 异丙醇理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 异丙醇; CAS 号; 67-56-1. 分子式; CH4O9; 相对分子质量; 32.04. 理化性质; 外观与性状; 无色透明高度挥发的液体，有气味. 熔点：℃; -97.8; 沸点：℃; 64.8. 饱和蒸汽压kPa; 13.33 (21.2℃). 相对密度; （水=1）0.79（空气=1）1.11. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂. 危险性质; 燃烧性; 易燃; 闪点（C）; 11. 爆炸上限%（V/V）; 44.0; 爆炸下限%（V/V）; 5.5. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。其蒸气比空气密度大，能在较低处扩散。. 毒理学简介; 职业接触限值; PC-TWA：25mg/m3 PC-STEL：50mg/m3. 侵入途径; 可经呼吸道、消化道和皮肤吸收. 急性毒性; LD50：5628mg/kg（大鼠经口）7300mg/kg（小鼠经口）15800mg/kg（兔经皮），LC50：83776mg/m3，4h（大鼠吸入）44gm/m3，6h（猫吸入）IDLH：6000ppm. 亚急性和慢性毒性; 大鼠吸入50mg/m3，12h/d，3个月，在8~10周内可见到气管、支气管黏膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等. 三致特性; - 致突变性，微生物致突变；啤酒酵母菌12ppb.DNA抑制：人淋巴细胞300mmol/L - b.生殖毒性。大鼠经口 TDLo：7500mg/kg（孕7~19d），对新鼠行为有影响。大鼠吸入TDL：20000ppm（7h）（孕1-22d），引起肌肉、骨骼、心血管和泌尿系统发育异常。. 中毒机理; 在水和体液中的溶解度极高，吸收后可迅速分布在机体各组织中，以脑脊液、血、泪、胆汁和尿中最高，在体内氧化及排出缓慢，有明显的蓄积作用。中醇的毒性是由其本身或其代谢产物的固有性质所致，主要作用于神经系统，具有明显的麻醉作用。对视神经和视网膜则有特殊的选择作用，由于醇脱氢酶的作用，使甲醇在视网膜上转化为甲醛，聚集抑制氧化磷酸化过程，细胞发生退行性变化，产生视神经萎缩，可致双目失明。酸中毒是由于甲醇抑制氧化酶系统，使乳酸和其他有机酸积聚所致，甲酸的累积也是引起酸中毒的另一原因，此外，甲醇蒸汽对呼吸道和黏膜有强烈的刺激作用。. 临床表现; （1）观察对象 接触甲醇后，出现头痛、头晕、乏力、视力模糊等症状和眼、上呼吸道黏膜刺激症状，并于脱离后短时间恢复。 （2）轻度中毒 具有下列症状；a.轻度意识障碍；b.轻度代谢性酸中毒。 （3）重度中毒 具有下列症状：a.重度意识障碍；b.视力急剧下降，甚至失明或视神经萎缩；c.严重代谢性醇中毒 （4）口服中毒 可有恶心、呕吐、上腹痛等，并发肝脏损害或急性胰腺炎.少数有心脏改变和急性肾功能衰妮等 （5）慢性影响 其表现以神经衰弱症状和植物神经功能失调为主，也可有黏膜刺激和视力减退，皮肤接触可引起发痒、湿疹和皮炎。. 处理原则; （1）立即脱离现场，去污，口服者催吐、洗胃、导泻。. （3）环境敏感目标概况 ①大气环境敏感目标调查 根据建设项目环境影响导则，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，因此，项目没有大气环境敏感目标。 ②地表水环境敏感目标调查 项目生活污水最终经化粪池处理后排入污水处理厂。由于项目距离地表水水源地相对较远，废水不会进入水体，因此项目无地表水环境敏感目标。 ③地下水环境敏感目标调查 根据建设项目环境影响导则，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，项目没有地下水环境敏感目标。 （4）环境风险分析 乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇泄露可能对周围土壤、地下水产生影响，当发现泄漏时，应立即通知无关人员撤离，并进行隔离，严格限制出入，及时切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。发生小量泄漏时可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，冲洗水稀释后进入废水系统。发生大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）风险物质存放防范措施 ①应尽量控制和减少乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇的库存量； ②乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇应远离火源，并危废暂存间采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施； 2）风险物质使用管理防范措施 a.企业应建立健全健康、安全、环境管理制度，严格执行。 b.严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效的措施，降低事故损失和环境污染。 c.加强项目区的安全环保管理，编制正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，定期进行安全活动，提高员工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施，避免因严重操作失误而造成的事故。 d.制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响措施，说明与操作人员有关的安全问题。 ②危险化学品防范措施 为避免本项目危险化学品在储运、使用过程中，可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，简要提出如下防范措施： 1）危险化学品由供货商定期运送，化学品包装容器破损泄漏后遇明火发生的火灾事故，为此注意以下几点： ①合理规划运输路线及运输时间。 ②参照危险化学品的运输要求严格按照国家有关规定进行管理，对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输线路等严格把关，减少风险发生的因素。 ③在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告环保等有关部门，并积极采取相应措施，使损失降低到最小范围。 2）危险化学品贮存过程中应加强管理工作： ①加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。 ②建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。 ③科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 3）危险化学品使用过程中应注意以下几点： ①实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。 ②实验室操作过程中通风橱、曲臂万向罩、吊顶通风口、活性炭吸附装置等废气收集、治理设备正常开启。 ③实验结束后，实验废液和危险废弃物应单独收集，定期交由具有相应处理资质的单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。 4）实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 5）实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩戴必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。 6）设置单独的危险废物暂存间，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏秦光，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。 7）实验室及存储区应采取不发火地面，实内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 8）发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。 9）定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 待检测样本均使用专用容器密闭后运至实验室；样本经过信息录入后传入实验区；由专业实验人员在生物安全柜中打开样品容器包装，打开样品容器包装过程中，生物安全柜通风口开启，利用负压环境可以有效防止病原气溶胶通过前窗逸散到空气中，全部通过安全柜上方排风口排入高效过滤网过滤，然后经紫外线照射灭菌消毒。 实验室每天采用紫外线灯照射消毒；工作台面和器材采用医用酒精和84消毒液消毒；医疗垃圾采用高压蒸汽灭菌锅消毒；工作服采用高压蒸汽灭菌锅消毒；可能含有病菌的医疗废物采用高压蒸汽灭菌锅、紫外线照射等方式消毒；危废暂存间采用84消毒液和紫外线灯消毒。 （6）风险评价结论 本项目的主要危险物质为乙醇、盐酸、氯仿、异丙醇，储存量较小，Q＜1，存放周期较短，危险单元为原材料室及危废暂存间，原材料室与危废暂存间地面后期均用环氧树脂进行防渗，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼2层及3层。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项风险防控措施进行管理和维护，设置应急处理物资，保证事故状态下，能第一时间做出处置。 综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 8、变更项目前后污染物排放“三本账” 变更项目变化前后污染物排放三本账详见下表。 表4-16 变更项目后污染物排放“三本账” 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量，t/a）; 变更工程排放量（固体废物产生量，t/a）; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量，t/a）; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.022; 0.12636; 0; 0.14836; +0.126. 氯化氢; 0.00005; 0.0524; 0; 0.05245; +0.052. 废水; COD; 0.2430; 0.808; 0; 1.051; +0.808. SS; 0.1369; 0.452; 0; 0.5919; +0.455. BOD5; 0.1238; 0.455; 0; 0.5758; +0.452. NH3-N; 0.0262; 0.087; 0; 0.1132; +0.087. TP; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. TN; 0; 0.12; 0; 0.012; +0.012. 一般工业固废; 未沾染化学品废包装材料; 0.1; 0.3; 0; 0.4; +0.3. 纯水制备产生的废滤芯; 0.2; 0.2; 0; 0.4; +0.2. 危险废物; 实验室废液; 0.03; 10.816; 0; 10.846; +10.82. 沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）; 0.01; 0.02; 0; 0.03; +0.02. 废活性炭; 0.8; 0; 0; 0.8; /. 废试剂; 0.01; 0.015; 0; 0.025; +0.015. 废弃样本; 0.3; 0.4t; 0; 0.7; +0.4. 生物安全柜产生的滤芯; 2; 0; 0; 2; /. 中和沉淀物; 0; 0.017; 0; 0.017; +0.017. 生活垃圾; 生活垃圾; 3.9; 13; 0; 16.9; +13. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（以氯化氢计） | 通风橱+固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | / | 微生物废气 | 生物安全柜ULPA高效过滤器 |  |  |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5 SS、NH3-N、TP、TN | 废水经自建污水处理设施处理后排入园区化粪池处理后再次经市政管网排入西安市第六污水处理厂集中处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 采取基础减振、隔声等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 本项目重大变动后产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处置；一般固废中未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售；纯水制备产生的废滤芯由厂家定期更换，回收处理；危险废物中实验室废液（包括实验后首次清洗废水和实验中产生的废液等）、沾染化学品的废包装材料（包括吸头、离心管、反应管、实验服等一次性耗材）、废试剂（未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂）、废弃样本、中和沉淀物分类收集后依托现有危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城王寺东街协同创新港星云2号楼北楼二层及三层，厂房为钢筋混凝土结构，项目地面后期硬化，并用环氧树脂进行防渗，项目运营过程中均在车间进行，并且项目周边500米内无水源地，敏感点，不直接接触土壤与地下水，不存在土壤与地下水污染途径，所以项目不涉及土壤及地下水污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 2、化学试剂建议建设单位在检验分析室独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。 3、实验区域设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。 4、实验区域地面均进行硬化。 5、项目所使用的强酸类化学试剂必须与其它化学试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 6、建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环保投资 变更项目环保投资主要用于新增生物安全柜废气治理、噪声治理、废水治理及固体废物收集清运等。 原项目环保投资内容未发生变化，仍以原项目环评报告为主，根据原项目环评报告，原项目环保投资为15万元，本次变更项目新增投资额为9万元，因此，变更后项目总环保投资为24万元，变更后工程总投资58000万元，其环保投资占总投资的0.4%，环保投资见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资 （万元）. 环境保护措施和设施; 废气; 通风橱+固态消石灰吸附箱+活性炭吸附箱; 配套; /. 生物安全柜ULPA高效过滤器; 4套; 4. 废水; 污水处理设施; 1座; 5. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; 配套; /. 固废; 危险废物; 危废收集桶; 配套; /. 危废暂存间; 1间. 合计; 9. 2、环境管理制度 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置安全环保部，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； （9）制订突发环境事件应急预案，组织日常演练等。 3、排污口管理要求 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据本工程排放污染物的特点，考虑废气排气筒为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监（1996）470号）文件要求，进行规范化管理； ②排放废气的排气筒的设置符合应《污染源监测技术规范》的采样口。 （3）排污口立标管理 ①各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-2020的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌； 表5-2 排污口图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 国标代码. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放; GB15562.1- 1995. 2; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场; GB15562.2- 1995. 备注; 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; /; /; /. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表5-3 危险废物环境保护图形标志 场合; 样式; 要求. 室外 (粘 贴于 门上 或悬 挂); - 危险废物警告标志规格颜色，形状：等边三角形，边长 42cm。颜色：背景为黄色，图形为黑色。 - 警告标志外檐2.5cm。 - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴 于危 险废 物储 存容 器; 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知（环办[2003]95号）并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 - 按照相关环保要求，完善排污许可手续。 4、其他环保手续要求 同时参照现有项目环境影响评价要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 |

- 六、结论

西安浩瑞医学检验实验室项目（重大变动）符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求及区域环境功能区划角度分析，本次重大变动项目环境影响合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.022t/a |  |  | 0.12636t/a |  | 0.14836t/a | +0.126 |
|  | 氯化氢 | 0.00005t/a |  |  | 0.0524t/a |  | 0.05245t/a | +0.052 |
| 废水 | COD | 0.2430t/a |  |  | 0.808t/a |  | 1.051t/a | +0.808 |
|  | BOD5 | 0.1369t/a |  |  | 0.452t/a |  | 0.5919t/a | +0.455 |
|  | SS | 0.1238t/a |  |  | 0.455t/a |  | 0.5758t/a | +0.452 |
|  | 氨氮 | 0.0262t/a |  |  | 0.087t/a |  | 0.1132t/a | +0.087 |
|  | TP | 0 |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01 |
|  | TN | 0 |  |  | 0.12t/a |  | 0.012t/a | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 未沾染化学品废包装材料 | 0.1t/a |  |  | 0.3t/a |  | 0.4t/a | +0.3 |
|  | 纯水制备产生的滤芯 | 0.2t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.4t/a | +0.2 |
| 危险废物 | 实验室废液 | 0.03t/a |  |  | 10.816t/a |  | 10.846t/a | +10.82 |
|  | 沾染化学品的废包装材料 | 0.01t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.03t/a | +0.02 |
|  | 废活性炭 | 0.8t/a |  |  | 0 |  | 0.8t/a | / |
|  | 废试剂 | 0.01t/a |  |  | 0.015t/a |  | 0.025t/a | +0.015 |
|  | 废弃样本 | 0.3t/a |  |  | 0.4t/a |  | 0.7t/a | +0.4 |
|  | 生物安全柜产生的滤芯 | 2t/a |  |  | 0 |  | 2t/a | / |
|  | 中和沉淀物 | 0 |  |  | 0.017t/a |  | 0.017t/a | +0.017 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.9t/a |  |  | 13 |  | 16.9t/a | +13 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①