咸阳亚华电子电器有限公司突发环境事件风险评估报告

（第三部分）

咸阳亚华电子电器有限公司

二〇二一年九月

目 录

1、前言	1

2、总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	3

3、资料准备与环境风险识别	7

3.1 单位基本情况	7

3.2 项目周边环境风险受体情况	9

3.3涉及环境风险物质情况	10

3.4工艺流程及防治措施	13

3.5 安全生产管理	18

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	18

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	20

4、突发环境事件及其后果分析	22

4.1 突发环境事件情景分析	23

4.2 突发环境事件情景源强分析	24

4.3环境风险分析、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	24

4.4应急资源情况分析	28

5、现有环境风险防控和应急措施差距分析	28

5.1 环境风险管理制度	28

5.2 环境风险防控和应急措施	29

5.3 环境应急资源	29

5.4 历史经验总结教训	29

5.5 需要整改的短期、中期、长期内容	30

6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	30

7、突发环境事件风险等级	31

7.1 突发环境事件风险评估程序	31

7.2 确定环境风险等级	31

7.3生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	33

7.4大气环境风险受体敏感程度（E）评估	35

7.5突发大气环境事件风险等级确定	36

7.6突发大气环境事件风险等级表征	36

8突发水环境事件风险分级	37

8.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	37

8.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	37

8.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	41

8.4突发水环境事件风险等级确定	42

8.5突发水环境事件风险等级表征	42

9环境风险等级划分	42

1、前言

当前我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁群众健康、公共安全和社会稳定的重要因素。党中央、国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”等要求。2013年10月，国务院办公厅印发《突发事件应急预案管理办法》，规定“编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行”，强调了开展风险评估对应急预案编制的重要基础作用。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持。环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），全面推进企业突发环境事件风险评估，推动企业落实环境安全主体责任，提高企业环境应急预案编制水平。

针对实践暴露出的问题，环境保护部印发国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018，以下简称《方法》），自2018年3月1日起实施。《方法》将《指南》附录A和附录B进行修订、完善和标准化，提出了分别评估企业水和大气环境风险的方法，调整了突发环境事件风险物质及临界量清单，弱化了安全生产管理评估指标，较《指南》附录A及附录B结构更加合理，内容更加丰富，定位更加准确，“环境”特点更加突出。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。秦汉新城生态环境局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》以及《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），组织开展企业突发环境事件风险评估。

在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高咸阳亚华电子电器有限公司的事故应急处理能力，避免因突发事件而影响公司正常运营及对社会造成影响的事情发生，根据公司实际情况，特制定本报告。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发事件而影响正常运营及对社会造成影响的事情发生，同时有利于秦汉新城生态环境局加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

## 2、总则

### 2.1 编制原则

结合企业实际情况，对生产过程中可能发生的突发环境事件及其后果进行环境风险评估。充分考虑厂区现有物资、人员、风险隐患及环境风险防控措施等具体条件，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级制定本公司的风险评估报告。

### 2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年8月；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，2008年10月；

（6）《中华人民共和国消防法》，2008年10月；

（7）《国务院关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011]35号），2011年10月；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护令第34号），2015年4月；

（10）《国家危险废物名录》，2021版；

（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），2018年3月1日起实施。

（13）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护令第17号），2011年4月；

（14）《突发环境事件调查处理办法》（中华人民共和国环境保护令第32号），2014年12月；

（15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月；

（16）《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件信息报告>规定》（陕环发[2011]69号），2011年8月

（17）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011年10月；

（18）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月；

（19）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），2015年1月；

（20）《西安市环境保护局办公室关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（市环办发[2015]21号），2015年3月；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）

2.2.2 技术指南、标准规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2018）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2008）；

（10）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3－93）；

（11）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。

2.2.3 技术文件

1、《咸阳亚华电子电器有限公司年产10万部国际化机车部件生产基地建设项目环境影响报告表》西安地质矿产研究所，2011年5月；

2、《咸阳亚华电子电器有限公司年产10万部国际化机车部件生产基地建设项目环境影响报告表的批复》，咸环批复﹝2012﹞14号，2012年1月31日；

3、《咸阳亚华电子电器有限公司年产10万部国际化机车部件生产基地建设项目配套噪声及固废污染防治设施竣工环境保护验收的批复》秦汉环批复﹝2018﹞25号，2018年9月10日。

4、建设单位提供的其它资料。

2.2.4 评估程序

项目突发环境事件风险等级划分流程示意图，见图2.2-1。

图2.2-1    突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3、资料准备与环境风险识别

### 3.1 单位基本情况

3.1.1 企业简介

表3.1-1            公司基本概况一览表

| 单位名称 | 咸阳亚华电子电器有限公司 | 行业类别 | 电子机械及器材制造业（C39） |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611100221714744H | 法定代表人 | 刘进 |
| 厂区面积 | 26875m2 | 从业人数 | 115 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园周成路2号 |  |  |
| 建厂年份 | 2013年5月 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人 | 万晓能 | 联系电话 | 18609203970 |
| 地理位置坐标 | 北纬：34.402391；东经：108.743974 |  |  |
| 公司规模 | 年产机车部件10万部 |  |  |

3.1.2原辅材料消耗

本公司主要原料为陶瓷件、电阻丝等，本项目主要原辅材料消耗情况表见表3.1-2。

表3.1-2          主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 |  | 年最大用量(t) | 包装形式 |  | 储存位置 |  | 运输方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陶瓷件 （瓷管、瓷环等） | 500万支 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 2 | 电阻丝 | 5.7吨 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 3 | 铝合金壳 | 13.8万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 4 | 开关底座 | 0.374万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 5 | 电磁阀 | 0.078万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 6 | 微动开关 | 0.3408万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 7 | 高精滑块 | 0.2113套 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 8 | 电阻带 | 25吨 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 9 | 箱体 | 0.0599万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 10 | 机械加工件 | 99.00万件 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 11 | 轴承件 | 0.0905套 |  | 箱装 | 材料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 12 | 硅树脂 | 0.7吨 |  | 桶装 | 原料库 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 13 | 二甲苯 | 0.01吨 |  | 瓶装（500ml） | 生产车间 防爆柜 |  | 汽车运输 |  | 单次储存10瓶，每瓶1kg |  |  |
| 14 | 无水乙醇 | 0.0079吨 |  | 瓶装 | 生产车间 防爆柜 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 15 | 易配制阻燃涂料 | 0.01吨 |  | 瓶装 | 生产车间 防爆柜 |  | 汽车运输 |  | 主要成分为二甲苯、正丁醇、异丙醇、漆粉、添加剂等 |  |  |
| 16 | 玻璃水 | 0.12升 |  | 瓶装 | 生产车间 防爆柜 |  | 汽车运输 |  | / |  |  |
| 二 | 能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能 | 3.5万kW·h |  | —— | —— |  | 电缆输送 |  |  | 国家电网 |  |
| 2 | 天然气 | 250m3 |  | —— | —— |  | 天然气公司管道输送 |  |  | 厨房使用 |  |
| 三 | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目主要产品为机车部件，包括安全联锁装置、电气开关、气动装置类产品和各类电阻器类产品，生产规模为年产量10万部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3企业所在地环境概况

- 地形地貌

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园周成路2号。所在区域总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

- 气候气温

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

- 环境质量状况

①环境空气

项目所在区域SO2、NO2小时浓度值、24小时浓度值、PM1024小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

②声环境

项目东、南、西、北各厂界监测点昼、夜间环境噪声值均满足GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准限值，声环境质量良好。

③地表水

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

### 3.2项目周边环境风险受体情况

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中列出的企业周边所有环境风险受体的划分标准，环境风险受体主要分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位和植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要包括企业周边的基本农田保护区和居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场和天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

3.2.1大气环境风险受体

根据调查结果，公司所在区域环境空气质量属二类区。周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。企业周边大气环境风险受体见表3.2-1。

表3.2-1           主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 距离和方位 | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉气 | 企业职工 | 综合楼5楼 | 约50人 | GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准 |
|  | 中天建设 | 东，43m | 约40人 |  |
|  | 企业职工 | 综合楼5楼 | 约50人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 中天建设 | 东，43m | 约40人 |  |

### 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1风险物质的储运情况

根据厂内原辅材料的性质和数量及《 企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）有关规定对企业生产过程中使用的原辅材料进行核查得到，企业在生产过程中所使用的二甲苯、易配制阻燃涂料（含二甲苯）、天然气为危险物质。

表3.3-1                 重大环境风险源辨识表

| 单元名称 | 风险物质 |  |  |  | CAS号 | 临界量 | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 存在状态 | 位置 | 存在量 |  |  |  |
| 生产车间防爆柜 | 二甲苯 | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.1t | 1330-20-7 | 10t | 0.01 |
|  | 易配制阻燃涂料 | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.01t | 1330-20-7 | 10t | 0.001 |
|  | 乙醇 | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.0079t | 64-17-5 | 500t | 1.58×10-5 |
| 天然气管线 | 天然气 | 气态（0.8MP） | 管线接入 | 0 | / | / | / |

### 3.3.2环境风险物质的特性

（1）天然气理化性质

| 名称 | 天然气 | 危规分类 | 易燃气体 | 危规编号 | GB2.1类21007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 是CH4、C2H6、C3H8、C4H10、C5H12 等混合物 |  |  | 标志 | 易燃气体 |
| 物化特性 | 是一种多组分混合物，常温常压下为无色气体，主要成分是甲烷等烷烃，还有少量的伊万、丙烷、丁烷等以及少量的氮气、蒸气、二氧化碳和二氧化硫，有时含有少量稀有气体。比空气轻，密度为0.5-1.0g/cm³，气层气的密度一般是空气的0.55-0.60倍，伴生气的密度一般是空气的0.75-0.85倍，含有二氧化硫的天然气带有臭鸡蛋味，含有戊烷以上的烃类的天然气带有汽油味，不溶于水，能溶于乙醚、汽油、四氯化碳等有机溶剂，高热值39.07MJ/N㎡，低热值32.42MJ/N㎡，火灾危险类别甲A. |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃气体能与空气形成爆炸混合物，爆炸极限5%-15%。最大燃烧速度0.34m/s，遇热源和明火有着火爆炸危险，天然气与空气混合物只要温度达到650℃左右，即使没有火源也会自行着火。与氯气、次氯酸，液氧等强氧化剂接触剧烈反应，天然气具有易产生静电积聚性和易膨胀性。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 含有二氧化硫的天然气对人体有毒害作用，当天然气大量泄漏到空气中达到一定浓度时，会使空气中的含氧量减少，严重时，在此区域内的人可能窒息死亡。高浓度天然气，会损坏人的神经系统，从而对人体造成一定的伤害。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 对吸入天然气的患者，让迅速脱离污染区，移至新鲜空气处，平卧保暖。当呼吸失调时进行输氧。呼吸停止，要先清洗上腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院救治。发现天然气泄漏后，首先切断一切火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止泄漏，操作者必须穿戴防毒面具与手套，并用雾状水保护关阀人员。 |  |  |  |  |
| 消防方法 | 由于天然气有复燃危险，在其气源未切断以前，可扑灭气源周围的火势，防止扩大，但不得灭掉气源泄漏处的火。用水冷却容器管道以防受热爆炸，并用水保护进行关阀或堵漏的人员，如泄漏的天然气未被点燃，可用雾状水直接射至易燃天然气和空气的混合物，以使其远离火源，如有必要扑灭少量天然气的火种时，可用水、干粉等灭火。 |  |  |  |  |
| 储存运输 | 远离热源、火源，有防泄漏的专门仪器，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氯、液氧、二氟化氧等氧化剂隔离储运。 |  |  |  |  |

（2）二甲苯理化性质

| 标识 | 中文名：二甲苯 |  |  |  |  | 英文名：xyleng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学名：芳香烃 |  |  |  |  | 分子量：106.17 |  |
|  | CAS号：95-47-6 |  |  |  |  | UN 编号：1307 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 |  |  | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  |  | -25.5 |  | 沸点（℃） | 144.4 |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 0.88 |  | 相对密度（空气=1） | 3.66 |
|  | 溶解性 |  |  | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |
| 接触上限 | 中国MAC：100mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 吸入、食入、经皮肤吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 短期内吸入较高浓度该物品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧性：易燃。 |  |  |  | 燃烧分解物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 引燃温度：463 |  |  |  | 闪点（℃）（闭杯）：25 |  |  |
|  | 燃烧爆 爆炸上限%（v%）：7.0 |  |  |  | 爆炸下限%（v%）：1.0 |  |  |
|  | 炸危险 性 危 险 特 性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制进入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服。尽可能切断泄漏源，防治进入地下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应空置流 速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和核实的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 |  | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
|  | 防护 眼镜防护 |  | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 措施 身体防护 |  | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |
|  | 手防护 |  | 戴橡胶手套 |  |  |  |  |
|  | 其它防护 |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业 |  |  |  |  |

（3）易配制阻燃涂料理化性质

| 易配制阻燃涂料 | 理化性质 | 液体，淡黄色，略带气味，遇明火高热可燃 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要化学成分 | 正丁醇、二甲苯、异丙醇、漆粉、添加剂等成分混合而成 |
|  | 危险特性 | 健康危害：对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心等，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎。 |

### 3.4工艺流程及防治措施

3.4.1工艺流程

咸阳亚华电子电器有限公司主要是生产机车部件，其工艺及产污环节见图3.4-1和3.4-2

- 各类电阻器类产品生产工艺流程图

图3.4-1     各类电阻器类产品生产工艺流程图

固废、危废、有机废气

- 安全联锁装置、电气开关、气动装置类产品生产工艺流程图

图3.4-2     安全联锁装置、电气开关、气动装置类产品生产工艺流程图

3.4.2污染防治措施

1、废气：本项目运营期主要废气固化工序有机废气、涂覆工序有机废气、点焊烟尘、激光打标和打磨粉尘、食堂油烟等。

（1）涂覆工序产生的有机废气

涂覆型电阻涂覆工序共设置两间涂覆间，其中1间所用工艺为旧式涂覆工艺，所用涂料成分主要为硅树脂及含苯类稀释剂，另1间在原有旧式涂覆工艺基础上增加一台水性喷涂设备，所用涂料成分主要为环保型易配制阻燃涂料及水。

①旧式涂覆工艺：本工艺所用涂料成分主要为硅树脂及含苯类稀释剂，通过在操作池中侵染的方式进行涂覆。

废气净化措施：每间涂覆工艺操作台上方均配置集气罩，将生产过程中产生的二甲苯有机废气收集后，通过15m高排气筒引至位于楼顶安装的活性碳隔网、滤芯装置净化后高空排放（共2套）。

②新式水性喷涂工艺：自动喷涂设备工作原理是利用压缩空气流过喷枪喷嘴孔形成气压，气压使漆料经喷嘴喷出，形成漆雾，漆雾喷射到被涂饰零部件表面上形成均匀的漆膜。

废气净化措施：自动喷涂设备采用密闭环节，其稀释剂为水，同时设备自带过滤箱系统，主要采用内循环的工作方式，其作用是将喷涂过程中产生的喷雾吸入到过滤箱中，通过过滤箱中所设置的滤网进行过滤。

（2）固化工序产生的有机废气

本项目固化工序细分为烘干间和电老炼间。

a、烘干间

待涂覆型电阻形成漆膜后，将产品放入烘箱进行烘干，使漆膜化学性质稳定，在本工序生产过程中，会产生一定的二甲苯有机废气。

净化措施：通过在车间内设置集气罩，将生产过程中产生的二甲苯有机废气收集后，通过15m高排气筒引至楼顶安装的活性炭隔网、滤芯装置净化后高空排放。

b、电老炼间

电老炼实质也是产品固化的另一种形式，是对产品施加电压，模拟产品实际使用状态，使产品的性能更稳定，在本环节生产过程中，由于高电压使产品温度升高，会产生一定量的二甲苯有机废气。

净化措施：通过在车间内设置集气罩，将生产过程中产生的二甲苯有机废气收集后，通过15高排气筒引至楼顶安装的活性炭隔网、滤芯装置净化后高空排放。

（3）氩弧焊烟尘

氩弧焊工作原理是用氩弧焊机把电阻器的电阻带和引出板用不锈钢焊条进行焊接，而氩弧焊机在焊接过程中，会产生一定量的烟尘。

净化措施：氩弧焊机配备一套DX2000烟雾净化过滤器，对生产过程中所产生的烟尘进行净化处理。

（5）激光打标产生的烟尘

激光达标利用高能量密度的激光对工件某一个部分进行照射，使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应，从而留下永久性标记的一种打标方法。本项目在激光打标过程中会产生少量的烟尘

净化措施：配备一套X1001烟雾净化过滤器设备，将生产过程中所产生的烟尘进行净化处理。

（6）打磨产生的粉尘

在不锈钢焊点和瓷管打磨过程中会产生少量粉尘。

净化措施：各配备一套净化过滤器设备，将生产过程中所产生的粉尘进行净化处理。

（7）食堂油烟

食堂以天然气作为燃料，主要污染因子为饮食业油烟。食堂油烟经集气罩收集，通过15高烟囱引至楼顶，经过油烟净化器（XL-JYJ系列油烟净化器）处理后，高空排放。

2、废水：生活污水、食堂废水、设备清洗废水。

（1）生活污水及餐饮废水

本项目餐饮废水经隔油池（1m2）处理后，与生活污水一同进入化粪池（20m2）进行处理，处理完成后通过市政管网，最终排入咸阳市东郊污水处理厂。

（2）设备清洗废水

喷涂设备在使用后为了防止管路中涂料固化后造成堵塞，需进行清洗，主要包括涂料进料管、回流管、设备本体等。清洗废水中含有涂料等成分，通过在设备底部设计有废水收集箱，清理后自然放置待涂料沉降后，废水回收循环利用，不外排，底部沉降物统一收集，按危废进行处理

3、固废：本项目固体废物主要包括职工生活垃圾，生产过程中产生的一般固废包括废包装材料、检验不合格产品和零部件，危险性固废有废涂料渣及料桶、废活性碳、使用过的化学品容器等。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量约57.5kg/d（17.25t/a）。项目厂区设置垃圾收集桶，集中收集后交由环卫部门统一处理处置。

（2）检验不合格产品和零部件

本项目检验不合格产品和零部件产生量为3.8t/a，通过集中收集后由厂家回收，以及外售废品回收站。

（3）废包装材料

废包装材料重量约为5.1t/a。统一收集后外售废品回收站。

（4）危险性固废

废涂料渣及涂料桶产生量约为80kg/a、废活性炭70kg/a、化学品容器10kg/a。统一收集暂存于危废暂存间，定期交由交由陕西明瑞资源再生有限公司进行处理。

4、噪声：本项目运营期噪声源主要为挤缩引风机、空压机等机械设备噪声。

主要的降噪措施：选用低噪声和符合国家噪声标准的设备。②设备安装基础减震减噪，在设备和基础之间加装减振措施，从而有效地降低振动强度；③全部安置在房间内，并布置于房间中部；④空压机至于砖混结构空压机房内（厚10公分）。

### 3.5 安全生产管理

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等法律、法规、标准、规范的规定及要求，结合本公司危险源的实际情况，本公司制定了多项相关安全管理制度，包括《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》、《安全生产环保制度》、《安全环保管理制度》等。企业相关人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考核合格、方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。按照《公司安全监督管理规定》和《公司安全技术规程》，定期对公司进行勘察、稳定性分析、安全评价。

### 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1截流措施

（1）危险化学品发生泄漏事故时，立即用堵漏装置及时围堵，用消防沙土进行围堵吸附，或用泵将泄漏物料抽至应急收集桶，确保泄漏事故发生情况下物料不会外排进入土壤；

（2）公司实行雨污分流，生活污水通过厂内自建化粪池处理后，经市政管网排入咸阳市东郊污水处理厂；雨水通过场内雨水管网排入厂界外市政雨水管网；

（3）各个单元均有专人负责，日常管理及维护良好。

3.6.2贮存措施

生产车间防爆柜做到防渗、防泄漏、防雨措施，保持干燥、清洁以及密闭，可有效防潮和防止雨水浸入，生产车间防爆柜门外设有规范的警告标志，同时将各化学品进行分类存放。

3.6.3事故排水收集措施

公司内设置事故池及应急设施，事故应急池采用地下式建筑，有利于收集各类事故排水，以防止应急用水到处漫流；事故状态下，将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，收集系统不能容纳泄漏物、消防水时，则转移进入事故应急池内。

3.6.4雨水排放系统收集措施

公司设置雨水排放系统，雨水排入场外渠道。

3.6.5污水处理系统收集措施

公司内无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水通过厂内自建化粪池处理后，经市政管网排入咸阳市东郊污水处理厂。

3.6.6公司布局防范措施

（1）设计严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（2）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区，危险区内安装的电器设备按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均接地。

（3）公司安装有监控和自动报警系统，一旦发生问题，能及时发现。

### 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1 现有应急物资与装备

本公司现有物资及装备见表3.7-1。

表3.7-1   公司现有应急物资与装备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂土 | 4m3 | 生产车间 |
| 2 | 消防栓（含水带） | 25个 | 综合大楼 |
| 3 | 灭火器 | 130个 | 综合大楼定位放置点 库房定位放置点 |
| 4 | 应急报警器（电铃） | 2个 | 各车间内 |
| 5 | 手电筒 | 10支 | 行政人事科 |
| 6 | 警戒带 | 10卷 | 行政人事科 |
| 7 | 废气处理设施备件、易耗件 | 10件 | 材料库房 |
| 8 | 耐酸水靴、耐酸围裙、耐酸手套、耐酸袖套、塑胶鞋、安全头盔、面具或面罩、防酸碱工作服 | 各4套 | 生产车间 |
| 9 | 应急药箱 | 1个 | 生产部 |

3.7.2 内部救援队伍

结合《咸阳亚华电子电器有限公司突发环境事件应急预案》中应急组织机构的设立情况，进一步修改完善并建立环境风险应急组织体系，并明确了各专业小组的职责划分。本次突发环境事件风险评估报告的应急组织机构与职责的确定与划分，主要是结合本公司突发环境事件应急救援的特点，分别设立抢险救援组、医疗救护组、安全护卫组、通讯联络组、后勤保障供应组、应急监测组。咸阳亚华电子电器有限公司应急组织结构见图3.7-2，应急组织机构名单见表3.7-2。

应 急 监 测 组

总指挥

副总指挥

污染处置组

警戒疏散组

后勤保障组

消防抢险组

医疗救护组

应急通讯组

事故调查组

专家组

图3.7-2   应急组织机构图

表3.7-2   应急救援组织机构名单

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 刘进 | 总经理 | 13991001407 |
| 24小时值班电话 |  | 固定电话：029-33129668 |  |  |
| 副总指挥 |  | 刘慧 | 副总经理 | 13609106079 |
| 应急通讯组 | 组长 | 万晓能 | 行政内勤 | 18609203970 |
|  | 成员 | 张洁 | 行政内勤 | 13335307472 |
|  | 成员 | 张增军 | 行政司机 | 13991051457 |
| 环境处置组 | 组长 | 王继斌 | 副总经理 | 13892912795 |
|  | 成员 | 段红斌 | 生产部长 | 13488072093 |
|  | 成员 | 孙慧 | 生产部内勤 | 18089186609 |
| 消防抢险组 | 组长 | 高磊 | 技术部长 | 15029304018 |
|  | 成员 | 卞震 | 安全员 | 17395619856 |
|  | 成员 | 张博峰 | 采购员 | 18991002627 |
| 医疗救护组 | 成员 | 郭苗苗 | 市场部部长 | 13572756930 |
|  | 成员 | 孙慧 | 生产部内勤 | 18089186609 |
|  | 成员 | 马利 | 市场部内勤 | 15829512116 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 李掌权 | 后勤主管 | 15399491658 |
|  | 成员 | 高志杰 | 保卫 | 13468516289 |
|  | 成员 | 席智平 | 保卫 | 13636837391 |
| 后勤保障组 | 组长 | 杨郭娉 | 采购部长 | 18064356878 |
|  | 成员 | 魏行儒 | 采购员 | 18391088234 |
|  | 成员 | 沈红茹 | 财务总监 | 17719676999 |
| 应急监测组 | 组长 | 张仁亮 | 设备员 | 18991043146 |
|  | 成员 | 景建科 | 生产2班班长 | 13609143869 |
|  | 成员 | 苏小花 | 生产1班班长 | 13891092070 |
| 事故调查组 | 组长 | 姜东宾 | 总工程师 | 18082259316 |
|  | 组员 | 程少龙 | 销售副总经理 | 15129103142 |

3.7.3 外部救援机构

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，本公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对企业进行应急救援。

外部救援机构名单见表3.7-3。

表3.7-3   应急外部联系方式

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 秦汉新城消防大队 | 119 |
| 3 | 秦汉新城生态环境局 | 029-33185056 |
| 4 | 秦汉新城管委会 | 029-33185000 |
| 5 | 延安大学咸阳医院 | 120 |
| 6 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110 |
| 7 | 秦汉新城应急管理局 | 029-33726777 |
| 8 | 陕西省气象局 | 029-81619125 |
| 9 | 四邻企业中天建设集团 | 029-82244552 |

4、突发环境事件及其后果分析

### 4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1国内同类单位事故典型案例与原因分析

随着危险化学品在工业方面的广泛应用，因操作和管理不慎而发生的事故屡见不鲜。根据调查，与公司现有风险源类似的风险事故部分案例情况见表4.1-1。

表4.1-1  事故调查表

| 时 间 | 地点 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.10 | 西安新城区 | 玩忽职守、重生产轻安全、盲目作业 | 西安新城区石家街转盘东南角一仓库突发大火，接到报警的西安消防支队派出25辆消防车上百名队员赶往现场展开灭火战斗 |
| 2012.4.5 | 西安十里铺 | 当事人安全意识淡薄、违规操作、对员工的安全知识培训不到位 | 西安十里铺杨家湾村一仓库发生火灾，造成起火点附近一小学停课和商户1000多万元的经济损失 |

由上表可见，目前国内各工业企业发生的事故，主要是火灾事故。经分析本厂物料特性，本企业生产的物质以金属件和漆料为主。因此；漆料是本企业的主要风险因素。净化设备故障可能会导致有机废气超标排放，有机废气逸入大气或者进入地表水体，将产生污染事故。

4.1.2 突发环境事件情景分析

（1）环境风险防控设施失灵

泄漏物、事故伴生、次生消防水未进入应急池而通过雨水收集排放系统直接进入厂区外环境，最终影响排入水体的环境质量。

（2）污染治理设施非正常运行

① 公司有机废气净化装置长时间未检修，活性炭吸附效率降低导致有机废气不经过处理排放，影响环境空气。

② 有机废气净化装置集气管道未检修，管道密闭性降低，有机废气不经过处理排放。

（3）综合利用、处理、处置的环境影响

固体废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、水环境和土壤造成二次污染。

（4）生活区由于操作不当，造成火灾及次生灾害。

### 4.2 突发环境事件情景源强分析

1、有机废气净化设施未能正常工作各工序产生的有机废气直接扩散进入环境空气，对大气环境的影响；

2、生产车间防爆柜中的危险化学品泄漏一旦流出厂区，进入厂区外环境，对河流的生态造成影响；

3、公司发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水没有及时收集处理，进入厂区外环境，从而对地表水、土壤及地下水环境造成影响。

### 4.3环境风险分析、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1 事故预防和防范措施

（1）危险化学品泄漏事故防范措施

① 公司将危险化学品的贮存和安全使用纳入日常的环境安全管理，定期或不定期实施环境安全检查，发现隐患及时整改，涉及危险化学品设备不得带病运行；

② 公司根据相关危险化学品法律法规、标准编制危险化学品安全管理制定，制定安全操作标准，培训员工按标准化作业，并告之员工掌握化学品安全防护要求及应急处置措施；

③ 公司针对危险化学品的环境风险特征，准备应急物资，如堵漏装置、收集装置、吸附材料、防毒面具、消防器材等；

④ 化学品管理人员和安全主任应每天对危险化学品贮存仓库现场实施巡检，发现异常情况及时处置；

⑤ 危险化学品仓库应有防止化学品泄漏措施，现场暂存地点应设置防止危化品容器破裂收集装置；

（2）有机废气超标排放预防措施

①按照环评审批要求，严格实行污染物排放总量控制，污染物处理设施规模与排放规模相匹配；

②加强有机废气净化设备的维护、保养及修护；

③各车间张贴设施有机废气净化设备的操作规程，操作人员经培训合格后持证上岗，严格按操作规程进行标准化操作，降低操作失误的机率；

④有机废气净化设备要定期维护，防止活性炭失效而降低净化效率；

⑤加强风机及管道的定期维护，以免堵塞或泄漏；

⑥腐蚀的设备、管线等要及时更换；

⑦做好各设备的关键零部件备件，发生异常在第一时间维修。

4.3.2具体现场应急措施

（1）危险化学品泄漏事故的解决方案

① 环境监测组和抢险抢修组立即查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果，并对泄漏物进行拦截、收集和转运；

② 所有可能产生液态污染物和废水的应急处置中，都必须封闭雨水和污水排口，对收集的废水进行无害化处理；

③  对危险化学品泄漏引起的燃烧，应采取冷却措施，使其稳定燃烧，防止爆炸，保护相邻建筑物。在未确定泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。切断物料且温度下降后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧；

④ 易燃易爆危险化学品泄漏，现场应立即在警戒区停电、停火，杜绝一切可能引起火灾和爆炸的火种，在保证安全的条件下，关闭阀门；

⑤ 对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染的发生。如泄漏物为液态危险化学品，应采取围堤堵截或挖掘沟槽等方式收集泄漏物，修筑围堤、挖掘沟槽的地点应离泄漏点的距离应能保证有足够的时间在泄漏物到达之前完工，同时注意避免污染区域扩大；如泄漏物排入土壤，应及时采取截留措施，防止对地表水造成污染；

⑥ 泄漏量较小时，可用沙子、吸附材料（如活性炭、木屑等天然有机吸附剂）、中和材料（如树脂、聚氨酯等）吸收中和，或用水泥固化，石灰固化等固化法处理；

⑦对于危险化学品火灾事件产生的消防废水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，将消防水引入应急池，防止直接排入受纳水体。

（2）有机废气超标排放解决办法

接到报警

停产

检查

措施

恢复生产

（3）生产线事故

①发生事故时应紧急关闭管道运行、关闭输送带停止输送、立即报告应急指挥部组织抢修力量，查找泄漏点位置并立即进行管道抢修堵漏；

配备应急材料，用专用容器等收集泄漏物质，抢险时员工应佩戴个人防护用品。

②在应急指挥部的指挥下，公司实行戒严，各单位停止作业，实行全公司防火保护，公司义务消防队实施消防监护；

由公司厂区负责人负责，生产部执行实施重要设备紧急关闭，及时转移受火灾爆炸威胁的邻近储罐或设备内的可燃物品；

由公司厂区负责人负责实施事故应急供电或切除部分电气运行的指挥；

（4）应急事故现场人员的防护和撤离

①事发时，公司事故现场人员由各生产班组安全员负责清点、上报公司应急指挥部，并视突发事故的性质、危险特性和影响范围确定撤离的人群、方式和距离：

发生一般突发环境事件，部门现场处置人员按安全要求佩戴好防护设施，其他人员撤离到无影响上风向区域；

②应急疏散出口：厂区各构筑物均设有消防通道，可从厂区内正门应急疏散；

③疏散后人员到指定地点集合，由公司办公室清点人数，并及时向应急指挥报告撤离人员安全状况；

④如发生波及临近单位和村庄、乡镇、城区的环境突发事件，应通知政府部门，由政府部门及时通知相关单位人员撤离，并上报西安西咸新区公安局秦汉新城分局组织撤离工作。

### 4.4应急资源情况分析

1、公司设有应急救援指挥部，下设应急专业救援队伍，包括：抢险救援组、医疗救护组、安全护卫组组、通讯联络组、后勤保障组、环境监测组等。

2、外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门有责任和义务对本公司进行应急救援。

3、现有应急物资主要存放于库房、生产车间等部门，具体见表3.7-1。

# 5、现有环境风险防控和应急措施差距分析

### 5.1 环境风险管理制度

1、公司针对环境风险单元编制了《咸阳亚华电子电器有限公司突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

存在问题：应急演练频次不够。

2、公司应定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。

存在问题：没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

3、应建立消防池。

### 5.2 环境风险防控和应急措施

公司现有各风险源大部分均已采取了相应的风险防范措施及应急措施。

### 5.3 环境应急资源

1、已经配备了必要的应急物资和应急设备，在此现有的应急资源的基础上，继续补充完善。

2、公司已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

3、外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对公司进行应急救援。

### 5.4 历史经验总结教训

对前文收集的国内同类单位突发环境事件案例进行分析，公司应引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

1、加强管理，强化各风险单位安全操作；

2、严格按照《危险化学品管理条例》，加强对公司危险物质的管理。

3、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

### 5.5 需要整改的短期、中期、长期内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期（3-6个月）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

短期（3个月以内）：对应急物资进行补充完善。

6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对公司需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期（负责人：总经理：刘进）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期（负责人：副总经理：刘慧）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

短期（负责人：人事主管：万晓能）：对应急物资进行补充完善。

- 7、突发环境事件风险等级

### 7.1 突发环境事件风险评估程序

突发环境事件风险评估程序见图7.1-1。

图7.1-1    突发环境事件风险评估流程图

### 7.2 确定环境风险等级

7.2.1环境风险物质与临界量的比值（Q）

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A 企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下述公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

表7.2-1 公司环境风险物质与临界量比值结果一览表重大风险源识别表

| 单元名称 | 风险物质 |  |  |  | CAS号 | 临界量 | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 存在状态 | 位置 | 存在量 |  |  |  |
| 生产车间防爆柜 | 二甲苯 | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.06t | 1330-20-7 | 10t | 0.006 |
|  | 易配制阻燃涂料 （二甲苯） | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.01t | 1330-20-7 | 10t | 0.001 |
|  | 无水乙醇 | 液态 | 生产车间防爆柜 | 0.0079 | 64-17-5 | 500 | 1.58×10-5 |
| 天然气管线 | 天然气（甲烷） | 气态（0.8MP） | 管线接入 | 0 | 74-82-8 | 10 | 0 |

由表7.2-1可知，公司环境风险物质数量与临界值比Q<1。

- 7.2.2突发大气环境风险等级

（1）涉气风险物质辨识

企业涉气风险物质主要有二甲苯、天然气（甲烷）、乙醇。

（2）涉气风险物质数量与其临界量比值（Q）

企业涉气的主要风险物质（二甲苯）其数量与临界量（10t）比值Q1＜1；天然气（甲烷）其数量与临界量（10t）比值Q2＜1；乙醇其数量与临界量（500t）比值Q3＜1；且Q1+Q2+Q3＜1，即为Q0。

（3）根据《突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），当Q<1时，可直接判定为一般环境风险等级。因此，本企业突发大气环境风险等级为一般，表示为“一般—大气（Q0）”。

- 7.2.3突发水环境风险等级

（1）涉水风险物质辨识

企业涉水风险物质主要有二甲苯。

（2）涉水风险物质数量与其临界量比值（Q）

企业涉水的主要风险物质：二甲苯其数量与临界量（10t）的比值Q＜1。

（3）根据《突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），当Q<1时，可直接判定为一般环境风险等级。因此，本企业突发水环境风险等级为一般，表示为“一般—水（Q0）”。

- 7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

- 1）风险等级的确定

- 根据以上内容可知，本企业突发环境事件风险等级为一般环境风险等级。

- 2）风险等级调整

- 本企业近三年内不存在违法排放污染物，不存在非法转移危险废物等行为，不存在环境保护主管部门处罚记录。故本企业突发环境事件风险等级不需要调高一级，为一般环境风险等级。

- 3）风险等级表征

- 本企业突发环境事件风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。