# 陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司

# 突发环境事件风险评估报告

# 陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司

2022 年 09 月

目录

1前 言	1

2总 则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3企业突发环境事件风险评估程序	5

3资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.2企业周边环境风险受体情况	8

3.3涉及环境风险物质情况	9

3.4企业工艺流程及设备	10

3.5现有环境风险防控与应急措施	13

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	15

4突发环境事件及其后果分析	18

4.1突发环境事件情景分析	18

4.2最大可信事故	18

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控	19

4.4具体应急措施	19

4.5突发环境事件危害后果分析	20

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	22

5.1环境风险管理制度	22

5.2环境风险防控与应急措施	22

5.3环境应急资源	23

5.4历史经验教训总结	23

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	24

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	25

7企业突发环境事件风险等级	26

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	26

7.2风险物质识别	27

7.3突发大气环境事件风险分级	27

# 1前 言

突发环境事件是指突然发生，可能造成污染环境或生态破坏，危害人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。通过对企业原辅材料、“三废”及生产工艺情况进行风险源识别，分析其风险事故类型及事故状态下对环境的影响，风险防范措施是否全面、可靠，进而评估企业环境风险等级。

通过对企业突发环境事件风险进行评估，分析和预测存在的潜在危险、有害因素，工程建设和运行期间可能发生的突发环境事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范措施、应急与减缓措施，使企业的事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。在评估中把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及防护作为评价重点，关注事故对厂界外环境的影响。

根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）以及《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函〔2015〕128号），陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司需要开展环境风险评估。通过分析本企业各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危险有害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。

# 2总 则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作。

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

2.2.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11年1日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号，2020年4月29日）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2016年1月1日）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日）；

（12）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（陕环发〔2016〕45号，2016年10月21日）；

（13）陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函〔2015〕128号，2015年6月19日）；

（14）陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发事件应急预案管理办法的通知》（陕政办发〔2014〕24号，2014年5月1日）；

（15）《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕西省环保厅办公室（陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日）；

（16）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日）；

（17）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》（环办应急〔2018〕8号，2018年1月30日）；

（18）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（19）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），环办〔2018〕14号；

（20）《国家危险废物名录2021年版）》（2021年1月1日）；

（21）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发〔2010〕113号，2010年9月28日）；

（22）《关于加强企业应急管理工作的意见》（国办发〔2007〕13号，2007年2月28日）；

（23）《突发环境事件调查处理办法》（部令第32号，2015年3月1日）；

（24）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（

2011年1月1日）；

（25）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）。

2.3.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

（4）《化学品分类和标签规范（2~29 部分）》（GB30000-2013）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《事故状态下水体污染物的预防及控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（9）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（10）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272 号）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（13）《产业结构调整指导目录》（2013年本）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

2.2.3本企业资料

（1）陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司提供的其他资料

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2.3-1。

图2.3-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

3.1.1企业简况

本企业基本信息见表3.1-1。

表3.1-1企业简况表

| 单位名称 | 陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 西咸新区秦汉新城正阳街办正阳镇街道兰池二路东段 | 中心经度坐标 | E：109°44′30.228″ |
| 统一社会信用代码 | 91610113MA713AGB69 | 中心纬度坐标 | N：34°23′56.6″ |
|  |  | 法定代表人 | 陈超 |
| 所属行业 | O8119其它洗涤服务 | 厂区面积 | 500㎡ |
| 建成年月 | 2017年12月 | 职工人数 | 25人 |
| 注册资本 | 1000万 | 联系电话 | 13983612898 |
| 企业网站 | / |  |  |
| 四邻关系 | 东侧 | 陕西新华电脑软件学校 |  |
|  | 西侧 | 宇澳电器 |  |
|  | 南侧 | / |  |
|  | 北侧 | 陕西超洁净洗涤科技有限公司 |  |
| 备注 | 本企业于2017年5月成立，无违法排放污染物，非法转移、处置危险废 物等突发环境事件发生。 |  |  |

3.1.2自然地理概况

（1）地理位置

西咸新区秦汉新城位于咸阳市区东半部，关中盆地中部，秦都区以东，渭河以北，处于泾河、渭水交汇的三角地带。东面与高陵县接壤，西面和秦都区为邻，南面隔渭河与西安相望，北面同礼泉、泾阳毗连。东西长约26.73公里，南北宽约17.92公里，面积272平方公里。西咸新区秦汉新城地貌为北高南低，呈阶梯状向渭河谷底倾斜，大致以宝鸡峡北干渠为界，分为北部黄土台塬区和南部冲积平原区。北杜乡杨家寨南窑最高，正阳乡同仁庄东南最低，海拔在514~367米之间，高差147.0米。北部台塬区划分出台塬与塬间洼地两类，南部平原则划分为三级河流阶地、河漫滩及河床。

（2）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。春季少雨，夏季伏旱，秋凉雨霖，冬寒干燥，气候温和，光、热、水资源丰富，利于农林牧副渔各业发展。年均降水量537-650mm，年平均温度9-13.2摄氏度，全年太阳辐射4.61*109-4.99*109焦耳/平方米。年累计光照时数为2017.2-2346.9小时，6、7、8三个月的日照时数约占全年的32%。

（3）水文特征

主要河流有渭、沣、沙、新、泥、白马、斗门等7条，均属渭河水系。渭河，西东流向，由兴平县入境，境内流长19公里，常流量183立方米/秒。沣河流量不大；沙、新等河属季节性河流。

（4）植被及生物多样性

项目所在区主要植被类型分自然植被、人工植被两大类。项目所在地主要为人工植被。

3.1.3环境功能分区

（1）环境空气功能区划

企业所在区域，周边无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区，依据环境空气质量功能区的分类，属二类区。空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100号），企业最近地表水体为渭河，根据《陕西省水功能区划》，渭河地表水环境质量功能为Ⅳ类。本项目产生的废水为生活污水和生产废水，洗涤废水经自建的污水处理站处理后,75%的废水经净化消毒后回用，25%的水处理后排放；生活污水依托陕西汇杰新能源科技有限公司化粪池处理后汇至总排口排放；锅炉软化器排水属清净下水，直接经厂区管道汇至总排口，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。不会对周围环境造成明显不良影响。

（3）地下水环境质量功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。项目地下水满足Ⅲ类标准。

（4）土壤环境

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），本企业土壤环境执行筛选值第二类用地。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表3.2-1，企业周边环境受体分布情况见图2。

表3.2-1本企业周边敏感点分布表

| 环境要素 | 敏感点 | 规模（人） | 方位 | 距离（m） | 敏感性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 正阳中学 | 650人 | 西北侧 | 410 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 李村 | 65户 | 东北侧 | 510 |  |
|  | 肖家村 | 77户 | 东侧 | 380 |  |
| 地表水 | 渭河 | / | 项目南侧 | 1000m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准 |

3.2.2水环境保护目标

（1）企业污水排放去向见表3.2-2。

表3.2-2企业污水排放去向

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 洗涤废水和生活污水 | 洗涤废水经自建的污水处理站处理后,75%的废水经净化消毒后回用，25%的水处理后排放；生活污水依托陕西汇杰新能源科技有限公司化粪池处理后汇至总排口排放；锅炉软化器排水属清净下水，直接经厂区管道汇至总排口，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂 | 渭河 | 居民区、工厂 |
| 2 | 雨水 | 漂浮物 | 项目排水采用雨污分流制 | / | 居民区、工厂 |

3.3涉及环境风险物质情况

3.3.1危险化学品识别

公司生产经营过程中使用离子交换树脂，现属于一般固废，不涉及使用涉气环境风险物质及涉水环境风险物质。

3.3.2主要物质理化性质

公司生产经营过程中不涉及使用涉气环境风险物质及涉水环境风险物质。

3.4企业工艺流程及设备

3.4.1工艺流程

本项目经营范围：水洗、熨烫，设计水洗衣物15000t/a。

# 1、洗涤工序

生产工艺流程描述：

- 分拣、进机

从各宾馆、酒店运来的布草（床单、被套等）及毛巾先由人工进行分拣，将布草类与毛巾分拣开来，分别放入隧道式洗涤龙不同仓内进行清洗。

- 清洗、过水、中和整理

清洗包括预洗和主洗，预洗直接用常温清水即可，约5min；然后加入无磷洗衣液、乳化剂及消毒液氯漂，并通入蒸汽，加热水温至70~80℃高温水洗，约30min；洗涤后过水，约5min；再加入中和酸粉、柔顺剂进行中和整理柔顺，约10min。

- 烘干、烫平

清洗完后，由人工取出。毛巾类送烘干机，布草类送烫平机，通蒸汽进行烘干、平烫，蒸汽温度100℃。

- 折叠、打包

烫平、烘干后的布草、毛巾等物品经人工折叠后，分类整理打包外运出厂。

3.4.2企业生产装置及场所

本企业生产装置及见表3.4-1。

表3.4-1企业生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣龙机组 | YZNJIE-75 | 60kw | 2组 |  |
| 2 | 水洗机 | XGQ-100 | 7.5 kw | 6台 | 单机容量100kg |
| 3 | 烘干机 | GZZ150C | 15 kw | 5台 | 单机容量100kg |
| 4 | 折叠机 | HUBER75 | 2kw | 5台 |  |
| 5 | 空压机 | GE7560 | 15kw | 1台 | 2.0Nm3/min |
| 7 | 蒸汽锅炉 | WNS4-1.25-Y（Q） | 1.4MW | 1台 |  |

3.4.3主要污染物产排情况

## （1）废气

本项目废气主要为天然气燃烧废气，燃烧废气经过低氮燃烧设备处理废气，经过8m排气筒排放。

## （2）废水

本项目废水主要洗涤废水和生活污水，洗涤废水日产量338.2m3，生活污水日产生量为0.89m3，洗涤废水经污水处理站处理后回用，不能回用的洗涤废水和生活污水经过化粪池预处理，达标后排入朝阳污水处理厂。

## （3）固废

| 序号 | 固废名称 | 性质 | 产量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤用品包装桶、包装袋 | 一般固废 | 1.0 | 外售后综合利用 |
| 2 | 废棉絮绒毛 | 一般固废 | 1.0 | 定期清送垃圾填埋场 |
| 3 | 污泥 | 一般固废 | 3.3 | 集中收集后送至垃圾填埋场 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 9.1 | 环卫部门统一处理 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 一般固废 | 0.43 | 原厂家回收再生 |

在日常生活产生的生活垃圾和一般固废均集中收集，由秦汉新城市政环卫部门定期清运。企业生产过程中无危险废物产生。

3.4.4安全生产管理

本企业制定了相关安全管理制度，健全安全责任制和承诺制，推行“责任制、责任区、责任人”的区域安全责任制度，强化安全教育培训、提高员工安全意识，对企业全体员工进行上岗培训、安全生产培训和应急预案培训。

采用成熟、先进工艺，选用先进、安全的设备，消除或减少有害源；提高机械化、自动化水平改善劳动条件，把可能对人产生的伤害以及对环境产生的危害降到最低。

（1）对设备操作人员应进行上岗前操作技能培训，并经考试合格后上岗操作，严禁违章操作。

（2）在厂区内禁止使用明火，以防发生火灾爆炸造成人员伤亡及加剧环境污染。

（3）定期检查天然气燃烧处理系统，更换设备耗材，检查管道密封性，清理设备内的粉尘，并做好设备维护保养记录。

（4）定期检查污水处理系统，更换设备耗材，检查管道密封性，并做好设备维护保养记录。

3.5现有环境风险防控与应急措施

3.5.1风险单元识别

表3.5-1企业环境风险单元识别

| 工程类别 | 主要设施 | 风险物质 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 锅炉房 | 废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘） | 是 |
|  | 污水处理站 | 废、污水 | 是 |

3.5.2环境风险防控与应急措施

企业突发环境风险一般由设备事故、人为操作失误等引发，风险概率较低，风险防范以预防措施为主。公司对环境风险源进行全面监控，确保各类风险源在可控状态，减少风险事故发生率，减轻事故危害。

（1）制定风险监控管理制度，按照“谁使用，谁管理”的原则，完善责任制度，确保风险源的日常监控。

（2）定期组织进行环境安全检查工作，建立环保安全检查制度，每月组织检查一次，各部门以自查为主，互查为辅，实时监控对环境可能构成危害的重点危险源。

（3）强化环保安全生产教育，企业所有职工必须具备环保安全生产基本知识，熟知生产危险区域及其环保防护的基本知识和注意事项，经培训取得上岗证，方可上岗。

（4）建立相应的环境及环境次生灾害监控预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的共享。

## （5）每年定期进行设备检验和维修。

本项目可能发生的环境风险事件主要有：废气事故、火灾，公司针对如上事件采取了相应的防范措施。

按照《企业突发环境事件风险评估指南》中附录A.2.3 中表5 对本公司环境风险防控与应急措施进行评估，具体见表3.5-2。

表3.5-2本公司环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术设计安全防范及操作、管理措施 | 采用成熟、先进工艺。选用先进、安全的设备，消除或减少有害源；提高机械化、自动化水平改善劳动条件，把可能对人产生的伤害以及对环境产生的危害降到最低。 ①对设备操作人员应进行岗前操作技能培训，并经考试合格后上岗操作，严禁违章操作； ②在污水处理工艺上，定期检查排水和排放沟渠是否达标正常排放，避免因故障造成附近水质的污染； ③保管员应熟悉贮存物品的分类、性质、保管业务知识和安全制度，掌握各消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防护工作。 |
| 2 | 污水防范措施 | ①应组织人员定期清掏污泥池的污泥，并及时将污泥污水外运。 ②若污泥池已满，产生的污泥应立即组织槽车、罐车等运输，不得临时堆放污泥。 ③污泥池应搭建雨棚等进行苫盖，避免恶臭气体向外扩散。 ④运输污泥车应设置防渗滤措施，运输过程中不得向外界抛洒污泥。 ⑤得知停电计划或发现临时停电时，应急小组应及时启用备用电源，与供电所联系，制定停电应急计划； 如属于计划停电，应保持停电信息与各污水清理组联系，停电前，开启排水设备将水池内污水降至最低水平，送电后，立即开启水泵，恢复生产。 ⑥当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系，确定大修时间，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。 |
| 3 | 管理及操作环节防范措施 | ①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程； ②安排人巡查，检查废气治理设施； ③安排人巡查，检查排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，污水处理站构筑物时候出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常； ④污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏； ⑤污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏。 |

3.6现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.6.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3.7-1。

表 3.7-1企业内部应急资源、装备

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 存放地点 | 库存数量 | 完好程度 | 到期年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小霸王爆灯 | BCD--20 | 库房 | 1个 | 完好 | 长期 |
| 2 | 充电器 | / | 库房 | 1套 | 完好 | 长期 |
| 3 | 消防栓 | SN65 | 库房 | 2套 | 完好 | 长期 |
| 4 | 插板线 | / | 库房 | 1卷 | 完好 | 长期 |
| 5 | 板子 | / | 库房 | 1套 | 完好 | 长期 |
| 6 | 梅花扳手 | / | 库房 | 1套 | 完好 | 长期 |
| 7 | 水龙头 | / | 库房 | 2个 | 完好 | 长期 |
| 8 | 软管 | / | 库房 | 1卷 | 完好 | 长期 |
| 9 | 钻头 | / | 库房 | 1套 | 完好 | 长期 |
| 10 | 高压水枪头 | / | 库房 | 2套 | 完好 | 长期 |
| 11 | 十字螺丝刀 | / | 库房 | 1套 | 完好 | 长期 |
| 12 | 电缆 | / | 库房 | 1卷 | 完好 | 长期 |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 厂区内 | 57个 | 完好 | 长期 |
| 14 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC—35A | 车间 | 2个 | 完好 | 长期 |
| 15 | 防静电服 | / | 库房 | 10套 | 完好 | 长期 |
| 16 | 头盔 | / | 库房 | 25个 | 完好 | 长期 |
| 17 | 防毒面具 | / | 库房 | 10套 | 玩好 | 长期 |

### 3.6.2内部救援队伍

企业成立应急救援专业队伍，由于本公司人员较少，机构设置简单，其人员配置见表3.7-2。

表 3.7-2企业内部应急救援专业队伍名单

| 工作岗位 | 姓名 | 职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 陈超 | 总经理 | 18629092221 |
| 副总指挥 | 周春林 | 副总经理 | 13983612898 |
| 事故应急中心办公室主任 | 郭小飞 | 会计 | 15929748484 |
| 物资供应组 | 秦秋堤 | 车间主任 | 15129244852 |
| 组员 | 刘许刚 | 车间主管 | 18092686131 |
| 通讯联络组 | 刘迷迎 | 车间主管 | 18191946749 |
| 组员 | 何忠发 | 分拣工 | 13669203549 |
| 医疗救护组 | 唐旭 | 工程部专员 | 13032916523 |
| 组员 | 范耀辉 | 工程部专员 | 18717409572 |
| 现场处置组 | 陈涛 | 车队队长 | 15991799533 |
| 组员 | 李忠文 | 司机 | 18700131990 |
| 治安警戒组 | 黄泰浩 | 工程部经理 | 18192318665 |
| 组员 | 王欢 | 折叠组长 | 13429706682 |
| 应急监测组长 | 沈凤维 | 出纳 | 13319208235 |
| 组员 | 付让 | 车间主管 | 18092782685 |

### 3.6.3外部救援队伍

# 3.7-3外部资源及救援队伍

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 应急电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 西咸新区秦汉新城党委管委会 | 029-33185000 |
| 2 | 应急救援单位 | 西咸新区生态环境局（秦汉）工作部 | 029-33185030 |
| 3 | 应急救援单位 | 咸阳市人民医院 | 120/029-33280120 |
| 4 | 应急救援单位 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110/029- 33185021 |
| 5 | 应急救援单位 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 119/029-33185703 |
| 6 | 应急救援单位 | 西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 | 029- 33185321 |
| 7 | 应急救援单位 | 咸阳市气象局 | 029- 33185321 |
| 8 | 应急救援单位 | 西咸新区公安局秦汉新城分局交巡警大队 | 029-33556100 |
| 9 | 应急救援单位 | 咸阳市环境监测站 | 029-3214687 |
| 10 | 四邻单位 | 崔张村村委会 | 0910-3115258 |
|  | 四邻单位 | 陈村村委会 | 0910-3229129 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

4.1.1国内同类企业突发事件

案例一：

2010年7月3日，紫金矿业位于福建上杭县的紫金山铜矿湿法厂发生污水渗漏事故，引发福建汀江流域污染，造成沿江上杭、永定鱼类大面积死亡和水质污染。

案例二：

2018年6月7日，遵义市桐梓县高新区益新农业科技有限公司食用菌厂锅炉发生爆炸，该事件造成3人死亡，6人受伤，直接经济损失666.4万元。锅炉爆炸导致锅炉筒体飞至桐梓县职业技术学校实验楼3楼，造成2名学生受重伤致死。

## 4.2最大可信事故

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表 4.2-1。

表 4.2-1突发环境事件情景

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境风险物质 | 扩散范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、泄漏 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 企业厂区 周边 | 此类事故持续时间约为半小时以内，最大危害程度为污染物超标排放，引起环境污染。 |
| 2 | 泄漏 | 洗涤废水、生活污水 | 污水处理设施及其排放 | 此类事故持续时间约为1 天以上，最大危害程度为：污染地下水环境。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控

# 1、 火灾事故对大气环境的影响

厂区的产品及原材料遇明火时，发生火灾、其燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生或次生有害物质CO、二氧化硫和烟尘等，并扩散至大气中，对周围大气环境会产生短时不利的污染影响。燃烧过程中产生的CO对外环境空气质量影响较大。因此，建议发生火灾时，要向周围500m范围内受影响的人群采取必要的疏散安置措施。

# 2、事故废水对水环境的影响

项目发生火灾使用干粉进行灭火，该类废水中因含有干粉，如果随意排放到地表水环境中，会污染地表水体，对水体可能会产生不可逆转的影响。项目厂区内设有事故收集池（20m³），发生火灾后的消防废水可以统一收集处置，对外界水体环境不会造成污染事故。救灾过程中产生的消防废水可在企业内部得到控制，不会外排至外环境中。

## 4.4具体应急措施

公司突发环境事故主要为火灾、污染物治理设施失效产生的废气排放超标，废水泄漏等。现场应急处置中应遵循的以下规定：

- 在生产经营过程中，认真贯彻执行公司安全生产规章制度和环保工作要求，安全环保部定期开展大检查和安全风险评估工作，对设备、环保设施执行定期检验、定期维护。

（2）在发生突发环境事件时，做好源头控制。

### 4.4.1火灾事故具体应急防范措施

- 各生产岗位电器、仪表维修等，做到定时巡检，发现问题及时反映、及时处理；严格遵守安全用电的有关规定，使用防爆开关，严禁私拉乱接电线，存储间禁止明火吸烟等。

- 按照标准规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材应实行“三定”定理，落实责任。

- 厂区应合理布局，配备相应数量灭火器，设应急通道；

- 厂区通风，存储风险物质处，应贴有相应标识，并由专人管理，厂区内严禁出现明火；

- 厂内定期进行消防演练和知识培训，做好用电安全。

### 4.4.2废气超标事故具体应急防范措施

项目建有低氮燃烧器装置，处理后由8m高排气筒排放，根据环境监测计划，每年进行一次厂界无组织废气监测，日常巡查应采取以下风险防范措施：

- 严格落实低氮燃烧器装置的运行、操作，对于相关工作人员进行定期的检查与考核；

- 加强设备重点部位的巡查，特别是低氮燃烧装置、管道连接处等；

### 4.4.4废水泄漏事故具体应急防范措施

（1）本项目运营期间产生洗涤废水和生活污水，洗涤废水排入废水处理站后回用，不能回用的排入化粪池。生活污水进入化粪池处理后，同不能回用的洗涤废水一期排入市政污水管网，最终排入朝阳污水处理厂。

（2）地表水风险防范措施主要消防废水的收集和处理措施当发生火灾时，开启收集池，使消防废水全是进入收集池中；

（3）雨水经过厂区的雨水管网收集后，排入厂区外的自然环境。

## 4.5突发环境事件危害后果分析

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5.1-1。

表 5.1-1环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5.2-1。

表 5.2-1环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内 容 | 是否设置 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对污水处理站设置监视、控制措施，设置岗位责任制 | 是 | 符合 |
| 2 | 根据泄漏事故，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 设置事故时提醒周边人员紧急疏散的措施，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5.3-1。

表 5.3-1环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 否 | 不符合，暂时未与其他单位签订应急救援协议 |

## 5.4历史经验教训总结

通常风险事件的发生主要原因表现为：自然灾害事件和因人们对某种事物的规律性尚未认识，目前的科学技术水平尚无法预防和避免的事件等；违章操作、违章指挥、违反劳动纪律、管理缺陷、生产作业条件恶劣、设计缺陷、设备保养不良等原因造成的事件。

陕西蓝驰宇洁洗涤服务有限责任公司目前无环境污染事件。但公司可能会发生以下环境污染事件：出现明火引发火灾和爆炸、污染大气，污染地表水及地下水，危及健康等。

为避免环境风险事故的发生，在重点剖析上述酿成事故原因的基础上，本评估提出以下建议及相应对策：

（1）加强管理，制定各岗位操作规程，并严格按照规程要求职工。

（2）严格按照《安全生产管理条例》，加强对环保设施检查维修保养，使得设施正常运转，设专人看管。

（3）严格按照公司制度定期进行设备、电气检修。

（4）加强管理，定期开展操作员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强单位员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出，详见下表。

表 5.5-1 本企业要整改内容

| 序号 | 整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设事故应急池，并进行防渗处理 | 短期 |
| 2 | 需张贴应急疏散路线图。 |  |
| 3 | 需建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度；所有操作人员均应经培训后上岗，并严格按照操作规程操作，减少人为事故发生。 | 中期 |
| 4 | 需建立环境事件信息报告制度，落实并完善隐患排查制度。 |  |
| 5 | 需开展对本企业员工、周边企业员工和居民的环境风险和环境应急管理的宣传工作及安全消防教育工作，定期组织员工进行专题培训和教育，并开展预案演练并归档。 | 长期 |

针对以上实施计划，每完成一个计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对需要整改的项目，企业分别制定完善的风险防控和应急措施的实施计划，逐步完成整改措施，见下表。

表6-1  需要整改项目实施计划

| 序号 | 紧急程度 | 完善内容 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 建设事故应急池，并进行防渗处理 | 3个月内 | 陈超 |
| 2 |  | 张贴应急疏散路线图 |  |  |
| 3 | 中期计划 | 健全环境应急管理体系 | 3-6个月 完成 | 陈超 |
| 4 |  | 健全环境事件信息报告制度 |  |  |
| 5 |  | 落实岗位责任制 |  |  |
| 6 | 长期计划 | 定期对员工进行培训并定期开展应急演练 | 常年 | 陈超 |

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

本次突发环境事件风险等级的划分参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中相关工作流程及方法。工作流程见图7-1。

图7-1  突发环境事件风险评估流程图

由图可知，在进行企业突发环境事件风险评估中等级划分前，首先应确定企业所涉及的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中涉气（或水）风险物质数量与其临界量的比值Q，再根据Q值以及生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平M、大气（或水）环境风险受体敏感程度E，对照企业突发环境事件风险分级矩阵表确定风险等级（气或水）。

## 7.2风险物质识别

依据企业涉及的各类化学物质种类和风险进行风险物质识别。突发环境事件风险物质及临界量清单见《企业突发环境事件分级HJ941-2018》附录A。

公司生产经营过程中不涉及使用涉气环境风险物质及涉水环境风险物质。

## 7.3突发大气环境事件风险分级

对于公司而言，主要环境风险物质的燃烧、泄漏，决定了危害事故存在火灾、爆炸和环境污染的可能。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业存在环境风险物质时，则按下式计算物质与其临界量比值（Q），计算公式如下：

Q=q/Q1

式中：q——环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1——环境风险物质的临界量，t。

则按其临界量比值（Q），将Q值划分为4级，分别为：①当Q<1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。②当1≤Q<10时，以Q1表示。③当10≤Q<100时，以Q2表示。④当Q≥100时，以Q3表示。

对照《企业突发环境事件分级HJ941-2018》附录A，公司生产经营过程中不涉及使用涉气环境风险物质及涉水环境风险物质，可以直接判定本项目Q＜1，故本企业大气环境风险等级为一般风险等级。