# 咸阳三毅优源投资有限公司

# 突发环境事件风险评估报告

# 编制单位：咸阳三毅优源投资有限公司

编制时间：二O二二年九月

目录

1前  言	1

2总  则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3企业突发环境事件风险评估程序	6

3资料准备与环境风险识别	7

3.1企业基本信息	7

3.2企业周边环境风险受体情况	11

3.3涉及环境风险物质情况	12

3.4企业工艺流程及设备	16

3.5现有环境风险防控与应急措施	19

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	20

4突发环境事件及其后果分析	24

4.1突发环境事件情景分析	24

4.2最大可信事故及后果分析	25

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控	26

4.4具体应急措施	28

4.5突发环境事件危害后果分析	31

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	32

5.1环境风险管理制度	32

5.2环境风险防控与应急措施	32

5.3环境应急资源	32

5.4历史经验教训总结	33

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	33

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	35

7企业突发环境事件风险等级	36

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	36

7.2风险物质识别	37

7.3 风险分级	37

7.4企业突发环境事件风险等级确定	40

7.5风险等级调整	40

7.6风险等级表征	40

8修订说明	41

1前  言

为贯彻落实“十三五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2018年2月5日发布了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），适用于对可能发生突发环境事件的企业进行环境风险分级。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号），环境应急预案及其相关文件包括环境应急预案及其编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等文本。

为有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任，贯彻落实《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）要求，企业推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估。通过风险评估，有利于企业掌握自身环境风险状况，明确环境风险防护措施，提高企业应对突发环境事件的能力，同时减少事故发生。

# 2总  则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

## 2.1编制原则

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规、政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 9号，自 2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，自2007年11年1日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87 号，2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号，2020年4月29日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2016年1月1日）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591号，2011年12月1日）；

- 《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发【2013】101号，2013年10月25日）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4 号，2015 年1月8日）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号， 2011年5月1日）；

- 《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（陕环发[2016]45号，2016年10月21日）；

- 陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2015]128号，2015年6月19日）；

- 陕西省人民政府办公厅《关于印发省突发事件应急预案管理办法的通知》（陕政办发[2014]24号，2014年5月1日）；

- 《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕西省环保厅办公室（陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日）；

- 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日）；

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》（环办应急[2018]8号，2018年1月30日）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），环办〔2018〕14号；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）；

- 关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号，2010年9月28日）；

- 《关于加强企业应急管理工作的意见》（国办发[2007]13号，2007年2月28日）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（部令第32号，2015年3月1日）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（2011年1月1日）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）。

### 2.3.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

（4）《化学品分类和标签规范（2~29部分）》（GB30000-2013）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《事故状态下水体污染物的预防及控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2013年本）；

### 2.2.3本企业资料

（1）《咸阳三毅优源投资有限公司LED基片配套的铱坩埚暨汽车火花塞铱合金电极材料加工生产建设项目环境影响报告书》（江苏久力环境工程有限公司，2013.09）；

（2）陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局《关于咸阳三毅优源投资有限公司LED基片配套的铱坩埚暨汽车火花塞铱合金电极材料加工生产建设项目环境影响报告书的批复》（秦汉管规函〔2013〕132号）；

（3）陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局《关于咸阳三毅优源投资有限公司LED基片配套的铱坩埚暨汽车火花塞铱合金电极材料加工生产建设项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》（秦汉环批复〔2018〕20号）；

（4）咸阳三毅优源投资有限公司提供的原辅材料清单、生产设备清单、生产工艺图、平面布置图等资料。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2-1。

图2-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

| 单位名称 | 咸阳三毅优源投资有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园区天工一路东段6号-4 | 中心经度坐标 | E 108°44'36.34" |
| 统一社会信用代码 | 916111035735256561 | 中心纬度坐标 | N 34°23'57.09" |
|  |  | 法定代表人 | 杨德江 |
| 所属行业 | 稀有稀土金属压延（C3254） | 厂区面积 | 25000m2 |
| 建成年月 | 2015年5月 | 职工人数 | 32人 |
| 注册资本 | 3180万 | 联系电话 | 029-86670362 |
| 企业网站 | / |  |  |
| 四邻关系 | 西 | 陕西优顿系统门窗加工中心 |  |
|  | 南 | 陕西三毅有岩材料有限公司 |  |

### 3.1.1企业简况

本企业基本信息见表3-1。

表3-1  企业简况表

### 3.1.2自然地理概况

（1）地理位置

西咸新区在西安、咸阳两市建成区之间，位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约 20km，南北宽约15km。

（2）地形地貌

- 秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，利于农、林、牧、副、渔各业发展。年平均温度9.0-13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温41.2℃。全年太阳辐射4.61×109-4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数平均为2017.2-2346.9小时，六、七、八三个月的日照时数约占全年的32%，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。地区气候温和，四季分明。年平均气温12℃，无霜期213天。全境年均降水量500-600毫米，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速2.1m/s。

（4）水文特征

# 1）地表水

# 秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。

# 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km。

# 渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

# 据区域水文地质资料，水位年变幅约1.5米左右。场地地下水对硂结构无腐蚀性；对钢筋全结构中的钢筋在干湿交替的情况下具有弱腐蚀性。

# 2）地下水

# 本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。

# 秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。

# 渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10～20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。

# （5）植被及生物多样性

项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

### 3.1.3环境功能分区

（1）环境空气功能区划

企业所在区域，周边无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区，依据环境空气质量功能区的分类，属二类区。本项目环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。无组织废气颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准。

（2）地表水环境

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100 号），企业最近地表水体为渭河，根据《陕西省水功能区划》，渭河地表水环境质量功能为Ⅳ类。本项目废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

（3）地下水环境质量功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。项目地下水满足Ⅲ类标准。

（4）土壤环境

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），本企业土壤环境执行筛选值第二类用地。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1环境保护目标

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）表4、7中列出的企业周边所有环境风险受体的划分标准，环境风险受体分为大气环境风险受体和水环境风险受体。

项目周边环境风险受体见表3-3，敏感目标分布图见附图4。

表3-3  企业周围环境风险受体

| 环境要素 | 敏感目标 | 相对本项目位置 |  | 基本情况 | 保护 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） | 人数 |  |  |
| 大气环境风险受体 | 新庄村 | 东南侧 | 276 | 1350 | 人群安全、健康与环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 周礼佳苑安居小区 | 西北侧 | 724 | 1248 |  |  |
|  | 南贺村 | 东北侧 | 1017 | 1440 |  |  |
| 水环境风险受体 | 渭河 | 南侧 | 5500 | 大河 | 地表水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1危险化学品识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）物质的危险性识别，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1以及建设单位提供的原、辅材料名称用量和固体废物名称产生量资料。分析项目突发环境事件风险物质情况见表结果见表3-4。

表3-4 突发环境事件风险物质情况

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存放量（t） | 存储位置 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质（废乳化液） | 68916-43-8 | 0.008 | 危废间 | 桶装 |
| 2 | 油类物质（乳化液） | 68916-43-8 | 0.018 | 原料库 | 桶装 |
| 3 | 油类物质（废机油） | / | 0.002 | 危废间 | 桶装 |
| 4 | 油类物质（机油） | / | 0.000182 | 原料库 | 桶装 |
| 5 | 钼及其化合物（废钼丝） | 7439-98-7 | 0.001 | 危废间 | 箱装 |
| 6 | 钼及其化合物（钼丝） | 7439-98-7 | 0.0001 | 原料库 | 箱装 |

### 3.3.2主要物质理化性质

表3-5机油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油/润滑油 | 英文名：Lube oil |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号：NA | 分子量：230~500 |
| 理化 性质 | 外观与形状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 | 引燃温度（℃）：248 |
|  |  | 闪点（℃）：76 |
| 危险 特性 | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | 危险特性：遇明火、高温可燃 |
|  |  | 燃烧性：可燃 |
|  |  | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
|  |  | 禁配物：强氧化剂。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入 |  |
|  | 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺 炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经 衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道， 接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |
| 个体 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放， 切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。 |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 运输 信息 | 危险货物编号：无资料 包装类别：Z01 包装方法：无资料 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

表3-6乳化液的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乳化液/切削液 | 英文名：/ |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号：68916-43-8 | 分子量：/ |
| 理化性质 | 外观与形状:黄棕色透明水溶液 溶解性：与水混溶 | 沸点（℃）：1.02~1.15 |
| 危险特性 | 本品为水溶性，不易燃、不易爆，无放射性、无腐蚀性。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：误食 |  |
|  | 健康危害：本品挥发性低，大量食入会刺激中枢神经，引起呕吐等症状，严重时会导致 支气管炎、肺炎等病症。 |  |
| 环境危害 | 该物质对大气无影响，但应防止该物质对饮用水的污染 |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：该品在应用条件下不会对皮肤引起刺激反应，个别情况若出现瘙痒症状，请 用清水冲洗，情况严重者可涂以硼酸软膏、皮炎平等。 眼睛接触：立即用清水或生理盐水冲洗。 吸入：误服者可催吐、就医。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：操作过程中应防止溅射。 储存注意事项：可采用塑料桶和铁桶进行包装，存放于干净、干燥的地方，存放过程中应防止容器泄露，不要于强酸混合，分装时注意不要溅射到眼睛和口中。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 运输信息 | 包装方法：5公斤塑料桶或200公斤铁桶包装。 运输注意事项：避免挤压，防止包装桶泄露，小心轻放。 |  |

表3-7钼的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：钼 | 英文名：molybdenum |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号：7439-98-7 | 分子量：95.94 |
| 理化 性质 | 外观与形状：银白色金属 | 熔点温度（℃）：2622±10 |
|  |  | 沸点（℃）：5560 |
| 危险 特性 | 其粉体遇高热、明火能燃烧甚至爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 危险特性：遇明火、高温可燃 |
|  |  | 燃烧性：可燃 |
|  |  | 有害燃烧产物：氧化钼。 |
|  |  | 禁配物：强氧化剂。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入 |  |
|  | 健康危害：对眼睛、皮肤有刺激作用。部分接触者出现尘肺病变，有自觉呼吸困难、全身疲倦、头晕、胸痛、咳嗽等 |  |
| 急救 | 皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触:拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入:误服者饮适量温水，催吐。就医。 灭火方法:干粉 |  |
| 个体 防护 | 呼吸系统防护:作业工人必须佩戴防毒口罩。必要时佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 防护服:穿防静电工作服。 手防护:戴防化学品手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放， 切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处 理设备和合适的收容材料。 |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。使用不产生火花的工具小心扫起，避免扬尘，运至废物处理场所。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |
| 运输 信息 | 危险货物编号：32648/PG3 包装等级：III 包装方法：无资料 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

## 3.4企业工艺流程及设备

### 3.4.1工艺流程

图3-8咸阳三毅优源投资有限公司生产工艺流程

### 3.4.3主要污染物产排情况

（1）废气污染防治措施

本项目主要工艺过程为铱锭铸造、铱锭轧制、退火、铱板切割和焊接。类比一般金属材料熔化和焊接过程中可能产生熔炼废气和焊接烟尘，但由于铱的特性和其特有的熔炼设备及焊条材料，不会产生熔化废气和焊接烟尘。现针对本项目的生产原辅材料及生产工艺设备分析详述如下：

铱锭铸造的生产设备为真空电弧自耗电极铱锭熔化炉，整个熔化过程处于密闭真空状态，铱金属原材料的纯度达99.95%，因此其熔化过程中极难挥发出烟尘及杂质气体，且不会散发到空气中。

焊接的生产设备为大功率氩弧自动焊接机，采用铱板切割过程中的下脚料作为焊条，即焊条也为纯度99.95%的铱板。切割后的铱板退火至1400℃条件下成型，然后焊接，焊接过程中有微量的铱损耗，以晶体形式崩落。由于铱在1300℃以上，稳定性极好，不会有挥发性的三氧化铱产生，因此焊接烟尘产生量很小，原环评未采取废气处理措施，直接无组织排放，实际为了尽可能回收铱金属，设置1台焊接烟尘处理设备处理焊接烟尘，经处理后洁净空气无组织排放无车间内。

项目废气类别、来源及处理措施等见表3-8。

表3-8项目废气类别、来源及处理措施

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 焊接 | 烟尘（颗粒物） | 设置1台焊接烟尘处理设备处理，设备型号BFHY-YY-3000，焊接烟尘经处理后，洁净空气排放车间内，通过车间排风系统排出室外。 |

（2）废水污染防治措施

项目实际设备表面和厂房地面无需清洗，铱锭铸造过程中冷却水循环使用，无生产废水排放，未设置沉淀池；项目产生的废水主要为职工生活污水，洗漱冲厕等生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂。项目废水类别、来源及处理措施等见表3-9。

表3-9项目废水类别、来源及处理措施

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放量 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工办公生活等 | COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 268.8m3/a | 自建化粪池1座，容积为300m3 | 秦汉新城朝阳污水处理厂 |

（4）固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为员工日常生活垃圾、生产过程中的铱板切割下脚料、废乳化油、废砂料、废钼丝、废机油等。

①员工的日常生活垃圾，应分类收集，设置不同类型垃圾桶，并由专职人员每天定时清扫和收集，定点放置，由环卫部门清运。

②生产过程中，铱板切割下脚料回用于生产或作为铱焊条使用。废砂料委托昆明贵益金属材料有限公司分公司提纯后，铱金属回用于生产。

③废乳化油、废钼丝和废机油均属于危险固体废物。废乳化油委托昆明贵益金属材料有限公司分公司提纯，并由该公司处置项目产生的废乳化液。废钼丝和废机油定期委托陕西明瑞资源再生有限公司回收处置。危废暂存间按标准要求建设，分类暂存，标签明示，液体危废采用桶装，并设置有接漏托盘，暂存间内设置灭火器材。

图3-9项目固废类别、来源及处理措施

| 类别 | 性质 | 产生源 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 职工日常工作 | 4.8 | 应分类收集，设置不同类型垃圾桶，并由专职人员每天定时清扫和收集，定点放置，由环卫部门清运。 |
| 铱板切割下脚料 |  | 机加区域 | 0.032 | 直接回用于生产 |
| 废砂料 |  | 机加区域 | 0.01 | 集中收集，外委昆明贵益金属材料有限公司分公司进行提纯后，铱金属回用于生产 |
| 废乳化油 | 危险废物 | 机械设备润滑 | 0.008 | 暂存于危险废物暂存间，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司回收处置 |
| 废机油 |  | 机械设备维修保养 | 0.002 |  |
| 废钼丝 |  | 机加区域 | 0.001 |  |

### 3.4.4安全生产管理

本企业制定了相关安全管理制度，健全安全责任制和承诺制，推行“责任制、责任区、责任人”的区域安全责任制度，强化安全教育培训、提高员工安全意识，对企业全体员工进行上岗培训、安全生产培训和应急预案培训。

采用成熟、先进工艺，选用先进、安全的设备，消除或减少有害源；提高机械化、自动化水平改善劳动条件，把可能对人产生的伤害以及对环境产生的危害降到最低。

（1）公司成立了安全生产管理领导小组，并制定了多项相关安全管理制度及事故应急处置方案，定期对公司进行勘察、稳定性分析、安全评价。

（2）制定完善的安全管理制度及岗位责任制落实到个人。相关人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考核合格、方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

（3）定期对公司工作人员的培训，提高技术素质和操作技能，经考试合格持证上岗，保证24小时有人值班。

## 3.5现有环境风险防控与应急措施

### 3.5.1风险单元识别

表3-10本企业风险单元识别

| 序号 | 环境风险源 | 涉及环境风险物质 | 风险类型 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、辅料 集中堆放库 | 乳化液、机油、钼丝 | ①泄漏外排；②泄漏遇明火，引起火灾和爆炸；③火灾引起的大气次生污染物和消防废水 | 厂区及周边人员健康、土壤环境及大气环境 |
| 2 | 生产车间 环保设备 | / | 焊接烟尘处理设备故障，粉尘超标排放 | 厂区及周边人员健康、大气环境 |
| 3 | 危废暂存间 | 废乳化液、废机油、废钼丝 | ①泄漏外排；②泄漏遇明火，引起火灾和爆炸；③火灾引起的大气次生污染物和消防废水 | 厂区及周边人员健康、土壤环境及大气环境 |

### 3.5.2环境风险防控与应急措施

| 风险防控类型 | 现有环境风险防范与应急措施 |
| --- | --- |
| 截流设施 | 车间各个环境风险单元采取特殊防渗措施，厂区四周设置环形导流沟，项目厂区内无事故池，如遇泄露污染物泄露，及时采取消防砂围堵，确保事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置 |
| 防火防爆防控 措施 | （1）根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道；（2）根据消防要求配备手提式干粉灭火器、消防沙等，并对消防材料专人保管和定期 检修；（3）涉及风险物质的材料、产品运输严格按照国家风险物质运输规定执行。 |
| 风险物质管理、储存、使用、运输的防控措施 | （1）所用原料及辅料储存仓库实行物料分类单独存放，并已作保持干燥、清洁以及密闭，可有效防潮和防止雨水浸入，仓储外围设有警告标志。（2）在储存和使用过程中制定风险物质安全操作规程，操作人员必须严格执行；（3）风险物质储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各类风险物质是否 保存完好；（4）厂房和办公区域应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。（5）运输过程：废机油定期交由陕西明瑞资源再生有限公司转运处理，转运过程中发生的泄露等事故由转运方负责处理。 |
| 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，火情不 可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停工，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；（4）加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 泄漏事故防控 措施 | 原料区和危废暂存间发生泄漏时，应按以下方法处置：①机油、废机油泄漏应立即采用沙土截留吸附，或引入导流槽中；②做好防火及通风措施防止中毒事件；③将吸附了机油、废机油的沙土收集在密闭容器于危废间暂存，后交陕西明瑞资源再生有限公司处置；④将泄漏物及时与其他物料隔离处理。 |
| 厂内危险废物 处置 | （1）设置危险废物暂存间，双人双锁管理；（2）张贴“危险废物”标识，定期 由有危废处置资质的单位回收；（3）按照规定做好危废转移台账记录工作。 |
| 废气排放超标 | （1）立刻切断电源；（2）检修废气处理设施，找出故障原因，如管道破损，并及时维修；（3）联系监测单位，对维修后的废气处理设施进行废气排放监测，确保废气排放达标； |
| 其他风险防控措施落实情况 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂区设置危废间，地面为环氧树脂防渗地面，液体容器置于防渗漏托盘之上，危废标识、台账、制度上墙等均符合规范，落实了环评批复中风险防控措施。 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3-11。

表3-11企业内部应急资源、装备

| 序号 | 重点应急资源名称 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓箱 | / | 30 | / | 应急灭火 | 现有 |
| 2 | 室内消火栓 | DN65 | 30 | / |  | 现有 |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25 | 30 | / |  | 现有 |
| 4 | 消防水枪 | KY65 | 30 | / |  | 现有 |
| 5 | 消火栓按钮 | J-SGP-M-2 | 30 | / |  | 现有 |
| 6 | 消火栓泵 | XBD5.2/25G-L | 2 | / |  | 现有 |
| 7 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 4 | / |  | 现有 |
| 8 | 稳压装置 | WXQ-600 | 1 | / |  | 现有 |
| 9 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4手提干粉 | 20 | / |  | 现有 |
| 10 | 急救药箱 | / | 1 | / | 安全防护 | 现有 |
| 11 | 应急照明灯具 | / | 2 | / |  | 现有 |
| 12 | 简易防毒面具 | / | 5 | / |  | 现有 |
| 13 | 口罩 | / | 20 | / |  | 现有 |
| 14 | 备用发电机 | / | 1 | / |  | 现有 |
| 15 | 警戒线 | / | 2 | / |  | 现有 |
| 16 | 预警装置 | / | 1 | / |  | 现有 |
| 17 | 阻热防护服 | / | 5 | / |  | 现有 |
| 18 | 空气呼吸器 | / | 5 | / |  | 现有 |
| 19 | 安全警示背心 | / | 5 | / |  | 现有 |
| 20 | 堵漏器；封漏套管、封漏剂 | / | 2 | / | 污染源切断 | 现有 |
| 21 | 固定式气体检测报警器 | / | 3 | / | 环境监测 | 现有 |
| 22 | 应急指挥及信息系统 | / | 1 | / | 应急通信 和指挥 | 现有 |
| 23 | 对讲机 | / | 4 | / |  | 现有 |
| 24 | 吸油毡、吸油棉 | / | 1 | / | 污染物收集 | 现有 |
| 25 | 备用空桶 | / | 5 | / |  | 现有 |
| 26 | 接油盘 | / | 5 | / |  | 现有 |

### 3.7.2内部救援队伍

企业成立应急救援专业队伍，由于本公司人员较少，机构设置简单，其人员配置见表3-12。

表3-12企业内部应急救援专业队伍名单

| 应急救援组织机构职务 |  | 姓名 | 单位职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 孙岩 | 总经理 | 17795748363 |
|  | 副总指挥 | 周立宽 | 副总经理 | 18009287618 |
|  | 办公室主任 | 王耸 | 行政经理 | 13892059269 |
| 消防抢险组 | 组长 | 陈钢超 | 生产部员工 | 13087555082 |
|  | 组员 | 葛奎 | 生产部员工 | 17792624853 |
|  |  | 翟笑冬 | 生产部员工 | 15398055762 |
| 治安警戒组 | 组长 | 刘超 | 副总经理 | 13319253001 |
|  | 组员 | 李联平 | 生产部员工 | 13008563687 |
|  |  | 陈亮 | 生产部员工 | 13649291423 |
| 物资供应组 | 组长 | 梁向鹏 | 后勤主管 | 17729109660 |
|  | 组员 | 刘明明 | 物料部员工 | 18699666141 |
|  |  | 薛若鑫 | 物料部员工 | 13347400270 |
| 医疗救护组 | 组长 | 黄红轩 | 财务总监 | 13891082299 |
|  | 组员 | 王甜 | 财务主管 | 18681979092 |
|  |  | 朱潘菲 | 出纳 | 18829241741 |
| 通讯联络组组 | 组长 | 王丹 | 商务经理 | 18710396071 |
|  | 组员 | 马丹 | 商务部员工 | 15909284243 |
| 应急环境监测组 | 组长 | 毛传宝 | 物料主管 | 18092703800 |
|  | 组员 | 赵珊 | 物料部员工 | 15929553363 |

### 3.7.3外部救援队伍

# 3-13  外部资源及救援队伍

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 应急电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33185000 |
| 2 | 应急救援单位 | 市生态环境局西咸新区分局 | 029-33585034 |
| 3 | 应急救援单位 | 西咸新区生态环境局 （秦汉）工作部 | 029-33585034 |
| 4 | 应急救援单位 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 119/029-33185703 |
| 5 | 应急救援单位 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 6 | 应急救援单位 | 咸阳市气象局 | 029-33316329 |
| 7 | 应急救援单位 | 咸阳市环境监测站 | 029-32036359 |
| 8 | 应急救援单位 | 秦汉新城交通警察支队 | 029-33185688 |
| 9 | 应急救援单位 | 咸阳市中心医院东郊分院 | 029-33253932 |
| 12 | 四邻单位 | 陕西三毅有岩材料科技有限公司 | 029-86670362 |
| 13 | 四邻单位 | 陕西优顿系统门窗加工中心 | 029-38109333 |
| 14 | 周边单位 | 新庄村 | 029-3220748 |
| 15 | 周边单位 | 周礼佳苑安居小区 | 029-33713399 |
| 16 | 周边单位 | 南贺村 | 13892055591 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

## 4.1.1国内同类企业突发事件

机油泄漏事故案例：

梧州日报（2016年7月12日）：据了解，11日凌晨，梧州市汇广源燃油物资有限公司油罐发生爆炸，有部分机油泄漏，并经由东山冲直排口流入桂江。市环境监察执法支队、环境应急中心执法人员在多个点布设围油栏拦截油污，在江面铺设吸油毡吸油控油以减少油污扩散。市环保、海事等部门工作人员在围油栏内及泳池水面铺上吸油毡，实时监测上游油污情况，并调用船只增设围油栏。由于相关部门及时采取拦截、吸油等措施，始发点油污已停止外排，桂江河面大部分油污已被拦截。该事件未对市区自来水取水造成影响。

机油泄露引发火灾案例：

四川新闻网（2012年12月24日）：昨日下午4时16分，位于新都区货运大道旁的成都天旭汽配城发生火灾，由于汽配城内各种油品泄漏，造成了“流淌火”，加上西风劲吹，过火面积达4000平方米。成都市公安消防局防火处处长王彧雄说，消防指挥中心接到报警后，最终调集了14个中队、40辆消防车、200余名消防队员进行扑救。火势最终被控制，没有造成人员伤亡。据报道，记者了解到，损失超过千万的商家至少7家，损失超500万的大概20家。另据人民网报道，商家称，火灾造成的直接经济损失会超过2亿元。相关部门暂未公布具体损失数据。

乳化液泄漏事故案例：

东南快报（2011年12月23日）：20日中午12时左右，福州市马尾区马尾港附近的中铝瑞闽铝板带有限公司发生乳化液意外泄漏事故，200多升的废乳化液从雨水排放口流入闽江，预估“入侵”闽江2平方公里。瑞闽公司百名员工连续施救2日。此次受影响的取水口为备用取水口，对马尾地区居民饮用水安全未影响。

由于公司的热轧地下室乳化液管网法兰脱落，泄漏的乳化液流入地下室地坑。在将废乳化液通过污水泵抽到废乳化液调节池过程中，废乳化液从调节池溢出。一部分废乳化液流到公司内部马路上的雨水口，并通过雨水口流入了雨水检查井。

公司发现江面出现废乳化液等漂浮物后，立即组织员工到江边用过滤布和吸油棉等方法进行施救，同时清理了从出事口到排放口的雨水管道，并对排放口进行围堵。同时，他们通知了福州创绿环保科技有限公司提供技术设备支持。经过紧急处理，目前已经基本清理完毕，也不会对水质造成影响。

废气处理设备故障导致废气超标排放案例：

现代快报（2013年10月11日）：记者联系了武进环保部门，环保监察大队湖塘中队人员来到宝麟纺织公司内。今年3月，现代快报等媒体曝光该企业乱排废气后，在环保部门的督促下，该企业安装了一套废气处理设备。然而，经现场检查，这套设备却是“带病”工作。方队长说，该废气处理系统通过水喷淋来实现油烟气收集、处理，但是收集装置出现故障，导致废气收集不到位，废气乱排。

据悉，环保部门当即要求该企业立即维修好废气处置设备，将废气收集到位。同时，希望企业调整作业时，对含油脂量高的布料的加工放在凌晨时分进行，以尽量减少对周边校园和人群的影响。

## 4.2最大可信事故及后果分析

| 序号 | 突发环境事件 | 风险单元 | 主要有害物质 | 主要危害 | 有害物质扩散途径识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、辅料集中堆放库风险物质发生泄漏或发生火灾 | 原料、辅料集中堆放库 | 颗粒物、一氧化碳，二氧化硫、氮氧化物 | 天然气泄漏火灾、爆炸，引起大气环境污染 | 容易造成火灾，影响环境空气质量；消防废水，在未得到有效处理任意排放，造成水体污染。 |
| 2 | 污染治理设备 发生故障停运 | 生产车间 环保设备 | 颗粒物 | 环保设备故障，导致废气大气污染物未经处理直接超标排放 | 超标排放，影响环境空气质量 |
| 3 | 危废暂存间风险物质发生泄漏或发生火灾 | 危险废物暂存间 | 颗粒物、一氧化碳，二氧化硫、氮氧化物 | 天然气泄漏火灾、爆炸，引起大气环境污染 | 容易造成火灾，影响环境空气质量；消防废水/清洗废水，在未得到有效处理任意排放，造成水体污染。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控

①泄漏事故对土壤及地下水环境的影响

乳化液泄漏之后需要使用大量的水来稀释乳化液浓度较大的泄漏点区域，故这些事故水中乳化液的浓度较大。如果是生产泄漏和输送泄漏，这些事故水一旦处理不当，有可能随雨水管网排入城市雨水管网，进入污水处理厂，对厂外界环境造成污染；如果是罐区泄漏，这些事故水将通过管道排入事故池，不会发生外排，对外界水体不会造成影响。

机油泄漏后用沙土堵截，对泄露源头进行简单处理，防止溶液大量泄露，将处理后的机油以危险废物形式暂存于危废暂存间并交有资质单位处理。同时用大量水冲洗泄露区域地面，冲洗水经地面污水管网进入事故池，不会发生外排，对外界水体影响较小。

②火灾事故对大气及地水环境的影响

项目设备日常维修和维护过程中使用少量机油，日最大储量为0.2L，若工作人员操作不当或机油储罐破损，则会导致机油泄露，机油最大泄漏量为0.2L。泄露的机油遇明火发生火灾事故。机油燃烧产生二氧化硫、氮氧化物等大气污染物，通过干粉灭火器灭火后，对现场进行冲洗，会产生冲洗废水，若不及时采取措施收集并处置，会对污水处理站造成负荷，若直接排入市政污水管网则对污水处理厂水质造成负荷。

厂区内设置消防水收集管道和消防水收集池，用于事故状态下消防尾水的收集。

根据规范要求，消防尾水池储水量要满足延续2小时的用水需要，且在正常生产时应为空的，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水全部经明沟排入预留消防尾水池临时储存，保证消防尾水不会进入周围水体，待事故排除后再将暂存的废水回收利用或引入厂内污水处理站处理达标排放，确保事故废水不会对水环境造成污染。同时应准备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。

在发生火灾的情况下，立即关闭雨水排放口截止阀，消防水流引入事故池。同时对厂内事故水池等进行防渗处理，防渗系数小于1×10-12cm/s，以上措施可确保厂区消防废水全部得到有效截留、收集和处理，不会造成次生污染。

## 4.4具体应急措施

①操作人员均应经过培训和严格训练，包括岗位培训、安全及防火基本知识教育和特殊岗位作业培训，并取得合格证，才能允许上岗操作。

②高度重视运行中设备和管道的检查和及时维修等工作。

③事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故的扩大。

④为了防止静电及二次雷击，对生产装置的金属设备、金属构架以及金属管道等均按规定采取静电接地措施。

⑤安全标志：凡容易发生事故及生命安全的场所和设备，均设有安全标志。阀门尽量集中，易因误操作而引发事故时，在阀门附近标明输送介质的名称、符号或设明显标志。生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显标志和指示箭头。

⑥个人防护用品、用具：各生产单元为每位员工配备有专用于个人防护的用品和用具，操作人员在装置中工作的全部时间都应正确穿戴人身安全保护装备。

4.4.1乳化液和机油泄漏事件应急措施

（1）观察现场有无人员受伤，如有受伤则迅速将受伤者脱离现场；

（2）切断火源、泄漏源，并进行隔离，严格限制出入；

（3）小量泄漏时，尽可能将泄漏液体收集在密闭容器内，同时根据现场情况准备好堵漏材料，后用砂土或其他不易燃材料吸收残液；

（4）大量泄漏时，及时对泄漏部位采取处理措施，对泄漏源进行堵截。如有泄出，将泄漏的乳化液/机油引入周围修筑围堰，以初步防止泄漏物大量外溢污染厂区甚至厂外环境。用泡沫覆盖，降低挥发防止火灾；

（5）同时对地面进行冲洗，冲洗水及时引流进入事故池，避免漫流至厂区或厂区外；

（6）故障排除，清理现场后，对乳化液存放区域进行维护，并安排巡检和维护人员定期巡查并维护阀门及存放桶；

（7）废乳化液/机油泄漏置于接油盘，泄漏时又接油盘收集并转运到空桶。

4.4.2机油泄漏遇明火发生火灾应急措施

（1）应急救援指挥办公室在接到报警后，立即组织应急救援指挥部，各应急救援小队赶赴现场进行救援；各应急救援小队听从应急救援指挥部的统一安排；

（2）小型火灾时立刻用储区附近备用的干粉灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近其他易燃物品的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援；

（3）及时打开事故应急池阀门，必要时用消防砂封堵，以确保处置废水流入事故应急池；

（4）疏散事件现场附近道路，保证应急工作顺利进行；

（5）事故应急池中的废水应经沉淀、过滤后分批排入市政污水管网，并通知污水处理厂，注意异常源头；

（6）如果废水已进入城市污水管网，及时通知城市污水处理厂，并在出口处用相应消减方法消减污染物，以减轻对污水处理厂工艺的冲击；

（7）协助环境监理部门进行布点、监测。

4.4.3废气处理设备故障应急措施

生产车间焊接烟尘处理设备故障，焊接烟尘超标排入大气环境，影响操作人员的身体健康同时污染大气环境，需要及时作出应急处置。

（1）安排专人定期巡视废气处理设备运行情况，若设备发生故障，应根据污染情况及时采取相应措施；

（2）及时上报应急救援办公室，由应急救援办公室启动本预案；

（3）立即关闭生产设备，并由应急救援办公室派技术人员对废气处理设备进行抢修，消除隐患；

（4）每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。

4.4.4危废暂存间危险废物泄漏现场应急处置措施

（1）采取有效措施，尽快切断污染源；

（2）废乳化液/机油泄漏置于接油盘，泄漏时又接油盘收集并转运到空桶

（3）根据公司所在地地貌及气象特征，以及泄漏程度，立即评估可能的最大泄漏量和发生几率，报告现场领导和专家以便及时决策和应急协调。

（4）迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率；

（5）针对特征污染物质，采取有效措施使之被有效拦截、吸收、稀释、分解，降低水环境中污染物质的浓度；

（6）对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

4.5突发环境事件危害后果分析

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5-1。

表5-1  环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5-2。

表5-2  环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内容 | 是否 设置 | 是否与应急 措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否与大气环境敏感点建立联系，是否开展安全教育活动、应急演练，是否设有应急避难所和撤离路线等，分析每项防控措施的岗位职责落实情况和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 2 | 是否在水体环境敏感点建有通道防控、水工防护、应急物资等风险防控措施，分析每项措施的岗位职责落实情况和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 是否在易发生地质灾害管段设有风险防控措施，分析每项措施的岗位职责落实情况和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 需要完善内容 | 加强监控设施、火灾声光报警器和报警按钮的维护，确保各措施有效； 落实提醒周边公众紧急疏散措施。 |  |  |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5-3。

表5-3   环境应急资源

| 序号 | 内容 | 是否配备 | 是否与应急 措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否根据事故情景，配备了数量充足、种类齐全的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 是否设置了专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 是 | 符合 |
| 4 | 根据地形、路况、交通工具分析到达事故现场的时间，与泄漏时间进行比较分析，采取有效的补救措施和防控对策 | 是 | 符合 |
| 需要完善内容 | 进一步补充需完善应急物资和应急装备； 需要与其他组织如医院、消防等签订应急救援协议。 |  |  |

## 5.4历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结。公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

定期巡查并对管线和设备进行检修、监控生产工艺运行设备，确保工艺设备运行正常。定期检查安全消防设施以及应急物资的有效性，确保在出现突发环境事件，安全消防设施以及应急物资能够得到有效利用。

加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出，详见下表。

表5-4  本企业要整改内容

| 整改期限 | 实施计划 |  | 责任人 | 应急职务 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期 | 应急救援物质 | 配备必要的应急救援物资 | 王耸 | 应急办公室主任 | 1个月内 |
| 中期 | 环境风险 管理制度 | 制定突发环境事件应急处置预案，明确环境风险防控重点岗位的责任人，制定定期巡检和维护责任制度 | 周立宽 | 副指挥长 | 3个月内 |
| 远期 | 环境风险防控与应急措施 | 组织学习和演练，掌握应急处置技能，提高应急处置能力和水平 | 孙岩 | 总指挥长 | 6个月内 |

针对以上实施计划，每完成一个计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对需要整改的项目，企业分别制定完善的风险防控和应急措施的实施计划，逐步完成整改措施，见下表。

表6-1  需要整改项目实施计划

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 风险管理制度 | 根据自身的情况制定一套环境风险管理制度，明确风险单元的管理要求 | 2022.10 |
| 2 | 中期计划 | 环境应急管理 | 完善应急体系 | 2022.12 |
| 3 |  |  | 完善各区域的应急物资布置 | 2022.12 |
| 4 | 长期计划 | 管理防控措施 | 加强风险单元的日常管理工作 | 常年 |
| 5 |  |  | 保证各风险单元应急物资的合理性 | 常年 |
| 6 |  |  | 保证各防控设施的可用性 | 常年 |
| 7 |  |  | 定期对员工进行培训并定期开展应急演练 | 常年 |

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

本次突发环境事件风险等级的划分参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中相关工作流程及方法。工作流程见图7-1。

图7-1  突发环境事件风险评估流程图

由图可知，在进行企业突发环境事件风险评估中等级划分前，首先应确定企业所涉及的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中涉气（或水）风险物质数量与其临界量的比值Q，再根据Q值以及生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平M、大气（或水）环境风险受体敏感程度E，对照企业突发环境事件风险分级矩阵表确定风险等级（气或水）。

## 7.2风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目中属于该标准范围内涉及水的风险物质主要为机械设备润滑产生的废乳化油、机加区域产生的废钼丝和机械设备维修保养产生的废机油，属于第七部分重金属及其化合物（钼及其化合物）和第八部分其他类物质及其污染物（油类物质）。

7.3 风险分级

7.3.1突发大气环境事件风险分级

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六类部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、COD浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q，根据判断：项目不存在涉气风险物质。

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

2）1≤Q＜10，以Q1表示；

3）10≤Q＜100，以Q2表示；

4）Q≥100，以Q3表示。

根据判断：项目不存在涉气风险物质，企业涉气风险物质数量与临界量比值Q0=0<1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

7.3.2突发水环境事件风险分级

（1）计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七（钼及其化合物（三氧化钼））和第八部分全部风险物质（油类物质（废乳化液、废机油））以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氮，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。根据判断：项目咸阳三毅优源投资有限公司涉水风险物质为第七部分重金属及其化合物（钼及其化合物）和第八部分其他类物质及其污染物（油类物质）。

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

2）1≤Q＜10，以Q1表示；

3）10≤Q＜100，以Q2表示；

4）Q≥100，以Q3表示。

表7-1 涉水风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（t） | 最大存放量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质（废乳化液） | 68916-43-8 | 2500 | 0.008 | 3.2×10-6 |
| 2 | 油类物质（废机油） | / | 2500 | 0.002 | 8.0×10-7 |
| 3 | 钼及其化合物（废钼丝） | 7439-98-7 | 0.25 | 0.001 | 4.0×10-3 |
| 4 | 油类物质（乳化液） | 68916-43-8 | 2500 | 0.018 | 7.2×10-6 |
| 5 | 油类物质（机油） | / | 2500 | 0.000182 | 7.28×10-8 |
| 6 | 钼及其化合物（钼丝） | 7439-98-7 | 0.25 | 0.0001 | 4.0×10-4 |

由表7-1可知，企业涉气风险物质数量与临界量比值Q0=0.0044<1，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

## 7.4企业突发环境事件风险等级确定

企业突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”，因此企业突发环境事件风险等级确定为“一般”。

## 7.5风险等级调整

近三年内本企业不存在违法排放污染物，不存在环境保护主管部门处罚记录。故本企业突发环境事件风险等级不需要调高一级，为一般环境风险等级。

本企业近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，不涉及风险等级调整。

7.6风险等级表征

企业突发环境事件等级为“一般[大气（Q0）+水（Q0）。

# 8修订说明

有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本项目突发环境事件风险等级，编制或修订本项目的环境风险评估报告：

# 1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化。