# 咸阳三毅优源投资有限公司

# 突发环境事件应急预案编制说明

# 编制单位：咸阳三毅优源投资有限公司

编制时间：二O二二年九月

前 言

- 《咸阳三毅优源投资有限公司突发环境事件应急预案》于2019年7月进行首次编制，截止到2022年8月，2019版（第一版）三年期满，故环境应急预案需要重新修订，即为本预案。本预案为《咸阳三毅优源投资有限公司突发环境事件应急预案》的第二版。

- 本预案突发环境事件应急预案编制说明，主要内容包括：回顾性评估、编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明。

目录

1 回顾性评估	1

1.1 公司基本情况	1

1.2 环境风险	1

1.3 应急管理组织体系与职责	2

1.4 环境应急机制	2

1.5 应急资源	2

1.6 其他	2

2 编制过程概述	3

2.1 成立应急预案编制小组	3

2.2 制定编制计划	3

2.3 收集资料	4

2.4 开展环境风险评估和应急资源调查	5

2.5 编制环境应急预案	5

2.6 评审和演练环境应急预案	6

2.7 签署发布环境应急预案	6

3 重点内容说明	7

3.1企业概况	7

3.2本公司环境风险等级	8

3.3环境应急资源调查结论	8

3.4环境风险物质	9

3.5重大危险源辨识	9

3.6风险源防范措施、具体应急措施	9

3.7应急监测	10

4征求意见及采纳情况说明	11

4.1内部评审过程	11

4.2桌面推演	11

4.3外部评审过程	12

# 1 回顾性评估

## 1.1 公司基本情况

2019版与本次修订突发环境事件应急预案公司基本情况对比详见下表。

表1.1-1  修订前后公司基本情况及变化情况一览表

| 项目 | 2019年编制 | 本次修订 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 咸阳三毅优源投资有限公司 | 咸阳三毅优源投资有限公司 | 一致 |
| 地理位置 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园区天工一路东段6号-4 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园区天工一路东段6号-4 | 一致 |
| 负责人 | 孙渭江 | 杨德江 | 变更 |
| 行业类别 | 稀有稀土金属压延（C3254） | 稀有稀土金属压延（C3254） | 一致 |
| 劳动定员及工作制度 | 劳动定员32人 | 劳动定员32人 | 一致 |
| 建设规模 | 年生产铱制品600kg | 年生产铱制品600kg | 一致 |

## 1.2 环境风险

## 1.2.1 风险源

2019版与本次修订突发环境事件应急预案风险源的区别详见下表。

表1.2-1  修订前后风险源变化情况一览表

| 2019年编制 |  | 本次修订 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险单元 | 风险物质 | 风险单元 | 风险物质 |  |
| 原料、辅料集中堆放库 | 乳化液、机油、钼丝 | 原料、辅料集中堆放库 | 乳化液、机油、钼丝 | 一致 |
| 生产车间 环保设备 | / | 生产车间 环保设备 | / | 一致 |
| 危险废物暂存间 | 废乳化液、废机油、废钼丝 | 危险废物暂存间 | 废乳化液、废机油、废钼丝 | 一致 |

## 1.2.2 周边环境风险受体

与2019版相比，1000米范围内的环境风险受体基本无变化。

## 1.2.3 防控措施

与2019版相比，本次修订细化完善了火灾事故；乳化液和机油泄漏事故等环境风险防控措施，确保本公司环境风险可控。

## 1.2.4 风险等级

2019版环境应急预案的环境风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]；本次评估的环境风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]，风险等级无变化。

## 1.3 应急管理组织体系与职责

2019版编制时公司成立了应急救援组织机构，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救援工作。下设指挥部办公室、消防抢修组、治安警戒组、物资供应运输组、医疗救护组等。

本次修订应急管理组织体系与职责进行调整，应急组织机构包括应急指挥部、应急办公室、通讯联络组、物资供应组、医疗救护组、治安警戒组、应急监测组、抢险救援组等，职责分工明确。

## 1.4 环境应急机制

环境应急机制与上次修订相比未发生变化。

## 1.5 应急资源

应急资源的变化主要体现在根据不同岗位的特性，应急器材和应急物资更有针对性。

## 1.6 其他

本公司近三年未发生过突发环境事件。

# 2 编制过程概述

## 2.1 成立应急预案编制小组

本公司于2022年8月成立了以总经理孙岩为组长的突发环境事件应急预案编制小组，编制小组成员为周立宽、王耸等。编制小组成立以后，制定编制工作计划，通过详细研究国家和地方环保相关法规和标准，以及充分评估公司环境风险和防范措施的基础上，编制了公司的环境风险应急预案。

## 2.2 制定编制计划

为了有计划、有步骤的推进环境应急预案编制工作，根据国家和地方环保相关法规和标准，结合公司实际，应急预案修编编制小组成立以后，制定了编制工作计划，见表2.2-1。

表2.2-1  编制过程工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门及人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立应急预案编制小组 | 成立应急预案编制小组 | 2022.8 | 应急预案编制小组成员及相关部门 |
| 2 | 资料收集 | ⑴单位基本情况 ⑵环境风险源基本情况调查 ⑶区域环境质量状况和要求 ⑷周边环境状况及环境保护目标情况 ⑸上级政府部门环境应急预案编制情况 ⑹周边企业和政府部门环境应急资源配备情况 | 2022.8 | 应急预案编制小组成员及相关部门 |
| 3 | 应急资源调查、环境风险评估 | ⑴企业内部应急资源 ⑵外部应急资源 ⑶环境风险源识别 ⑷突发环境事件及其后果分析 ⑸企业突发环境事件风险等级确定 | 2022.8 | 应急预案编制小组成员及相关部门 |
| 4 | 报告编制 | ⑴总则 ⑵基本情况 ⑶应急组织体系 ⑷环境风险分析 ⑸预防与预警 ⑹应急处置 ⑺后期处置 ⑻应急保障 ⑼监督与管理 ⑽附则 ⑾附件 | 2022.8 | 应急预案编制小组成员及相关部门 |
| 5 | 评审 | ⑴内部评审 ⑵内部评审意见修改 ⑶外部评审 ⑷外部评审意见修改 | 2022.8 | 总经理、应急预案编制小组、环境保护主管部门、周边企业、环境敏感目标居民 |
| 6 | 发布 | ⑴备案 ⑵发布实施 ⑶更新 | 2022.9 | 应急预案编制小组 |

## 2.3 收集资料

- 应急预案编制小组对以下材料进行了收集和整理。

表2.3-1  应急预案资料收集

| 序号 | 类别 | 文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司基本情况 | ⑴营业执照 ⑵组织机构代码 ⑶厂平面布置图 ⑷地理位置图 |
| 2 | 环境风险源基本情况调查 | ⑴公司主、副产品及生产过程中产生的中间产品称及日产量 ⑵主要生产原辅材料、燃料名称及日消耗量、最大容量、贮存量和加工量，以及危险物质的明细表等。 ⑶生产工艺流程简介 ⑷主要生产装置明细及说明 ⑷危险物质储存方式 ⑹生产装置及储存设备平面布置图 ⑺雨、清、污水收集、排放管网图 ⑻应急设施（备）平面布置图等 ⑼排放污染物的名称、日排放量 ⑽污染治理设施去除量及处理后废物产量 ⑾污染治理工艺流程说明及主要设备、构筑物 ⑿环境保护措施 ⒀污染物集中处理设施及堆放地 ⒁危险废物的产生量，储存、转移、处置情况 |
| 3 | 周边环境状况及环境保护目标情况 | ⑴公司周边1km范围内人口集中居住区（居民点、社区、自然村等）和社会关注区（学校、医院、机关等）的名称、联系方式 ⑵周边企业、重要基础设施、道路等基本情况 ⑶公司产生污水排放去向 ⑷下游水体河流、湖泊、水库、海洋名称、所属水系、功能区及饮用水源保护区情况 ⑸周边区域道路情况及距离，交通干线流量 |
| 4 | 其他 | ⑴上级政府部门环境应急预案编制情况 ⑵周边企业和政府部门环境应急资源配备情况 |

## 2.4 开展环境风险评估和应急资源调查

通过对公司基本情况及周边环境的调查，分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与各周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级，并编制环境风险评估报告。环境应急预案编制组调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，并编制应急资源调查报告。

## 2.5 编制环境应急预案

本应急预案的编制严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第九条的要求，合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向生态环境主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与西咸新区秦汉新城预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，编制人员公开征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。

## 2.6 评审和演练环境应急预案

公司组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。

## 2.7 签署发布环境应急预案

本应急预案经公司有关会议审议，由企业法人杨德江签署发布。

# 3 重点内容说明

- 3.1企业概况

（1）工艺流程

咸阳三毅优源投资有限公司生产工艺流程

（2）污染防治措施

表3.1-1  企业主要污染物来源及处理措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 进入厂区化粪池处理后，外排到秦汉新城朝阳污水处理厂 |
| 废气 | 焊接废气 | 烟尘（颗粒物） | 设置1台焊接烟尘处理设备处理，设备型号BFHY-YY-3000，焊接烟尘经处理后，洁净空气排放车间内，通过车间排风系统排出室外 |
| 噪声 | 机械噪声 | 等效连续A声级 | 设备室内设置，厂房隔声，高噪声设备减振、隔声窗等 |
| 固废 | 生活垃圾 | 果皮、纸等 | 垃圾桶收集，交由环保部门处置 |
|  | 生产固废 | 铱板切割下脚料 | 直接回用于生产 |
|  |  | 废砂料 | 集中收集，外委昆明贵益金属材料有限公司分公司进行提纯后，铱金属回用于生产 |
|  | 危险废物 | 废乳化油、废机油、废钼丝 | 暂存于危险废物暂存间，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司回收处置 |

（3）环境质量标准

①环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准；

②声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准；

③一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定；

- ④废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；

⑤生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

- （4）周边环境风险受体

表3.1-2  公司周边1000米范围大气环境风险受体一览表

| 类别 | 名称 | 方位 | 距离 | 人数 | 保护级别 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 新庄村 | 东南侧 | 276 | 1350 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | 居民 |
|  | 周礼佳苑安居小区 | 西北侧 | 724 | 1248 |  |  |
|  | 南贺村 | 东北侧 | 1017 | 1440 |  |  |

表3.1-3  水环境风险受体一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂址方位及距离 | 保护内容 | 保护目标或保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 渭河 | 南，5500m | 地表水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

## 3.2本公司环境风险等级

根据风险评估报告本公司的风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 3.3环境应急资源调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本公司已组建了应急救援队伍并按安全、生态环境保护等部门要求配备了必要的应急设施及装备；为使突发环境事件发生时各项应急救援工作有序开展，本公司已制定了专项经费保障措施，确保专项资金专人管理，不得挪作他用，因此本公司所储备的应急资源可以满足突发环境事件应急需要。详见应急资源调查报告。

- 3.4环境风险物质

依据风险评估报告，本公司涉及的风险物质及贮存情况见表3.4-1。

表3.4-1  环境风险物质储运情况

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存放量（t） | 存储位置 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质（废乳化液） | 68916-43-8 | 0.008 | 危废间 | 桶装 |
| 2 | 油类物质（乳化液） | 68916-43-8 | 0.018 | 原料库 | 桶装 |
| 3 | 油类物质（废机油） | / | 0.002 | 危废间 | 桶装 |
| 4 | 油类物质（机油） | / | 0.000182 | 原料库 | 桶装 |
| 5 | 钼及其化合物（废钼丝） | 7439-98-7 | 0.001 | 危废间 | 箱装 |
| 6 | 钼及其化合物（钼丝） | 7439-98-7 | 0.0001 | 原料库 | 箱装 |

## 3.5重大危险源辨识

根据《咸阳三毅优源投资有限公司突发环境事件风险评估报告》以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1，判断项目不涉及危险化学品，本项目Q值小于1，不构成重大危险源。

## 3.6风险源防范措施、具体应急措施

针对单位现有风险源及可能发生的事故，企业采取了一定的风险防范及应急措施，具体措施见表3.6-1。

表3.6-1   企业风险防范及应急措施

| 风险防控类型 | 现有环境风险防范与应急措施 |
| --- | --- |
| 截流设施 | 车间各个环境风险单元采取特殊防渗措施，厂区四周设置环形导流沟，项目厂区内无事故池，如遇泄露污染物泄露，及时采取消防砂围堵，确保事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置 |
| 防火防爆防控 措施 | （1）根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道；（2）根据消防要求配备手提式干粉灭火器、消防沙等，并对消防材料专人保管和定期 检修；（3）涉及风险物质的材料、产品运输严格按照国家风险物质运输规定执行。 |
| 风险物质管理、储存、使用、运输的防控措施 | （1）所用原料及辅料储存仓库实行物料分类单独存放，并已作保持干燥、清洁以及密闭，可有效防潮和防止雨水浸入，仓储外围设有警告标志。（2）在储存和使用过程中制定风险物质安全操作规程，操作人员必须严格执行；（3）风险物质储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各类风险物质是否 保存完好；（4）厂房和办公区域应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。（5）运输过程：废机油定期交由陕西明瑞资源再生有限公司转运处理，转运过程中发生的泄露等事故由转运方负责处理。 |
| 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，火情不 可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停工，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；（4）加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 泄漏事故防控 措施 | 原料区和危废暂存间发生泄漏时，应按以下方法处置：①机油、废机油泄漏应立即采用沙土截留吸附，或引入导流槽中；②做好防火及通风措施防止中毒事件；③将吸附了机油、废机油的沙土收集在密闭容器于危废间暂存，后交陕西明瑞资源再生有限公司处置；④将泄漏物及时与其他物料隔离处理。 |
| 厂内危险废物 处置 | （1）设置危险废物暂存间，双人双锁管理；（2）张贴“危险废物”标识，定期 由有危废处置资质的单位回收；（3）按照规定做好危废转移台账记录工作。 |
| 废气排放超标 | （1）立刻切断电源；（2）检修废气处理设施，找出故障原因，如管道破损，并及时维修；（3）联系监测单位，对维修后的废气处理设施进行废气排放监测，确保废气排放达标； |
| 其他风险防控措施落实情况 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂区设置危废间，地面为环氧树脂防渗地面，液体容器置于防渗漏托盘之上，危废标识、台账、制度上墙等均符合规范，落实了环评批复中风险防控措施。 |

## 3.7应急监测

- 本公司应急监测基本方案见下表：

表3.7-1   应急监测基本方案

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间及情况 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 火灾产生的一氧化碳、氮氧化物 | 在项目下风向采用扇形布点；在事故地下风向敏感目标处布点 | 原料/辅料仓库/危废暂存间发生火灾 | 风速风向计、防毒口罩、滤毒罐、气体检测仪 | 事故发生后应连续取样（前期每2小时一次，后期可逐渐降低频次），监测大气变化情况，直到恢复正常 |
| 废水 | pH、COD、SS、石油类 | 事故池 | 原料/辅料仓库/危废暂存间发生泄漏、火灾 | 流量计、采样工具、防毒口罩、滤毒罐、 | 事故发生后应连续取样（前期每2小时一次，后期可逐渐降低频次），监测水变化情况，直到恢复正常 |

- 4征求意见及采纳情况说明

## 4.1内部评审过程

本公司在预案编制过程中，听取了一线员工、高管、中层等各级管理者、生产参与者、周边村落代表、安全环保专业人员的意见和建议，并对其中合理化建议予以采纳，完善预案的可操作性。

预案编制完成后，通过内部会议、通知等形式进行传阅，对于预案体系下各成员单位进行内部讨论、审议，对于其中合理化意见和建议进行采纳。

本公司在预案编制过程中，走访周边各企事业单位、学校、小区及安全、消防、生态环保等各级政府主管部门，统计收集相关信息，建立突发事件的联络机制，征求对本公司突发环境事件预案编制及实施过程中的意见及建议，对于其中合理化建议予以在编制过程中采纳。

表4.1-1    征求意见及采纳情况的说明

| 序号 | 征求的意见 | 采纳情况说明 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险物质理化特性的宣传不够，多数职工不明确其对环境的危害 | 组织专题学习，将环境风险物质的理化特性全面透彻讲解 | 是 |
| 2 | 应急物资存放地点及是否在有效使用期内，不明确 | 加强应急预案的学习，定期对应急物资经行排查、摸底，并做好记录 | 是 |
| 3 | 发生火灾事件，现场处置方案不熟悉 | 加强应急预案的学习，进行应急预案演练 | 是 |
| 4 | 演练时各应急小组，对各自职责不够明确 | 加强应急预案的学习和培训，使各应急小组成员能够明确自身职责 | 是 |

- 4.2桌面推演

本次应急预案编制完成后，应急救援组织机构根据预案设定可能发生的突发环境事件进行了桌面推演，在检验性的桌面推演过程中暴露了一些问题，根据问题应急预案组织机构主要负责人讨论出相应的解决措施，应急预案编制小组依据措施进一步对预案内容进行了相应修改，桌面推演成效显著。

表4.2-1  桌面推演主要问题总结一览表

| 存在问题 | 说明 |
| --- | --- |
| 应急组织机构人员响应不及时 | 对人员进行相关环保法律法规的培训和宣贯，制定奖罚制度，将突发环境事件应急预案的通知下发至各部门。 |
| 现场处置措施不完善、不全面 | 经过和技术人员讨论，完善现场处置措施，对于典型事件形成体系文件。 |
| 应急物资位置不明确 | 应急物资进行规范化管理，需要在现场就近存放的就近存放，需要存放在备件库的，存放在备件库，日常加强培训。 |

- 4.3外部评审过程

2022年09月03日公司特邀3位专家对本预案进行评审，评审方式为函审，经每位专家认真评审后，形成评审意见。针对专家评审意见，公司预案编制小组认真分析采纳，对专家提出的报告存在问题一一进行修改完善，形成预案修改清单。

最后在此对关心我公司生态环境保护工作和在突发环境事件应急预案编制中提供支持的各位专家及周边企业代表、西咸新区生态环境局（秦汉）工作部表示衷心的感谢。