# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 陕西绿能先导科技有限责任公司LED光电玻璃项目

建设单位（盖章）：   陕西绿能先导科技有限责任公司

编制日期：              2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陕西绿能先导科技有限责任公司LED光电玻璃项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-611206-04-05-206881 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张佳 | 联系方式 | 15709289130 |
| 建设地点 |  | 陕西省西咸新区泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 108度 57分 31.640秒， 34 度32分11.537秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制造304 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.3 | 施工工期 | 2024年8月~10月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 西咸新区—泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）; 总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。 中国原点智慧科创产业区核心功能：智能制造、高端制造、研发会展。; 本项目位于泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园，本项目为光电玻璃、智能玻璃、光伏玻璃等的研发、生产和销售的智能制造项目，符合西咸新区泾河新城分区规划要求。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书; 规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。; 本项目主要工艺为激光雕刻、全自动钢网印刷、高速贴片、回流焊等先进、成熟、可靠的工艺技术，原料为建筑玻璃、基板、电致变色中间膜、PVB膜等清洁原辅材料；生活污水经化粪池处理后排放到市政污水管网，未利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；租赁的车间地面敷设20cm厚的混凝土层，危废贮存库设置在一层靠近南侧围墙处，地面为混凝土层并涂刷环氧树脂防渗层，防止危废的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 划定一般工业固体废物暂存区域分类收集产生的一般工业固废，建设危废贮存库，危废暂存后交有资质单位处置，危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目废气主要是非甲烷总烃及颗粒物，其中非甲烷总烃产生量为18kg/a，经处理后有组织排放量为4.41kg/a；颗粒物产生量为7.867kg/a，经处理后有组织排放量为0.49kg/a，锡及其化合物产生量为6.942kg/a，经处理后有组织排放量为0.416kg/a，均不属于排放量大的项目。; 符合. 加强监督管理，确保入驻企业的污水预处理设施正常运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准; 本项目生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理，生活污水不含有毒有害污染物，对污水处理厂处理工艺不造成冲击; 符合. 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目符合泾河新城产业规划，拟建地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，采用成熟的生产技术和先进设备。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目产生的非甲烷总烃经设备收集并通过二级活性炭处理后达标排放；生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理；租赁的厂房地面敷设20cm厚的混凝土层。项目运营过程中污染物排放对区域环境质量的影响较小。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。; 本项目能源消耗是电能，产生的非甲烷总烃经收集并通过二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 本项目生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理。; 符合. 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。; 本项目用水主要为生活用水，用水量约200m3/a，用水量很小，且生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于特种玻璃制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类。 同时该项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会出具的备案确认书，项目代码：2404-611206-04-05-206881，见附件2。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 （1）“三线一单”符合性分析 根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 相关要求; 本项目情况; 判定 结论. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，位于重点管控单元11范围内（见图1-1）。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目租赁秦创原（泾河）智造创新产业园现有厂房，配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目主要原料外购周边企业，不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 经对照，本项目位于泾河新城，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中划定的区县。; 符合. - 与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）符合性分析 1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统及西安市生态环境管控单元分布示意图（附图2），本项目位于重点管控单元内，环境管控单元涉及情况如下： 图1-1 “三线一单”空间冲突分析图 （来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）） 2）“一表” 本项目与“三线一单”的符合性分析如下表所示： - “一说明” 本项目涉及重点管控单元（包括高污染燃料禁燃区、水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区），符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |

表1-3  项目与“《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》”相符性分析

| 序号 | 区域名称 | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积/长度 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西 安 市 | 西咸新区 | 西咸新区直管区 | 大环受敏重管气境体感点控区、水环城生污重管境镇活染点控区、高污燃禁区染料燃 | / | 空间布局约束 | 大气环境受体敏感重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 | 2500m² | 本项目外购玻璃原片进行特种玻璃制造，不属于禁止建设的两高行业以及其他禁止建设的行业；本项目租赁泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园厂房，不新增占地，不破坏生态环境。 |
|  |  |  |  |  | / | 污染物排放管控 | 大气环境受体敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 - 城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 - 4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。 |  | 大气环境受体敏感重点管控区： - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及非道路移动机械； - 本项目不涉及； - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1、本项目生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理； - 2、本项目不涉及； - 3、本项目不涉及； - 4、本项目不涉及。 |
|  |  |  |  |  | / | 环境风险防控 | / |  | / |
|  |  |  |  |  | / | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区： 严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。 |  | 本项目能源为电能，不使用高污染燃料。 |
| 2 | 陕西省 | / | / | / | / | 空间布局约束 | 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2.执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》。 3.执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 4.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5.重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。 7.在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 8.执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。 9.执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。 10.执行《中华人民共和国长江保护法》。 11.执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》。 12.在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。 |  | - 本项目不涉及； - 本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的玻璃后加工引领性指标； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不向地表水体排放污水，租赁园区厂房，不破坏生态环境； - 本项目符合《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 2.2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 3.全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4.在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。 5.矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。 |  | - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1.加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 3.在矿产开发集中区域实施有色金属等行业污染整治提升行动，加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，锌冶炼企业加快竖罐炼锌设备替代改造。深入推进涉重企业清洁生产，开展有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业涉铊废水治理。 4.加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。 5.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 6.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 7.落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 8.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 9.完善土壤、地下水和农业农村污染防治法规标准体系，健全风险管控和修复制度，强化监管执法和环境监测能力建设，健全环境监测网络，健全土壤、地下水污染防治数据管理信息系统平台，提升科技支撑能力，推进治理能力和治理体系现代化。 10.针对存在地下水污染的工业集聚区（以化工产业为主导）、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。 11.以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。 12.完善黄河干流以及重要支流上下游联防联控机制，加强省、市、县三级和重点企业应急物资库建设，加强以石化、化工等重点行业、油气管道环境风险防范，建立健全新污染物治理体系。 |  | - 本项目不涉及； - 环评建议根据相关规定编制完成突发环境事件应急预案的编制并备案； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 2.到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。 3.到2025年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。 4.对地下水超采区继续采取高效节水、域外调水替代、封井等措施，大力减少地下水开采量。 5.稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。 6.推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。 7.推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。 8.加快固废综合利用和技术创新，推动冶炼废渣、脱硫石膏、结晶杂盐、金属镁渣、电石渣、气化渣、尾矿等大宗业固废的高水平利用。 9.到2025年，地级以上城市污泥无害化处理处置率达到95%以上，其他市县达到80%以上。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。 10.鼓励煤矿采用煤矸石井下充填开采技术处置煤矸石，提高煤矸石利用率。鼓励金属矿山采取科学的开采方法和选矿工艺，加强尾矿资源的二次选矿，综合回收有益组份，合理利用矿山固体废弃物与尾矿，减少废渣、弃石、尾矿等的产生量和贮存量。加强水泥用灰岩、建筑石料等露天建材非金属矿内外剥离物的综合利用。 11.煤炭开采过程中产生的矿井水应当综合利用，优先用于矿区补充用水、周边地区生产生态用水，加强洗煤废水循环利用，提高矿井水综合利用率。 |  | - 1、本项目用水为生活用水，无生产用水； - 2、本项目能源为电能； - 3、本项目用水为生活用水； - 4、本项目不开采地下水； - 5~11、本项目不涉及。 |

|  | - 本项目与相关政策、条例等符合性分析 本项目与相关环境管理政策相符性分析见下表。 表1-4 本项目与相关政策、条例等符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 （公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目产生的废气经收集通过3M过滤棉+二级活性炭处理后由排气筒达标排放。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的废气经收集并通过3M过滤棉+二级活性炭处理后由排气筒达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气处理设备中产生的废活性炭交由有资质单位进行处理; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 评价要求企业建立健全非甲烷总烃治理设施的运行维护规程和台账，并加强对各类设备的检修维护。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目按要求将VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量的涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 本项目为特种玻璃制造，不属于条例中重点行业，生产过程中产生的废气经收集并通过3M过滤棉+二级活性炭处理后由排气筒达标排放。; 符合. 关于印发《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》 的通知; 低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造。; 本项目有机废气采用二级活性炭吸附工艺，不属于低效处理工艺; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 环评要求：建设单位采用的蜂窝活性炭碘吸附值800mg/g，并按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账; 符合. 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附 处理设施运行管理 工作的通知》（市环 发〔2022〕65号）; 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺，除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。; 本项目有机废气采用二级活性炭吸附工艺，不属于低效处理工艺，项目经处理后的非甲烷总烃浓度低、排放总量较小; 符合. 保证活性炭质量：企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求; 环评要求企业购置符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求的活性炭; 符合. 明确填充量并及时更换：企业应当根据风量和初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间; 报告中明确了活性炭填充量并要求建设单位按要求及时更换; 符合. 严格危废管理：产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议; 建设单位与有资质单位签订危废处置协议，活性炭交有资质单位处置; 符合. 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）; 实施重点领域VOCs综合治理。建立石化、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。; 本项目为特种玻璃制造，不属于印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业。本项目原料为钢化玻璃，储存过程不会产生非甲烷总烃。; 符合. 关于印发《西咸新区大气污染治理专项行动方案2023-2027年）的通知》（陕西咸党发〔2023〕4号）; （一）推动结构调整 3.产业发展结构调整。严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为特种玻璃制造，不属于禁止类项目。本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的玻璃后加工引领性指标。; 符合. （三）开展专项行动 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目生产过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。; 符合. 关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案2023-2027年）的通知》（陕泾河发〔2023〕22号）; 3.产业发展结构调整。 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为特种玻璃制造，不属于禁止类项目。本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的玻璃后加工引领性指标。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目生产过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。; 符合. - 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中标准要求（玻璃后加工绩效引领性指标）符合性分析 本项目为新建项目，项目属于特种玻璃制造，废气执行《大气污染物综合排放标准》；为满足《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，企业承诺严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中十九、玻璃后加工绩效引领性指标进行建设。 表1-5 本项目与玻璃后加工绩效分级引领性指标符合性一览表 指标; 要求; 本项目情况; 符合性. 能源类型; 电; 本项目能源使用电能; 符合. 污染防治技术; 1、除尘采用袋式除尘工艺； 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺。; 本项目废气主要是非甲烷总烃及颗粒物，其中非甲烷总烃产生量为18kg/a，颗粒物产生量为7.867kg/a，锡及其化合物产生量为6.942kg/a；经3M过滤棉+二级活性炭处理后非甲烷总烃有组织排放量为4.41kg/a，颗粒物有组织排放量为0.49kg/a，锡及其化合物有组织排放量为0.416kg/a，污染物产生量及排放量非常小，基本符合。; 基本符合. 排放 限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m³。; 根据工程分析，本项目颗粒物排放浓度为0.051mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为0.46mg/m3。; 符合. 无组织排放; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送； 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施； 4、生产工艺产尘点（装置）应封闭，并设置集气罩等措施。; 1、非高压热压夹层机生产过程中密封抽真空，废气全部收集；回流焊在进出口物料处开口，其他全封闭，集气效率90%以上，周围无可见烟粉尘；人工补焊机设置移动式焊烟净化器，产生的废气经处理后无组织排放，周围无可见烟粉尘； 2、本项目颗粒物经3M过滤棉处理，颗粒物吸附在过滤棉上，按危废处置，暂存在危废暂存库内，采用密闭车厢运输； 3、本项目物料输送无产尘； 4、非高压热压夹层机生产过程中密封抽真空，废气全部收集；回流焊在进出口物料处开口，其他全封闭，集气效率90%以上，周围无可见烟粉尘；人工补焊机设置移动式焊烟净化器，产生的废气经处理后无组织排放，周围无可见烟粉尘。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、竣工验收文件；3、一年内第三方废气检测报告； 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）;2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）;3、设备维护记录；4、废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记 录等）;5、耗材清单（除尘器等滤料更换记录）; 管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。; 企业将设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。环评要求企业按要求保存环保档案、台账记录、设置相应的环保管理制度，作为验收的依据; 符合. 运输 方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 符合. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 配备门禁和视频监控系统1套，记录运输车辆电子台账，视频监控、台账数据保存三个月以上。; 符合. - 选址符合性分析 ①位置及交通 项目位于陕西省西咸新区泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，南侧为空地及临时营地，西侧、北侧、东侧均为园区厂房，交通便利。 根据《建设工程规划许可证》（西咸规建字第05-2020-084号），本项目用地属于西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司。根据《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年~2035年）》，项目区域用地性质为二类工业用地，本项目建设单位已与西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司签订秦创原（泾河）智造创新产业园厂房租赁协议，用地文件见附件。 ②基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已铺设到位，项目运营期依托市政供水、供电设施，可满足生产及生活需要。 ③环境敏感性 根据现场调查，本项目租赁秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，不新增用地。所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区。本项目产生的有机废气及颗粒物经处理后达标排放，设备均安置在室内，经隔声后厂界外均达标排放，因此本项目的建设对外影响较小。 ④污染物达标排放的可达性 本项目生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理； 生产车间回流焊产生的颗粒物和非甲烷总烃、非高压热压夹层机产生的非甲烷总烃等废气经收集后通过过滤棉+二级活性炭处理达标后再经排气筒（DA001）排放。单晶硅片串焊机和人工返修补焊采用人工补焊的方式，废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放； 项目选取低噪声型设备，采取厂房隔声、设置基础减振等一系列降噪措施，并进行定期维护； 生活垃圾分类收集定期由环卫部门清运；一般工业固废收集后外售综合利用；危险废物分类收集，暂存危险废物暂存库，定期交由有危废处理资质单位回收处理。 综上，在采取相应环保措施后，本项目产生的废气、噪声均可达标排放；废水、固废合理处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。从环保角度分析，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西绿能先导科技有限责任公司是专注于光电玻璃、智能玻璃、光伏玻璃的研发、生产和销售的高科技企业，本项目租赁秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，主要生产设备包括全自动钢网印刷机、高速贴片机、回流焊、非高压热压夹层机、激光雕刻机、中空合片机等设备，用于生产太阳能光伏夹层玻璃、透明光电玻璃、光伏玻璃等特种玻璃。主要工艺为激光雕刻、钢网印刷、贴片、回流焊，8小时工作制，年生产300天，年产特种玻璃共计20000m2。 接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对建设区域进行了现场踏勘，了解、收集与工程有关的技术资料，编制完成了《陕西绿能先导科技有限责任公司LED光电玻璃项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 项目名称：陕西绿能先导科技有限责任公司LED光电玻璃项目； 建设性质：新建； 建设单位：陕西绿能先导科技有限责任公司； 总投资：2000万元； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，地理坐标为E108°57′16.975″、N34°32′38.833″，项目地理位置见附图1； 项目占地：秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，建筑面积2500m2； 项目四邻关系：南侧为空地及临时营地，西侧、北侧、东侧均为园区厂房。项目四邻关系见附图4。 3、项目建设内容 本项目建筑面积2500m2，其中一层1500m2，四层1000m2，一层和四层分别设置一条生产线，生产线均自西向东布设，项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程内容组成表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产线; 分别在一层和四层各布设1条生产线，主要布设全自动钢网印刷机、高速贴片机、回流焊、非高压热压夹层机、激光雕刻机、中空合片机等设备，厂房层高6m，地面经混凝土硬化。; 利用园区现有厂房，新增设备. 储运工程; 库房; 原料库位于一层厂房西侧，布置在生产线西侧；产品库房位于生产线南侧; 新建. 运输; 采用汽车运输，装卸区位于一层厂房西南角; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于四层厂房西北角，建筑面积约80m2; 新建. 洽谈室; 位于一层厂房西北角，建筑面积约18m2; 新建. 展廊; 位于一层厂房北侧、东侧，呈“L”形; 新建. 开放沙龙; 位于一层厂房东北角，建筑面积约50m2; 新建. 展厅; 位于一层厂房东侧，建筑面积约40m2; 新建. 排烟机房; 位于厂房西北角，用于车间通风换气，每层设置1台风机，建筑面积约13.6m2; 新建. 卫生间; 一层和四层分别在厂房东南角和西南角各设置1处卫生间，共4处; 新建. 公用工程; 给水; 依托园区供水管网; 依托园区. 排水; 生活污水经园区化粪池处理后排放到市政污水管网; 依托园区. 供电; 依托园区供电系统; 依托园区. 供热制冷; 采用中央空调集中供暖制冷; 新建. 环保工程; 废气治理; 回流焊封闭加盖废气负压收集（仅预留物料进出口，开口切面为0.5m×0.1m）、非高压热压夹层机生产过程中需要对设备内抽真空，收集的废气经风冷后由3M过滤棉+二级活性炭吸附处理后再经一根排气筒引至楼顶排放。 单晶硅片串焊机、人工补焊机（焊接电源、控制芯片）等采用移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放，车间内共设置21台换气扇进行强制通风。; 新建（换气扇已有）. 废水治理; 生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理; 新建. 噪声治理; 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，封闭厂房、排风机单独设置排烟机房。; 新建. 固废处置; 生活垃圾分类收集定期由环卫部门清运；一般工业固废收集后外售综合利用；危险废物分类收集，暂存危险废物暂存库，定期交由有危废处理资质单位回收处理，危险废物暂存库设置在一层卸车区东侧，面积约10m2。; 新建. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 全自动钢网印刷机; EBYDEK; 台; 2. 2; 高速贴片机; CP14/CP12; 台; 2. 3; 回流焊; PY125; 台; 2. 4; 非高压热压夹层机; /; 台; 2. 5; 单晶硅片串焊机; /; 台; 2. 6; 激光雕刻; /; 条; 2. 7; 中空合片机; /; 台; 2. 8; 人工补焊机; /; 台; 6. 9; 移动式焊烟净化器; /; 台; 8. 10; 3M过滤棉; 3M; 套; 2. 11; 二级活性炭吸附处理设备; /; 套; 2. 12; 换气扇; /; 台; 21. 13; 通风风机; /; 台; 2. 14; 叉车; /; 辆; 1. 5、原辅料、能源消耗 本项目原辅料主要是建筑玻璃、基板、电致变色中间膜以及无铅焊锡膏、无铅焊锡丝，原料均外购，供应有保障。本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料用量及能源消耗表 名称; 单位; 年用量; 来源; 储存量; 储存位置. 原料; 建筑玻璃; m2/a; 10000; 外购; 2000; 原料库. 基板; m2/a; 6000; 外购; 1000; 原料库. 电致变色中间膜; m2/a; 4000; 外购; 500; 原料库. LED灯珠; 万颗/年; 6000; 外购; 500; 原料库. PVB膜; m2/a; 6000（厚1.0mm）; 外购; 500; 原料库. 辅料; 无铅焊锡膏; kg/a; 15; 桶装，外购; 15; 原料库. 无铅焊锡丝; kg/a; 6; 纸盒，外购; 6; 原料库. 润滑油; t/a; 1; 桶装，外购; 1; 原料库. 活性炭; kg/a; 60; 袋装，外购; 30; 原料库. 能源; 水; t/a; 200; 市政管网; /; /. 电; 万kW▪h/a; 20; 市政电网; /; /. 表2-4 无铅焊锡膏理化性质一览表 第1部分：物品与厂商资料. 化学品中文名：; 免清洗无铅锡膏; 企业名称：; 深圳市唯特偶新材料股份有限公司. 化学品英文名：; No-cleanLead-freeSolderPaste; 联系电话：; （86）755-61863001（十线）. 产品型号：; WTO-LF4000-FC/305-4A; 产品推荐及限制用途：; 助焊剂与合金粉的混合物，用于SMT行业的焊接. 第2部分：危害辨识资料. 紧急情况概述; 膏状均一物质，与皮肤接触可能会产生刺激，但不会产生危险，吞咽有害；反复暴露于高毒性材料将可能导致有害物质在人体器官中集聚，从而损害身体健康。. 事故响应; 如误吞咽，立即呼叫解毒中心/医生；如误吸入：将受害人转移到新鲜气处，保持呼吸舒适的姿势休息；如感觉不适，呼叫解毒中心或医生；漱口；不得诱导呕吐；如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出隐形；眼镜，继续冲洗；如仍觉眼刺激：求医/就诊. 安全储存; 存放在通风良好的地方，保持容器密闭；存放处须加锁。. 物理和化学危害; 膏状物体，较稳定，目前无燃烧爆炸危险性。. 健康危害; 皮肤：接触助焊剂或烟雾可能引起局部刺激反应 眼睛：焊接时烟雾会刺激眼睛。 环境危害：受长期的影响，对水生生物有害. 第3部分：成分辨识资料. 材料名称; CAS.No; EC.No.; 成分百分比（w/w%）; 物质分类及图式. 金属合金：; /; /; 余量; 液体均匀物质. 锡（Sn）; 7440-31-5; 231-141-8; 余量. 银（Ag）; 7440-22-4; 231-131-3; 3.0±0.2. 铜（Cu）; 7440-50-8; 231-159-6; 0.5±0.1. 助焊膏：; /; /; 11.80±0.50. 氢化松香; 65997-06-0; 266-041-3; 3.00-10.00; 助焊膏成分（均匀混合物）. 树脂; 65997-05-9; 500-163-2; 2.30-5.50. 活化剂; 68937-72-4; 273-084-1; 2.00-5.00. 第4部分：急救措施. 急救; 吸入后：供给新鲜空气；如果病人感到不适时要询问医生。 皮肤接触后：马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。 眼睛接触后：张开眼睛在流水下冲洗数分钟。如果症状仍然持续，请咨询医生。 吞咽后：寻求即时的医疗建议。 # 给医生的资料： # 最重要的急慢性症状及其影响：无相关详细资料。 需要及时的医疗处理及特别处理的症状：无相关详细资料。. 第5部分：消防（灭火）措施. 灭火介质; 合适的灭火剂：二氧化碳粉或水喷雾。对付大火灾耐水喷雾或酒精泡沫。 特殊危害产生的物质或混合物：没有进一步的相关信息。 # 建议消防队员：/ 防护设备：不需要特殊的措施。. 第6部分：泄漏处理方法. 泄漏处理方法; 作业人员防护措施、防护装备：确保通风，现场处理人员需戴防护镜和手套，穿防护服。 环境保护措施：不允许进入下水道、地表水和地下水。 清洁/收集处置程序：铲起锡膏，存放在合适的容器中，用醇醚类溶剂清理残余。个人预防措施、保护设备和应急程序：不是必需的。 环境预防措施：不允许产品排放至污水排放系统或任何水源。若不慎将产品渗透进入水道或污水系统要及时通知各自部门。不允许排入下水道/地表或地下水。 控制和清理的方法和材料： 吸收保水性材料（砂、硅藻土、酸粘合剂，通用胶黏剂、锯末）。确保足够通风。. 第7部分：理化特性. 物理状态/形状：均匀膏状物; 颜色：青灰色. 气味：温和气味; 合金相对密度（g/cm3）：7.4. 熔点（℃）：217; 爆炸极限：本产品不存在爆炸危险. 表2-5 无铅焊锡丝理化性质一览表 第1部分：化学品及企业标识. 公司名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 公司地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园; 产品名称：无铅焊锡丝. 联系/应急电话：86-755-61863001（十线）传真：86-755-84856654 邮件地址：vital@vitalchemical.com 邮政编码：518116; 产品型号：GW-007. 第2部分：危害性概述. 皮肤接触; 与皮肤接触不产生刺激，也不会产生危险。. 特殊的危险性质; 高温时，会烫伤人体皮肤。. 第3部分：成分/组成信息. 材料名称; CAS.No.; 浓度范围（%）; 物质分类、图式及其他说明. 锡（Sn）; 7440-31-5; 余量; 合金成分 （均匀混合物）. 铜（Cu）; 7440-50-8; 0.7±0.1. 助焊剂; 8050-09-7; 0.0～3.0. 第4部分：急救措施. 紧急情况下的急救措施; 不慎吸入：立即清理呼吸系统。 皮肤接触：高温烫伤时，应立即涂敷烫伤药膏，严重时立即送医院治疗。 眼睛接触：高温作业时，应佩戴防护眼镜，不慎烫伤时立即送医院治疗。 不慎食入：用水漱口，喝大量的水并送医治. 第5部分：消防措施. 合适的灭火方法和灭火剂; 小火用化学干粉灭火剂；大火用泡沫灭火剂，用水喷雾。. 保护消防人员特殊的防护装备; 消防员要戴呼吸器，穿消防服。. 第6部分：泄漏应急处理. 作业人员防护措施、防护装备; 戴防护镜和手套，穿消防服。. 处置程序; 熔融中的金属在拿起前或是回收前，请待其冷却，且应使用适当的工具来将溢出的固体置入一个保存的容器。. 第6部分：理化特性. 物理状态/形状：; 线状合金丝; 颜色：; 银白色; 气味：; 无味. pH值：; 不适用; 熔点（℃）：; 227; 爆炸极限：; 不适用. 闪点：; 不适用; 氧化性：; 不适用; 溶解性：; 不溶于水. 第7部分：毒理学信息. 对动物的毒物试验; LD50LC50不适用。. 对人类的危害性; 如吸入该产品的烟尘和食入该产品，可能会造成危害，长期接触可能导致过敏或是皮肤炎。. 6、产品规模 具体产品及规模见表2-6。 表2-6 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量（m2/a）. 1; 太阳能光伏夹层玻璃; 3000. 2; 透明光电玻璃; 3000. 3; 光伏玻璃; 2000. 4; 电致变色玻璃; 2000. 5; 调光玻璃; 4000. 6; 超低能耗玻璃; 4000. 7; 智慧环保卫生间玻璃; 2000. 合计; 20000. 7、劳动定员和工作制度 本项目工作时间为年300天，每天工作8小时，定员20人，不提供食宿。 8、公用工程 （1）给排水 项目用水由市政管网提供。本项目用水主要为职工生活用水，用水量按照《行业用水定额》（DB61/T-2020）及建设单位提供资料进行估算。 # 本项目劳动定员20人，厂内不提供食宿，参照《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所中先进值：10m3/（人•a），职工生活用水量为200m3/a，0.67m3/d，污水产生系数按照80%计，则本项目员工生活污水产生量为160m3/a，0.53m3/d，生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理。 本项目供排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7 项目用排水统计一览表 单位：m3/d 序号; 用水分类; 用水标准; 新鲜 用水量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 1; 生活用水; 10m3/（人•a）; 0.67; 0.14; 0.53; 生活污水依托园区化粪池处理后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理. 合计; 0.67; 0.14; 0.53; /. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电由园区现有供电系统接入，年用电量约20万kW▪h。 9、平面布置 本项目建筑面积2500m2，其中一层1500m2，四层1000m2。一层共分五个区域，包括装卸区、库房、生产区、危险废物及一般固废存放区、展览及展厅区等；其中厂房西南角为装卸区，装卸区北侧为库房，库房东侧为生产区，生产线自西向东布设；装卸区东侧为危险废物暂存库和一般工业固废存放区；展廊及展厅呈“L”型，自厂房西北角布设至厂房东侧。一层车间布置符合物流人流方向，方便物料进出。 四层共分两个区域，包括生产区和办公区，生产区在厂房内自西向东布设，办公区位于东北角，生产区四周设置环形通道，北侧为人流通道，南侧为物流通道，方便物料运输。 综上所述，项目总平面布置合理。本项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程介绍 - （1）LED基板生产 工艺流程简介： 激光雕刻：利用数控技术为基础，激光为加工媒介，在钢化玻璃表层进行微雕刻，预留出线路。钢化玻璃表层在激光照射下瞬间熔化和气化，产生的烟尘可忽略不计。 串焊机：人工将单晶硅片焊接在玻璃基材上，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 刷膏：用印刷机将焊锡膏刷在印制板上，本项目使用的是免清洗焊锡膏，不需加热，焊锡膏挥发性极低，可忽略不计，该外购的印制板无需用有机溶剂清洗。 贴片：用贴片机自动将灯珠带贴在玻璃基材固定位置上。 回流焊：将贴完片的玻璃基材放入回流炉内进行焊接，电加热到135℃，焊膏熔化后使灯珠带固定在玻璃基材上。本项目使用的是免清洗焊膏，焊膏中含有少量的松香，该工序有焊接烟尘、锡及其化合物、非甲烷总烃。回流焊除进出口外均密封，废气负压收集后经过滤棉及二级活性炭处理后引至屋顶排放。 图2-2 LED基板生产工艺流程及产污环节图 - （2）透明光电玻璃生产 工艺流程简介： 集成（夹层）：将LED基板、建筑玻璃、PVB膜等原料按照建筑玻璃+PVB膜+LED基板+PVB膜+建筑玻璃的顺序进行叠放，然后非高压热压夹层机内进行集成，非高压热压夹层机在抽真空的同时进行加热，使PVB膜熔融后粘合，该工序会产生非甲烷总烃，抽真空产生的废气经过滤棉+二级活性炭处理后引至楼顶排放。 焊接电源、控制芯片：集成后的LED玻璃人工焊接电源以及控制芯片，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 出货：检验检测合格品进行简单人工包装后放入成品库房中待售。 图2-3 透明光电玻璃生产工艺流程及产污环节图 水 （3）光伏玻璃生产 工艺流程简介： 集成（夹层）：将光伏基板、建筑玻璃、PVB膜等原料按照建筑玻璃+PVB膜+光伏基板+PVB膜+建筑玻璃的顺序进行叠放，然后非高压热压夹层机内进行集成，非高压热压夹层机在抽真空的同时进行加热，使PVB膜熔融后粘合，该工序会产生非甲烷总烃，抽真空产生的废气经过滤棉+二级活性炭处理后引至楼顶排放。 焊接电源、控制芯片：集成后的光伏玻璃人工焊接电源以及控制芯片，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 出货：检验检测合格品进行简单人工包装后放入成品库房中待售。 图2-4 光伏玻璃生产工艺流程及产污环节图 （4）太阳能光伏夹层玻璃生产 工艺流程简介： 集成（夹层）：将光伏基板、LED基板、建筑玻璃、PVB膜等原料按照建筑玻璃+PVB膜+光伏基板+PVB膜+LED基板+PVB膜+建筑玻璃的顺序进行叠放，然后非高压热压夹层机内进行集成，非高压热压夹层机在抽真空的同时进行加热，使PVB膜熔融后粘合，该工序会产生非甲烷总烃，抽真空产生的废气经过滤棉+二级活性炭处理后引至楼顶排放。 焊接电源、控制芯片：集成后的太阳能光伏夹层玻璃人工焊接电源以及控制芯片，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 出货：检验检测合格品进行简单人工包装后放入成品库房中待售。 图2-5 光太阳能光伏夹层玻璃生产工艺流程及产污环节图 （5）电致变色玻璃、调光玻璃生产 工艺流程简介： 集成（夹层）：将电致变色中间层、建筑玻璃、PVB膜等原料按照建筑玻璃+PVB膜+电致变色中间层+PVB膜+建筑玻璃的顺序进行叠放，然后非高压热压夹层机内进行集成，非高压热压夹层机在抽真空的同时进行加热，使PVB膜熔融后粘合，该工序会产生非甲烷总烃，抽真空产生的废气经过滤棉+二级活性炭处理后引至楼顶排放。 焊接电源、控制芯片：集成后的电致变色玻璃、调光玻璃人工焊接电源以及控制芯片，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 出货：检验检测合格品进行简单人工包装后放入成品库房中待售。 图2-6 电致变色玻璃、调光玻璃生产工艺流程及产污环节图 （6）超低能耗玻璃生产 工艺流程简介： 集成（夹层）：将建筑玻璃、PVB膜等原料按照建筑玻璃+PVB膜+建筑玻璃+PVB膜+建筑玻璃的顺序进行叠放，然后非高压热压夹层机内进行集成，非高压热压夹层机在抽真空的同时进行加热，使PVB膜熔融后粘合，该工序会产生非甲烷总烃，抽真空产生的废气经过滤棉+二级活性炭处理后引至楼顶排放。 焊接电源、控制芯片：集成后的电致变色玻璃、调光玻璃人工焊接电源以及控制芯片，主要是焊丝焊接过程中产生的烟气，经移动式焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放。 出货：检验检测合格品进行简单人工包装后放入成品库房中待售。 （7）超智慧环保卫生间生产 工艺流程简介：根据客户需要将各种玻璃进行人工组装成智慧环保卫生间。 - 污染物产生及处理情况 本项目产品多样，其主要生产设备非高压热压夹层机根据车间生产计划生产太阳能光伏夹层玻璃、透明光电玻璃、光伏玻璃、电致变色玻璃、调光玻璃、超低能耗玻璃。 表2-8 项目产污环节汇总一览表 污染物 类别; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 单晶硅片串焊机; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃. 回流焊; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃. 非高压热压夹层机; 非甲烷总烃. 焊接电源、控制芯片; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5. 噪声; 全自动钢网印刷机、高速贴片机、回流焊、风机; 设备噪声. 固体 废物; 原辅料拆包; 废包装桶/袋. 检测检验; 不合格产品. 过滤棉; 废过滤棉. 二级活性炭吸附箱; 废活性炭. 设备保养及检修; 废润滑油、废油桶、废含油抹布/手套. 职工办公生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西省西咸新区泾河新城秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，秦创原（泾河）智造创新产业园由西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司于2020年9月17日办理建设项目环境影响登记表，备案号为：20206199000500000101。根据现场勘查，目前租赁的1层和4层厂房空置，尚未进行设备安装。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ⑴常规污染物现状 本项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2024-3）》（2024年1月19日）“2023年12月及1～12月全省环境空气质量现状”中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，项目所在区域西咸新区环境质量现状见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 西咸新区; SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.14; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 48; 137.14; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1300; 32.50; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 163; 101.88; 超标. 根据表3-1可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值、O3日最大8小时平均值的第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本次评价TSP引用《陕西兴龙人防工程设备有限公司人防门生产项目环境影响报告表》现状监测数据，监测时间2023年7月14日~2023年7月16日，监测点位位于本项目西北侧590m；非甲烷总烃引用《西安市申华塑料制品有限公司年产300万个食用油PET塑料瓶加工制造项目监测报告》（PHJC-202203-ZH003）中非甲烷总烃现状监测数据，监测时间2022年3月15日~2022年3月17日，监测点位位于本项目西北侧900m。满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》（试行）中“项目周边5km范围内近3年监测数据”的引用要求。 表3-2 项目其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 检测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1#厂区西南侧; 108.949774; 34.539792; 非甲烷总烃; 2022年3月15日~2022年3月17日; NW; 590. 1#厂区西南侧; 108.952167; 34.537017; TSP; 2023年7月14日~2023年7月16日; NW; 900. 监测结果见下表。 表3-3 环境空气监测结果表 单位：mg/m3 时间; TSP; 时间; 非甲烷总烃. 24小时平均; 小时均值. 2023年07月14日; 0.098; 2022年03月15日; 0.62~0.68. 2023年07月15日; 0.073; 2022年03月16日; 0.58~0.67. 2023年07月16日; 0.065; 2022年03月17日; 0.62~0.73. 对监测数据进行统计，结果如下表3-4。 表3-4 评价结果统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测点坐标/°; 监测因子; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 1#; 108.949774; 34.539792; 非甲烷总烃; 小时均值; 2mg/m3; 0.58~0.73mg/m3; 35.0; 0; 达标. 1#; 108.952167; 34.537017; TSP; 24小时平均; 300; 65~98; 32.7; 0; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃浓度监测值满足《大气污染物综合排放详解》中标准限值。 2、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需声环境质量现状监测。 3、生态环境质量现状 本项目租赁园区内厂房，因此不进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产过程不涉及地下水、土壤污染途径。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据工程特点、项目所在地区环境状况及项目营运期对环境的影响，确定本次评价主要环境保护目标见表3-7，项目环保目标见附图7。 1、大气环境 本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境 本项目50m范围内无声环境环保目标。 3、地下水环境 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期非甲烷总烃、焊接烟尘（按颗粒物计）、锡及其化合物有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中25m高排气筒的二级标准，非甲烷总烃和颗粒物厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值。具体标准值见表3-5。 表3-5 运营期废气排放标准 污染物名称; 标准限值; 监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃（有组织）; 21.75kg/h; 车间或生产设施排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 120mg/m3. 锡及其化合物（有组织）; 0.58kg/h. 8.5mg/m3. 颗粒物（有组织）; 8.7kg/h. 120mg/m3. 非甲烷总烃（无组织）; 4.0mg/m3; 周界外浓度最高点. 锡及其化合物（无组织）; 4.0mg/m3. 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3. 备注：①20m高排气筒非甲烷总烃排放速率标准值为17kg/h、30m高排气筒非甲烷总烃排放速率标准值为30kg/h，根据内插法计算25m高排气筒排放速率=43.5kg/h，因厂房高24m，排气筒高度未超过厂房高度5m以上，应严格50%后的排放速率为21.75kg/h，则本项目25m高排气筒非甲烷总烃排放速率执行21.75kg/h标准值； ②20m高排气筒颗粒物排放速率标准值为5.9kg/h、30m高排气筒颗粒物排放速率标准值为23kg/h，根据内插法计算25m高排气筒排放速率=17.4kg/h，因厂房高24m，排气筒高度未超过厂房高度5m以上，应严格50%后的排放速率为8.7kg/h，则本项目25m高排气筒颗粒物排放速率执行8.7kg/h标准值。 ③20m高排气筒锡及其化合物排放速率标准值为0.52kg/h、30m高排气筒锡及其化合物排放速率标准值为1.8kg/h，根据内插法计算25m高排气筒排放速率=1.16kg/h，因厂房高24m，排气筒高度未超过厂房高度5m以上，应严格50%后的排放速率为0.58kg/h，则本项目25m高排气筒锡及其化合物排放速率执行0.58kg/h标准值。 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排放浓度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级排放标准。 表3-6 排水水质参考标准限值 序号; 控制项目; 单位; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级. 1; pH值; --; 6.5~9.5. 2; 化学需氧量（COD）; mg/L; ≤500. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; ≤350. 4; 氨氮; mg/L; ≤45. 5; 总氮; mg/L; ≤70. 6; 总磷; mg/L; ≤8. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目的污染物控制指标建议为VOCS，VOCS排放量为5.0kg/a。 项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房，厂房地面已硬化，建筑面积2500m2，本次施工仅进行设备安装。 项目施工期主要污染物有：废气（运输车辆机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等。 1、施工期废气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆、设备安装产生的少量汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的大气污染均为暂时性污染，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期废水环境保护措施 本项目在现有厂房内施工，施工人员生活污水依托园区现有的生活污水设施。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目在现有厂房内购置相关生产设备，施工期主要为设备安装调试过程产生的偶发性噪声，施工期间采用科学合理的措施对设备进行安装调控，可有效减少偶发性噪声。 4、施工期固废环境保护措施 本项目施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不得随意丢弃。施工人员生活垃圾定点收集后，定期交由当地环卫部门进行处置，对环境影响较小。由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据工艺流程，本项目废气主要是回流焊产生的颗粒物、非甲烷总烃，非高压热压夹层机产生的非甲烷总烃以及单晶硅片串焊机和人工补焊机焊接电源、控制芯片产生的颗粒物、非甲烷总烃。其中回流焊废气负压收集、非高压热压夹层机抽真空的废气经收集后一起通过过滤棉+二级活性炭吸附箱处理，再经排气筒引至楼顶排放，排放口距地面高度为25m（1层和4层的生产线合并一根排气筒排放）。单晶硅片串焊机和焊接电源、控制芯片工序由人工焊接，废气经移动式焊烟净化器收集处理后车间内无组织排放。 （1）废气污染源产排情况 本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 排放方式; 排气筒; 产生量kg/a; 收集治理措施; 风量m3/h; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 时间h/a. 设施名称; 效率/%; 是否为可行技术. 回流焊、非高压热压夹层机; 颗粒物; 有组织; DA001; 5.457; 负压收集+风冷降温+过滤棉+二级活性炭+排气筒; 回流焊收集效率90%、非高压热压夹层机收集效率100%；颗粒物去除效率90%、非甲烷总烃去除效率75%; 是; 4000; 0.49; 0.051; 2400. 锡及其化合物; 4.622; 是; 0.416; 0.043; 2400. 非甲烷总烃; 17.82; 是; 4.41; 0.46; 2400. 回流焊; 颗粒物; 无组织; /; 5.457; /; 回流焊收集效率90%; /; /; 0.55; /; 2400. 锡及其化合物; 4.622; 0.46. 非甲烷总烃; 17.82; 0.177. 单晶硅片串焊机、人工补焊机; 颗粒物; 无组织; /; 2.41; 移动式焊烟净化器; 集气效率60%；去除效率70%; /; /; 1.40; /; 2400. 锡及其化合物; 2.32; 1.35. 非甲烷总烃; 0.18; 0.1044. ## 备注：本项目1层和4层生产线及设备设计规格及型号均相同，每层废气经相同规格的废气处理设备处理后引至屋外合并一根排气筒排放，因此废气的产生量及排放量按照2条生产线总和计算，在每层废气处理设施前后分别设置检测孔。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目废气排放口基本情况表 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度 /℃. 排气筒; DA001; 一般 排放口; 108°57'31.028" 34°32'08.742"; 402; 25; 0.3; 50. （2）有组织源强核算过程 ①回流焊废气 本项目回流焊使用无铅焊锡膏约15kg/a，其中助焊膏含量约11.8%（主要为氢化松香、树脂、活化剂），银含量约3.0%、铜含量约0.5%，其余均为锡，回流焊的操作温度为135℃。本次环评按照助焊膏均挥发为非甲烷总烃计算，则非甲烷总烃产生量约为1.77kg/a；锡及其化合物主要是以颗粒的形式存在焊接烟尘中，产污系数参考《工业源产排污核算方法和系数手册》中“220.38~40电子电器行业系数手册”，焊接工段无铅焊料（回流焊）产生系数为3.638×10-1克/千克-焊料，工业废气量2.544×104标立方/千件-产品，本项目产品20000m2（即20000件），经计算颗粒物产生量为5.457kg/a、废气量为50.88×104Nm3/a（212m3/h），焊锡膏中锡的含量为84.7%，因此锡及其化合物产生量为4.622kg/a。 ②非高压热压夹层机废气 本项目所有特种玻璃均需要在非高压热压夹层机内抽真空加热集成，加热会使PVB膜熔融，会产生非甲烷总烃随抽真空过程一起排出，PVB膜年使用量约6000m2（密度1.07g/cm3，厚度1.0mm，经计算年用量6.42t/a）。 参考《工业源产排污核算方法和系数手册》中“2921塑料薄膜制造行业系数表”，挥发性有机物产生系数为2.5kg/t－产品，本项目产品中PVB膜含量按6.42t/a计算，则非甲烷总烃产生量约为16.05kg/a。生产过程中需要对设备内抽真空，因此废气按100%收集，设备体积约3.0m3，2台非高压热压夹层机年生产频次约10000次/a，废气累计产生量约30000m3/a（12.5m3/h）。 ③收集及处理措施 本项目回流焊设备是封闭加盖（仅预留物料进出口，开口切面为0.5m×0.1m），回流焊工序在回流炉内前后分别设置废气收集系统，集气效率≥90%；非高压热压夹层机生产过程中需要对设备内抽真空，因此废气按100%收集。 收集的废气经风冷后由3M过滤棉+二级活性炭吸附处理后排放，为确保达到《空气过滤器》（GB/T14295-2019）中高中效果，每层设置2000m3/h的风机，合计风量为4000m3/h。回流焊收集的废气和非高压热压夹层机收集的废气一起风冷降温后经过滤棉+二级活性炭处理后再经一根排气筒引至楼顶排放。 3M过滤棉对含重金属的颗粒物去除效率在90%左右（产品设计效率）；根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号）附表中“一次性活性炭吸附的集中再生并活化VOCs去除率为50%”，本项目采用二级活性炭吸附处理，VOCs去除率为75%，因此本次环评二级活性炭吸附箱净化效率按75%计算。 经计算，排气筒总风量为4000m3/h，有组织废气中颗粒物排放量为0.49kg/a，排放速率为2.0×10-4kg/h，排放浓度为0.051mg/m3；锡及其化合物排放量为0.416kg/a，排放速率为1.73×10-4kg/h，排放浓度为0.043mg/m3；非甲烷总烃排放量为4.41kg/a，排放速率为1.84×10-3kg/h，排放浓度为0.46mg/m3；无组织废气颗粒物排放量为0.55kg/a，锡及其化合物排放量为0.46kg/a，非甲烷总烃0.177kg/a。 （3）无组织源强核算 本项目单晶硅片串焊机、人工补焊机（用于焊接电源、控制芯片）等采用移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放，车间内共设置21台换气扇进行强制通风。人工焊接使用无铅焊锡丝，年用量约6kg/a，无铅焊锡丝中助焊剂成分约3.0%、铜0.7%、锡96.3%。本次环评按照助焊剂均挥发为非甲烷总烃计算，则非甲烷总烃产生量约为0.18kg/a；锡及其化合物主要是以颗粒的形式存在焊接烟尘中，产污系数参考《工业源产排污核算方法和系数手册》中“220.38~40电子电器行业系数手册”，焊接工段无铅焊料（手工焊）产生系数为4.023×10-1克/千克-焊料，工业废气量4.191×104标立方/千件-产品，本项目产品20000m2（即20000件），经计算颗粒物产生量为2.41kg/a、废气量为83.82×104Nm3/a（349.25m3/h），焊锡膏中锡的含量为96.3%，因此锡及其化合物产生量为2.32kg/a。 每个焊接工位设置1台移动式焊烟净化器，焊烟净化器内装过滤棉和活性炭，处理效率在70%左右；设置可移动式的集气罩，焊接过程中集气罩距工作界面0.1m，根据陕西省生态环境厅关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号）中集气效率按60%计算。经计算，颗粒物无组织排放量为1.40kg/a、锡及其化合物无组织排放量为1.35kg/a、非甲烷总烃无组织排放量0.1044kg/a。 （4）废气监测计划 本项目在1层和4层分别设置1条生产线，每条生产线均设置1套废气处理设备，废气经处理后引至厂房外合并一根排气筒排放，因此分别在1层、4层废气处理设备前后设置监测点位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见下表： 表4-3 项目废气监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 1层废气处理设备进口、出口; 一次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4层废气处理设备进口、出口. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物; 厂房上风向1个，下风向3个; 一次/年. 4、非正常工况 本项目生产特种玻璃，废气经收集、降温后由“过滤棉+二级活性炭吸附”处理，然后通过一根25m高的排气筒（DA001）排放引至楼顶排放。因此本项目非正常工况为过滤棉、活性炭吸附箱失效，无法有效收集废气或无法有效处理颗粒物、非甲烷总烃，从而发生非正常排放，一般一小时内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约3~5年1次，为小概率事件。非正常工况排放情况汇总见表4-4，非正常工况排放量见表4-5： 表4-4 非正常工况排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 单次持续时间; 发生概率; 措施. DA001; 过滤棉失效; 1h; 约3~5年1次; 停止生产，检查故障原因，进行更换或维修. 二级活性炭吸附箱失效; 1h; 约3~5年1次; 停止生产，检查活性炭是否需要更换；. 表4-5 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 排放速率; 净化效率%. DA001; 非甲烷总烃; 7.3×10-3kg/h; 0. 锡及其化合物; 1.93×10-3kg/h. 颗粒物; 2.27×10-3kg/h; 0. 建设单位定期对废气处理措施及其他环保设施进行检查，一旦发现设施运行异常，应立即维修，尤其是二级活性炭吸附装置，根据每次例行监测数据分析是否需要更换活性炭，确保有机废气能够有效处理。非正常工况下应停止生产，迅速检修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 5、废气措施可行性分析及排放达标分析 回流焊、非高压热压夹层机废气温度较高应经降温预处理后废气通过过滤棉过滤含有重金属的粉尘，经过滤处理后的废气进入二级活性炭吸附处理设备处理非甲烷总烃。本项目废气中各污染物浓度较低，废气中主要是焊接烟尘和非甲烷总烃，其中焊接烟尘一般粒径在1μm以上，本项目过滤棉选择亚高效过滤棉，参考《空气过滤器》（GB/T14295-2008）亚高效过滤器额定风量下针对粒径0.5μm以上的效率在90~99.9%，因此针对焊接烟尘去除效率满足本项目要求。 活性炭是一种多孔性的含碳物质，它具有高度发达的孔隙构造， 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。本项目活性炭吸附选择蜂窝网状活性炭，吸附处理可有效去除废气中非甲烷总烃。根据《2020年挥发性有机物攻坚治理方案》（环大气〔2020〕33号）本项目选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，环评要求建设单位在设计及运营过程中严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中设计要求。 非甲烷总烃经处理后有组织排放量为4.41kg/a，排放速率为1.84×10-3kg/h＜21.75kg/h，排放浓度为0.46mg/m3＜120mg/m3；颗粒物经处理后有组织排放量为0.49kg/a，排放速率为2.0×10-4kg/h＜8.7kg/h，排放浓度为0.051mg/m3＜120mg/m3；锡及其化合物排放量为0.416kg/a，排放速率为1.73×10-4kg/h＜0.58kg/h，排放浓度为0.043mg/m3＜8.5mg/m3；因此排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中25m高排气筒的二级标准。 2、废水 （1）废水产排情况 根据给排水分析，本项目运营期废水仅生活污水，生活污水产生量为0.53m3/d（160m3/a），生活污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷等。生活污水依托园区化粪池预处理后排入市政污水管网进入泾河新城第二污水处理厂进行处理。 生活污水污染物产生浓度参考《生活污染源产排污系数手册》（第二次全国污染源普查）中三区城镇生活污水浓度值（表6-3）。因此本项目废水污染源源强核算结果见表4-6。 表4-6 本项目污染源源强核算结果一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 出水浓度; 排放时间/h. 核算方法; 废水量m3/d; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 水量m3/d; 浓度mg/L; 量t/a. 生活污水; COD; 类比分析法; 0.53; 400; 0.0636; 化粪池; 15; 物料衡算法; 0.53; 340; 0.0541; 2400. BOD5; 200; 0.0318; 20; 160; 0.0254. SS; 100; 0.0159; 60; 40; 0.0064. 氨氮; 40; 0.0064; 3; 38.8; 0.0062. 总氮; 53; 0.0084; 0; 53; 0.0084. 总磷; 5; 0.0008; 0; 5; 0.0008. （2）废水处理措施依托可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后排放到市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂进行处理。化粪池依托园区现有化粪池，容积为20m3，位于租赁厂房楼下。本项目租赁的厂房共4层，其中本项目租赁1层和4层，目前2~3层尚未租赁，化粪池尚未使用，现有容量满足本项目使用。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自全自动钢网印刷机、高速贴片机、回流焊、激光雕刻机以及及其配套的风机等设备和叉车等运输设备，噪声源强一般为75~95dB（A），本项目噪声源强一览表见表4-7，室内设备噪声源强调查清单见表4-8，室外设备噪声源强调查清单见表4-9： 表4-7 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声dB（A）; 位置; 类型; 使用时间（h）. 1; 全自动钢网印刷机; 2; 75; 厂房内; 固定声源; 2400. 2; 高速贴片机; 2; 75; 厂房内; 固定声源; 2400. 3; 回流焊; 2; 80; 厂房内; 固定声源; 2400. 4; 非高压热压夹层机; 2; 80; 厂房内; 固定声源; 2400. 5; 单晶硅片串焊机; 2; 75; 厂房内; 固定声源; 2400. 6; 激光雕刻; 2; 75; 厂房内; 固定声源; 2400. 7; 中空合片机; 2; 80; 厂房内; 固定声源; 2400. 8; 人工补焊机; 6; 75; 厂房内; 固定声源; 2400. 9; 移动式焊烟净化器; 8; 80; 厂房内; 固定声源; 2400. 10; 废气处理设施风机; 2; 90; 厂房内; 固定声源; 2400. 11; 通风风机; 2; 95; 排风机房内; 固定声源; 2400. 12; 叉车; 1; 80; 厂房内; 移动声源; 2400. 13; 空调室外风机; 2; 95; 楼顶; 固定声源; 2400. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-8 工业企业主要噪声源强调查清单（室内、固定声源） 单位：（dB（A）/m） 序号; 声源设备; 声压级/距声源距离; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 一层厂房设备; 全自动钢网印刷机; 75/1; 厂房内布置、基础减振、定期维护; 13; 18; 0.5; 37; 18; 13; 12; 46.9; 48.2; 48.9; 49.0; 连续; 26; 46.0; 52.4; 57.5; 56.0; 1. 2; 高速贴片机; 75/1; 15; 18; 0.5; 35; 18; 15; 12; 46.9; 48.0; 48.6; 49.0. 3; 回流焊; 80/1; 24; 18; 0.5; 26; 18; 24; 12; 52.2; 52.5; 52.9; 54.0. 4; 非高压热压夹层机; 80/1; 24; 10; 0.5; 26; 10; 24; 20; 52.2; 53.2; 52.4; 52.6. 5; 单晶硅片串焊机; 75/1; 25; 18; 0.5; 25; 18; 25; 12; 47.2; 47.5; 47.9; 49.0. 6; 移动式焊烟净化器1#; 80/1; 25; 18.5; 0.5; 25; 18.5; 25; 11.5; 52.2; 52.5; 52.9; 54.2. 7; 激光雕刻; 75/1; 10; 18; 0.5; 40; 18; 10; 12; 46.8; 48.6; 49.4; 49.0. 8; 中空合片机; 80/1; 33; 10; 0.5; 17; 10; 33; 20; 52.9; 52.8; 52.2; 52.6. 9; 人工补焊机1#; 75/1; 20; 16; 0.5; 30; 16; 20; 14; 47.0; 47.8; 48.0; 48.5. 10; 移动式焊烟净化器2#; 80/1; 20; 16.5; 0.5; 30; 16.5; 20; 13.5; 52.0; 52.8; 53.0; 53.6. 11; 人工补焊机2#; 75/1; 22; 16; 0.5; 28; 16; 22; 14; 47.1; 47.7; 47.9; 48.5. 12; 移动式焊烟净化器3#; 80/1; 22; 16.5; 0.5; 28; 16.5; 22; 13.5; 52.1; 52.7; 52.9; 53.6. 13; 人工补焊机3#; 75/1; 24; 16; 0.5; 26; 16; 24; 14; 47.2; 47.6; 47.8; 48.5. 14; 移动式焊烟净化器4#; 80/1; 24; 16.5; 0.5; 26; 16.5; 24; 13.5; 52.2; 52.6; 52.8; 53.6. 15; 废气处理设施风机; 90/1; 24; 4; 5.6; 26; 4; 24; 26; 62.2; 64.9; 62.2; 62.2. 16; 通风风机; 95/1; 厂房内专用排风机房布置、基础减振、定期维护; 2; 28; 5.5; 48; 28; 2; 2; 66.7; 71.3; 81.2; 81.2; 35. 17; 四层厂房设备; 全自动钢网印刷机; 75/1; 厂房内布置、基础减振、定期维护; 13; 8; 18.5; 37; 8; 13; 10; 46.9; 49.7; 49.2; 49.8; 26. 18; 高速贴片机; 75/1; 15; 12; 18.5; 35; 12; 15; 6; 46.9; 48.6; 50.0; 52.7. 19; 回流焊; 80/1; 24; 12; 18.5; 26; 12; 24; 6; 52.2; 52.9; 54.0; 57.7. 20; 非高压热压夹层机; 80/1; 24; 4; 18.5; 26; 4; 24; 14; 52.2; 54.9; 52.8; 53.5. 21; 单晶硅片串焊机; 75/1; 25; 12; 18.5; 25; 12; 25; 6; 47.2; 47.9; 48.9; 52.7. 22; 移动式焊烟净化器1#; 80/1; 25; 12.5; 18.5; 25; 12.5; 25; 5.5; 52.2; 52.8; 54.1; 58.2. 23; 激光雕刻; 75/1; 10; 12; 18.5; 40; 12; 10; 6; 46.8; 49.4; 51.1; 52.7. 24; 中空合片机; 80/1; 33; 4; 18.5; 17; 4; 33; 14; 52.9; 54.2; 52.5; 53.5. 25; 人工补焊机1#; 75/1; 20; 10; 18.5; 30; 10; 20; 8; 47.0; 48.5; 48.8; 50.9. 26; 移动式焊烟净化器2#; 80/1; 20; 10.5; 18.5; 30; 10.5; 20; 7.5; 52.0; 53.4; 53.9; 56.3. 27; 人工补焊机2#; 75/1; 22; 10; 18.5; 28; 10; 22; 8; 47.1; 48.3; 48.7; 50.9. 28; 移动式焊烟净化器3#; 80/1; 22; 10.5; 18.5; 28; 10.5; 22; 7.5; 52.1; 53.2; 53.8; 56.3. 29; 人工补焊机3#; 75/1; 24; 10; 18.5; 26; 10; 24; 8; 47.2; 48.2; 48.5; 50.9. 30; 移动式焊烟净化器4#; 80/1; 24; 10.5; 18.5; 26; 10.5; 24; 7.5; 52.2; 53.1; 53.6; 56.3. 31; 废气处理设施风机; 90/1; 24; 4; 23.6; 26; 4; 24; 14; 62.2; 64.9; 62.8; 63.5. 32; 通风风机; 95/1; 厂房内专用排风机房布置、基础减振、定期维护; 1; 12; 23.5; 49; 12; 1; 6; 66.7; 76.7; 79.5; 72.7; 35. ## 注：①以厂房西南角为原点（0，0，0），坐标系与正北夹角为0°，厂房东西长50m、一层南北宽30m、四层南北宽18m。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 工业企业主要噪声源强调查清单（室外） 单位：（dB（A）/m） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声压级/距离声源距离; 声源控制措施; 处理后声级/距离声源距离; 运行时段. X; Y; Z. 1; 空调室外风机1#; 10; 10; 25; 95/1; 低噪声设备、基础减振; 85/1; 连续. 2; 空调室外风机2#; 14; 10; 25; 95/1; 低噪声设备、基础减振; 85/1; 连续. 注：①以厂房西南角为原点（0，0，0），坐标系与正北夹角为0°，厂房东西长50m、一层南北宽30m、四层南北宽18m。 （2）声环境影响预测 ①室内声源 A．计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； R—房间常数； r1—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B. 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 C计算靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： E. 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。 F. 如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ②室外声源 式中：Lp（r）—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 ③总声压级 式中： T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N为室内声源个数； tout，i—为T时间内第i个室外声源的工作时间； tin，j—为T时间内第j个室内声源的工作时间； tout和tin—均按T时间内实际工作时间计算。 本项目运营期只在昼间生产，夜间不生产，室内声源叠加室外声源在厂界的噪声预测结果见下表。 表4-10 声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 监测值; 预测值; 昼间标准; 达标情况. 东侧厂房外1.0m; 49.6; /; /; 65; 达标. 南侧厂房外1.0m; 53.4; /; /; 达标. 西侧厂房外1.0m; 59.6; /; /; 达标. 北侧厂房外1.0m; 61.2; /; /; 达标. 在采取车间封闭、选择低噪声设备、对各设备基础减振，合理布局以及对厂区车辆加强管理等措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （3）项目噪声监测计划 表4-11 运营期噪声监测计划一览表 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; 设备运行噪声; Leq; 东侧厂房外1.0m; 一次/每季，昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 南侧厂房外1.0m. 西侧厂房外1.0m. 北侧厂房外1.0m. （4）噪声污染防治措施可行性分析 为了进一步降低噪声污染，建设单位已采取以下防治措施： ①控制设备噪声 设备选型时选用先进低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国家标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。生产设备采取基础减振、定期维护等措施。 ②加强建筑物隔声措施，室内高噪声设备合理布局，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭。 ③强化生产管理：加强对生产设备的保养，定期进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 严格按照上述治理措施降噪后，项目昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声控制措施可行。 4、固体废物 （1）生活垃圾 厂区员工日常产生的生活垃圾属于一般生活垃圾。生活垃圾排放系数参照《城镇生活源产生排污系数手册》进行估算。该项目工作定员20人，生活垃圾产生量按0.38kg/人•d计算，则生活垃圾量为7.6kg/d，即2.28t/a。生活垃圾分类收集后交当地环卫部门外运处置。 （2）工业固废 ①一般工业固废 本项目在运营期间产生一定量的废包装材料主要包括废塑料膜、废编带等，根据建设单位提供资料，其产生量约为1.0t/a，分类收集外售综合利用。 根据建设单位提供资料，检验检测工序筛选的不合格产品约2.0t/a，玻璃制品在生产过程中产生的残次品约3.0t/a，分类收集后外售综合利用。 ②危险废物 本项目设备在日常保养及检修过程中会产生废润滑油、废油桶、废含油抹布/手套等危险废物、废活性炭和废过滤棉。 每月对设备进行保养一次，每年对设备检修一次，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约0.9t/a，废物类别HW08，废物代码900-217-08；废油桶产生量约0.05t/a，废物类别HW08，废物代码900-041-49；废含油抹布/手套产生量0.05t/a，废物类别HW49，废物代码900-041-49。 本项目回流焊废气处理过程中会产生废过滤棉，主要吸附颗粒物以及少量非甲烷总烃；人工补焊废气处理过程中会产生废过滤棉，主要吸附颗粒物以及少量非甲烷总烃，经计算废气过程中吸附的颗粒物约0.15kg/a，以及少量的非甲烷总烃，本项目过滤棉使用量约30kg/a，因此废过滤棉产生量约30.15kg/a，过滤棉每月更换一次，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物，其危废代码为：900-047-49，定期交由有资质单位回收处理。 本项目采用活性炭作为吸附剂，根据《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》中要求，活性炭CTC值≥60%，即每吨活性炭可吸附0.6t有机废气。本项目非甲烷总烃处理量为13.3kg/a，经核算活性炭消耗量为22.5kg/a，每半年更换一次，建议每次更换量为30kg，废活性炭产生量为73.3kg/a，废物类别HW49，废物代码900-039-49。 表4-12 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 固废名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 2.28; 垃圾桶分类收集; 2.28; 集中处置. 生产线; 废塑料膜、废编带; 物料衡算法; 1.0; 集中收集后外售; 1.0; 综合利用. 残次品; 3.0; 3.0. 检验检测; 不合格产品; 2.0; 2.0. 废气处理设备; 废过滤棉; 危险废物; 30.15kg/a; 分类暂存于危废贮存库内并设置托盘，定期交有资质单位处置; 30.15kg/a; 危废处置单位. 废气处理设备; 废活性炭; 73.3kg/a; 73.3kg/a. 设备维修保养; 废润滑油; 0.9; 0.9. 废油桶; 0.05; 0.05. 废含油抹布/手套; 0.05; 0.05. 表4-13 项目危险废物分析结果表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 73.3kg/a; 废气处理设备; 固态; 非甲烷总烃; 半年; T; 分类暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位回收处置. 2; 废过滤棉; HW49; 900-047-49; 30.15kg/a; 重金属; 半年; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.9; 设备检修、维修; 膏状; 油类物质; 月; I. 4; 废油桶; HW08; 900-041-49; 0.05; 固体; 月; I. 5; 废含油抹布/手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 固体; 月; I. 表4-14 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 一层厂房南侧; 10m2; 桶装，托盘; 0.5t; 每半年转运一次. 2; 废过滤棉; HW49; 900-047-49; 0.1t. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1.0t. 4; 废油桶; HW08; 900-041-49; 0.5t. 5; 废含油抹布/手套; HW49; 900-041-49; 0.5t. ③危废贮存库建设要求 本项目拟在一层厂房南侧新建危废贮存库，建设面积10m2，危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，具体建设要求如下： √采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，不应露天堆放污染物，并按要求张贴警示标识； √贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； √贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； √贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料； √同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； √贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； √在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ②危险废物管理要求 √建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、出库日期及处理单位名称等； √危废贮存库设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定； √定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； √应建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求。 由本项目固体废物产生及处置情况可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 只要做好厂区暂存设施的防渗工作，严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）对其进行收集、贮存、转移及运输，不会对周边环境和运输沿途产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物经采取上述治理措施后对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目租赁秦创原（泾河）智造创新产业园一期16号厂房的1层和4层，生产区域与土壤无直接接触，厂房外道路均为水泥路面，对土壤的影响源主要是危废贮存库事故情况下影响到土壤和地下水。 危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防渗措施以及防渗等级达到相应要求，危废管理以及转运均有相应制度以及规程，只要项目在做好相应防渗漏措施，加强环境管理的基础上，项目运营期不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 6、环境风险 （1）风险物质识别 本项目在库房存放建筑玻璃、基板、电致变色中间膜、PVB膜、润滑油，在危废贮存库存放废润滑油、废活性炭等危险废物。经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018），本项目所使用的原辅料不存在相关突发环境事件风险物质及急性毒性物质。本项目涉及的环境风险危险品为润滑油、废润滑油等油类物质。 （2）风险潜势判定 临界量及实际最大储存量见表4-15。 表4-15 危险物质数量与临界量比值表 序号; 风险物质名称; 危险物质名称; 最大存在量/t; 临界量/t; Q值. 1; 润滑油; 油类物质; 1.0; 2500; 0.0004. 4; 废润滑油; 0.9; 50; 0.018. 合计; 0.0184. 从上表计算结果可知，本项目危险物质的量与临界量比值Q=0.0184<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （3）事故后风险物质识别 本项目库房存放的润滑油和危废暂存库中废润滑油都是单独桶装，且暂存区域均属于独立空间，基本不会发生泄漏事故。但原材料中PVB膜，虽然不属于风险物质，但塑料属于可燃性固体，其生产运营与存贮过程可能产生的风险为燃烧发生火灾，塑料不完全燃烧排放的大量废气，造成环境污染。 （4）突发环境事件情景分析 本项目主要分析工程在运行过程中，由于自然或人为的原因造成的环境风险事故，其风险因素归纳如下： ①废气事故排放对大气环境造成污染。 ②库房、危废贮存库发生火灾，不完全燃烧排放颗粒物、一氧化碳等污染物，影响大气环境；同时在灭火过程中会产生一定的消防废水，消防废水中可能混入风险物质，如控制不力，消防废水通过雨水口排放到地表水，污染泾河和周围土壤。 ③库房润滑油，以及危废贮存库废润滑油等在储存、使用时，若包装容器破损、倾覆造成泄漏，在转运过程若受降雨冲刷通过雨水口排放到地表水，污染泾河和周围土壤。 （5）环境风险防范措施 建设项目认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行劳动保护“三同时”原则，严格遵守有关规范和规定，认真贯彻各项对策措施，对可能发生的各种危险、危害因素采取完善、可靠、有效的劳动安全卫生防范措施，同时编制突发环境事件应急预案并定期演练，防止和减少各类事故的发生，以确保生产和人体安全。 通过对项目有害因素的辨识，项目运营期间有可能发生的事故是危险品泄漏事故、污染防治措施出现事故造成污染物事故排放、物料火灾事故等。本项目采取了相应的防范措施，以预防生产安全事故的发生，具体防范措施如下： ①存储、运输过程中的事故防范措施 存储：本项目库房应为阴凉、通风的，远离火种、热源，防止阳光直射，地面进行硬化、防渗和耐腐蚀处理。 运输：由于危险品的转运较其他货物的运输有更大的危险性，因此在厂区内运输过程中应小心谨慎，确保安全。 ②生产场所的安全防范措施 本项目生产场所只要严格控制明火和定期检修线路等，则发生事故的概率很低，建议采取如下措施： A.车间的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在房外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花和机械设备工具。 B.使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 C.加强危险废物的管理，危险废物必须有专人管理，制定严格的制度，存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。 D.应对所使用的危险化学品挂贴危险化学品安全标签，填写危险化学品安全技术说明书。 E.化学物品管理人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。 F.配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。 （6）分析结论 项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散，环境风险是可控的。 7、环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资65万元，占总投资的4.3%。 表4-16 环保总投资一览表 单位：万元 名称; 主要污染源; 环保设施名称; 数量; 环保投资. 废气; 回流焊、非高压热压夹层机; 设备封闭，收集的废气降温后经3M过滤棉+二级活性炭+25m高排气筒（1根，DA001）; 2套; 40. 人工补焊机、单硅片串焊机; 废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 8台; 8. 换气扇强制通风; 21台; 依托现有. 噪声; 生产设备; 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，封闭厂房; 若干; 10. 通风设施; 排风机单独设置排烟机房; 2套; 依托现有. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池处理后排放到市政污水管网; /; 依托现有. 固体废物; 一般工业固废; 一般工业固废暂存区（1处）; 1处; 2.5. 危险废物; 专用密闭容器、托盘、危废暂存间（1间，10m2）; 1个; 4. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 若干; 0.5. 合计; /; /; 65. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 回流焊、非高压热压夹层机（DA001） | 非甲烷总烃 | 3M过滤棉+二级活性炭吸附箱+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中25m高排气筒的二级标准 |
|  |  | 颗粒物、含锡及其化合物 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 移动式焊烟净化器+车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 颗粒物、含锡及其化合物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池预处理后排放到市政污水管网 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，封闭厂房、排风机单独设置排烟机房 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集定期由环卫部门清运；一般工业固废收集后外售综合利用；危险废物分类收集，暂存危险废物暂存库，定期交由有危废处理资质单位回收处理，危险废物暂存库设置在一层卸车区东侧，面积约10m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库内地面和墙裙刷防渗涂层，防渗性能满足要求（防渗系数K≤1×10-10cm/s）；同时危险废物暂存在容器内，并放置托盘上等，可有效防止污染物下渗进入地下水、土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 各存放间采取相应的防渗措施，加强管理、维护等 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对加工人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （4）应按规范进行台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； 3、排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应进行排污许可的办理，按证排污。 4、竣工验收： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 5、排污口规范化管理 按照《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设一般固废临时暂存间一个，危废贮存库一个。一般工业固体废物暂存需满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的要求；危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 根据《环境保护图形标志---排放口（源）》（GB15562.1-95、GB15562.2-95及修改单），环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向外环境排放; 表示危险废物贮存、处置场. 名称; 一般固体废物; 噪声排放源. 提示图形符号. 功能; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示噪声. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 4.6914kg/a | / | 4.6914kg/a | / |
|  | 锡及其化合物 |  | / | / | / | 2.226kg/a | / | 2.226kg/a | / |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 2.44kg/a | / | 2.44kg/a | / |
| 废水 | 生活污水 | COD | / | / | / | 0.0541t/a | / | 0.0541t/a | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.0254t/a | / | 0.0254t/a | / |
|  |  | SS | / | / | / | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0062t/a | / | 0.0062t/a | / |
|  |  | 总氮 | / | / | / | 0.0084t/a | / | 0.0084t/a | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废塑料膜、废编带 |  | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 残次品 |  | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
|  | 不合格产品 |  | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
| 危险废物 | 废过滤棉 |  | / | / | / | 30.15kg/a | / | 30.15kg/a | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 73.3kg/a | / | 73.3kg/a | / |
|  | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | / |
|  | 废油桶 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油抹布/手套 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①